湖北普星特化学试剂有限公司

年产1万吨酚醛胺类固化剂项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：湖北普星特化学试剂有限公司

编制单位：武汉工程大学

二〇二一年十月

目录

目录	I

1前言	1

1.1 项目由来	1

1.2 环境影响评价的工作程序	2

1.3 建设项目特点及主要关注环境问题	3

1.4 主要评价结论	4

2 总论	5

2.1 编制依据	5

2.1.1 国家法律法规、规章及规范性文件	5

2.1.2 地方性法规及规范性文件	6

2.1.3 评价技术规范	7

2.1.4 有关技术文件	8

2.2 评价目的、原则和方法	8

2.2.1 评价目的、原则	8

2.2.2 评价方法	9

2.3 环境影响识别	9

2.3.1 环境影响识别原则	9

2.3.2 环境影响识别	9

2.3.3 评价因子筛选	9

2.4 环境功能区划和评价标准	10

2.4.1 环境功能区划	10

2.4.2 环境质量标准	10

2.4.2.1 大气环境质量标准	10

2.4.2.2 地表水环境	11

2.4.2.3 地下水环境	11

2.4.2.4 声环境	12

2.4.2.5 土壤环境	13

2.4.3 污染物排放标准	15

2.4.3.1 大气污染物排放标准	15

2.4.3.2 水污染物排放标准	16

2.4.3.3 噪声排放标准	16

2.4.3.4 固体废物污染控制标准	16

2.5 主要环境保护目标	16

2.6 评价工作等级	17

2.6.1 大气环境评价等级	17

2.6.1.1 估算模式参数	18

2.6.1.2 项目污染源参数	18

2.6.2 地表水环境评价等级	19

2.6.3 声环境评价等级	19

2.6.4 地下水环境评价等级	19

2.6.5 土壤环境影响评价等级	21

2.6.6 风险评价等级	22

2.7 评价范围、时段和重点	22

2.7.1 评价范围	22

2.7.2 评价时段	23

2.7.3 评价重点	23

3 现有项目回顾性评价	24

3.1 现有项目概况	24

3.1.1 现有项目环保手续履行情况	24

3.1.2 现有项目产品方案及生产规模	24

3.1.3 现有项目建设内容	25

3.1.4 现有项目公用工程	26

3.1.5 现有项目劳动定员及班次	27

3.2 现有项目工程分析	27

3.2.1 现有项目工艺流程及产污环节分析	27

3.2.1.1 生产工艺	27

3.2.2 现有项目污染物产排及污染防治情况分析	28

3.2.2.1 验收废气监测	28

3.2.2.2 废水	29

3.2.2.3 噪声	31

3.2.2.4 固废	32

3.3 现有项目污染物排放汇总	32

3.4 现有项目建设与运营情况	34

3.5 现有项目存在问题及整议	34

3.6 整议	34

4 项目工程分析	35

4.1 项目概况	35

4.1.1 项目基本情况	35

4.1.2 项目组成及建设内容	35

4.1.3 产品方案及生产规模	36

4.1.4 产品信息及标准要求	36

4.1.4.1 产品基本信息	36

4.1.4.2 产品标准要求	36

4.1.5 用地情况及总平面布置	36

4.1.5.1 周边环境关系	37

4.1.5.2 总平面布置合理性	37

4.1.6 原辅料消耗及理化性质	37

4.1.6.1 原辅材料消耗情况汇总	37

4.1.6.2 原辅材料理化性质	38

4.1.6.3 主要生产设备情况	38

4.1.7 公用及辅助工程	38

4.1.7.1 供电系统	39

4.1.7.2 给排水系统	39

4.1.7.3 供热系统	39

4.1.7.4 制冷系统	40

4.1.7.5 自控系统	40

4.1.7.6 防雷、防静电接地系统	41

4.1.7.7 消防系统	42

4.1.7.8 运输系统	43

4.1.8 劳动定员及工作制度	43

4.2 营运期工程分析	43

4.2.1 硫酸锰生产	43

4.2.1.1 工艺流程及产污环节	43

4.2.1.2 物料平衡	46

4.2.1.3 锰元素物料平衡分析	47

4.2.1.4 硫酸平衡	48

4.2.1.5 水平衡	48

4.2.1.6 污水产排放情况汇总	50

4.2.2 全厂整体水平衡	51

4.3 施工期污染源强分析	54

4.3.1 废气	54

4.3.2 废水	54

4.3.3 噪声	55

4.3.4 固体废物	55

4.4 营运期污染源分析	56

4.4.1 废气污染源	56

4.4.1.1 废气处置设施设置情况	56

4.4.1.2 工艺废气产排情况	57

4.4.1.3 燃气锅炉废气产排情况	58

4.4.1.4 硫酸储罐大小呼吸	59

4.4.1.5 项目废气产排情况汇总	60

4.4.2 废水污染源	62

4.4.3 噪声污染源	64

4.4.4 固体废物污染源	64

4.5 工程污染源汇总	66

表 2.3-13  项目新增污染物排放汇总一览表	66

4.6 三废”产排情况汇总	66

4.7 非正常排放情况污染源统计	67

4.7.1 废水	67

4.7.2 废气	68

4.7.3 地下水事故污染源强	70

4.8 区域污染源调查	70

4.8.1 园区企业概况	70

4.8.2 本项目大气评价范围内在建和拟建项目污染源情况	74

4.9 项目清洁生产分析	75

4.9.1 清洁生产的内容	75

4.9.2 清洁生产评价方法	75

4.9.3 方法原则	76

4.9.4 清洁生产评价等级划分	76

4.9.5 项目清洁生产分析	76

4.9.5.1 清洁生产方案	76

4.9.5.2 清洁生产指标分析	77

4.9.5.3 原料和产品的清洁性分析	77

4.9.5.4 生产工艺的先进性	77

4.9.5.5 设备的先进性	78

4.9.5.6 污染物排放	78

4.9.5.7 节能降耗分析	78

4.9.6 清洁生产管理评价指标	79

4.9.7 清洁生产水平分析	79

4.9.8 清洁生产建议	80

5 环境现状调查与评价	81

5.1 自然环境概况	81

5.1.1 地理位置	81

5.1.2 地质及地形地貌	81

5.1.3 气象特征	81

5.1.4 水文特征	82

5.1.5 地震烈度	83

5.2 社会环境概况	83

5.2.1 人口及民生	83

5.2.2 经济概况	83

5.2.3 产业发展特点	84

5.3 襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）概况	85

5.4 区域环境质量现状	88

5.4.1 环境空气质量现状监测及评价	88

5.4.1.1 常规监测数据	88

5.4.1.2 补充监测内容	88

5.4.1.3 评价方法	89

5.4.1.4 监测数据统计结果	89

5.4.1.5 区域环境空气质量达标规划措施	90

5.4.2 地表水环境质量现状监测及评价	93

5.4.3 环境噪声现状监测及评价	94

5.4.3.1 现状监测	94

5.4.3.2 评价方法	94

5.4.3.3 监测结果与评价	94

5.4.4 地下水现状监测及评价	94

5.4.4.1 监测因子	94

5.4.4.2 监测时间、频次	94

5.4.4.3 监测结果及分析	95

5.4.5 土壤现状监测及评价	96

5.4.5.1 土壤环境质量现状监测	96

5.4.5.2 土壤环境质量现状评价	96

5.4.6 评价区内环境现状综述	99

6 环境影响预测与评价	100

6.1 施工期环境影响分析	100

6.1.1 大气环境影响分析	100

6.1.2 声环境影响分析	100

6.1.3 地表水环境影响分析	102

6.1.4 固体废物环境影响分析	103

6.2 营运期环境影响预测与评价	103

6.2.1 大气环境影响预测分析	103

6.2.1.1 污染气象特征	103

6.2.1.2评价因子及源强设置	106

（1）有组织排放因子及源强设置	106

（2） 无组织排放因子及源强设置	106

5.1.3AERSCREEN估算模式预测	106

6.2.4 AERMOD进一步预测模式	111

6.2.2 6.2.55.1.5.2正常工况下环境影响叠加	111

6.2.3大气环境防护区域确定	113

6.2.4卫生防护距离	113

6.2.5非正常工况大气影响预测及评价	114

6.2.6 污染物排放量核算结果	119

6.2.2.7大气环境影响评价结论	121

6.2.2.8 大气环境影响评价自查表	122

6.2.3 地表水环境影响预测分析	123

6.2.3.1 废水的种类、性质、排放量及排放规律	123

6.2.3.2 水污染控制措施有效性分析	123

6.2.3.3 依托污水处理设施可行性分析	124

6.2.4 地下水环境影响预测分析	125

6.2.4.1区域地质资料	126

6.2.4.2 区域水文地质条件	128

6.2.4.3地层岩性	129

6.2.4.4 水文地质概况	129

6.2.4.5 地下水污染物途径分析	132

6.2.4.6 地下水环境影响识别	133

6.2.4.7 地下水环境环境影响预测分析	134

6.2.4.8 地下水预测数学模型	135

6.2.4.9  预测因子	136

6.2.4.10 预测所需水文地质参数	136

6.2.4.11 预测内容	137

6.2.4.12 预测结果和评价	137

6.2.4.13 地下水评价小结	138

6.2.5 声环境影响预测分析	138

6.2.5.1 预测内容	138

6.2.5.2 评价标准和评价量	138

6.2.5.3 评价方法	138

6.2.5.4 预测模式	139

6.2.5.5 预测分析	139

6.2.6 固废环境影响分析	140

6.2.6.2 危险废物运输、委托处置影响分析	141

6.2.7 土壤环境影响分析	143

6.2.7.1 土壤环境影响识别	145

6.2.7.2 预测评价范围	146

6.2.7.3 预测与评价方法	146

6.2.7.4 大气沉降	146

6.2.7.5 地面漫流	148

6.2.7.6 垂直入渗	148

6.2.7.7 土壤环境保护措施与对策	149

6.2.7.8 土壤环境预测评价结论	149

7 环境风险评价	151

7.1 现有项目环境风险状况及防范措施回顾	151

7.1.1 现有项目环境风险状况	151

7.1.2 现有项目环境风险防范措施	151

7.2 项目风险调查	153

7.2.1 风险源调查	153

7.2.2 敏感目标调查	155

7.2..3 风险潜势初判	156

7.2.5 项目环境敏感程度E的分级结果	160

7.2.6 评价工作等级及范围	160

7.3 风险识别	161

7.3.1 环境风险识别范围	161

表 5.3-7 项目涉及物质毒物识别结果	162

7.1 水环境影响风险影响分析	169

7.2 危险废物风险分析	169

7.3 环境风险防护措施和管理	169

7.14.1 事故风险管理	169

7.14.2 运输过程中的事故防范措施	170

7.14.3 操作过程中的环境风险防范措施	170

7.14.4 贮存过程中的环境风险防范措施	172

7.14.4.1 装卸过程的环境风险防范措施	172

7.14.4.2 储存过程的环境风险防范措施	172

7.14.5 储罐区风险防范和应急措施	173

7.14.5.1 风险防范措施	173

7.14.5.2 应急措施	174

7.14.6 装卸区风险防范和应急措施	175

7.14.6.1 风险防范措施	175

7.14.6.2 应急措施	175

7.14.7 仓库区风险防范与应急措施措施	176

7.14.8 设计、建设和运行过程中减少环境风险防范措施	177

7.14.9 事故气态污染物向大气环境转移的防范措施	180

7.14.9.1 风险监控信息平台	180

7.14.9.2 风险预警	180

7.14.10 事故液态污染物向水环境转移的防范措施	181

7.14.10.1 生产废水系统	181

7.14.10.2 清净下水系统	182

7.14.10.3 雨水调节系统（含事故状态）	182

7.14.10.4 全厂事故水污染的三级防控体系	183

7.14.10.5 事故废水收集的有效性分析	184

7.14.10.6 废水事故性排放防范措施	185

7.14.11 事故现场的安全控制	187

7.14.12 避难场所设置	189

7.14.13 事故终止后的处理措施	191

7.14.13.1 消防废水的处理处置	191

7.14.13.2 受污染的土壤处理处置	192

7.14.13.3 受污染的地下水处理处置	193

7.14.14 环境风险防范设施统计	194

7.4 突发环境风险事故应急预案	194

7.4.1 预案设立目的	195

7.4.2 适用范围和工作原则	195

7.4.3 重大环境突发事件界定	196

7.4.4 应急组织机构	196

7.4.5 事故发生后应采取的处理措施	196

7.4.6 人员紧急疏散、撤离	197

7.4.7 危险区的隔离	197

7.4.8 救援及控制措施	198

7.4.9 现场保护与现场撤消	198

7.4.10 应急保障措施	198

7.4.11 应急响应	198

7.4.12 应急终止	199

7.4.13 演练计划	199

7.5 环境风险评价结论	200

8 污染防治措施及可行性论证	201

8.1 施工期污染防治措施	201

8.1.1 环境空气污染物防治	201

8.1.2 废水污染防治措施	201

8.1.3 噪声污染防治措施	201

8.1.4 固体废物污染防治措施	201

8.2 营运期污染防治措施	202

8.2.1 废气污染防治措施	202

8.2.1.1 废气产生情况	202

8.2.1.2 废气处理原则	202

8.2.1.3 有组织排放废气防治措施	202

8.2.1.4 化合浸取工序硫酸雾处理措施	202

8.2.1.5 方案论证	203

8.2.1.6 推荐方案	204

8.2.1.7 工作方式	204

8.2.1.8 达标可行性分析	205

8.2.1.9 粉尘有组织排放污染控制措施	205

（1）方案论证	205

（2） 推荐方案	206

（3）工作方式	207

（4）工艺计算及参数分析	208

（5）达标可行性分析	210

8.2.2 废气达标可行性分析	210

8.2.2.1 大气污染控制措施技术可行性论证	210

8.2.2.2 无组织排放废气防治措施	210

8.2.2.3 采样口设置	213

8.2.2.4 非正常排放废气处理措施	213

8.2.2.5 废气处理措施可行性分析小结	214

8.2.3 废水污染防治措施	214

8.2.3.1 废水污染防治措施	215

（1）生活污水处理设施	215

（2）厂区污水处理站	215

1）水质与水量	215

2）方案论证	215

8.2.3.2 废水收集与处理简介	215

8.2.3.3 现有污水处理站工艺简介	217

8.2.3.4 园区污水处理厂依托可行性分析	217

8.2.4 地下水污染防治措施	218

8.2.4.1 防渗原则	218

8.2.4.2 防渗区划分	219

8.2.4.3 其他措施	220

8.2.5 噪声污染防治措施	221

8.2.6 固体废物污染防治措施	221

8.2.6.1 固废处置情况	221

8.2.6.2 固废依托处置可行性分析	222

8.2.6.3 固废的暂存	222

8.2.6.4 危险废物申报相关规定	224

8.2.6.5 危险废物转移相关规定	225

8.2.6.6 建立危险废物监管物联网系统	226

8.2.6.7 日常管理要求	227

8.2.7 非正常排放污染防治措施	227

8.2.8 土壤环境保护措施及可行性分析	227

8.2.9 污染防治措施及“三同时”一览表	228

9 产业政策和选址符合性分析评价	230

10 总量控制	243

10.1 污染物总量控制	243

10.1.1 水污染物总量控制建议指标	243

10.1.2 大气污染物总量控制建议	244

10.2 项目总量建议控制指标来源	244

11 环境管理与监测计划	245

11.1 环境管理概述	245

11.1.1 环境管理机构设置的目的	245

11.1.2 环境管理机构的设置	245

11.1.3 环境管理机构的职责	245

11.1.4 环境管理内容	245

11.2 环境监测机构及监测计划	246

11.2.1 环境监测机构及职责	246

11.2.2 监测计划	246

11.2.3 污染源监测	247

11.2.4 环境质量监测	247

11.3 排污口设置要求	248

11.4 竣工环保验收	249

11.5 排污许可管理要求	249

11.6 信息记录和报告	250

11.7 污染防治措施及“三同时”一览表	251

11.8 污染物排放清单	253

12 环境影响经济损益分析	255

12.1 社会经济效益分析	255

12.1.1 经济效益	255

12.1.2 社会效益	255

12.1.3 运营期环保投资分析	255

12.2 环境经济损益分析	256

12.2.1 资源损失	256

12.2.2 环境影响损失	256

12.2.3 环境效益分析	256

12.3 小结	257

13 环境影响评价结论	258

16.1 项目基本情况	258

16.2 项目区域环境现状评价结论	258

16.3 项目污染物产排情况与环境保护措施	259

16.3 环境影响评价结论	261

16.4 环境风险	262

16.5 污染物总量控制	263

16.6 公众参与调查结论	263

16.7 项目与相关政策、规划符合性以及与选址合理性分析结论	263

16.8 综合结论	264

附图

附图1建设项目地理位置图

附图2建设项目周边环境概况图

附图3建设项目周边现状照片

附图4-1 项目总平面布置示意图

附图4-2项目7号厂房设备布置图

附图4-3项目8号厂房设备布置图

附图4-4项目新建二期储罐区布置图

附图4-5项目一期储罐区平面布置示意图

附图4-6项目环保设施平面布置示意图

附图4-7项目雨污水管网布置示意图

附图5-1项目与襄阳精细化工产业园空间结构规划图相对关系

附图5-2项目与襄阳精细化工产业园土地利用规划相对关系

附图6-1建设项目大气评价范围（5km×5km）及环境风险评价范围（半径5km）内敏感目标分布示意图

附图6-2建设项目地下水现状调查和预测评价范围图

附图7项目监测布点示意图

附图8宜城市生态红线保护分布图

附图9项目区域水文地质图

附图10项目防渗分区布置示意图

附图11项目卫生防护距离示意图

附件

附件1环评任务委托书

附件2声明确认单

附件3项目备案证

附件4企业营业执照

附件5企业法人身份证正反复印件

附件6《关于襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》

附件7现有项目环评批复

附件8现有项目验收意见

附件9项目监测报告

附件10项目新增用地租赁合同、用地文件

附件11现有项目危废处置协议

附件12-1现有项目总量指标来源的函

附件12-2 本项目新增污染物总量指标来源文件

附件13现有项目应急预案备案文件

附件14 项目污水处理协议

附表

附表1 建设项目环评审批基础信息表

## 1前言

### 项目由来

湖北普星特化学试剂有限公司位于湖北省宜城市雷河镇雷雁大道襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，成立于2009年12月25日，是一家集化工产品和化工原料生产、贸易、储存、运输为一体的“投资管理型、现代型、多元化发展”的化工企业。2015年5月，湖北普星特化学试剂有限公司委托襄阳众鑫缘环保科技有限公司编制《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目环境影响报告书》，并于2017年取得了襄阳市环境保护局的批复（文号：襄环函【2017】32号，见附件3）。

项目于 2017 年 03 月 15 日开工建设，于 2018 年 11 月 05 日投入运营。2019年7月建设单位组织完成了年产 2.8 万吨试剂硫酸、1 万吨试剂盐酸、5000 吨试剂硝酸、1 万吨试剂氨水项目（年产 2.8 万吨试剂硫酸）的阶段性自主验收（见附件8）。目前，试剂硫酸生产线正在正常生产，试剂盐酸、试剂硝酸、试剂氨水生产线的建设暂无建设时间计划表。本公司各项目建设情况见下表。

表1.1-1  普星特公司项目建设情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 备案时间 | 环评批文号及时间 | 验收时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目》的批复 | / | 襄审批环评【2017】32号；2017年3月13日 | 2019年5月30日完成（年产2.8万吨试剂硫酸）阶段性验收 | 年产2.8万吨试剂硫酸项目正常运行，其他几个暂不建设 |
| 2 | 湖北普星特化学试剂有限公司年产1.2万吨硫酸锰项目 | 2021年5月6日 | 正在办理环评手续 | / | / |
| 3 | 湖北普星特化学试剂有限公司年4.9万吨废酸、废碱综合处置利用项目 | 2021年8月11日 | 正在办理环评手续 | / | / |
| 4 | 本项目 | 2021年8月11日 | 正在办理环评手续 | / | / |

我国是环氧树脂生产及应用大国，酚醛胺类固化剂为环氧树脂应用中使用最广、用量最大的一类产品。环氧树脂及其固化应用在国内一直保持较高的热度，这为酚醛胺类固化剂行业带来了良好的发展空间。近年，随着环保趋严以及下游产业结构升级，我国酚醛胺类固化剂行业也逐渐步入了转型升级的关键时期，产品需求结构正在逐步调整，生产工艺技术也在逐步向绿色化生产方向发展。

2021年8月，根据市场需求，湖北普星特化学试剂有限公司拟利用厂区内已有的部分闲置厂房厂地，投资2000万元，建设年产1万吨酚醛胺类固化剂项目，建设内容包括生产车间、原料和成品仓库、配套化验室及相关环保设施、消防、绿化等辅助设施。目前，该项目已获得宜城市发展和改革局投资项目备案（登记备案项目代码：2108-420684-04-01-499620）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需开展环境影响评价工作。根据中华人民共和国生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 ”“44 涂料、油墨、颜料及类似产品制造264”中“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分离的）”，需编制环境影响报告书。

湖北普星特化学试剂有限公司于2021年2月10日委托武汉工程大学承担该项目环境影响报告书的编制工作（委托书见附件1）。

根据生态环境部部令第 4 号《环境影响评价公众参与办法》的要求，建设单位在委托我单位承接本项目环评工作后于2021年4月10日在宜城市人民政府网站进行了项目环境影响评价信息第一次公示。

我公司接受委托后，即组织有关技术人员到该建设项目所在地及其周围进行了实地调查与勘查，详细了解和收集了与本项目有关的基础资料，参照环境影响评价技术导则，结合该项目特点，编制了《湖北普星特化学试剂有限公司年产1万吨酚醛胺类固化剂项目环境影响报告书》（征求意见稿）（以下简称《报告书》）。

建设单位于 2021年06月24日-2021年7月10日在宜城市政府网上进行了项目环境影响评价信息第二次公示，并通过张贴公告、报纸公示等形式，以征询项目所在地民众、企业及单位对项目建设的意见和建议。期间无反馈意见。

### 环境影响评价的工作程序

本项目环境影响评价工作程序如图1.2-1所示。

图1.2-1环评工作程序示意图

### 建设项目特点及主要关注环境问题

拟建项目属于化工项目，主要特点归纳如下：

（1）拟建项目涉及到苯酚、二乙烯三胺、甲醛作原料，要求建设单位根据各种原辅料及产品的类别及危险性，进行合理分类分区储存，储存量较大的物料均应采用储罐储存，同时做好储存场所和设备的温度、压力等实时监控，制定应急机制，避免物料的损失与泄漏；

（2）拟建项目针对废水、废气、固废均进行分类收集，并有针对性的进行处理。废水处理方面，因为酚醛胺固化剂生产过程中，固化剂车间地面冲洗水、化验室废水、真空泵废水、锅炉浓排水、初期雨水排入污水处理站处理后，进入总排放口；员工生活污水依托厂区现有化粪池处理后，通过总排口排入市政管网。废气处理方面，针对储罐、真空泵及反应釜放料时逸出的废气收集采用“水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附+25m高排气筒”工艺进行处理；固废处理方面，对各类一般固废、危险固废分类收集，妥善处置；

本项目需关注的主要环境问题如下：

（1）项目真空泵及反应釜放料过程会产生废气，需要对收集、处理和工艺方面等进行论证，以确保废气的有效处理。

（2）建设项目产生的主要环境影响分析及评价；

（3）建设项目污染物产排情况，拟采取的污染防治措施及其技术经济可行性分析；

（4）对大气污染物、水污染物排放总量进行控制及考核，保证其能够在区域内实现平衡。

### 主要评价结论

经分析，本项目符合国家产业政策，选址符合区域规划；工艺成熟，设备先进，物耗、能耗及污染物排放量较低，清洁生产基本可达到国内先进水平；在建设单位采取全面有效的风险防范和应急措施的前提下，项目环境风险水平是可接受的；总量可在区域内平衡；在建设单位认真落实本报告提出的各项污染防治措施下，项目各类污染物排放浓度和排放总量可达到国家排放标准和总量控制的要求。在建设单位确保环保资金投入、严格执行“三同时”制度、全面落实本报告书所提出的各项环保治理措施的前提下，将能有效地控制和减缓项目实施后可能产生的环境影响。同时项目社会效益、经济效益较好，可得到区域公众较广泛支持。

建设单位必须按照各项环保政策要求对各项环保治理设施及环境风险应急设施进行环保“三同时”验收，验收合格后方可投入运营。同时，建设项目运营中必须严格遵守国家及地方各项环保政策要求，严格落实报告中所提出的各项废气污染防治措施、废水污染防治措施、固体废弃物污染防治措施、噪声污染防治措施、环境风险防范及应急措施。必须严格做到生产运行过程中废气、废水、噪声达标排放，固废零排放，落实突发环境事件应急预案编制和风险管理等各项要求，定期进行环境应急演练并记录存档，有效防范和应对各类可能的环境风险。

综上，拟建项目在严格落实本报告书提出的各项污染防治措施及风险防范措施、严格执行环保“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度分析，拟建项目的建设具备环境可行性。

## 总论

### 编制依据

#### 国家法律法规、规章及规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月28日修正，自2018年1月1日实施；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正并实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修正，2012年7月1日实施；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正并施行；

- 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令 第16号）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展和改革委员会第29号令，2020年1月1日实行；

- 国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，2012年5月23日；

- 《国家危险废物名录》（2021年版），2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过，自2021年1月1日起施行；

- 《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，环发[2012]77号；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，国发[2016]74号；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号；

- 《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》，环办[2015]97号；

- 《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日施行；

- 《“十三五”生态环境保护规划》，国发〔2016〕65号，2016年11月24日；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

- 《生态环境部关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号），2013年11月14日。

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），自2019年1月1日起施行；

- 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气.2017.121号）

- 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22 号文），2021年3月3号实施

- 《“十三五”生态环境保护规划》，2016年11月24日；

- 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）；

#### 地方性法规及规范性文件

- 《湖北省人民政府办公厅转发省环境保护局关于湖北省地表水环境功能类别的通知》（鄂政办发[2000]10号），湖北省人民政府办公厅，2000.1.31；

- 《湖北省大气污染防治条例》，2018年11月19日修订，2019年6月1日起施行；

- 《湖北省水污染防治条例》，2018年11月19日修订，2018年11月20日起施行；

- 《湖北省土壤污染防治条例》，湖北省第十二届人民代表大会第四次会议于2016年2月1日通过，自2016年10月1日起施行。

- 《襄阳市汉江流域水环境保护条例》，2017年5月1日起实施；

- 湖北省人民政府《关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（鄂政发[2014]6号）；

- 湖北省人民政府《关于印发湖北省大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）的通知》（鄂政发[2014]58号）；

- 湖北省环境保护厅办公室鄂环办〔2015〕278号关于印发《湖北省主要污染物排污权核定实施细则（暂行）》的通知，2015年10月12日；

- 湖北省人民政府《关于进一步加快发展节能环保产业的实施意见》（鄂政发[2015]15号）；

- 《省人民政府关于印发湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知》（鄂政发[2016]3号；

- 《湖北省环境保护厅关于深化全省环境保护改革的实施意见》（鄂环发[2014]1号）；

- 《湖北省挥发性有机物污染防治三年行动方案》（鄂环发（2018）7 号文）；

- 《襄阳市2019年汉江大保护专项行动工作方案》襄政办函〔2019〕20号；

- 湖北省环保厅 2018 年第 2 号《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》；

- 襄政办（2018）22 号文《市人民政府办公室关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》。

- 《宜城市环境保护“十三五”规划》；

- 《湖北省汉江流域水环境保护条例》，2020年7月24日湖北省十三届人大常委会第十七次会议通过。

- 《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鄂政发 [2020]21 号）。

#### 评价技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）；

- 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《 排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）；

- 《 排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ853-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）；

#### 有关技术文件

- 项目环评委托书；

- 项目可行性研究报告；

- 《襄阳市精细化化工产业园控制性详细规划》（2018.08）。

- 《襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书》及其审查意见（襄环函[2019]8号）；

- 《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目环境影响报告书》及其批复；

- 《湖北普星特化学试剂有限公司年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂氨水项目环境影响报告书》（（阶段性验收-年产 2.8 万吨试剂硫酸）） 竣工环境保护验收监测报告》（2019年07 月）；

- 湖北普星特化学试剂有限公司提供的相关技术资料。

### 评价目的、原则和方法

#### 评价目的、原则

（1）评价目的

1）通过对项目拟建地及周围社会、经济和环境现状资料调查和现场监测，了解项目所在地周围区域环境质量现状；

2）通过对项目的分析，确定项目的污染源强，预测分析主要污染因子对周围环境的影响程度及范围，提出相应的污染防治对策，为环境管理提供依据；

3）从环境保护和持续发展相协调、促进的原则出发，确定主要污染物的排放总量，提出相应的环保治理措施，并估算出相应的环保投资；

4）根据总量控制原则，提出实施污染物总量控制的有效措施；

5）给出明确的环评结论，为有关管理部门提供依据。

（2）评价原则及重点

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理；

2）科学评价：规范环境影响评价，科学分析项目建设对环境质量的影响；

3）突出重点：根据建设项目的工程特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

#### 评价方法

（1）环境质量现状评价采用现场实测法及资料调查法。

（2）工程分析采用物料平衡计算法、类比分析法、查阅参考资料分析法等。

（3）大气环境影响分析等采用模型预测法。

（4）设置合理的评价专题，将拟建项目大气、水、土壤、噪声以及固废污染防治措施、环境风险等列为重点评价专题。

### 环境影响识别

#### 环境影响识别原则

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段及其所处区域的环境特征，识别出可能对自然环境和社会环境产生影响的因子，并确定其影响性质时间、范围和影响程度等，为筛选评价因子及确定评价重点提供依据。

#### 环境影响识别

采用矩阵识别法对拟建项目产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表2.3.2-1。

表2.3.2-1  建设项目环境影响因素识别矩阵一览表

| 时段 |  | 评价因子 | 性质 | 程度 | 时间 | 可能性 | 范围 | 可逆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 自然环境 | 地表水 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 环境空气 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 声环境 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 土壤 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 地下水 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 固体废物 | - | 一般 | 短期 | 一般 | 局部 | 可 |
| 运 营 期 | 自然环境 | 地表水 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 地下水 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 土壤 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 环境空气 | - | 较大 | 长期 | 大 | 较大 | 可 |
|  |  | 声环境 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  |  | 固体废物 | - | 一般 | 长期 | 一般 | 局部 | 可 |
|  | 社会环境 | 社会经济 | + | 较大 | 长期 | 大 | 较大 | 可 |

注：“＋”为有利影响，“－”为不利影响。

#### 评价因子筛选

根据对项目的工程分析、环境影响识别、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题，确定的评价因子见表2.3.3-1。

表2.3.3-1 评价因子一览表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、TSP、PM2.5、CO、O3、甲醛、NH3、H2S、VOCs | 甲醛、NH3、H2S、VOCs | 甲醛、VOCs |
| 地表水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、挥发酚、石油类、总氮、总磷、硫酸盐 | COD、BOD5、氨氮、SS、挥发酚 | COD、氨氮 |
| 地下水 | pH 值、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、氟化物、高锰酸盐指数、砷、铜、锌、铅、镉、汞、六价铬 | pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、硫化物、锰、铬（六价）、镍、汞、砷 | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 土壤 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中45项基本因子；《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中8项基本因子 | / | / |
| 固体废物 | / | 工业固废、危险废物、生活垃圾 | / |
| 环境风险 | / | 泄漏、火灾爆炸伴生环境风险 | / |

### 环境功能区划和评价标准

#### 环境功能区划

根据项目所在区域特征，环境功能区划如下：

大气环境：根据《关于印发〈襄樊市环境空气质量功能区划分规定〉通知》（襄樊政办发〔2010〕8号），项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区。

地表水环境：根据襄阳市水功能区划，项目纳污水体蛮河所在雷河区段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。

声环境：项目厂区东侧为雷雁大道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他方向执行3类标准。

地下水环境：项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准要求。

#### 环境质量标准

##### 大气环境质量标准

项目所在地块属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区，常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值；特征因子甲醛、NH3、H2S、VOCs（TVOC）执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值。

具体标准值详见下表。

表2.4.2-1   环境空气质量标准一览表

| 污染物名称 | 标准限值mg/m3 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.5 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值 |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.2 |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | -- |  |
| PM2.5 | 0.035 | 0.075 | -- |  |
| TSP | 0.2 | 0.3 | -- |  |
| CO | -- | 4 | 10 |  |
| O3 | -- | -- | 0.2 |  |
| 甲醛 | 1小时平均值：0.05mg/m3 |  |  | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1 |
| NH3 | 1小时平均值：0.2mg/m3 |  |  |  |
| H2S | 1小时平均值：0.01mg/m3 |  |  |  |
| TVOC | 8小时均值：0.6mg/m3 |  |  |  |

##### 地表水环境

项目废水在厂区污水处理站处理后，经宜城中持水务有限公司处理后排入蛮河，蛮河所在雷河区段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL36-94）三级标准。具体标准值详见下表。

表2.4.2-2  地表水环境质量标准一览表（单位：mg/L）

| 污染物名称 | 单位 | Ⅲ类标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| COD | mg/L | ≤20 |  |
| BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
| 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 总磷 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 总氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 石油类 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 硫酸盐（以SO4—计） | mg/L | 250 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值 |
| 氯化物（以Cl—计） | mg/L | 250 |  |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 |  |
| SS | mg/L | ≤30 | 参照《地表水资源质量标准》（SL36-94） |

##### 地下水环境

建设项目周边地下水环境质量应符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，详见下表。

表2.4.2-3 地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH无纲量）

| 类型 | 标准来源 | 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 | 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 30 | 二氯甲烷 | ≤20 |
|  |  | 2 | 总硬度（以 CaCO3 计） | ≤450 | 31 | 1,2-二氯乙烷 | ≤30 |
|  |  | 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 32 | 1,1,1-三氯乙烷 | ≤2000 |
|  |  | 4 | 硫酸盐 | ≤250 | 33 | 1,1,2-三氯乙烷 | ≤5.0 |
|  |  | 5 | 氯化物 | ≤250 | 34 | 1,2-二氯丙烷 | ≤5.0 |
|  |  | 6 | 铁 | ≤0.3 | 35 | 三溴甲烷 | ≤100 |
|  |  | 7 | 锰 | ≤0.1 | 36 | 氯乙烯 | ≤5.0 |
|  |  | 8 | 铜 | ≤1.0 | 37 | 1,1-二氯乙烯 | ≤30 |
|  |  | 9 | 锌 | ≤1.0 | 38 | 1,2-二氯乙烯 | ≤50 |
|  |  | 10 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 39 | 三氯乙烯 | ≤70 |
|  |  | 11 | 耗氧量 | ≤3.0 | 40 | 四氯乙烯 | ≤40 |
|  |  | 12 | 氨氮 | ≤0.5 | 41 | 氯苯 | ≤300 |
|  |  | 13 | 硫化物 | ≤0.02 | 42 | 邻二氯苯 | ≤1000 |
|  |  | 14 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | ≤3.0 | 43 | 对二氯苯 | ≤300 |
|  |  | 15 | 菌落总数 （CFU/mL） | ≤100 | 44 | 三氯苯 | ≤20 |
|  |  | 16 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 45 | 乙苯 | ≤300 |
|  |  | 17 | 硝酸盐（以 N 计） | ≤20 | 46 | 二甲苯 | ≤500 |
|  |  | 18 | 氰化物 | ≤0.05 | 47 | 苯乙烯 | ≤20 |
|  |  | 19 | 氟化物 | ≤1.0 | 48 | 2,4-二硝基甲苯 | ≤5.0 |
|  |  | 20 | 砷 | ≤0.01 | 49 | 2,6-二硝基甲苯 | ≤5.0 |
|  |  | 21 | 汞 | ≤0.001 | 50 | 萘 | ≤100 |
|  |  | 22 | 铬（六价） | ≤0.05 | 51 | 蒽 | ≤1800 |
|  |  | 23 | 铅 | ≤0.01 | 52 | 荧蒽 | ≤240 |
|  |  | 24 | 镉 | ≤0.005 | 53 | 苯并（b）荧蒽 | ≤4.0 |
|  |  | 25 | 镍 | ≤0.02 | 54 | 苯并（a）芘 | ≤0.01 |
|  |  | 26 | 苯 | ≤10 | 55 | 多氯联苯 | ≤0.5 |
|  |  | 27 | 甲苯 | ≤700 | 56 | 邻苯二甲酸二酯 | ≤8.0 |
|  |  | 28 | 三氯甲烷 | ≤60 | 57 | 2,4,6-三氯酚 | ≤200 |
|  |  | 29 | 四氯化碳 | ≤2.0 | 58 | 五氯酚 | ≤9.0 |

##### 声环境

项目所在地厂区东侧紧邻雷雁大道，环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其他方位执行3类标准，周边敏感点执行2类标准，具体标准值见下表。

表2.4.2-4声环境质量标准一览表

| 执行时段 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008，2类 | 60dB（A） | 50dB（A） |
| GB3096-2008，3类 | 65dB（A） | 55dB（A） |
| GB3096-2008，4a类 | 70dB（A） | 55dB（A） |

##### 土壤环境

本项目位于湖北省宜城市雷河镇雷雁大道襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园），区域用地属于工矿用地，为 GB50137《城市用地分类与规划建设用地标准》中规定的城市建设用地中的工业用地（M），项目区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，根据GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行），建设用地土壤污染风险筛选值见表2.4.2-7、2.4.2-8。

表2.4.2-7  建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管控制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |  |

表2.4.2-8  建设用地土壤污染风险筛选值（其他项目）单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管控制 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锑 | 20 | 180 | 40 | 360 |
| 2 | 铍 | 15 | 29 | 98 | 290 |
| 3 | 钴 | 20① | 70① | 190 | 350 |
| 4 | 甲基汞 | 5.0 | 45 | 10 | 120 |
| 5 | 钒 | 165① | 752 | 330 | 1500 |
| 6 | 氰化物 | 22 | 135 | 44 | 270 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 7 | 一溴二氯甲烷 | 0.29 | 1.2 | 2.9 | 12 |
| 8 | 溴仿 | 32 | 103 | 320 | 1030 |
| 9 | 二溴氯甲烷 | 9.3 | 33 | 93 | 330 |
| 10 | 1，2-二溴乙烷 | 0.07 | 0.24 | 0.7 | 2.4 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 11 | 六氯环戊二烯 | 1.1 | 5.2 | 2.3 | 10 |
| 12 | 2，4-二硝基甲苯 | 1.8 | 5.2 | 18 | 52 |
| 13 | 2，4-二氯酚 | 117 | 843 | 234 | 1690 |
| 14 | 2，4，6-三氯酚 | 39 | 137 | 78 | 560 |
| 15 | 2，4-二硝基酚 | 78 | 562 | 156 | 1130 |
| 16 | 五氯酚 | 1.1 | 2.7 | 12 | 27 |
| 17 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己 基）酯 | 42 | 121 | 420 | 1210 |
| 18 | 邻苯二甲酸丁基苄酯 | 312 | 900 | 3120 | 9000 |
| 19 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 390 | 2812 | 800 | 5700 |
| 20 | 3，3'-二氯联苯胺 | 1.3 | 3.6 | 13 | 36 |
| 有机农药类 |  |  |  |  |  |
| 21 | 阿特拉津 | 2.6 | 7.4 | 26 | 74 |
| 22 | 氯丹② | 2.0 | 6.2 | 20 | 62 |
| 23 | p，p'-滴滴滴 | 2.5 | 7.1 | 25 | 71 |
| 24 | p，p'-滴滴伊 | 2.0 | 7.0 | 20 | 70 |
| 25 | 滴滴涕③ | 2.0 | 6.7 | 21 | 67 |
| 26 | 敌敌畏 | 1.8 | 5.0 | 18 | 50 |
| 27 | 乐果 | 86 | 619 | 170 | 124 |
| 28 | 硫丹④ | 234 | 1687 | 470 | 3400 |
| 29 | 七氯 | 0.13 | 0.37 | 1.3 | 3.7 |
| 30 | α-六六六 | 0.09 | 0.3 | 0.9 | 3 |
| 31 | β-六六六 | 0.32 | 0.92 | 3.2 | 9.2 |
| 32 | γ-六六六 | 0.62 | 1.9 | 6.2 | 19 |
| 33 | 六氯苯 | 0.33 | 1 | 3.3 | 10 |
| 34 | 灭蚁灵 | 0.03 | 0.09 | 0.3 | 0.9 |
| 多氯联苯、多溴联苯和二噁英类 |  |  |  |  |  |
| 35 | 多氯联苯（总量）⑤ | 0.14 | 0.38 | 1.4 | 3.8 |
| 36 | 3，3'，4，4'，5-五氯联苯 （PCB126） | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 | 1×10-3 |
| 37 | 3，3'，4，4'，5，5'-六氯联苯 （PCB169） | 1×10-4 | 4×10-4 | 1×10-3 | 4×10-3 |
| 38 | 二噁英类（总毒性当量 | 1×10-5 | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 |
| 39 | 多溴联苯（总量） | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |
| 40 | 石油烃（C10-C40） | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。②氯丹为α-氯丹、γ-氯丹两种物质含量总和。③滴滴涕为o，p'-滴滴涕、p，p'-滴滴涕两种物质含量总和。④硫丹为α-硫丹、β-硫丹两种物质含量总和。⑤多氯联苯（总量）为PCB77、PCB81、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB189十二种物质含量总和。 |  |  |  |  |  |

#### 污染物排放标准

##### 大气污染物排放标准

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，详见下表。

表 1.2-8  大气污染物排放限值（摘录）

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速度 kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 | 周界外浓度最高点(mg/m3) |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |

营运期有组织废气排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；无组织废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表 3 厂界大气污染物监控点浓度限值。详见表 1.2-9。

表 1.2-9  大气污染物特别排放限值（摘录）

| 污染物名称 | 排放限值(mg/m3) | 监控位置 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 甲醛 | 5 | 车间或生产设施排气筒 | 企业边界任何 1 小时平均浓度 | 0.05 |
| 酚类 | 15 |  |  | / |
| VOCs | 60 |  |  | 4.0 |

污水处理站NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准中表1恶臭污染物厂界标准值和表2中恶臭污染物排放标准值，相关标准值见表2.3-7。

表2.3-7   《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

| 污染物 | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 厂界标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒（m） | 二级 |  |
| NH3 | 25 | 14 | 1.5 |
| H2S | 25 | 0.09 | 0.06 |

##### 水污染物排放标准

根据《襄阳（宜城）精细化工产业园产业发展规划（2017-2025）年》，本项目废水经过化粪池、污水处理站处理后，排入到宜城中持水务有限公司，经处理达标后排入蛮河。

项目生活污水执行园区污水处理接管标准；企业废水总排口苯酚、甲醛执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）间接排放标准并满足接管要求。

具体排放标准指标值见下表。

表2.4.3-5  废水排放标准表（接管排放）    单位：mg/L，pH，无纲量

| 序号 | 污染物 | GB8978-1996三级标准 | 污水厂接管标准 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 6-9 | 6-9 | 企业废水总排口 |
|  | COD | ≤500 | ≤500 |  |
|  | BOD5 | ≤300 | ≤300 |  |
|  | 氨氮 | - | ≤45 |  |
|  | SS | ≤400 | ≤400 |  |
|  | 苯酚 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）间接 | 0.5 |  |
|  | 甲醛 |  | 2.0 |  |

##### 噪声排放标准

营运期厂界东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他方位执行3类标准。具体见下表。

表2.4.3-6噪声排放标准一览表

| 时段 | 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | GB12348-2008，4类 | 70dB（A） | 55dB（A） |
|  | GB12348-2008，3类 | 65dB（A） | 55dB（A） |

##### 固体废物污染控制标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求。

### 主要环境保护目标

项目位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，项目地理位置详见附图1。在评价范围内有部分居民等环境敏感点，项目厂址所在区域不涉及自然保护区、文教区等敏感区范围，在场址周边1km2范围内没有珍贵野生动植物集聚地、名树古木、文物古迹等环境敏感区域。

项目周边环境敏感目标见表2.5-1，周围环境敏感目标分布见附图2。

表2.5-1项目评价范围内主要环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 与本项目位置关系 |  | 规模 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 大气环境（边长为5km的矩形区域）/风险环境（半径5.0km的圆形区域） | 二塆 | SE | 650 | 居民点62户 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 南畈西岗 | NE | 1477 | 居民点30户 |  |
|  | 大塆 | S | 510 | 居民点16户 |  |
|  | 枣树岗 | S | 273 | 居民点5户 |  |
|  | 夏湾 | S | 625 | 居民点42户 |  |
|  | 陡山坡 | W | 1596 | 居民点29户 |  |
|  | 范家园子 | NW | 1155 | 居民点35户 |  |
|  | 罗家冲 | N | 1199 | 居民点126户 |  |
|  | 长岗 | NE | 1392 | 居民点23户 |  |
| 声环境 | 厂界外200m范围内 |  |  | 无居民分布 | - |
| 地表水环境 | 蛮河 | N | 4500 | 中型 | GB3838-2002的Ⅲ类标准 |
|  | 汉江 | NE | 17.5km（最近处） | 大型 | GB3838-2002的Ⅱ类标准 |
| 土壤环境 | 项目及周边1km范围内 | / | / | / | GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）风险筛选值、 |
| 地下水环境 | 项目及周边6.15km2范围内 | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

### 评价工作等级

#### 大气环境评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按表2.6.1-1的分级判据进行划分。

表2.6.1-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

评价等级的判定还应遵守以下规定：

对电力、钢铁、水泥、石化、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。

##### 估算模式参数

估算模式所用参数见表2.6.1-3。

表2.6.1-3估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 50000 |
| 最高环境温度 |  | 39 |
| 最低环境温度 |  | -14.5 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

##### 项目污染源参数

经过采用估算模式计算，所得的计算结果如下表 2.4-1。

表 2.4-1  项目废气排放估算结果一览表

| 污染物 |  | 污染因子 | 标准值（μg/m3） | Cmax （%） | Pmax （%） | Pmax出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 固化剂车间（DA005） | 甲醛 | 300 |  |  |  |
|  |  | VOCs | 1200 |  |  |  |
| 无组织 | 储罐区 | 甲醛 | 300 |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |  |  |
|  | 固化剂车间 | 甲醛 | 300 |  |  |  |
|  |  | VOCs | 1200 |  |  |  |

本项目Pmax最大值出现为无组织排放的锰及其化合物Pmax值为66.83%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级；本项目属于化工生产项目，需要提高一级，因此，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

（4）评价范围

确定本项目大气评价范围为边长5km的矩形区域。

#### 地表水环境评价等级

本项目新增废水排放量为 8.388m3/d(2516.4m3/a)，其中生活污水经厂区化粪池处理，生产废水经污水处理站处理后，通过市政污水管网，排入宜城中持水务有限公司，经进一步处理后排入蛮河，其排放方式属于间接排放。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2评价等级确定，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。地表水影响评价判别见表2.6.2-1。

表2.6.2-1  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

根据上表，本项目地表水环境影响评价等级应为三级B。

#### 声环境评价等级

根据建设项目类型、所在地声环境功能分区，按HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》中5.2条“评价等级划分”规定，确定本次声环境影响评价工作等级为三级，详见表2.6.3-1。

表2.6.3-1  声环境评价工作等级判定表

| 因素 | 声功能区 | 环境敏感目标噪声增加值 | 受影响人口数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 3类 | 小于3dB（A） | 变化不大 |
| 单项等级判定 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 最终评价等级判定 | 三级 |  |  |

#### 地下水环境评价等级

按照地下水环境导则评价工作等级的划分原则，依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）建设项目行业分类

本项目为基本化学原料制造项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A：“L石化、化工：85、基础化学原料制造....”中的报告书类别，本项目为 Ⅰ 类项目。

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度

据实地调查等工作，本工程所在区域无集中式饮用水水源、特殊地下水资源及相关环境敏感区。地下水环境敏感程度分级详见表2.6.4-1，根据地下水环境敏感程度分级表，地下水环境敏感程度为“不敏感”。

表2.6.4-1地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

（3）地下水环境影响评价工作等级

根据以上判别等级，按照地下水评价等级表，最终确定本工程建设场地的地下水环境评价工作等级为“二级”。见表2.6.4-2。

表2.6.4-2 项目地下水环境影响评价工作等级

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）调查评价范围确定

地下水影响预测范围一般与调查评价范围一致，地下水现状调查范围见下表：

表 2.6.4-2	地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km²） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求

时，应采用公式计算法确定（参照HJ/T338）；当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜。

本次评价采用公式计算法。

L=α×K×I×T/ne

式中：

L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，常见渗透系数表见附录B表B.1；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

经计算，L=1008m。

本项目评价等级为二级，根据上表，结合地下水水文现状调查范围，本次地下水评价范围为：项目所在区域地下水流向上游700m，下游1600m，右侧850m，左侧1500m所形成的区域，总面积为6.15km2。

#### 土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响型。污染影响型评价工作等级划分表见2.6.5-1。

表2.6.5-1 污染影响型项目土壤评价工作等级划分表

|  | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）建设项目行业类别判定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，项目为制造业：石油、化工中的“化学原料和化学制品制造”，为 Ⅰ 类项目。

- 项目占地规模类型判别

本项目总占地面积为5100m2，属小型。

（3）建设项目所在地周边土壤环境敏感程度判定

据实地调查等工作，项目周边1km内土地利用现状分布有耕地、居民区等土壤环境敏感目标。根据污染型土壤敏感程度分级表，项目所在地周边土壤环境敏感成定判定为“敏感”。

表2.6.5-2  污染型项目土壤敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

（4）项目土壤环境影响评价等级判定

土壤环境评价工作等级划分详见表2.4-10。

表2.4-10   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，项目土壤环境影响评价等级应为一级。

#### 风险评价等级

本项目涉及原辅材料主要为苯酚、甲醛、二乙烯三胺，产品主要为酚醛胺类固化剂，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B，苯酚、甲醛属于附录 B 中规定的突发环境事件风险物质。根据建设单位提供的资料，本次新增苯酚用量为4500t/a，甲醛（37%）用量为3917t/a，在固化剂车间西侧新建3个原料原料及1个副产品储罐，苯酚储罐50m3，甲醛储罐80m3，二乙烯三胺储罐100m3，项目最大储存量分别为40t、64t、80t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，按照建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，然后根据环境风险潜势确定环境风险评价等级。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险潜势为 IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为 III，进行二级评价；风险潜势为II，边行三级评价；风险潜势为 I，可开展简单分析。

表 2.6.6-1	评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。

其中环境风险潜势依据下表判别。

表 2.4-10  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P5） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

根据大气、地表水和地下水环境敏感程度分析，本项目大气环境敏感程度分级为E2，地表水和地下水环境敏感程度分级均为 E3，确定危险物质及工艺系统危险性分级 P4，环境风险潜势为 II，因此，可以确定本项目风险评价等级为S三级，项目各要素环境风险评价等级见表2.6.6-2。具体分析详见第7章。

表2.6.6-2  项目环境风险评价等级结果一览表

| 环境要素 | 环境风险评价等级 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 三级 |
| 地表水环境 | 简单分析 |
| 地下水环境 | 简单分析 |

### 评价范围、时段和重点

#### 评价范围

项目评价范围详见表2.7.1-1。

表2.7.1-1评价范围一览表

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以拟建项目为中心，边长为5km的矩形区域所包括的范围 |
| 地表水环境 | / |
| 地下水环境 | 以建设项目为中心，周边6.15km2范围区域 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 土壤环境 | 项目及周边1km范围区域 |
| 风险评价 | 大气环境：项目中心半径5km范围；地表水：不设范围； 地下水环境：6.15km2 |

#### 评价时段

本项目为扩建项目，固化剂生产车间及部分公用设施依托现有项目，原料罐区需新增部分用地，主要评价时段包括施工期（新增用地）和营运期。

#### 评价重点

本次评价的重点包括：

（1）对项目厂址附近的环境空气、地表水、声环境、地下水等环境质量进行现状评价，结合项目所在区域规划以及周边环境状况分析项目选址的合理性；

（2）针对项目采取的污染防治措施，重点分析废气及废水污染物治理措施技术及经济可行性、达标稳定性，并对非正常排放提出相应的应急措施。

（3）根据项目特点和周围环境特征，重点针对大气环境影响及环境风险进行分析评价。

## 现有项目回顾性评价

### 现有项目概况

#### 现有项目环保手续履行情况

湖北普星特化学试剂有限公司于2017年3月13日获得襄阳市行政审批局关于《湖北普星特化学试剂有限公司年产 2.8 万吨试剂硫酸、1 万吨试剂盐酸、5000 吨试剂硝酸、1 万吨试剂氨水项目环境影响报告书》的批复（襄审批环评【2017】32号）。投资2000万元，建设了一期“年产 2.8 万吨试剂硫酸、1 万吨试剂盐酸、5000 吨试剂硝酸、1 万吨试剂氨水项目（年产 2.8 万吨试剂硫酸）”，一期项目通过征购了原公司对面的破产企业湖北富地丰田肥业有限公司所有场地(32031.1 平方米)，并在该公司西、北侧征地 33057.5 平方米，新建四条生产线及其配套设施以满足年产 2.8万吨试剂硫酸、1 万吨试剂盐酸、1 万吨试剂氨水、0.5 万吨试剂硝酸生产项目（现阶段仅建设2.8 万吨试剂硫酸生产线）。该项目由建设单位于2019年5月30日组织了竣工环境保护验收（验收意见见附件8）。

现有项目年产2.8 万吨试剂硫酸生产线现阶段正常生产，原环评内容关于试剂盐酸、试剂硝酸、试剂氨水生产线的建设暂无建设时间计划表。环评审批及环保“三同时”验收情况见表3.1.1-1。

表3.1.1-1  现有项目环评审批及验收情况一览表

| 序号 | 名称 | 批文号 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于《湖北普星特化学试剂有限公司年产 2.8 万吨试剂硫酸、1 万吨试剂盐酸、5000 吨试剂硝酸、1 万吨试剂氨水项目》的批复 | 襄审批环评【2017】32号 | 2017年3月13日 | 见附件7 |
| 2 | 湖北普星特化学试剂有限公司年产 2.8 万吨试剂硫酸、1 万吨试剂盐酸、5000 吨试剂硝酸、1 万吨试剂氨水项目（年产 2.8 万吨试剂硫酸）阶段性竣工环境保护现场检查意见 | / | 2019年5月30日 | 见附件8 |

#### 现有项目产品方案及生产规模

现有项目产品方案，已批复生产规模及实际建设规模详见表3.1.2-1。

表3.1.2-1 现有项目产品方案及生产规模一览表

| 序号 | 产品方案 | 已批生产规模（t/a） | 实际生产规模（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂硫酸 | 28000 | 28000 | 现正常运行 |
| 2 | 试剂盐酸 | 10000 | 0 | 暂无建设时间计划表 |
| 3 | 试剂硝酸 | 5000 | 0 |  |
| 4 | 试剂氨水 | 10000 | 0 |  |
| 合计 | - | 53000 | 28000 |  |

#### 现有项目建设内容

（1）主要建设内容

项目现阶段仅建设一条年产 2.8 万吨试剂硫酸生产线，现有项目总占地面积65088.6m2，总投资2000万元，生产车间建筑面积 4770m2、硫酸储罐区 2538m2，主要建设内容包括办公楼、硫酸车间、环保设施及辅助设施等，现有项目建设情况见表3.1.3-1。

表3.1.3-1  现有项目主要建设内容一览表

| 序号 | 工程类别 | 项目组成 | 建设规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主体工程 | 2#生产厂房 | 4770m2 |  | 试剂硫酸生产 |
|  | 辅助工程 | 成品仓库 | 1408.42m2 |  | / |
|  |  | 原料仓库 | 2712.16m2 |  | / |
|  |  | 办公楼 | 1641.6m2 |  | / |
|  |  | 综合楼 | 2025m2 |  | / |
|  |  | 储罐区 | 2538m3 |  | / |
|  |  | 消防水池 | 500m3 |  | / |
|  | 公用工程 | 供水 | 86956m3/a |  | 由自来水厂供水 |
|  |  | 排水 | 生产废水860m3、生活污水4325m3 |  | 项目废水经污水处理站处理达标后经园区污水管网进入宜城中持水务有限公司处理 |
|  |  | 供热 | 采用电加热 |  | / |
|  |  | 供气 | - |  | 天然气由园区管网集中提供 |
|  | 环保工程 | 废气 | 硫酸车间蒸馏废气和烘干车间湿物料真空泵抽吸废气 |  | 碱喷淋+ 25m高排气筒（2#排气筒） |
|  |  | 废水 | 生产废水 | 860m3/a | 生产废水采用中和+沉淀处理 ，生活污水采用一体化处理设施处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，再排入厂外排污沟。 |
|  |  |  | 生活污水 | 4325m3/a |  |
|  |  | 噪声 | 隔声、减振措施 |  | 降噪20-25dB（A） |
|  |  | 危废暂存间 | 40m2 |  | 危险废物暂存 |
|  | 事故应急措施 | 应急事故水池 | 500m3 |  | / |
|  |  | 初期雨水池 | 300m3 |  |  |
|  |  | 应急预案 | 已编制 ，且已备案 |  |  |
|  |  | 罐区围堰 | 设置了2.0m高围堰 |  |  |
|  |  | 防渗分区 | 主要场地均按要求进行了防渗 |  |  |

（2）主要设备

现有项目主要设备情况见表3.1.3-2。

表3.1.3-2  现有项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立式原料硫酸储罐 | 400m3（Ф8000×8000×δ10） | 碳钢 | 台 | 1 | 1 |
|  | 立式原料硫酸储罐 | 550m3（Ф9000×8000×δ10） | 碳钢 | 台 | 1 | 1 |
|  | 立式原料硫酸储罐 | 3000m3(ф16000×10000×δ10) | 碳钢 | 台 | 1 | 1 |
|  | 卧式硫酸高位槽 | 60m3（Ф3200×8000） | 碳钢 | 台 | 2 | 2 |
|  | 卧式硫酸成品罐 | 100m3（ф3200×9500×δ8） | 碳钢 | 台 | 4 | 4 |
|  | 立式硫酸成品罐 | 23.5m3 | 碳钢 | 台 | 1 | 1 |
|  | 石英玻璃蒸蒸器 | 1800×500×3200 | 石英玻璃 | 台 | 500 | 500 |
|  | 废硫酸接收罐 | Ф2300 | PP | 台 | 1 | 1 |
|  | 循环水高位罐 | Ф1500 | 不锈钢 | 台 | 1 | 1 |
|  | 原料硫酸耐酸自吸装卸泵 | 80FZB-30L 流量 30m3/h 扬程 30m | / | 台 | 1 | 1 |
|  | 成品硫酸耐酸输送泵 | 80FSB-20L 流量 25m3/h 扬程 25m | / | 台 | 1 | 1 |

（3）主要原辅材料

现有项目生产主要原辅材料消耗情况见表3.1.3-3。

表3.1.3-3  现有项目主要原辅材料消耗清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 年耗量 | 运输方式 | 贮存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业硫酸 | 液体，98% | 28000t/a | 汽运 | 硫酸储罐 | 外购 |
| 2 | 水 | 自来水 | 8400t/a | / | / | 园区自来水管网 |
| 3 | 电 | 工业用电 | 336 万 KWh | / | / | 园区电网 |

#### 现有项目公用工程

（1）给水工程

厂区内生产、生活用水由宜城市供水公司供给。

（2）排水工程

采用“清污分流”制，雨水采用天沟收集后通过雨水排水口排入市政雨水排水管；生产废水经厂内污水处理站处理达标后、生活污水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后再排入宜城中持水务有限公司处理。

（3）供电工程

项目用电由襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）供电线路供给。利用公司已装备 325KVA 和125KVA 变压器。

#### 现有项目劳动定员及班次

现有项目劳动全员为25人。该项目采用二班运转制，每班 8h，全年工作日 240d，年工作 3840h。

### 现有项目工程分析

#### 现有项目工艺流程及产污环节分析

##### 生产工艺

主要采用电加热式硫酸提纯石英设备，生产原料为工业级98%硫酸，由槽罐车运入。工业硫酸由原料储罐经打酸泵打入高位槽静置沉淀，最后缓缓流入平衡槽并逐个打开各套设备阀门正常进料，进入各套石英玻璃提纯设备(蒸馏瓶)中，然后使用电加热，使硫酸沸腾，达到生产正常后，打开冷却水路，液体汽化蒸发通过精馏柱边冷凝边分馏，成品进入产品储罐，而后由槽罐车运出。其具体工艺流程见图3.1.1-1。

图3.2.1-1 试剂硫酸生产工艺流程及产污环节示意图

图3.2.1-2  试剂硫酸生产产污环节示意图

#### 现有项目污染物产排及污染防治情况分析

现有项目主要污染源及防治措施见表3.2.2-1，现有项目污染物排放情况主要根据一期项目验收监测资料进行分析。

表3.2.2-   现有项目主要污染源及防治措施一览表

| 污染物 |  | 主要污染因子 | 车间 | 污染物产生部位 | 现有防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 硫酸雾 | 硫酸车间 | 硫酸蒸馏 | 碱液喷淋 | 25m高排气筒（5#）排放 |
|  |  | 硫酸雾 |  | 硫酸罐装 | 无组织排放 |  |
|  |  | 油烟 | 食堂 | 食堂 | 油烟净化器处理后排至屋顶高空排放 |  |
| 废水 | 生产废水 | pH、硫酸 | 硫酸车间 | 地面冲洗废水 | 经污水处理站中和+沉淀处理后直接外排 |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 办公楼、食堂 | 办公生活、食堂 | 化粪池处理后直接外排 |  |
| 固废 | 生产固废 | 硫酸蒸馏酸渣 | 硫酸车间 | 危险废物HW34（261-057-34） | 委托湖北京兰环保科技有限公司处置 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 污水处理站 | 危险废物HW34（900-349-34） |  |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 办公楼、食堂 | 工作人员 | 市政环卫部门统一处理 |  |
| 设备噪声 |  | 噪声 | 硫酸车间 | 生产设备 | 低噪声设备、消音、减振、消声 |  |

##### 验收废气监测

根据《湖北普星特化学试剂有限公司年产 2.8 万吨试剂硫酸、1 万吨试剂盐酸、5000 吨试剂硝酸、1 万吨试剂氨水项目（阶段性验收-年产 2.8 万吨试剂硫酸）竣工环境保护验收监测报告》的内容，建设单位委托湖北中实检测技术有限公司于2019年4月29日-4月30日对项目有组织废气、无组织废气进行了监测。监测结果如下：

表3.2.2-   有组织排放废气监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | 平均值 | 标准 限值 | 达标 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 2019 年4 月 29 日 | 硫酸废气中和塔出口◎5# | 标干风量（m3/h） | 2427 | 2264 | 2348 | 2346 | / | / |
|  |  | 硫酸雾排放浓度（mg/m3） | 1.24 | 1.10 | 1.20 | 1.18 | 45 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率（kg/h） | 3.0*10-3 | 2.5*10-3 | 2.8*10-3 | 2.8*10-3 | 1.5 | 达标 |
| 2019 年4 月 3 0日 | 硫酸废气中和塔出口◎5# | 标干风量（m3/h） | 2460 | 2525 | 2380 | 2455 | / | / |
|  |  | 硫酸雾排放浓度（mg/m3） | 1.46 | 1.24 | 1.15 | 1.28 | 45 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾排放速率（kg/h） | 3.6*10-3 | 3.1*10-3 | 2.7*10-3 | 3.1*10-3 | 1.5 | 达标 |

表3.2.2-   油烟监测结果

| 采样时间 | 监测点位 | 监测因子 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 均值 |  |  |
| 2019 年4 月 29 日 | 油烟净化器出口 | 标干风量（m3/h） | 3830 | 3914 | 4060 | 3759 | 3509 | 3814 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 油烟排放浓度（mg/m3） | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.41 |  |  |

表3.2.2- 4  无组织排放废气监测结果（单位：mg/m3）

| 监测时间 | 监测频次 | 监测项目 | 监测点位 |  |  |  | 最大值 | 标准限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 2019 年4 月 29 日 | 1 | 硫酸雾 | 0.009 | 0.021 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | 1.2 | 达标 |
|  | 2 |  | 0.007 | 0.031 | 0.021 | 0.030 | 0.031 |  | 达标 |
|  | 3 |  | 0.010 | 0.034 | 0.0266 | 0.020 | 0.034 |  | 达标 |
| 2019 年4 月 3 0日 | 1 |  | 0.006 | 0.050 | 0.021 | 0.028 | 0.050 |  | 达标 |
|  | 2 |  | 0.009 | 0.020 | 0.041 | 0.026 | 0.041 |  | 达标 |
|  | 3 |  | 0.010 | 0.048 | 0.035 | 0.032 | 0.048 |  | 达标 |

上述监测结果表明：硫酸废气中和塔废气排放口硫酸雾排放浓度及排放速率均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表 2 二级标准限值要求。食堂排气筒中饮食业油烟的排放浓度满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中相关要求。项目厂界无组织排放废气硫酸雾排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 2 无组织监控浓度限值要求。

##### 废水

根据《湖北普星特化学试剂有限公司年产 2.8 万吨试剂硫酸、1 万吨试剂盐酸、5000 吨试剂硝酸、1 万吨试剂氨水项目（阶段性验收-年产 2.8 万吨试剂硫酸）竣工环境保护验收监测报告》的内容，建设单位委托湖北中实检测技术有限公司于2019年4月29日-4月30日对项目废水总排放口进行了监测。结果如下：

表3.2.2- 5  废水监测结果一览表 （单位：mg/L（注明除外））

| 监测时间 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 均值或范围 | 标准限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 2019 年4 月29 日 | 污水处理站进口★5# | pH 值（无量纲） | 3.62 | 3.71 | 3.82 | 3.56 | 3.56~3.82 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 71 | 68 | 67 | 70 | 69 | / | / |
|  | 污水处理站出口★2# | pH 值（无量纲） | 6.20 | 6.34 | 6.79 | 6.81 | 6.20~6.81 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 31 | 36 | 44 | 42 | 38 | 70 | 达标 |
|  | 生活污水出口★3# | pH 值（无量纲） | 6.72 | 6.84 | 6.72 | 6.61 | 6.61~6.84 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 176 | 158 | 142 | 164 | 160 | 500 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 66.5 | 62.9 | 51.2 | 59.0 | 59.9 | 300 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 60.5 | 58.8 | 57.6 | 60.7 | 59.4 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 79 | 83 | 75 | 80 | 79 | 400 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 2.21 | 2.76 | 2.43 | 2.39 | 2.45 | 100 | 达标 |
| 2019 年4 月30 日 | 污水处理站进口★5# | pH 值（无量纲） | 3.62 | 3.75 | 3.67 | 3.62 | 3.62~3.75 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 68 | 71 | 83 | 69 | 73 | / | / |
|  | 污水处理站出口★2# | pH 值（无量纲） | 6.71 | 6.81 | 6.77 | 6.84 | 6.71~6.84 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 42 | 36 | 40 | 38 | 39 | 70 | 达标 |
|  | 生活污水出口★3# | pH 值（无量纲） | 6.91 | 6.87 | 6.71 | 6.80 | 6.71~6.91 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 165 | 181 | 149 | 136 | 158 | 500 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 57.6 | 67.6 | 51.5 | 52.8 | 57.4 | 300 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 58.2 | 60.4 | 57.2 | 61.5 | 59.3 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 77 | 71 | 80 | 82 | 78 | 400 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 2.26 | 2.86 | 2.61 | 2.14 | 2.47 | 100 | 达标 |

检测结果表明，2019 年 04 月 29~30 日，污水处理站出口悬浮物排放浓度及 pH 值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准要求；生活污水出口化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度及 pH 值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求。

验收期间，项目废水经核实未进入污水处理厂，一体化污水处理设施经厂家调试后再次监测，废水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准要求。

表3.2.2- 6  污水总排口水质监测结果一览表

| 监测时间 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  | 均值或范围 | 标准限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 2019 年6月10 日 | 生活污水出口 ★3# | pH 值（无量纲） | 7.36 | 7.14 | 7.26 | 7.29 | 7.14~7.36 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 47 | 42 | 44 | 40 | 43 | 100 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 14.7 | 12.8 | 13.6 | 13.1 | 13.6 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 4.08 | 4.94 | 5.33 | 4.84 | 4.8 | 15 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 42 | 40 | 53 | 39 | 44 | 70 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 1.14 | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.25 | 20 | 达标 |
| 2019 年6 月11 日 | 生活污水出口 ★3# | pH 值（无量纲） | 6.94 | 7.05 | 6.88 | 7.15 | 6.88~7.15 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 42 | 46 | 41 | 39 | 42 | 100 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 13.6 | 14.0 | 12.7 | 12.8 | 13.3 | 20 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 5.24 | 5.46 | 4.58 | 4.66 | 4.98 | 15 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 41 | 29 | 45 | 50 | 41 | 70 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 1.13 | 1.30 | 1.01 | 1.15 | 1.15 | 20 | 达标 |

监测结果表明：厂区废水总排口废水中pH值、化学需氧量、五日生化需要量、氨氮、悬浮物、动植物油的浓度值均同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。项目废水污染物排放总量见表3.2.2-7。

表3.2.2- 7  项目废水污染物总量排放情况一览表

| 项目 | 排放浓度（mg/L） | 废水排放量（t/a） | 废水污染物排放总量①（t/a） | 总量控制指标②（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 42.5 | 890 | 0.038 | 0.2 |
| 氨氮 | 4.89 |  | 0.004 | 0.05 |

注：①按照验收监测排放浓度均值进行核算；

②来源于项目环评批复文件（襄审批环评[2016]13号）。

##### 噪声

根据《湖北普星特化学试剂有限公司年产 2.8 万吨试剂硫酸、1 万吨试剂盐酸、5000 吨试剂硝酸、1 万吨试剂氨水项目（阶段性验收-年产 2.8 万吨试剂硫酸）竣工环境保护验收监测报告》的内容，建设单位委托湖北中实检测技术有限公司于2019年4月29日-4月30日对项目厂界噪声进行了监测。结果如下：

表3.2.2- 8  厂界噪声监测结果 （单位：dB（A））

| 监测时间 | 监测点位 | 昼间 |  |  | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 标准限值 | 达标评价 | 监测结果 | 标准限值 | 达标评价 |
| 2019年4月29日 | 厂界外东侧 1m 处▲5# | 63 | 70 | 达标 | 53 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外南侧 1m 处▲2# | 56 | 65 | 达标 | 52 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外西侧 1m 处▲3# | 53 | 65 | 达标 | 50 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外北侧 1m 处▲4# | 58 | 65 | 达标 | 53 | 55 | 达标 |
| 2019年4月30日 | 厂界外东侧 1m 处▲5# | 62 | 70 | 达标 | 51 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外南侧 1m 处▲2# | 54 | 65 | 达标 | 50 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外西侧 1m 处▲3# | 52 | 65 | 达标 | 49 | 55 | 达标 |
|  | 厂界外北侧 1m 处▲4# | 57 | 65 | 达标 | 53 | 55 | 达标 |

监测数据表明：项目厂界南、西、北侧噪声昼间、夜间测量值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类排放标准限值要求；项目厂界东侧噪声昼间、夜间测量值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类排放标准限值要求。

##### 固废

项目固体废物主要为酸渣、污泥、生活垃圾等。

（1）酸渣：项目酸渣主要来源于硫酸蒸馏残渣过程产生酸渣。其产生量为 0.2t/a。酸渣中主要成分是各类废酸和少量重金属离子，属危险固废，编号为 HW34（261-057-34），交由湖北京兰环保科技有限公司处置。

（2）污泥：厂区污水处理站运行过程中产的污泥，产生量为 0.11t/a，属危险固废，编号为 HW34（900-349-34），交由湖北京兰环保科技有限公司处置。生活污水处理设备年产生淤泥约 0.3t/a，定期交由环卫部门处置。

（3）职工生活垃圾：项目产生的职工生活垃圾 3/a，集中收集后交由环卫部门清运。

### 现有项目污染物排放汇总

现有项目全厂废水、废气和固体废物产生及排放情况见表3.3-1。

表3.3-1   现有项目污染物产生排放一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量t/a | 排放浓度 | 排放量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工艺废气 | 硫酸雾 | / | / | / | 3.84 | 15m排气筒排放 |
|  |  |  |  |  |  | 0.43 | 无组织排放 |
| 废水 | 设备冲洗废水 297m3/a | SS | 90mg/L | 0.027 |  |  | 经厂内污水处理站处理后进入园区污水处理厂，园区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |
|  | 碱喷淋水 240m3/a | SS | 90mg/L | 0.022 |  |  |  |
|  | 生活废水 1690 m3/a | COD | 350mg/L | 0.59 |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.059 |  |  |  |
|  | 综合废水 2227 m3/a | COD |  |  | 50mg/L | 0.11 |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 5mg/L | 0.01 |  |
|  |  | SS |  |  | 10mg/L | 0.02 |  |
| 固废 | 蒸馏残渣 |  | / | 13.31 | / | 0 | 交由有资质单位处置 |
|  | 废渗透膜 |  | / | 0.1 | / | 0 |  |
|  | 废活性炭 |  | / | 0.1 | / | 0 |  |
|  | 污水处理站污泥 |  | / | 0.5 | / | 0 |  |
|  | 废石英砂 |  | / | 0.11 | / | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  | / | 10.56 | / | 0 | 环卫部门统一处理 |

### 现有项目建设与运营情况

湖北普星特化学试剂有限公司现有年产2.8万吨试剂硫酸、1万吨试剂盐酸、5000吨试剂硝酸、1万吨试剂硫酸项目（阶段性验收-年产 2.8 万吨试剂硫酸）已于2019年7月完成。其中试剂硫酸生产线已竣工验收并生产，试剂盐酸、试剂硝酸、试剂氨水生产线暂无建设时间计划表。

### 现有项目存在问题及整议

根据现场踏勘情况，现有项目实际运行过程中存在的主要环境问题如下：

① 根据公司项目规划，需要对现有厂区需进行布局优化调整，现有厂区的污水处理站、应急池和初期雨水池不能满足规划后的要求，必须按产品要求，在现有厂区硫酸罐区西侧，新增污水处理站、应急池和初期雨水池。

② 市政管网建设已于2021年元月投入运行。厂区废水应在车间预处理后，再排入重建的污水处理站处理达标后，进入宜城中持水务有限公司。

③ 现有试剂硫酸项目的排气筒高度为15m，而厂区东侧的宿舍楼高15m，没有超过建筑物5米，因此，试剂硫酸排气筒排放速率必须严格50%执行。

### 整扩建议

（1）根据厂区整体规划，除现有厂区试剂硫酸、硫酸罐区及办公生活区不变外，对厂区生产区域重新布局；

（2）利用现有厂区中部1栋1500m2厂房建设年产1.2万吨硫酸锰项目的过滤、除杂、干燥、包装设施，利用现有厂房西侧空地建设锰矿原料堆放场、反应槽、母液储罐及硫酸雾吸收塔；

（3）利用现有厂区中部拟建硫酸锰车间西南侧闲置的1栋340m2厂房建设年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目。利用现有硫酸罐区南侧道路对面的闲置车间，建设年产1万吨酚醛胺类固化剂项目，车间西侧院墙旁新建固化剂项目原料罐区。

（4）厂区中部现有800m3应急事故池主要用于年产1.2万吨硫酸锰项目和年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目。厂区现有300m3初期雨水池拆除，扩建以后全厂的初期雨水全部进入在现有硫酸罐区西侧空地新建1500m3初期雨水池。后期规划项目，拟在现有硫酸罐区西侧空地应急事故池、污水处理站，主要服务于固化剂项目以后新增项目。

## 扩建项目工程分析

### 扩建项目概况

#### 扩建项目基本情况

- 项目名称：年产1万吨酚醛胺类固化剂项目；

- 建设单位：湖北普星特化学试剂有限公司；

- 建设性质：扩建；

- 建设地点：宜城市雷河镇雷大工业园，湖北普星特化学试剂有限公司现有厂区内，厂区中心坐标为东经112.19925，北纬31.611872，项目地理位置详见附图1；

- 建设内容：建设生产车间、原料库房、成品库房、配套化验室、辅助用房和项目的生产设备、化验室检测设备等，配套建设环保设施、给排水、变配电、消防等相关辅助工程。

- 建设投资：2000万元；

- 总用地面积：主要依托现有项目闲置车间及场地，本项目占地面积5100m2，位于厂区西北侧，硫酸罐区南侧道路对面。

#### 扩建项目组成及建设内容

扩建项目拟利用湖北普星特化学试剂有限公司现有厂区用地，利用现有闲置厂房及空地进行建设，公用及辅助工程依托现有项目及厂区统一规划设施。

扩建项目主要建设内容及依托情况见表4.1.2-1。

表4.1.2-1  扩建项目建设内容及依托关系一览表

| 工程类别 | 项目名称 | 项目规模 | 内容 | 与现有工程依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 固化剂车间 | 2160m2 | 丙类，1层，高10m，钢架结构，用于固化剂生产线 | 依托现有 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 1800m2 | 5层，砖混，用于住宿 | 依托现有项目 |
|  | 办公楼 | 1089m2 | 3层，砖混，用于员工办公 | 依托现有项目 |
|  | 变配电房 | 80m2 | 1层，砖混 | 依托现有项目 |
| 贮运工程 | 罐区 | 450m2 | 用于原料暂存 | 新建 |
|  | 成品仓库 | 1050m2 | 丙类，1层，框架结构，用于成品暂存 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水 | m3/a | 由自来水厂供水 | 依托现有供水管网 |
|  | 排水 | 生产废水m3/d | 污水处理站预处理达接管标准后，排至宜城中持水务有限公司处理 | 新建 |
|  | 供电 | 万KWh | 园区供电管网供应 | 依托现有管网 |
| 环保工程 | 废气处理 | 工艺废气 | 新建1套水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附+25m排气筒（5#） | 新建 |
|  | 废水处理 | 生产废水 | 污水处理站（300m3/d）， | 新建 |
|  | 噪声治理 | 隔声、减振措施 | 降噪20~25dB（A） | 新建 |
|  | 固废暂存间 | 25m2 | 依托现有一般固废暂存间 | 依托现有 |
|  | 危废暂存间 | 40m2 | 用于危废暂存 | 依托现有危废暂存间 |
| 事故应急措施 | 事故池 | 800m3 | 本项目及后期项目公用，事故池(27*12） | 在厂区西北角新建 |
| 消防水池 | 兼循环水池 | 1000m2 | 本项目及后期项目公用，33*12*3m |  |
| 初期雨水收集措施 | 初期雨水收集池 | 1500m3 | 全厂公用，初期雨水池（28*27） |  |

#### 产品方案及生产规模

本项目主要生产酚醛胺类固化剂10000t/a。根据建设单位资料，项目产品由不同规格（1kg/桶、5kg/桶、12kg/桶、16kg/桶、25kg/桶、200kg/桶）塑胶桶或铁桶包装。产品方案及生产规模详见表4.1.3-1，具体生产装置布置线及车间布置详见附图4。

表4.1.3-1 项目产品方案设置一览表

| 序号 | 产品名称 | 形态 | 含量 | 生产能力 | 储存量 | 储存场所 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酚醛胺类固化剂 | 液态 | ≥99% | 10000t/a | 100t/a | 丙类仓库 | 汽车运输 |

#### 产品质量指标

本项目各产品需达到的产品质量标准如下：

表4.1.4-1 酚醛胺（PAA）环氧树脂固化剂技术指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 颜色 | 淡黄色透明液体 |
| - 2 | 胺值（KOH mg/g） | 600±20 |
| - 3 | 水份w/% ≦ | 0.02 |
| - 4 | 密度 | 0.97-0.99 |
| - 5 | 沸点 ℃ | 250 |
|  | 闪点 ℃ | 150 |

产品用途：

作为通用型路易斯碱固化剂（催化剂），应用于环氧树脂体系。它可在胶黏剂中直接作为固化剂，也可用作其他固化剂的催化剂，包括聚醚胺，脂环胺，聚酰胺等，广泛应用于工业涂料，浇筑，地坪，混凝土防护及胶黏剂领域。

还可作为液态环氧树脂和液态聚硫醇混合体系的首选催化剂，用于焊缝的连接剂、密封剂和混凝土胶黏剂。也可作为环氧树脂和多元羧酸及其酸酐固化反应的高效催化剂，如浇注和压层应用。

因为该固化剂对异氰酸酯和多元醇反应，以及异氰酸酯的三聚反应有很强的促进作用，在聚氨酯发泡中有广泛的应用，如外墙保温材料喷涂及冷冻设备保温。

#### 用地情况及总平面布置

##### 周边环境关系

本项目位于宜城市雷河镇襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，项目厂区东侧为雷雁大道，雷雁大道对过为湖北鑫统领万象科技有限公司和湖北华恒达化工有限公司；厂界南侧为规划空地；厂界西侧为规划空地；厂界北侧为规划道路。

本项目四至情况见附图2，周边环境现状见附图3。

##### 总平面布置合理性

项目遵循国家现行有关规范标准进行总平面布置，满足生产及运输要求，合理布局，使流程、管线及道路短捷通畅。在设计中结合防火防爆、安全卫生、交通运输、气象等方面的因素，力求布置紧凑、整体协调、布局美观。生产装置尽可能联合集中布置，力求缩短装置之间的距离，生产及辅助生产建（构）筑物尽可能合并建设，以节约用地。

根据厂区功能区域分配原则，现有项目厂区大致分为三大功能分区，即办公生活区、生产区及辅助生产区。办公生活区：位于厂区的东侧，包括1栋办公楼、1栋综合楼及食堂，项目依托现有办公生活区。现有项目生产区：主要为试剂硫酸生产厂房及硫酸罐区，位于厂区北侧，中部为2栋现有闲置厂房。现有项目辅助生产区主要包括仓储、废水处理、固废暂存、机修车间等。

本项目办公生活区均依托现有项目，拟在现有厂区整体规划建设，本项目位于现有厂区的西北侧、硫酸罐区南侧道路对面。项目依托现有一栋闲置厂房建设、同时在车间西侧新建原料罐区，成品仓库依托现有硫酸车间东侧一个闲置仓库。动力车间、罐区的位置应靠近主车间厂房，能高效的为生产车间提供辅助；厂区主次要通道采用循环式布置，能完善合理的运输，保证原材料供应和成品销售的顺畅，而且对节约基建投资及提高劳动生产率、降低成本、减轻劳动强度等有着重大意义，因此全场总平面布置具有合理性。

综上，本项目整体平面布置较合理，具体详见附图4。

#### 原辅料消耗及理化性质

##### 原辅材料消耗情况汇总

湖北省内有环氧树脂生产厂家，基础胺生产厂家，环氧用活性稀释剂生产厂家，原材料供应方便快捷。

本项目各产品主要原辅材料消耗量及储存情况见表4.1.6-1。

表4.1.6-1 项目原辅材料消耗量汇总一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年消耗量 （t/a） | 最大存储量（t） | 临界量 （t） | 储存位置 | 包装形式 | 与现有项目关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 99% | 4500 | 40 | 5 | 罐区 | 50m3立式储罐 | 新增 |
| 2 | 二乙烯三胺 | 99% | 4979 | 80 | / | 罐区 | 100m3立式储罐 | 新增 |
| 3 | 甲醛 | 37% | 3917 | 64 | 0.5 | 罐区 | 80m3立式储罐 | 新增 |
| 4 | 水 | t/a | 2861 | / | / | / | / | / |
| 5 | 电 | 万kWh/a | 144 | / | / | / | / | / |
| 6 | 天然气 | 万m3/a | 35 | / | / | / | / | / |

##### 原辅材料理化性质

项目主要原辅材料的相关理化特性及毒理毒性见表4.1.6-2。

表4.1.6-2  主要原辅材料理化性质及毒理毒性一览表

| 序号 | 物质名称 | 分子式/分子量 | CAS号 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | C6H5OH 94.11 | 108-95-2 | 无色针状结晶或白色结晶熔块。有特殊的臭味和燃烧味，极稀的溶液具有甜味。易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、固定油、强碱水溶液。几乎不溶于石油醚。室温微溶于水，能溶于苯及碱性溶液，易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油、丙三醇、冰醋酸等有机溶剂中，难溶于石油醚。熔点40-42 °C；沸点182 °C；密度1.071 g/mL at 25 °C；蒸气密度3.24 (vs air)；蒸气压0.13 kpa (40.1 °C)。 | 腐蚀品，对热不稳定，加热至150~160℃将脱氨成缩二脲；加热至160℃分解 | 急性毒性：LD50 317mg/kg（大鼠经口） |
| 2 | 二乙烯三胺 | C4H13N3 103.17 | 111-40-0 | 黄色具有吸湿性的透明粘稠液体，有刺激性氨臭，可燃，呈强碱性。溶于水、丙酮、苯、乙醇、甲醇等，难溶于正庚烷，对铜及其合金有腐蚀性。熔点-35℃，沸点207℃，相对密度0.9586(20、20℃)，折射率1.4810。闪点94℃。饱和蒸气压0.03 kpa (20 °C)。 | / | LD501080mg/kg (大鼠经口);1090mg/kg(兔经皮 |
| 3 | 甲醛 | CH2O 30.03 | 50-00-0 | 无色气体，有刺激性气味，对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067(空气=1)，液体密度0.815g/cm³(-20℃)。熔点-92℃，沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。饱和蒸气压13.33 kpa (-57.3 °C)。 | 能燃烧，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限7%-73%(体积)。着火温度约300℃。 | LD₅₀：800mg/kg（大鼠经口），2700mg/kg（兔经皮）；LC₅₀：590mg/m³（大鼠吸入）； |

##### 主要生产设备情况

本项目主要生产设备见下表。

表4.2.1-1  本项目主要生产设备表

| 序号 | 名称 | 容积/m³ | 数量 | 物料名称 | 压力/MPa | 介质温度/℃ | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合釜 | 10 | 2 | 二乙烯三胺 、甲醛、苯酚 | 0.005 | 30 | 304 | 带搅拌，氮封，夹套通水 |
| 2 | 1#/2#反应釜 | 25 | 2 | 二乙烯三胺 、甲醛、苯酚 | 0.005 | 90 | 304 | 带搅拌，氮封，伴管通蒸汽 |
| 3 | 蒸馏釜 | 15 | 4 | 产品、水 | -0.09 | 90 | 304 | 带搅拌，伴管通蒸汽 |
| 4 | 副产暂存罐 | 10 | 4 | 产品、水 | 0.005 | 90 | 304 |  |
| 5 | 成品罐 | 20 | 1 | 产品 | 0.0005 | 30 | 304 | 氮封 |
| 6 | 制冷机 | / | 1 | / | / | / | KDS-300DLA | 控制反应过程中的釜内温度 |
| 7 | 空压机 | / | 1 | / | / | / | AE6-30A | 为DCS系统控制阀提供动能 |
| 8 | 制氮机 | / | 1 | / | / | / | DP-100/29 | 生产过程中，对产品进行全程氮气保护 |
| 9 | 真空机 | / | 1 | / | / | / | 水环式2SK-12 | 蒸馏过程中，提供负压脱水 |
| 10 | 灌装机 | / | 1 | / | / | / | ZLDG | 包装使用 |

#### 公用及辅助工程

项目除新建原料罐区、初期雨水池、消防水池、事故应急池外，生产车间、仓库及办公生活、部分公用及辅助设施等均可依托现有项目。

##### 供电系统

建设项目生产系统拟按二级用电负荷设计，办公场所拟按三级用电负荷设计，以电缆方式引入建设项目高低压配电室。

（1）供电电源及供电方案

本项目位于宜城市大雁工业园区，电源由雷河镇莲花供电站10KV高压送入厂区配电室，企业已装备 325KVA 和125KVA 变压器各一台，经变压后进公司总变配电室，供现有一期工程生产装置高、低压电动机和其他辅助设施的全部用电。

根据项目工艺装置的负荷情况，本项目依托新增的一台800kVA变压器，能满足本项目用电需求。

（2）用电负荷及负荷等级

本项目生产系统、事故处理系统、监控系统、消防系统为二级负荷，其它为三级负荷。公司需配置1台柴油机发电机（功率500KW）作为事故应急电源，能够满足生产系统、事故处理系统、监控系统、消防系统等需要。

火灾爆炸环境电器装置拟选用隔爆型用电设备（等级为dⅡBT4）。供电线路采用镀锌钢管穿管保护，使用防爆接线盒、防爆开关。

##### 给排水系统

（1）供水系统

本项目生产用水、生活用水来自宜城市江河供水公司，水源充足。

供水系统：生产区用水通过DN100输水干管供给。全厂生产及消防供水管网设置成环状，采用生产、消防联合供水系统，室外消防采用低压制消防。

本项目新增用水主要为设备清洗用水、地面冲洗用水、喷淋塔补充水、真空水环泵用水、冷却塔循环水补充用水、化验室用水、生活用水等。

（2）排水

项目排水实行雨污分流制。该项目采用雨污分流制，雨水经过厂内雨水管网排入园区雨水管网；生活污水经化粪池处理、生产废水经过厂内污水管网收集后由进入厂污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准并满足宜城中持水务有限公司接管标准后，进入宜城中持水务有限公司统一处理，尾水排入蛮河。

##### 供热系统

本项目固化剂生产线拟依托现有一台4t/h的天然气锅炉进行生产供热，采用园区管道天然气做燃料。本项目天然气使用量为35万m3/a。

##### 制冷系统

本项目使用KDS-300DLA制冷机，提供反应釜夹套冷冻水，为了节约资源，冷冻水循环使用，设置冷却水循环系统。本项目设有冷却塔为玻璃钢材质高温逆流GAB-100型，冷却塔设计能力200m3/h，实际使用能力150m3/h，冷却水池200m3。

##### 自控系统

1）自控设计

自控设计遵循“方案合理、技术先进、运行可靠、操作方便”的原则。建设项目采用以计算机系统为基础的可编程序控制器（DCS）进行程序控制，程控逻辑设计符合工艺系统的控制要求。

2）仪表设置

①仪表、控制柜

本项目拟安装控制柜（包括仪表显示和DCS控制）和一台中央控制台。采用安全控制与过程控制两套控制系统。集中显示现场一次、二次仪表的远传信号。中央控制台上设置五台工控机，三台监视工艺流程及生产过程，一台监视危险化学品储存罐区，一台监视安全摄像系统。

在电源进线处设置2KVA、断电延时30min的UPS，在系统短时间停电时能为仪表控制系统提供电源，监视和记录系统的运行状况，保证系统的安全运行。为防止雷电及防止操作过电压，在仪表及DCS柜内电源进线处设有电涌保护器。

②现场检测仪表

检测仪表是采集现场工艺运行参数的设备，是完成自动化控制的重要前提，现场仪表均安装在储罐和反应釜上。因此仪表的选型应选用具有经验成熟、信誉良好、质量可靠的、便于维护，经济实用的原则。变送器采用智能型带就地显示产品。热电阻采用双支Pt100带变送器4～25mA输出。桥架采用热浸式渡锌钢桥架控制电缆和计算机电缆均采用本安阻燃型。

根据本工程的工艺特点及控制系统要求，现场检测仪表设置有：

现场采用本安或隔爆型仪表，各仪表均带就地显示及4～25mA标准信号输出。

现场仪表和二次仪表之间设置隔离式安全栅，以防止危险能量窜入现场，同时增强系统的抗干扰能力，提高系统的可靠性。仪表电缆采用本安电缆穿钢管沿地暗敷。

为保证控制系统的稳定运行，DCS、ESD和主要的现场仪表均采用不间断电源（UPS）供电，在电源故障期间，UPS至少可供系统正常工作30分钟。

③火灾报警系统

企业应制定完善的安全消防措施，配备完善消防系统，采用水冷却、泡沫灭火、干粉灭火方式等。在生产车间、储罐区等区域分别安装火灾探测器、有毒气体探测器、感烟或感温探测器等，构成自动报警监测系统，并对该系统定期检查。

④可燃/有毒气体报警系统

在车间和储罐区等有毒气体和可燃气体可能泄漏的场所，根据规范设置有毒气体报警装置或可燃气体报警装置，随时检测操作环境中有害气体的浓度，以便采取必要的处理设施。

⑤电视监控系统

根据生产过程的要求，在车间出入口、重要岗位设电视监控点，监控信号分别传至车间监控室，通过多路数字图像处理器接入监视器，来监视车间内人员出入及重要岗位的内部情况。

3)空压机

本项目压缩空气主要为DCS系统控制阀提供动能，为间断用气。

空压机选用1台AE6-30A螺杆式空气压缩机，空压机排气量为4.7Nm3/min，排气压力为0.8MPa，配置冷却器和贮气罐，压缩空气经预过器和高效除油过滤送至生产车间的贮气罐。仪表用气在空气机贮气罐后按吸附式干燥器经贮气罐后供DCS系统使用。

##### 防雷、防静电接地系统

1）本项目生产车间、储罐区、仓库等为工业第二类防雷建筑物，其它为第三类防雷建筑物，采用避雷带防直击雷。考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均需可靠接地。利用钢构做自然接地体，设备的防静电接地采用δ40×4的镀锌扁钢同厂房内的主接地网作可靠的电气连接。防雷接地同设备的接地网在室外共用接地装置。总接地电阻不大于4欧姆。

2）动力和照明配电均采用TN-S系统。

3）为防止雷电流沿架空线侵入变配电间，10KV进线采用YJV22-11KV电缆直埋地至变配电间，并在引下线杆处装设一组阀式避雷器。变压器中性点采用直接接地，接地电阻不大于1欧。

4）引下线布置：在柱子内的两条对角主筋上用不小于Φ10镀锌圆钢作防雷引下线，其上端与接闪装置（避雷针、网、带）、下端与接地装置焊接连通。柱内引下线钢筋应与地梁内用作水平接地极的主筋、该柱承台钢筋及其桩体用垂直接地体的钢筋焊接连通。室外接地凡焊接处均应做防腐处理。

5）避雷针、网、带布置：综合楼、办公楼沿屋面外围（或女儿）墙上、楼梯间外围、屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设避雷带，在避雷带每个阳角处安装避雷短针。利用屋面圈梁、框架梁、屋面盖板筋组成暗敷避雷网格。突出屋面的金属物体均应与就近的避雷带连接，连接点不少于2处。

6）等电位措施：埋地或进入建筑物的各种线路、管道，在入户端将电缆的金属外皮、金属线管与接地装置相连，架空金属管道在进出建筑物处，与防雷电感应的接地装置相连。

7）工艺设备防静电接地措施：工艺设备及管道须采取防静电措施，工艺管道在进出厂房处、分叉处应作防静电接地。平行敷设的工艺管道之间距离小于100mm时，每隔25m要进行跨接，管道的始末端要进行一次接地，法兰连接处应用6mm2铜绞线跨接。

8）防止雷电感应和雷电波进入：建筑物内的所有电气设备金属外壳、金属管线等金属构件均做等电位联结并接地；建筑物的进、出电缆及所有金属管道均采取埋地引入，电缆均选用铠装电缆，并在入户处把所有金属管道、电缆保护管及铠装电缆的金属铠装层两端均做好接地，在建筑物电源进线配电箱处加装电涌保护器。

9）输送易燃、易爆气体或物料的工艺管线的阀门或法兰盘两端，进行接地及防静电跨接。接地电阻均不大于4欧姆。

10）为减少或降低间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差，工艺装置区做等电位联结；所有电气设备的金属外壳、电缆保护管及铠装电缆金属外皮两端、所有工艺设备及金属构件均做等电位联结，金属工艺管道的首、末端、分支处均做接地。采用共用接地装置，所有电气设备保护接地、仪表自控系统接地、防雷、防静电接地均接在一起，其接地电阻不大于4欧姆。

11）在危险化学品卸车处设接地极，消除车载静电危害，并加装防爆静电接地检测报警器，保证系统的可靠性，接地电阻不大于4欧姆。

##### 消防系统

1）项目水源来自当地市政自来水厂，供水压力大于0.2Mpa，流量及压力能满足本项目用水需要。

2）本项目消防水系统采用生产、生活及消防给水合流制给水系统，装置界区内设DN125环形生产、消防合用给水管网，厂区内消防管网布置成环状，管网上设室内外消火栓，室外消火栓沿道路敷设，布置间距小于125m，装置界区设室外地上式消火栓8座，厂区同一时间内火灾次数按1次计，消防用水量最大消火栓用水量为25L/s，室内消火栓用水量为5L/s，室内外消火栓总用水量为30L/s，火灾延续时间为3小时。在各生产车间及仓库内分别设置一定数量的室内消火栓及手提式磷酸铵盐干粉灭火器或推车式磷酸铵盐干粉灭火器。

3）厂区内新设1000m3消防水池一座，厂区消防泵房内设DLC0.45/30-0.45-2消防气压给水设备一套，消防主泵选用XBD4.5/4-125SLS单级单吸消防泵二台（一用一备），流量Q=144m3/h，扬程H=45m，转速n=2900r/min，功率N=30KW；稳压泵采用25GDL4-12x4多级管道离心泵，二台（一用一备），流量Q=4m3/h，扬程H=48m，转速n=2900r/min，功率N=1.5kW。水量及水压均能满足本装置生产、消防用水需要。

4）生产、消防用水由厂外自来水给水管及厂内消防水泵联合供给，引入管管径为DN150，生产、消防给水管在厂区内布置成环状，主干管管径为DN150。

5）机动消防可依托当地消防力量协助灭火。

##### 制氮机

本项目生产过程中，需对产品进行全程氮气保护。项目选用1台DP-100/29制氮机。

##### 化验室

化验室主要用于产品成分的分析等，房间内设有通风设施，易挥发物质在通风橱内进行吸收处理，化验室主要产生化验废水。

##### 运输系统

本项目的运输主要依托社会运输力量，采用公路方式，由危险品运输有限公司车辆责任承运（具有危运资质）。苯酚、甲醛、二乙烯三胺等采用专用槽车运输进厂，运到厂区后由泵送入储罐，在厂区原料罐区储存，物料厂内输送采用管道输送。

厂内运输由叉车，采用在厂区内修建专门的物流通道来配合全厂的货物运输。

#### 劳动定员及工作制度

本次固化剂项目新增工作人员10人，其中管理人员2人。

根据项目生产工艺要求和特点，运营期间实行每天两班制，每班工作12小时，年工作300d。

### 营运期工程分析

产品生产过程中，在主要废气产生工序设置废气抽排装置进入废气吸收净化装置。同时，通过废气净化系统风机的抽吸作用，保持反应釜内微量负压状态。产品按批次生产，采用间歇投料形式进行生产。

#### 酚醛胺固化剂生产

##### 工艺流程及产污环节

（1）反应原理

酚醛胺类固化剂是由苯酚、二乙烯三胺、甲醛反应制成，生产工艺采用国内成熟工艺，工艺简单，为间歇生产，生产设备采用常压设备。生产过程中，为了保证安全生产，必须设置加热、冷却、加料系统、搅拌机的安全联锁及紧急停车系统。

主要反应方程式为：

- 工艺流程及产污节点

项目具体工艺操作如下：

① 加料：常压、室温（25℃）下，向反应釜中加入计量的二乙烯三胺，启动慢速搅拌，加入熔融的苯酚。

② 合成反应：通过制冷机提供循环水降温冷却到20℃，开始定量加入甲醛，同时向物料投入保护氮气。6h加完后，再升温至90℃，保温 1h，然后停止通入氮气，静置分层，分出水相作为副产品外售，上层油相泵入蒸馏釜。

③ 真空脱水：蒸馏釜加热升温，至90℃，然后启动真空泵真空脱水，蒸馏出水可以当做副产品外售。脱水过程中，物料温度不能超过100℃，以免破坏产品的结构或性能。检验含水率合格后，通过盘管冷却水，将物料降温至40℃，取样，准备出料。

④ 过滤罐装：物料温度降至40℃时，将合格物料通过200目机械密封过滤网过滤，罐装。

产污环节分析：

① 废水：本项目合成反应有水生成W4-1，真空脱水产生废水W4-2，二者收集合并作为副产品销售。

② 废气：③ 噪声：噪声源主要是反应釜搅拌机、真空泵等，噪声级为70～85dB（A）。

④ 固体废物：本项目生产产生的固体废物主要是S4-1。

本项目生产工艺流程及产污节点示意图见图下图。

图4.2.1-1酚醛胺环氧固化剂生产工艺流程及产污节点示意图

##### 物料平衡

根据企业提供资料，项目年产1万吨酚醛胺类固化剂，每一批次生成的固化剂为16.7t，为599批次生产，合成收率98.9%。本项目总物料平衡情况见下表和图。

表4.2.1-3  固化剂总物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 |  | 数量（t/a） | 去向 |
| 1 | 二乙烯三胺 | 4979 | 产品 | 酚醛胺固化剂 | 10000 | 产品分装 |
| 2 | 苯酚 | 4500 | 废水 | W4 | 3365.46 | 收集后作为副产品外售 |
| 3 | 甲醛37%水溶液 | 3917 | 废气 | 甲醛 | 1.175 | 去水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附系统 |
|  |  |  |  | VOCs | 1.896 |  |
|  |  |  | 固废 | 滤渣S4-1 | 27.469 | 委托有资质单位处置 |
| 合计 |  | 13396 | 合计 |  | 13396 | / |

图4.2.1-1 酚醛胺类固化剂生产物料平衡图（单位：t/a）

##### 项目VOCs平衡

根据项目物料平衡，本项目VOCs平衡见表4.2.1-5。

表 4.2.1-5  项目VOCs物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 投入量（ t/a） | 产物名称 | 产出量（ t/a） |
| VOCs | 21.486 | 进入喷淋水 | 19.59 |
|  |  | 进入废活性炭 | 1.7165 |
|  |  | VOCs排放量 | 0.1795 |
| 合计 | 21.486 |  | 21.486 |

##### 扩建项目的蒸汽平衡

拟扩建项目在蒸馏工序需要采用蒸汽加热，最大蒸汽负荷约为0.8t/h，蒸汽用量为5760 t/a，压力为0.8MPa。所用蒸汽依托本公司拟建年产1.2万吨硫酸锰项目一台4.0t/h天然气，供汽压力为0.9MPa（表压），供应能力为4t/h，蒸汽供应能满足本项目用汽要求。

扩建项目生产中，蒸汽的作用主要为蒸馏釜加热，在蒸汽输送使用过程中，蒸汽损失量以30%计，余下蒸汽以冷凝水的形式回收至循环冷却水池。扩建完成后全厂项水蒸气平衡图见图4.4-1。

图4.4-1 扩建后全厂蒸汽平衡图 （单位：t/a）

##### 水平衡

本次扩建在现有厂区内建设，不新增用地，项目用水主要为设备清洗用水、地面冲洗用水、喷淋塔用水、化验室用水、循环水补充用水、生活用水。

- 生产工艺用水

根据工艺平衡计算，本项目生产中不加水，项目原料带入水量为2467.71t/a，缩合反应生成水量为859.97t/a，产品分层及蒸馏出水为3327.68t/a；则生产工艺排放水量为0t/a。

- 设备冲洗用水及排水

设备检修时需对设备进行清洗，一次清洗水量为5m3，清洗周期按一周一次计，一年按60次计，则设备清洗用水量为300t/a。废水产生量按用水量的90%计算，则冲洗废水量为270t/a。

- 车间地面冲洗用水及排水

项目车间需进行地面冲洗，需清洗的地面面积约为2160m2，用水量按照2 L/m2次计算，每天清洗一次计算，一年冲洗300次，则冲洗用水量为1296m3/a，采用自来水进行冲洗。地面冲洗废水产生量按用水量的90%计算，则冲洗废水量为1166.4 t/a。

- 喷淋塔用水及排水

本项目采用一座水喷淋塔吸附挥发废气，喷淋塔塔底设置有循环水槽，喷淋水循环利用，定期更换。本项目喷淋塔内循环液为2m3，循环液三天更换一次，更换产生废水200m3/a。同时，喷淋水循环过程存在蒸发损耗，每天按用水量的10%计，损耗量60t/a，需要补充水量60t/a。喷淋塔用水合计为260t/a。

- 化验室用水

根据建设单位资料，本项目必须产品进行检测，检测过程中产生化验室废水，产生量约50L/d（15 t/a）主要污染因子为PH值、COD、SS。通过污水管网排入污水处理站处理后，排入宜城中持水务有限公司。

- （5）循环水冷却系统补水

- 本项目缩合釜采用循环水冷却，冷却循环水用量约36000m3/a，蒸发损耗水量按循环水用量1.5%，则冷却循环水补充量为540t/a。

- 生活用水及排水

根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）相关设计参数，厂内设食堂宿舍，生活用水量取150L/p•d计算，项目新增劳动定员为10人，年工作300天，则用水量约为1.5t/d，450t/a。生活污水产生系数以0.9计，则废水排放量为1.35t/d，405t/a。

- 初期雨水

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）规定，化工企业需要考虑装置区等主要容易承接跑冒滴漏化学品的位置的初期雨水收集处理。项目应设置独立的雨水收集管网，收集管网连通雨水收集池，对降雨前 25min的雨水进行收集排入污水管网，25min后的雨水正常排放至雨水收集管网。

单次雨水流量Q（L/s）计算公式如下：

Q=q•ψ•F

其中：—设计径流系数，取0.7；

q—按设计降雨重现期与历时所算出的降雨强度（L/s·公顷）；

F—设计汇水面积（本项目厂房、罐区及道路等占地面积3000m2，可能受污染的汇流面积约为1940m2。）

项目所在区域为襄阳精细化工产业园雷雁大道，采用襄阳市宜城市暴雨强度公式计算项目运行期初期雨水的产生量，计算公式及方法如下。

式中：

q—暴雨强度，L/（s·hm2）；

P—设计重现期，取为1；

t—设计降雨历时，由地面集水时间和雨水在计算管段中流行的时间组成，取为 25min；

根据上式可计算出项目所在区域的暴雨强度为31.46L/（s·hm2）。初期雨水按前历时 25min计算，根据上述公式，可计算出单次初期雨水量为23m3，一般年降水次数为20次，初期雨水共460m3。根据计划，本次项目厂区硫酸罐区西侧新建一个1500m3初期雨水池，可以满足本项目及现有项目要求。

上述生产废水及初期雨水，经过厂区污水处理站处理后，与生活污水一起排入宜城中持水务有限公司处理后外排。

综上可知，拟建项目水平衡表见表4.2.1-2。

表4.2.1-2  拟建项目水平衡分析表（单位：t/a）

| 用水性质 | 输入 |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 回用水 | 新鲜水 | 纯水 | 原料带入水 | 反应生成水 | 水蒸气带入 | 蒸发损耗 | 固废带走损耗 | 反应消耗 | 产品/副产品带出水 | 污水带走 | 回用 | 废水排 放量 |
| 工艺用水 | / | / |  | 2443.29 | 859.97 | / | / | / | / | / | 3303.26 | / | / |
| 设备冲洗 | / | 300 |  | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / | 270 |
| 车间地面冲洗 | / | 1296 | / | / | / | / | 129.6 | / | / | / | / | / | 1166.4 |
| 水喷淋塔 | / | 260 | / | / | / | / | 60 | / | / | / | / | / | 200 |
| 化验室用水 | / | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
| 循环水冷却系统 | / | 540 | / | / | / | / | 540 | / | / | / | / | / | / |
| 初期雨水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 460 |
| 小计 | / | 2411 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2111.4 |
| 生活用水 | / | 450 | / | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | 405 |
| 合计 | / | 2861 | / | 2443.29 | 859.97 | / | 804.6 | / | / | / | 3303.26 | / | 2516.4 |

本项目水平衡详见下图：

图4.2.1-3  酚醛胺类固化剂项目用水平衡图（单位：m3/a）

##### 项目整体水平衡

本项目完成后全厂整体水平衡详见表4.3-3~4和图4.3-3~4。

- 本项目完成后全厂水平衡表如下：

表4.3-4  本项目完成后全厂水平衡表（单位t/a）

| 工程分期 | 用水 单元 | 总用水量 | 投入量 |  |  |  |  | 排出量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新鲜水 |  | 循环量 | 原料带入 | 反应生成 | 进入物料 | 排放量（清下水） | 损耗量（消耗量） | 进入残渣 | 排放量（污水） |
|  |  |  | 纯水 | 自来水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟建硫酸锰工程 | 生活用水 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 672 |
|  | 缩合用水 | 4755.8 | 0 | 4755.8 | 10000 | 0 | 57.78 | 230（产品） | 0 | 1200 | 3325.8 | 0 |
|  | 洗渣用水 | 1460 | 0 | 1460 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 车间冲洗水 | 1572 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 1336.2 | 0 | 235.8 |  | 0 |
|  | 锅炉用水 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21168 | 0 | 432 |
|  | 纯水制备 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 14400 | 0 | 0 | 0 |
|  | 喷淋塔用水 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
|  | 初期雨水 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | 6282 |
| 现有试剂硫酸工程 | 试剂硫酸间接冷却水 | 1600 | 0 | 1600 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 |
|  | 设备清洗用水 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 170 |
|  | 生活用水 | 2112.5 | 0 | 2112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.5 | 0 | 1690 |
|  | 绿化及其它 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
|  | 废气碱洗用水 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 240 |
| 拟建废酸废碱项目 | 工艺用水 | / | / | / |  | 36826.3 | 1131.2 | 5655.8 | / | 198.5 | 198.5 | 31904.7 |
|  | 设备冲洗 | 20 | / | 20 |  | / | / | / | / | 2 | / | 18 |
|  | 车间地面冲洗 | 204 | / | 204 |  | / | / | / | / | 20.4 | / | 183.6 |
|  | 水喷淋塔 | 368.81 | / | 368.81 |  | 117.33 | 22.63 | / | / | 33.53 | / | ,475.24 |
|  | 化验室用水 | 15 | / | 15 |  | / | / | / | / | / | / | 15 |
|  | 循环水冷却系统 | 540 | / | 540 | 36000 | / | / | / | / | 540 | / | / |
|  | 初期雨水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 297.4 |
|  | 生活用水 | 900 | / | 900 | / | / | / | / | / | 90 | / | 810 |
| 拟建固化剂项目 | 工艺用水 | / | / | / | / | 2443.29 | 859.97 | 3303.26 | / | / | / | / |
|  | 设备冲洗 | 300 | / | 300 | / | / | / | / | / | 30 | / | 270 |
|  | 车间地面冲洗 | 1296 | / | 1296 | / | / | / | / | / | 129.6 | / | 1166.4 |
|  | 水喷淋塔 | 260 | / | 60 | / | / | / | / | / | 60 | / | 200 |
|  | 化验室用水 | 15 | / | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
|  | 循环水冷却系统 | 540 | / | 540 | 39600 | / | / | / | / | 540 | / | / |
|  | 初期雨水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 460 |
|  | 生活用水 | 450 | / | 450 | / | / | / | / | / | 45 | / | 405 |
| 全厂累计 | 合计 | 76129.11 |  | 54329.11 | 107060 | 39386.92 | 2071.58 | 31125.26 | 14400 | 27353.33 | 3524.3 | 45706.34 |

- 本项目完成后全厂水平衡图如下：

图4.3-2  本项目完成后全厂整体水平衡图（单位：t/a）

### 施工期污染源强分析

至环评委托时，项目场地现有厂区一期试剂硫酸工程正常运行。根据规划，场地原有中间区域的部分厂房及空地分别用于年产1.2万吨硫酸锰项目、年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目建设，与新增空地同时规划，现有试剂硫酸车间、生活区域及硫酸罐区基本不变。本扩建项目计划施工时间为 2021 年10 月至 2022 年 2 月，共计 100 天，施工人员按 50 人/d 计（均不在施工现场食宿）。施工期主要产生废气、废水、噪声、固废等污染，施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工影响将消除。

#### 废气

施工期大气污染的产生源主要为施工扬尘、运输车辆所排放的汽车废气及焊接烟尘。

- 施工扬尘

施工扬尘主要产生于部分厂房拆除及空地土方挖掘工段和土方开挖产生的松散颗粒产生的二次扬尘。参考环境监测中心对典型施工现场及周边的粉尘监测（监测结果如表 4.5-1），距施工场地不同距离处空气中 TSP 浓度值见表 4.5-2。

表 4.5-1	施工近场空气中 TSP 浓度（mg/m3）变化表

| 序号 | 距离 | 浓度范围 | 浓度均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场界 | 1.259~2.308 | 1.784 |
| 2 | 场界下风向 10m | 1.456~2.044 | 1.750 |
| 3 | 场界下风向 30m | 0.717~0.843 | 0.780 |

将以上数据在直角坐标系上做成曲线，则外推日均浓度值的超标范围约离场界达80~90m。因此，将对周围一定范围内的大气环境质量产生影响，范围内无居民点，对其影响较小。

表 4.5-2	距施工场地不同距离处空气中 TSP 浓度值

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| 浓度（mg/m3） | 1.75 | 1.30 | 0.780 | 0.365 | 0.345 | 0.220 |

- 汽车尾气

项目施工期运输汽车一般采用汽油作为燃料，主要污染物包括 HC、SO2、NO2，根据《环境保护使用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放量约为 HC：4.4g/（L 燃料油），SO2：3.24g/（L 燃料油），NO2：44.4g/（L 燃料油）。

施工期汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，不会对项目所在区域环境空气质量造成明显影响。

#### 废水

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。项目施工期按 100 天计，施工人员按50  人/d  计（均不在场区食宿），根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）的规定，按照每人日生活用水消耗 50L，排水量按生活用水量的 80%计，则生活污水排放量为2.0m3/d，总排放量为 200m3。根据《城市污水处理厂处理设施设计计算》（化学工业出版社 2004 年第一版）中生活污水水质低浓度指标计算，各污染物浓度和排放量分别为COD：400mg/L，0.08t；BOD5：200mg/L，0.04t；SS：225mg/L，0.43t；氨氮：40mg/L， 0.008t。

#### 噪声

施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。工程基础施工时主要施工设备有包括挖掘机、推土机、装载机及运输车辆等，基础施工机械产生的噪声都较大，虽然是短期行为，但对周围环境影响较为严重。项目主体工程结构形式包括框架结构和轻钢结构，框架结构施工中主要施工设备包括塔式起重机、混凝土泵、混凝土振捣棒等，轻钢结构施工中主要施工设备包括钢材切割机、焊机等。工程装修阶段主要的施工设备包括砂轮机、磨石机、切割机等。

项目施工期施工机械噪声源强可根据施工机械噪声类比监测结果得出，相关施工机械噪声源强见表 4.5-3。

表 4.5-3	施工机械噪声源强值表

| 施工阶段 | 设备名称 | 测点距施工设备的距离（m） | 最大声级 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础施工 | 推土机 | 5 | 86 |
|  | 挖掘机 | 5 | 84 |
|  | 装载机 | 5 | 90 |
| 主体施工 | 塔式起重机 | 5 | 80 |
|  | 混凝土泵 | 5 | 85 |
|  | 振捣棒 | 5 | 79 |
|  | 钢材切割机 | 5 | 82 |
|  | 焊机 | 5 | 75 |
| 装修施工 | 砂轮机 | 5 | 82 |
|  | 切割机 | 5 | 69 |
|  | 磨石机 | 5 | 68 |

#### 固体废物

项目施工期固体废物主要为废包装材料、装修垃圾、土石方及施工人员产生的生活垃圾。

- （1）废包装材料

根据类比分析，项目施工期装修及设备安装过程中废弃的包装材料产生量约为8.0t。

- （2）装修垃圾

项目施工期装修过程中会产生一定量的装修垃圾，装修垃圾产生量按 0.01t/m2 计，项目总建筑面积 5100m2，约产生各类建筑垃圾 36t。

- （3）土石方

项目现场土方已进行平整，涉及的土方开挖量较小。施工期项目建设会涉及土方开挖，土地平整挖方量 1200m3，回填土方量 1000m3，弃方 200m3，借方 0m3。项目土石方平衡见表 4.5-4。

表 4.5-4 土石方平衡表   单位：m3

| 类别 | 挖方 | 填方 | 弃方 | 借方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1200 | 1000 | 200 | 0 |

- （4）生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量按 0.5kg/（人）计，项目施工期按 200 天计，施工人员按50 人/d 计，则生活垃圾产生量为 5 t。

### 营运期污染源源强核算

按照《污染源源强核算指南  准则》（HJ884-2018）规定的工作程序、核算方法、技术要求进行污染源源强核算，识别所有涉及的污染源和规定的污染物，按照规定的优先级别选取核算方法，给出完整的源强核算结果和相关参数。

图4.12-1  污染源源强核算程序

- 4.4.1 基本原则

按照《污染源源强核算指南  准则》（HJ884-2018）的相关规定，结合行业环境保护工作基础，科学确定核算方法，合理界定相关参数，不断提高参数的准确性，给出项目合理完善污染源源强核算的科学体系。

- 4.4.2 污染源识别

根据《污染源源强核算指南  准则》（HJ884-2018）的相关规定以及结合HJ2.1、HJ2.2、HJ2.3、HJ2.4、HJ610等技术导则的要求，本次评价污染源的识别涵盖所有工艺和装备类型，明确所有可能产生废气、废水、噪声、固体废物等污染物的场所、设备或装置，包括可能对地下水环境和土壤环境产生不利影响的“跑冒滴漏”等环节。分别对废气、废水、噪声等污染源进行分类。

废气污染源类型：

按照污染源形式包含点源、面源；

按照排放方式包含有组织排放源、无组织排放源；

按照排放特性包含连续排放源、间歇排放源；

按照排放状态可划分为正常排放源、非正常排放源。

废水污染源类型：

按照排放形式主要为点源；

按照排放特性主要为连续排放。

噪声源类型：

按照声源位置可划分为固定声源；

按照发声时间可划分为频发噪声源、偶发噪声源；

按照发声形式可划分为点声源。

- 4.4.3 污染物的确定

本次评价参照具有类似产排污特性的相关行业的排放标准，确定污染源废气、废水相关污染物。也可依据原辅料及燃料使用和生产工艺情况，分析确定污染源废气、废水污染物。

行业指南应按照固体废物的属性，即第Ⅰ类一般工业固体废物、第Ⅱ类一般工业固体废物、危险废物（按照《国家危险废物名录》划分）、生活垃圾等，分别确定固体废物名称。

- 4.4.4 核算方法的确定

根据《污染源源强核算指南  准则》（HJ884-2018）的相关规定，结合项目的特点，本次评价污染源源强核算采用物料衡算法、产排污系数法、类比分析调查法等方法。

- 4.4.5 大气污染物污染源源强核算

#### 4.4.5.1 废气污染源

##### 4.4.5.1.1 废气处置设施设置情况

项目新增废气类型包括计量罐及配料釜废气、缩合废气、罐区大小呼吸废气以及污水处理站恶臭。

固化剂生产过程中，在主要废气产生工序计量罐、配料釜、缩合釜设置废气抽排装置进入废气净化装置。项目固化剂生产车间产生的工艺废气中经收集后经新建的“水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附”（风量为8000m3/h）处理，达标后通过25m高排气筒（5#）排放。

此外，项目罐区的大小呼吸排放废气收集至项目新建的“水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附吸附”装置进行处理，尾气通过25m高排气筒（5#）排放。

污水处理站产生的恶臭经过加盖、定期喷药等措施，减少其影响。

本项目废气处置设施及排气筒设置情况见下表：

表4.6.1-1 项目废气处置设施及排气筒设置情况表

| 序号 | 产生位置 | 废气 | 废气处理装置 | 排气筒设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量罐、配料釜等 | 甲醛、VOCs | 新建1套“水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附吸附”处理装置 | 5#（废气排气筒），25m |
| 2 | 反应釜 | 甲醛、VOCs |  |  |
| 3 | 新建罐区 | 大小呼吸废气 |  |  |

##### 4.4.5.1.2 工艺废气产排情况

因为苯酚、二乙烯三乙胺废气没有质量标准，本项目产生的苯酚、二乙烯三乙胺废气均以VOCs计。

①原料计量罐、配料釜废气（G4-1~G4-3）：

本项目苯酚、二乙烯三乙胺、甲醛计量罐、配料釜顶部均设置放空管道，挥发出来的废气G4-1~G4-3，经放空管道排入水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附装置进行处理。类比同行业生产情况，液态物料分别按使用量的0.01%计算废气产生量，即苯酚、二乙烯三乙胺、甲醛产生量分别为0.45t/a、0.498t/a、0.392t/a，产生速率分别为0.063kg/h、0.069kg/h、0.054kg/h。废气经水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附处理后，由1根25m高排气筒P5外排，处理效率为90%。则苯酚、二乙烯三乙胺、甲醛排放量分别约为0.045t/a、0.0498t/a、0.0392t/a，即VOCs、甲醛排放量分别约为0.19t/a、0.078t/a。本项目原料计量罐、配料釜废气产排情况见下表。

表4.2-2 本项目原料计量罐、配料釜废气产排情况一览表

| 序号 | 污染因子 | 产生量（t/a） |  | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m3) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 有组织 | 0.353 | 0.049 | 9.8 | 0.035 | 0.0049 | 0.98 | 水喷淋塔+UV光降解+活性炭+25m排气筒 |
|  |  | 无组织 | 0.039 | 0.0054 | - | 0.039 | 0.0054 | - | 无组织排放 |
| 2 | VOCs | 有组织 | 0.853 | 0.118 | 23.8 | 0.0853 | 0.0118 | 0.236 | 水喷淋塔+UV光降解+活性炭+25m排气筒 |
|  |  | 无组织 | 0.095 | 0.0132 | - | 0.095 | 0.0132 | - | 无组织排放 |

② 缩合工序废气（G4-4）：

本项目生产过程中处于密闭状态，因高温蒸发的物料经冷凝器采用冷凝水（约20℃）冷凝后回流于反应釜中。从投入的主要原料来看，缩合反应过程中反应釜的温度在30-90℃之间，甲醛的沸点低于反应温度，苯酚、二乙烯三胺的沸点均高于反应过程的温度。根据《化学化工物性数据手册》（有机卷，刘光启、马连湘、项曙光），沸点低于反应温度的物料易挥发，而沸点高于反应温度的物料较难以挥发。另外从项目主要原料的理化性质可知，项目投入的原料基本可以混溶，同时主要原料在缩合反应绝大部分亦生成稳定的大分子聚合物，少量挥发产生的分子单体受热蒸发，蒸发出来的气态物料经冷凝器冷凝后绝大多数可回流至反应釜进入产品中，仅有少量未被冷凝的小分子不凝气体经放空管引至废气处理设施处理。冷凝回收系统在低温常压下通过冷却水（20℃）间接冷却蒸发出的有机气体，冷凝器中有供气体流经的直管，气体流过后，热量会迅速散失，达到冷凝的效果。本项目参照《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》，甲醛废气产生量以投加量0.02%计，有机废气VOCs（苯酚、二乙烯三胺）产生量以投加量0.01%计，则甲醛产生量为0.783t/a，有机废气VOCs产生量为0.948t/a，生产过程中产生的废气经各设备上的集气管收集进入车间废气总管（风量为5000m3/h），一并进入水喷淋塔+UV光降解+活性炭吸附装置处理后（处理效率为90%。）经25m排气筒排放，则甲醛有组织产生量为0.705t/a，产生速率为0.098kg/h，有组织甲醛排放量为0.071t/a，排放速率0.0098kg/h。有机废气VOCs有组织产生量为0.853t/a，产生速率为0.119kg/h，有组织废气排放量为0.0853t/a，排放速率0.0119kg/h。

本项目缩合工序废气产排情况如下表。

表4.2-2 本项目缩合工序废气产排情况一览表

| 序号 | 污染因子 | 产生量（t/a） |  | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m3) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 有组织 | 0.705 | 0.098 | 19.6 | 0.071 | 0.0098 | 1.96 | 水喷淋塔+UV光降解+活性炭+25m排气筒 |
| 2 | VOCs | 有组织 | 0.853 | 0.119 | 23.8 | 0.0853 | 0.0119 | 2.38 | 水喷淋塔+UV光降解+活性炭+25m排气筒 |

③ 蒸馏废气（G4-5）：

本项目废水分层后，油层需经过蒸馏釜继续脱水，蒸馏废气经二级冷却器冷却，期间会产生少量不凝气G4-5，不凝气经管道送入水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附进行处理后通过P5排气筒排放，高度为25m。

分层后，油层剩余挥发性有机物约为投料量的10%，即蒸馏出VOCs、甲醛产生量分别为0.095t/a、0.0783t/a，产生速率分别为0.0132kg/h、0.0109kg/h。废气经水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附处理后，由1根25m高排气筒P5外排，处理效率为90%。则VOCs、甲醛排放量分别约为0.0095t/a、0.0078t/a。项目年工作小时数为7200h，则蒸馏工序VOCs、甲醛排放速率分别为0.00132 kg/h、0.0011kg/h。风机风量为5000m3/h，则VOCs、甲醛的排放浓度分别为0.24mg/m3、0.22mg/m3。项目蒸馏工序废气产排情况如下表。

表4.2-2 项目蒸馏工序废气产排情况一览表

| 序号 | 污染因子 | 产生量（t/a） |  | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m3) | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 有组织 | 0.0783 | 0.0109 | 2.18 | 0.0078 | 0.0011 | 0.22 | 水喷淋塔+UV光降解+活性炭+25m排气筒 |
| 2 | VOCs | 有组织 | 0.095 | 0.0132 | 2.64 | 0.0095 | 0.00132 | 0.264 | 水喷淋塔+UV光降解+活性炭+25m排气筒 |

##### 4.4.5.1.3 储罐区排放废气（G4-6）：

本次扩建项目在固化剂车间西侧20m处新增一个原料储罐区。本罐区设置6台储罐，其中50m3苯酚储罐1台，80m3甲醛储罐1台，100m3二乙烯三胺储罐1台，380m3废水储罐1台，50m3调节罐2台。储罐呼吸损失与工作排放损失将对环境造成影响，本项目主要按三个原料储罐计算。无组织排放量主要为人为的装料和卸料而产生的损失。因装卸的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸汽从罐内压出；而卸料损失发生在液面的排出，空气被抽入罐内，因空气变成有机饱和的气体而膨胀，因而超过蒸汽空间容纳的能力。储罐区无组织排放包含以下两部分：

①工作排放

工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸汽从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐内，因空气变成有机饱和的气体而膨胀，因而超过蒸汽空气容纳的能力。本项目储罐在罐体安装呼吸阀，呼吸阀接活性炭吸附装置，装卸时采用装有平衡管且封闭的装卸系统，使用专用循环管，将输入与输出的装置上部空间联接起来，使承接罐上部由于液面上升压缩上部空间的含有机物气体，通过管道导入输出罐上部因液面下降而形成的空间，如此循环可避免罐产生“大呼吸”废气。

图4.12-1  储罐装料时有机废气循环回收示意图

②呼吸排放

呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况下，是非人为的自然排放方式。

①小呼吸排放公式

LB=0.191×M×（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC

式中：LB-固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）；

M-储罐内蒸气的分子量；

P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D-罐的直径（m），

H-平均蒸气空间高度（m）；

△T-一天之内的平均温度差（℃）；本项目取8；

FP-涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在 1~1.5 之间；

C-用于小直径罐的调节因子（无量纲）;直径在 0~9m 之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2 ; 罐径大于 9m 的 C=1；

KC-产品因子（石油原油 KC 取 0.65，其他的有机液体取 1.0）

②大呼吸排放

Lw =4.188×10-7×M×P×KN×Kc×η1×η2

式中: Lw——储罐的工作损失( kg/m3 投入量)

M——储罐内蒸气的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力(Pa)；

KN——周转因子(无量纲)，取值按年周转次数(K )确定 。 K≤36 ， KN=1 ； 36<K≤220,

KN=11.467×K-0.7026; K>220，KN =0.26。

Kc——产品因子(石油原油 Kc 取 0.65，其他的有机液体取 1.0)

η1——内浮顶储罐取 0.05。

η2——设置呼吸阀取 0.7，不设呼吸阀取 1。项目设置呼吸阀，η2 取值 0.7。

项目新增的苯酚、二乙烯三乙胺、甲醛年周转量为4500t/a、4979t/a、3917t/a，新增周转次数K=112、63、62。苯酚密度为1.071g·cm-3、二乙烯三乙胺密度为0.959g·cm-3、37%的甲醛密度为 0.815g·cm-3。根据以上公式及参数，计算参数如下表 4.5.1-4~4.5.1-6。

表4.5.1-4 本项目罐区大呼吸损耗计算参数及结果一览表

| 项目 | M | P | Kc | Kn | N | 大呼吸产生量(kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 30.03 | 13330 | 1 | 0.63 | 62 | 131.41 |
| 苯酚 | 94.11 | 130 | 1 | 0.416 | 112 | 6.26 |
| 二乙烯三乙胺 | 103.17 | 30 | 1 | 0.624 | 63 | 2.96 |

表4.5.1-5 本项目罐区小呼吸损耗计算参数及结果一览表

| 项目 | M | P | D | H | △ T | Fp | Kc | C | 小呼吸产生量(kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 30.03 | 13330 | 4.3 | 1.0 | 8 | 1.25 | 1 | 0.7283 | 46.46 |
| 苯酚 | 94.11 | 130 | 3.0 | 1.0 | 8 | 1.25 | 1 | 0.5572 | 2.31 |
| 二乙烯三乙胺 | 103.17 | 30 | 4.3 | 1.0 | 8 | 1.25 | 1 | 0.7283 | 2.28 |

表 4.5.1-6  储罐区废气产生情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 大小呼吸产生量（kg/a） | 污染物产生量（t/a） | 平均源强 （kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 罐区 | 177.87 | 0.178 | 0.0247 | 300 | 8 |
| 2 | VOCs |  | 13.81 | 0.014 | 0.0019 | 300 | 8 |

根据上表，罐区储罐的甲醛产生量合计为0.178t/a（0.0247kg/h），VOCs产生量合计为0.014t/a（0.0019kg/h）。储罐呼吸废气经水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附处理后，由1根25m高排气筒P5外排，甲醛的处理效率为95%，VOCs处理效率为90%。

##### 4.4.5.1.4 污水处理站废气

根据规划，本项目新建一套处理规模为20t/h的污水处理站（2#），采用“深度电解氧化+A/O生化处理+斜板沉淀+BAF”处理工艺，废水处理过程中会产生氨、硫化氢、等恶臭气体。产生的主要恶臭污染源为厌氧和氧化的区域、污泥脱水间、污泥处置构筑物等。通过加盖密封、定期喷洒除臭剂等措施，可以大大减少外排臭气量，一般不会周边环境造成明显影响。

##### 4.4.5.1.5 燃气锅炉废气产排情况

本项目加热依托拟建硫酸锰生产项目1台4t/h燃气锅炉，采用天然气为燃料。根据建设方提供资料燃气锅炉年工作时间为300天，每天工作约24h，即年工作7200小时。项目燃气锅炉天然气使用量约为35万m3/a。

锅炉烟气及污染物产、排放量数据参考国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室编制的《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（第十分册）》中4330工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃气工业锅炉及《环境保护实用数据手册》，见下表。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册第十分册》，本项目燃气锅炉废气拟进行直接排放处理，废气收集处理后，最终通过8m排气筒排放。天然气燃料燃烧过程排污系数见下表。

表4.6.1-3  天然气燃料燃烧过程排污系数表

| 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有规模 | 工业废气量 | Nm3/万m3-原料 | 136259.17 | 直排 | 136259.17 |
|  | 二氧化硫 | kg/万m3-原料 | 0.02S1） | 直排 | 4.0 |
|  | 氮氧化物 | kg/万m3-原料 | 18.71 | 直排 | 18.71 |
|  | 烟尘 | kg/万m3-原料 | 2.4 | 直排 | 2.4 |

注：1）燃料中含硫量S为200mg/m3，则S=200；

项目燃气锅炉废气产生及排放情况见表4.6.1-4。

表4.6.1-4  锅炉废气产排情况一览表

| 污染物 |  | 污染物产生情况 |  |  | 处理 措施 | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物产生量（t/a） | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/Nm3 |  | 污染物产生量（t/a） | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/Nm3 |
| 燃气锅炉 | SO2 | 0.14 | 0.019 | 29.3 | 直排 | 0.14 | 0.019 | 29.3 |
|  | NOX | 0.655 | 0.091 | 137.3 |  | 0.655 | 0.091 | 137.3 |
|  | 烟尘 | 0.084 | 0.0117 | 17.6 |  | 0.084 | 0.0117 | 17.6 |
|  | 废气量 | 476.91万Nm3/a |  |  |  | 476.91万Nm3/a |  |  |
| 排放标准 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放标准：氮氧化物150mg/m3；二氧化硫50mg/m3；颗粒物20mg/m3 |  |  |  |  |  |  |

从表4.6.1-1可知，本项目燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值要求。

综上所述，本项目大气污染物产生及排放情况统计见表4.7-2。

表 4.7-2	扩建项目大气污染物产生及排放情况一览表

| 排 气 筒 编 号 | 废气编号 | 污染源名称 | 废气量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  |  | 预处理设施 | 厂区治理措施 | 去除率 | 污染物排放情况 |  |  | 排放参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3) | 速率 (kg/h） | 产生量 （t/a) |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3) | 排放速率 (kg/h） | 排放量 （t/a） | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃ |
| 5# | G4-1~ G4-3 | 中转槽、计量槽 | 5000 | 甲醛 | 9.8 | 0.049 | 0.353 | 放空管 | 水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附 | 90% | 0.98 | 0.0049 | 0.0353 | 25 | 0.5 | 常温 |
|  |  |  |  | VOCs | 23.8 | 0.119 | 0.853 |  |  | 90% | 2.38 | 0.0119 | 0.085 |  |  |  |
|  | G4-4 | 反应釜出料 | 5000 | 甲醛 | 19.6 | 0.098 | 0.705 | 放空管 |  | 90% | 1.96 | 0.0098 | 0.071 |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 23.8 | 0.119 | 0.853 |  |  | 90% | 2.38 | 0.0119 | 0.085 |  |  |  |
|  | G4-5 | 蒸馏工序 | 5000 | 甲醛 | 2.2 | 0.0109 | 0.0783 | 二级冷凝 |  | 90% | 0.22 | 0.00109 | 0.00783 |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 2.64 | 0.0132 | 0.095 |  |  | 90% | 0.264 | 0.00132 | 0.0095 |  |  |  |
|  | G4-6 | 原料罐区 | 5000 | 甲醛 | 4.4 | 0.022 | 0.16 | 呼吸阀 | 水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附 | 90% | 0.44 | 0.0022 | 0.016 |  |  |  |
|  |  |  |  | VOCs | 0.36 | 0.0018 | 0.0126 |  |  | 90% | 0.036 | 0.0002 | 0.0013 |  |  |  |
| 3# | 天燃气锅炉 |  | 476.91万m3/a | SO2 | 29.3 | 0.019 | 0.14 | / | 直排 | / | 29.3 | 0.019 | 0.14 | 8 | 0.3 | 80 |
|  |  |  |  | NOX | 137.3 | 0.091 | 0.655 | / |  | / | 137.3 | 0.091 | 0.655 |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 17.6 | 0.0117 | 0.084 | / |  | / | 17.6 | 0.0117 | 0.084 |  |  |  |
| 无组织排放 |  | 生产车间 | / | 甲醛 | / | 0.0054 | 0.039 | / | 及时检查管道的密闭性，减少跑冒滴漏；及时检查设备的腐蚀性情况，对有问题设备及时更换等措施 | / | / | 0.0054 | 0.039 | 10 | / | / |
|  |  |  | / | VOCs | / | 0.0132 | 0.095 | / |  | / | / | 0.0132 | 0.095 |  | / | / |
|  |  | 原料罐区 | / | 甲醛 | / | 0.0025 | 0.018 | 呼吸阀 | 水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附 | / | / | 0.0025 | 0.018 | 8 | / | / |
|  |  |  | / | VOCs | / | 0.00019 | 0.0014 |  |  | / | / | 0.00019 | 0.0014 |  | / | / |
|  |  | 污水处理站臭气 | / | H2S、NH3等 | 少量 |  |  |  | 加盖密封、定期喷洒除臭剂 | 少量，影响较小 |  |  |  |  |  |  |

从表4.12-5中可以看出，本项目生产产生的废气经“水喷淋塔+UV光降解+活性炭吸附”处理后甲醛、VOCs等有机废气（以非甲烷总烃计）满足《合成树脂工业污染排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，经5#排气筒排放。氨、硫化氢的排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB4554-93）中表2二级标准限值。3#排气筒的锅炉污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值。

#### 4.4.5.2 水污染物污染源源强核算

根据项目水平衡分析，本项目排水主要包括设备清洗废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水、化验室废水、生活用水、初期雨水等。本项目废水产排情况详见表4.7-8。

表 4.7-8  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 污水种类 | 废水量（m3/a） | 污染物 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 405 | 浓度（mg/L） | 350 | 200 | 200 | 35 | 化粪池 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.142 | 0.081 | 0.081 | 0.014 |  |
| 设备清洗废水 | 270 | 浓度（mg/L） | 300 | 200 | 400 | 70 | 污水处理站 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.081 | 0.054 | 0.108 | 0.019 |  |
| 地面冲洗废水 | 1166.4 | 产生浓度（mg/L） | 200 | 100 | 400 | 80 |  |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.233 | 0.117 | 0.466 | 0.093 |  |
| 喷淋塔废水 | 200 | 浓度（mg/L） | 600 | 300 | 500 | 120 |  |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.024 |  |
| 化验室废水 | 15 | 浓度（mg/L） | 600 | 300 | 400 | 80 |  |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.0012 |  |
| 初期雨水 | 460 | 产生浓度（mg/L） | 800 | 100 | 500 | 40 |  |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.368 | 0.046 | 0.23 | 0.0184 |  |
| 厂区污水处理设施 | 2111.4 | 初期雨水经过沉淀后与生产废水一起经过污水处理系统处理后外排，外排时计算混合浓度。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混合产生浓度（mg/L） | 384.1 | 133.56 | 431 | 73.7 | 宜城中持水务有限公司 |
|  |  | 预测排放浓度（mg/L） | 200 | 90 | 100 | 20 |  |
|  |  | 处理量（t/a） | 0.811 | 0.282 | 0.91 | 0.1556 |  |
|  |  | 消减量（t/a） | 0.389 | 0.092 | 0.699 | 0.1133 |  |
|  |  | 预测排放量（t/a） | 0.422 | 0.19 | 0.211 | 0.0423 |  |
| 宜城中持水务有限公司 | 2516.4 | 产生浓度（mg/L） | 224.13 | 107.7 | 116.04 | 22.37 |  |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.564 | 0.271 | 0.292 | 0.0563 |  |
|  |  | 排放标准（mg/L） | 50 | 10 | 10 | 5 | / |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.126 | 0.025 | 0.025 | 0.0125 | / |

本项目所产生的废水采用分质分类处理方式，车间废水与初期雨水经过污水处理站处理、生活污水经化粪池处理后，达到宜城中持水务有限公司纳管标准，一起通过市政管网排入宜城中持水务有限公司进一步处理后，尾水排入蛮河。外排废水合计2516.4m3/a（8.39t/d）。

#### 噪声污染源

项目运行期间，噪声源均主要来自：反应釜、搅拌机、风机、各类泵等。选用低噪声设备，采取基础减震、隔声、消声、加强维护管理、合理布局等噪声防治措施。项目建成后各厂界昼夜预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。对周围环境产生的噪声影响不大。

项目主要产噪设备及控制措施见下表。

表4.6.3-1  项目噪声产生及治理情况表

| 名称 |  | 数量 （台） | 声压级dB（A） | 运转 特征 | 治理措施 | 降噪效果dB（A） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 反应釜 | 6 | 80~85 | 连续 | 购置低噪声设备、隔声减震 | ≤65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | 搅拌机 | 2 | 75～80 | 间歇 | 购置低噪声设备、隔声减震 | ≤65 |  |
|  | 风机 | 4 | 75～80 | 连续 | 隔声罩、隔声减震 | ≤60 |  |
|  | 泵 | 8 | 80～90 | 连续 | 隔声罩、隔声减震 | ≤65 |  |

#### 固体废物污染源

根据建设单位提供的资料及工程分析，本项目产生的固体废物包括过滤滤渣、分层及蒸馏废水、污水处理站污泥、废矿物油以及新增员工产生的生活垃圾等。

1）过滤滤渣

本项目滤渣主要为蒸馏釜产品出料的过滤渣，主要成份为未反应的杂质等，由物料平衡可知，本项目滤渣产生量约27.469t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目过滤滤渣属于“HW11 900-013-11非特定行业生产过程中产生的固体残渣”，需交由有资质单位处置。

2）分层及蒸馏废水

根据工程分析及物料平衡，缩合反应完成后静置分层，收集的水相和蒸馏出的废水产生量为3032.692t/a。收集后作为副产品，外售给水泥行业助磨剂中使用，可替代部分原料。

3）废活性炭

项目废活性炭为中和反应过程中产生的VOCs吸附产生的废活性炭。

根据工程分析结果，本项目废气吸附废活性炭根据使用量，需定期更换，以保证活性炭的吸附活性，本项目活性炭装填量为2t（5#排气筒）。同时根据广东工业大学工程研究结果，活性炭有效吸附能力以0.25g/g（活性炭）计，本项目VOCs吸附量为1.638t/a，则本项目废气吸附需要的活性炭量为6.552t/a，年平均更换5次。因此，本项目所产生的废活性炭（含VOCs）总量为8.19t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目废活性炭属于“HW49 900-039-49化工行业生产过程中产生的废活性炭”，需交由有资质单位处置。

4）污水沉淀池污泥

根据建设单位提供资料，项目车间冲洗废水需进入车间污水处理站处理。经估算，污水处理站产生污泥（含水60%）约10.557t/a。项目产生的废水处理污泥主要是生产废水采取“深度电解氧化+A/O生化处理+斜板沉淀+BAF”处理工艺产生的污泥。属于“HW13  265-104-13合成材料生产过程中产生的废水处理污泥”，收集暂存后，交由有资质单位处置。

5）废矿物油（HW08）

本项目机械维修上可能产生废矿物油。根据建设单位提供资料，本项目废矿物油产生量约 0.05t/a。属于 HW08 危废。

根据《国家危险废物名录》（2018年），该废矿物油属于 HW08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，编号为 900-249-08。

6）生活垃圾

本次新增劳动定员10人，在厂内食宿，生活垃圾产生量为 0.5kg/d·人，则新增生活垃圾量为 5 kg/d（1.5t/a）。收集至厂区原有生活垃圾暂存区后交由当地环卫部门清运。

项目固废产生情况汇总如下：

表4.5.4-1 建设项目固体废物产生情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 是否为危险废物 | 危废代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品过滤滤渣 | 蒸馏釜过滤 | 固态 | 有机物、杂质等 | 27.469 | 是 | 900-013-11 |
| 2 | 分层及蒸馏废水 | 缩合反应 | 液态 | 甲醛、苯酚、二乙烯三胺等 | 3032.692 | 否 | 作为副产品外售 |
| 3 | 废活性炭 | 尾气装置 | 固态 | 有机物、碳 | 8.19 | 是 | 900-039-49 |
| 4 | 污水沉淀池污泥 | 污水处理 | 半固态 | 污泥 | 10.557 | 是 | 265-104-13 |
| 5 | 废矿物油 | 设备运转 | 半固态 | 矿物油 | 0.05 | 是 | 900-249-08 |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 废纸、废塑料等 | 1.5 | 否 | / |

### 工程污染源汇总

### 表 2.3-13  项目新增污染物排放汇总一览表

| 类型 | 污染物 |  | 项目产生量 | 项目削减量 | 项目排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 本项目排污口 | 废水量m3/a | 2516.4 | 0 | 2516.4 |
|  |  | CODCr（t/a） | 0.953 | 0.389 | 0.564 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0.1696 | 0.1133 | 0.0563 |
| 废气 | 工艺废气 | 甲醛（t/a）（有组织） | 1.296 | 1.166 | 0.13 |
|  |  | 甲醛（t/a）（无组织） | 0.057 | 0 | 0.039 |
|  |  | VOCs（有组织） | 1.82 | 1.638 | 0.182 |
|  |  | VOCs（无组织） | 0.095 | 0 | 0.095 |
|  | 罐区废气 | 甲醛（t/a）（无组织） | 0.018 | 0 | 0.018 |
|  |  | VOCs（t/a）（无组织） | 0.0014 | 0 | 0.0014 |
|  | 天燃气燃烧废气 | SO2 | 0.140 | 0 | 0.14 |
|  |  | NOX | 0.655 | 0 | 0.655 |
|  |  | 烟尘 | 0.084 | 0 | 0.084 |
| 固废 | 固废 | 产品过滤滤渣 | 27.469 | 27.469 | 0 |
|  |  | 分层及蒸馏废水 | 3032.692 | 3032.692 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 8.19 | 8.19 | 0 |
|  |  | 污水沉淀池污泥 | 10.557 | 10.557 | 0 |
|  |  | 废矿物油 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 0 |

### 三废”产排情况汇总

根据调查，公司扩建计划中年产1.2万吨硫酸锰生产为先期建设，年4.9万吨废酸综合处置利用项目为后续建设，本项目最后建设。因此，本项目三废”产排情况仅包含年了产1.2万吨硫酸锰生产为先期建设，年4.9万吨废酸综合处置利用项目及现有试剂硫酸项目。

表4.7-1  拟建项目排污“三本账”（单位：t/a）

| 类型 | 污染物 |  | 现有工程排放量 | 本项目产生量 | 本项目削减量 | 本项目排放量 | 以新带老削减量 | 本项目建成后本厂总排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水项目排污口 | 废水量 | 43189.94 | 2516.4 | 0 | 2516.4 | 0 | 45706.34 | +2516.4 |
|  |  | CODCr | 2.159 | 0.953 | 0.389 | 0.564 | 0 | 2.723 | +0.564 |
|  |  | 氨氮 | 0.216 | 0.1696 | 0.1133 | 0.0563 | 0 | 0.2723 | +0.0563 |
| 废气 | 工艺废气 | 硫酸雾（有组织） | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.00 |
|  |  | 硫酸雾（无组织） | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.00 |
|  |  | VOCs（有组织） | 2.13 | 1.82 | 1.638 | 0.182 | 0 | 2.312 | +0.182 |
|  |  | VOCs（无组织） | 0.107 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0.202 | +0.095 |
|  |  | 甲醛（t/a）（有组织） | 0 | 1.296 | 1.166 | 0.13 | 0 | 0.13 | +0.13 |
|  |  | 甲醛（t/a）（无组织） | 0 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0 | 0.039 | +0.039 |
|  | 罐区废气 | 硫酸雾（t/a）（无组织） | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | +0.00 |
|  |  | 甲醛（t/a）（无组织） | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 |  | 0.018 | +0.018 |
|  |  | VOCs（t/a）（无组织） | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0014 |  | 0.0014 | +0.0014 |
|  | 天燃气燃烧废气 | SO2 | 0.259 | 0.140 | 0 | 0.14 | 0 | 0.399 | +0.14 |
|  |  | NOX | 1.212 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0 | 1.867 | +0.655 |
|  |  | 烟尘 | 0.156 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0.240 | +0.084 |
| 固废 | 固废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 危险废物 | 0 | 46.266 | 46.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 非正常排放情况污染源统计

项目工艺废水全部作为副产品外售，车间废水和初期雨水全部进入污水处理站处理后，与化粪池处理的生活污水一起排入宜城中持水务有限公司处理达标后排放。当污水处理站设备异常导致车间废水无法处理时，将车间废水暂存于事故应急池，待设备恢复正常时再进行处理，未处理达标的废水不得外排。

项目生产产生的废气经水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附处理后有组织排放。

项目非正常工况排污主要考虑废气处理措施出现故障净化效率降低至 50%直接排放的情况。

#### 废水

针对本项目原料、中间产品及产品的特点，建立企业、园区和周边水系的三级环境风险事故水污染防控系统，防止废水非正常排放造成水环境污染。“三级防控”主要指“源头、过程、末端”三个环节的环境风险控制措施体系，坚持以防为主、防控结合。在装置、罐区周围建围堰、围堤，作为一级预防控制措施，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染事故。在产生剧毒或者严重污染物的装置或厂区设置事故缓冲池，作为二级防控措施，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染事故。在进入厂区总排口前建终端事故池，作为三级预防控制措施，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

本项目废水不直接外排，车间及设备清洗废水、化验室废水、初期雨水排入厂区污水处理站处理，再与化粪池处理后的生活污水一起，由废水总排口排至宜城中持水务有限公司处理，不会发生事故废水直接外排的情况。

本项目需做到三级防控。当发生重大的火灾、爆炸事故时，消防水及其携带的物料通过第一级进入第二级防控系统，之后限流送污水处理装置处理；超过污水处理站设计进水浓度标准的，应委托能够接纳污水的第三方处理，以防止对厂区及园区污水处理设施造成较大冲击。事故处理完毕后，重点清洗事故污水储存池，清洗废水送入污水处理装置处理。第三级防控在进入厂区总排口前建终端事故池。

采取上述措施后，本项目废水非正常排放不会对地表水体造成不利影响。

#### 废气

本项目废气污染源非正常排放主要为废气污染物治理措施失效或未正常运转时污染物排放源强增加。本项目废气处理装置均为多级处理装置，一般情况下，不会发生各级处理装置同时失效的情况。但存在处理效率下降的情况。本次评价考虑按正常运行效率的50%考虑各排气筒污染物排放情况。其污染源强排放情况见表4.6.1-1。

表4.8-1  项目工艺废气非正常工况排放情况一览表

| 类别 | 污染物 | 产生量（t/a） | 最大产生速率（kg/h） | 最大产生浓度 （mg/m3） | 风量（m3/h） | 环保处理装置 | 收集率（%） | 去除率（%） | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 总排放量（t/a） | 总排放速率（kg/h） |  |
| DA001 （25m，内径0.5m） | 甲醛 | 1.2963 | 0.18 | 36 | 5000 | 水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附 | 90 | 50 | 0.648 | 0.09 | 18 | 0 | 0 | 生产线 |
|  | VOCs | 1.8136 | 0.252 | 50.4 | 5000 |  | 90 | 50 | 0.907 | 0.126 | 25.2 | 0 | 0 |  |

#### 地下水事故污染源强

本项目正常工况污水处理设施的运营不会对地下水造成影响，在事故工况下污水处理设施池体破裂，承载液体物料或废水会通过裂缝或孔洞下渗对地下水造成污染。

本项目污水处理站收集池尺寸L=11.26m，B=7m。根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）：渗漏面积=池底面积=78.82m2，漏损率=5%，漏损强度=20L/m2.d（10倍于正常水平）。

假定泄漏时间为180d。按废水最大源强计，即不考虑初期雨水进入收集池的稀释作用，项目地下水评价分析源强如下：

表4.8-2 项目地下水分析评价源强表

| 序号 | 污染物 | 泄漏面积（m2） | 漏损率 | 漏损强度L/m2.d | 泄漏浓度（mg/L） | 日均泄漏量（kg/d） | 180天总泄漏量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 78.82 | 5% | 20 | 48000 | 3.783 | 0.681 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 290 | 0.023 | 0.004 |

### 区域污染源调查

本项目位于襄阳市精细化工产业园内，因此本次污染源调查主要针对园区内企业进行污染源调查。

#### 园区企业概况

截止2021年3月（本项目进行大气监测时），规划范围内已经入驻投产的企业有38家，无在建企业，计划入驻企业3家（在本项目大气评价范围内1家），其具体情况详见表4.9-1、表4.9-2。

表4.9-1	已入驻投产企业统计表

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 主要产品 | 总投资（万元） | 设计规模 | 目前状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜城市浩义装卸有限公司 | 货物运输 | 货物装卸 | 50 |  |  |
| 2 | 湖北海宜生物科技有限公司 | 食品原料制造 | 海宜酵母 | 2000 | 10000吨 | 正常生产 |
| 3 | 湖北阿泰克生物科技有限公司 | 生物药品制造 | 熊果苷 | 10000 | 200吨 | 正常生产 |
| 4 | 湖北龙祥磷化有限公司 | 硫酸制造 | 工业硫酸 | 10000 | 20万吨 | 正常生产 |
| 5 | 湖北诺鑫生物科技有限公司 | 化学原料制造 | 甲磺胺、食料甜味剂 | 12000 | 2000吨/年 | 正常生产 |
| 6 | 湖北世宏塑业有限公司 | 塑料制造 | 塑料编织袋 | 6500 | 8500吨 |  |
| 7 | 湖北禹晖化工有限公司 | 磷肥制造 | 钙镁磷肥 | 2000 | 12万吨 | 正常生产 |
| 8 | 嘉施利（宜城）化肥有限公司 | 化工原料制造 | 硫酸、复合肥 | 22000 | 硫酸15万吨、复合肥50万吨 | 正常生产 |
| 9 | 宜城市宏信工贸有限公司 | 橡胶和塑料制造 | 塑料编织袋 | 150 |  |  |
| 10 | 宜城市华生建材厂 | 水泥制造 | 水泥板 | 100 | 7.2万吨 |  |
| 11 | 宜城市华威化工有限公司 | 化学原料制造 | 二硫化碳 | 768 | 12000 | 停产 |
| 12 | 宜城市偏头山磷矿有限公司 | 矿石开采 | 磷矿石 | 2000 | 5万吨 |  |
| 13 | 宜城市润镜化工有限公司 | 化学原料制造 | 乙烯基醚类、戊二醛 | 800 | 1000 | 搬迁停产 |
| 14 | 宜城市三友矿业有限公司 | 矿石开采 | 白云沙、磷矿石 | 100 | 5万吨 |  |
| 15 | 宜城市长风纸业有限公司 | 造纸业 | 印刷纸 | 2000 | 8500吨 | 停产 |
| 16 | 宜城市宏信树脂有限公司 | 化学制造 | 酚醛树脂 | 3000 | 2800吨 | 正常生产 |
| 17 | 湖北东方化工有限公司 |  | 泵阀 |  |  | 正常生产 |
| 18 | 宜城市大平水晶工艺品有限公司 |  | 水晶工艺品 |  | 年产50万件水晶材料1.5万吨 |  |
| 19 | 宜城成雄织造有限公司 | 纺织制造 | 尿不湿 |  | 年产12万吨 |  |
| 20 | 湖北鑫统领万象科技有限公司 |  | 水泥助磨剂 |  | 年产1.2万吨 混凝土减水剂年2万吨 | 正常生产 |
| 21 | 湖北普星特化学试剂有限公司 | 化工原料制造 | 试剂硫酸 |  | 年产2万吨 | 正常生产 |
| 22 | 宜城市环能气体有限公司 |  | 二氧化碳 |  | 年产5万吨 | 正常生产 |
| 23 | 宜城市雪涛纸业有限公司 | 造纸 | 卫生纸 |  | 年产2万吨 | 停产 |
| 24 | 襄阳东方氧化铁颜料有限公司 |  | 颜料 |  | 年产2万吨 |  |
| 25 | 宜城市粟兴粮贸有限公司 | 农产品 | 大米 |  | 年产5万吨 |  |
| 26 | 宜城市中天矿业有限公司 |  | 重钙 |  | 年产5万吨 |  |
| 27 | 宜城华康光学有限责任公司 |  | 光学元件 |  | 年产20万件 |  |
| 28 | 宜城市致远石料有限公司 |  | 矿产品加工生产 |  | 240万吨 |  |
| 29 | 宜城市华中燃化有限公司 |  | 煤炭加工及销售 |  | 年产30万吨 |  |
| 30 | 湖北一天现代农业食品有限公司 | 食品加工 | 食品 |  | 年产5万吨 |  |
| 31 | 襄阳东方包装制品有限公司 |  | 塑料制品 |  | 年产30万吨 |  |
| 32 | 湖北增鑫化工有限公司 |  | 胶制品及化肥 |  | 年产30万吨 |  |
| 33 | 湖北佳特纺织浆料有限公司 |  | 环保聚酯浆料 |  | 年产2万吨 |  |
| 34 | 襄阳东阳汽配零部件有限公司 | 机械加工 | 汽车零部件 |  | 年产汽车零部件20万件、镀铬工艺品5万件 | 正常生产 |
| 35 | 宜城万鑫矿业有限公司 | 建材 | 沙石料 |  | 年产80万吨 |  |
| 36 | 宜城锦宜化工有限公司 |  | 水晶工艺品 |  | 年产30万吨 |  |
| 37 | 湖北华恒达化工有限公司 | 化工 | 抗氧剂、中间体 |  | 年产1万吨 | 正常生产 |
| 38 | 湖北新鄂西化工有限公司 |  | 合成氨 |  | 年产8万吨 | 正常生产 |

（4）入园企业污染物排放情况

已入园企业废气、废水及固体废物排放情况见表4.9-3~表4.9-5。

表4.9-3	已入园企业水污染物排放情况表

| 序号 | 企业名称 | 年用水量 | 废水污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排水量（m3/a） | COD （t/a） | 总磷（t/a） | 氨氮 （t/a） | 特种污染物名称及排放量（t/a） | 污水治理工艺 | 污水排放去向 |
| 1 | 湖北海宜生物科技有限公司 | 600000 | 44000 | 32.3696 | 2.25 | 3.2712 |  | 厌氧生物处理法 | 污水处理厂 |
| 2 | 湖北佳特新材料有限公司 | 130 |  | 0.0113 |  |  |  |  | 本厂回用 |
| 3 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 250000 |  | 14.9180 |  | 9.3238 |  | 物理化学处理法 | 经排放口排出厂区 |
| 4 | 湖北华恒达化工有限公司 | 25389 | 2614 | 0.0323 |  |  |  | A/O工艺 | 经排放口排出厂区 |
| 5 | 襄阳东阳汽车零部件有限公司 | 263323 | 96898 | 1.8312 |  |  | 总铬0.372，六价铬0.372 | 化学沉淀法 | 污水处理厂 |
| 6 | 宜城市雪涛纸业有限公司 | 40000 | 30000 | 2.6500 |  | 0.3250 |  | A/O工艺 | 污水处理厂 |
| 7 | 湖北诺鑫生物科技有限公司 |  | 90000 | 2.2239 |  | 0.1944 |  |  | 污水处理厂 |
| 8 | 嘉施利（宜城）化肥有限公司 |  |  | 2.1069 |  | 0.5829 |  |  | 污水处理厂 |
| 9 | 宜城市长风纸业有限公司 |  | 2800 | 35.0000 |  | 2.0000 |  |  | 污水处理厂 |
| 10 | 湖北龙祥磷化有限公司 |  | 1200 | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 污水处理厂 |
| 11 | 襄阳楚天化纤有限责任公司 |  |  | 21.9854 |  | 2.2341 |  |  |  |
| 12 | 湖北禹晖化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 |  | 30000 | 3.5000 |  | 0.0300 |  |  | 污水处理厂 |
| 14 | 宜城市浩义装卸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 湖北世宏塑业有限公司 |  |  | 1.52 |  | 0.36 |  |  |  |
| 16 | 宜城市宏信工贸有限公司 |  |  | 0.313 |  | 0.031 |  |  |  |
| 17 | 宜城市华生建材厂 |  |  | 0.12 |  | 0.03 |  |  |  |
| 18 | 宜城市华威化工有限公司 |  |  | 0.250 |  | 0.025 |  |  |  |
| 19 | 宜城市偏头山磷矿有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 宜城市润镜化工有限公司 |  |  | 0.203 |  | 0.0201 |  |  |  |
| 21 | 宜城市三友矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 宜城市宏信树脂有限公司 |  | 4895 | 0.48 |  | 0.06 |  |  |  |
| 23 | 湖北东方化工有限公司 |  |  | 17 |  | 5.4 |  |  |  |
| 24 | 宜城市大平水晶工艺品有限公司 |  |  | 0.298 |  | 0.06 |  |  |  |
| 25 | 湖北鑫统领万象科技有限公司 | 14713 | 1386 | 0.095 |  | 0.0158 |  | A/O工艺 | 污水处理厂 |
| 26 | 湖北普星特化学试剂有限公司 |  |  | 1.053 |  | 0.291 |  |  |  |
| 27 | 宜城市环能气体有限公司 |  |  | 1.327 |  | 0.367 |  |  |  |
| 28 | 襄阳东方氧化铁颜料有限公司 | 16000 | 4000 | 1.586 |  | 0.439 |  |  |  |
| 29 | 宜城市中天矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 宜城华康光学有限责任公司 |  |  | 0.470 |  | 0.047 |  |  |  |
| 31 | 宜城市致远石料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 宜城市华中燃化有限公司 |  |  | 0.344 |  | 0.034 |  |  |  |
| 33 | 襄阳东方包装制品有限公司 | 800 |  | 1.459 |  | 0.346 |  |  |  |
| 34 | 湖北增鑫化工有限公司 |  |  | 1.190 |  | 0.329 |  |  |  |
| 35 | 湖北佳特纺织浆料有限公司 | 130 |  |  |  |  |  |  | 污水处理厂 |
| 36 | 宜城万鑫矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 宜城锦宜化工有限公司 |  |  | 0.328 |  | 0.066 |  |  |  |

表4.9-4	已入园企业废气污染物排放情况表

| 序号 | 企业名称 | 使用能源类型（电、燃煤、燃气）及年用量 | 废气污染物排情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物（t/a） | 二氧化硫（t/a） | 氮氧化物（t/a） | 挥发性有机物（t/a） |
| 1 | 湖北海宜生物科技有限公司 | 22000吨标煤 | 20.4 | 54.4000 | 24.9900 |  |
| 2 | 湖北佳特新材料有限公司 | 575吨原煤，30万立方气 | 0.3957 | 0.2880 | 1.3471 | 1.9289 |
| 3 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 157350.15吨无烟煤 | 141.7644 | 113.9502 | 6.5880 | 0.0016 |
| 4 | 湖北华恒达化工有限公司 | 98万立方气 |  |  | 1.8336 | 0.3416 |
| 5 | 襄阳东阳汽车零部件有限公司 | 66万立方气 |  | 0.2640 | 1.2349 | 21.1781 |
| 6 | 宜城市雪涛纸业有限公司 | 煤50吨，生物质燃料700吨 | 7.8000 | 0.5100 | 1.0200 | 0.0001 |
| 7 | 湖北诺鑫生物科技有限公司 | 10万立方气 | 10.9824 | 11.5200 | 7.0560 | 0.0024 |
| 8 | 嘉施利（宜城）化肥有限公司 | 蒸汽锅炉 | 19.9922 | 195.7134 | 7.2037 | 0.1782 |
| 9 | 宜城市长风纸业有限公司 | 蒸汽锅炉 |  |  |  |  |
| 10 | 湖北龙祥磷化有限公司 | 1000万吨标煤 | 0.1440 | 8.3600 |  |  |
| 11 | 襄阳楚天化纤有限责任公司 | 30000吨 |  |  |  | 25.7623 |
| 12 | 湖北禹晖化工有限公司 | 17143吨标煤 | 1.3936 | 7.8726 | 7.9000 |  |
| 13 | 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 | 13万立方燃气 |  | 0.0484 | 0.2263 | 0.0106 |
| 14 | 宜城市浩义装卸有限公司 |  |  |  |  |  |
| 15 | 湖北世宏塑业有限公司 |  | 0.96 | 0.311 | 0.034 | 0.966 |
| 16 | 宜城市宏信工贸有限公司 |  | 0.25 | 0.11 | 0.010 | 0.561 |
| 17 | 宜城市华生建材厂 |  | 0.678 |  |  |  |
| 18 | 宜城市华威化工有限公司 | 8400吨标煤 | 0.016 | 0.136 | 0.082 | 2.957 |
| 19 | 宜城市偏头山磷矿有限公司 | 10吨油 | 0.723 |  |  |  |
| 20 | 宜城市润镜化工有限公司 | 300吨煤 | 0.013 | 0.1105 | 0.0663 | 2.402 |
| 21 | 宜城市三友矿业有限公司 | 10吨油 | 0.559 |  |  |  |
| 22 | 宜城市宏信树脂有限公司 |  | 0.02 | 0.17 | 0.102 | 3.6961 |
| 23 | 湖北东方化工有限公司 |  | 42.09 | 327 | 77.8 |  |
| 24 | 宜城市大平水晶工艺品有限公司 |  | 1.36 | 0.039 | 0.212 | 2.22 |
| 25 | 湖北鑫统领万象科技有限公司 | 0.376万立方气 | 0.02 | 0.0096 | 4..28 | 0.1 |
| 26 | 湖北普星特化学试剂有限公司 |  | 9.996 | 0.9785 | 3.602 | 0.089 |
| 27 | 宜城市环能气体有限公司 |  | 1.260 | 1.23 | 4.538 | 0.112 |
| 28 | 襄阳东方氧化铁颜料有限公司 | 70000吨其他燃料 | 3.059 | 1.037 | 5.424 | 0.134 |
| 29 | 宜城市中天矿业有限公司 |  | 0.322 |  |  |  |
| 30 | 宜城华康光学有限责任公司 |  | 0.030 | 0.255 | 0.153 | 0.554 |
| 31 | 宜城市致远石料有限公司 |  | 0.63 |  |  |  |
| 32 | 宜城市华中燃化有限公司 |  | 0.022 | 0.187 | 0.112 | 4.066 |
| 33 | 襄阳东方包装制品有限公司 |  | 0.922 | 0.299 | 0.033 | 0.927 |
| 34 | 湖北增鑫化工有限公司 |  | 2.294 | 0.778 | 4.068 |  |
| 35 | 湖北佳特纺织浆料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 36 | 宜城万鑫矿业有限公司 |  | 0.344 |  |  |  |
| 37 | 宜城锦宜化工有限公司 | 100万立方气 | 1.496 | 0.043 | 0.233 | 2.442 |

#### 本项目大气评价范围内在建和拟建项目污染源情况

经核实，在进行本项目大气环境监测时，本项目大气评价范围内无在建企业，拟建项目为湖北普星特化学试剂有限公司的年产1.2万吨硫酸锰项目、年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目。

此外，湖北华恒达化工有限公司一期工程的对甲基苯磺酸一直未投产，建设单位拟于2021年10月进行生产，此次一并纳入拟建项目污染源情况。

根据此三个项目的环境影响报告书，其污染源排放情况如下：

表4.9-5	年产1.2万吨硫酸锰项目、年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（o） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜城市佳仪化工科技有限公司 | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |
| 年产1.2万吨硫酸锰车间排气筒DA002 | 112.193550 | 31.613836 | 72.5 | 25.0 | 0.5 | 20.0 | 49.7 | 硫酸雾 颗粒物 锰及化合物 | 0.105 0.123 0.039 |
| 年4.9万吨废酸废碱综合处置利用车间排气筒DA004 | 112.193694 | 31.613327 | 72.6 | 25.0 | 0.5 | 20.0 | 49.7 | 硫酸雾 VOCs | 0.0097 0.034 |
| 锅炉排气筒DA003 | 112.194130 | 31.613472 | 74.0 | 8.0 | 0.3 | 250.0 | 6.84 | TSP SO2 NOX | 0.0216 0.036 0.168 |

表4.9-6  年产1.2万吨硫酸锰项目、年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 硫酸锰罐区 | 112.192841 | 31.6141581 | 71.2 | 25.0 | 30.0 | 10.0 | 硫酸雾 | 0.003 | kg/h |
| 1.2万吨硫酸锰车间 | 112.193838 | 31.613938 | 73.5 | 36.0 | 40.0 | 10.0 | 颗粒物 锰及化合物 | 0.106 0.027 | kg/h |
| 年4.9万吨废酸废碱综合处置利用车间 | 112.193758 | 31.613461 | 72.9 | 36.0 | 40.0 | 10.0 | 硫酸雾 VOCs | 0.005 0.002 | kg/h |
| 废酸废碱罐区 | 112.193588 | 31.613288 | 72.3 |  |  |  | 硫酸雾 | 0.003 | kg/h |

表4.9-7	湖北华恒达化工有限公司一期工程对甲基苯磺酸主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标（o） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜城市佳仪化工科技有限公司 | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |  |
| DA003排气筒 | 112.196997389 | 31.614531874 | 80 | 20 | 0.2 | 20.0 | 13.3 | 甲苯 甲醇 | 0.074 2.83 | kg/h |

### 项目清洁生产

- 4.10.1 清洁生产概述与评价思路

清洁生产是从生态经济大系统的整体优化出发，对物质转化的全过程不断采取战略性、综合性、预防性措施，以提高物料和能源的利用率，减少甚至消除废料的生成和排放，降低生产活动对资源的过度使用以及对人类和环境造成的危险，实现社会的持续发展。清洁生产主要包括三方面的内容：

（1）清洁的能源，包括常规能源的清洁利用；可再生能源的利用；新能源的开发；各种节能技术。

（2）清洁的生产过程，包括尽量少用、不用有毒有害的原料；无毒无害的中间产品；少废、无废工艺；物料的再循环；减少或消除生产过程的各种危险因素；简便、可靠的操作和控制；完善的管理等。

（3）清洁的产品，包括节约原料和能源，少用昂贵和稀缺的原料，利用二次资源作原料；产品在使用过程中以及使用后不含危害人体健康和生态环境的因素；合理使用功能和合理的使用寿命等。

清洁生产是个相对性的概念，是与现有的生产技术比较而言的，因此评价一项技术是否属于清洁生产技术，主要是与它所替代的生产技术进行相应的比较。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，本评价从原材料及产品指标、生产工艺与装备要求、能源与节能措施、污染物产生指标、废物回收利用指标等方面对项目清洁生产进行综合分析。

- 4.10.1.1 原材料及产品指标

项目采用的原材料都是国内外常用的原材料，原料成熟，质量有保障。

- 4.10.1.2 生产工艺与装备要求

项目生产所用设备在国内均为先进环保设备，具有以下优点：

（1）高效率、低能耗。

（2）操作简便、性能稳定。

（3）自动化程度高，生产效率高。

（4）采用低噪声设备，多周围声环境影响较小。

（5）设备生产所产生的废气均可收集到废气处理装置进行处理后由排气筒高空排放，有效的减少了废气无组织排放。

（6）在工艺设备上，未使用“淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录”规定中的内容。

综上，本项目生产工艺与装备符合清洁生产要求。

- 4.10.1.3 能源与节能措施

（1）本项目的全部公用动力设备均采用国家推广的节能产品，根据不同生产负荷合理调配设备的运行。

（2）生产线设备的选择与确定的工艺相适应，节约了需要的能源。

（3）供电系统装设无功率补偿装置，提高系统的使用效率，节约用电量。

（4）为减少生产厂房的运行能耗，在建筑上采用保温墙、保温屋顶，采用保温材料。

（5）加强节能管理工作。根据工厂能源使用情况，所有管线进口处均设置计量仪表，以提高管理水平；对于生产设备，定期进行维修，减少跑、冒、滴、漏发生，以保证工厂设备正常运转减少能源损失。

（6）项目所用能源为电能和其它厂区蒸汽，均为清洁能源。

- 4.10.1.4 污染物产生指标

经本次评价预测分析，项目各类污染物均能得到有效治理，满足达标排放的要求。

- 4.10.1.5 废物回收利用指标

项目生产过程中产生的废边角料和不合格产品破碎后回收利用，减少了生产过程的废物排放，属于绿色清洁化生产工艺。

- 4.10.1.6 环境管理要求

项目的建设符合国家和地方相关法律、法规，污染物排放达到国家和地方标准、总量控制要求。生产过程具有节能、降耗、减污的各项具体措施，有较为完善的管理制度。在投入生产运营后，企业应进行清洁生产审核，按照《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001-2004）建立并运行环境管理体系，以进一步提高企业的环境管理水平。

- 4.10.2 清洁生产分析结论

根据以上分析，本项目清洁生产水平为国内清洁生产先进水平。按照生态环境保护的思想，清洁生产应是全生命周期，它包括一个完整的、全程的建设项目，不仅是生产产品所需原材料的开采与加工；产品制造、运输、销售；还包括产品使用、再利用、维修；废物最终弃置等环节。从清洁生产观念出发，要使产品的整个生命周期达到清洁生产要求。

- 4.10.3 措施建议

为使项目生产中始终都要贯彻清洁生产的指导思想，进一步提高清洁生产水平，选用“无废”、“少废”的工艺、技术、设备，加强能源、资源的综合利用。评价对项目的清洁生产方面提出如下建议：

（1）企业应有专职人员负责清洁生产工作。并应对职工宣传清洁生产思想及具体作法。

（2）生产时认真贯彻执行国家和行业节能设计标准，采用先进的清洁生产工艺路线，充分考虑节能新技术、新工艺，尽量减少能耗。

（3）强化生产过程中的自控水平，提高效率，减少能耗，尽力做到合理利用和节约能耗。

（4）严格控制跑、冒、滴、漏，最大限度地减少物耗，减少社会资源的浪费。

（5）建立和完善环保管理制度及应急预案，并上墙公布。加强相关人员的上岗培训，严格生产操作规范，防止事故的发生。

（6）建立环境质量管理体系并通过认证、同时开展清洁生产审核、严格执行建设项目“三同时”制度，并确保污染物总量符合当地环境保护主管部门所核定的排放指标。

## 环境现状调查与评价

### 自然环境概况

#### 地理位置

宜城市位于湖北省西北部，汉江中游。东界随州、枣阳，南接钟祥、荆门，西邻南漳，北抵襄阳。宜城市地处东经111°57′~112°45′，北纬31°26′-31°54′，东西长76km，南北宽53km。汉江纵贯全市中部，把宜城市分割成东、西两大部分，自然形成了沟通南阳盆地和汉江平原的走廊。

项目位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园），地理位置详见附图1。襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）是宜城市工业企业最为集中的民营经济园，东距荆襄高速公路、207国道6公里，焦柳铁路从园区腹地穿过，地理位置优越，交通便利。

#### 地质及地形地貌

宜城市属扬子区大巴山—大洪山分区宜城小区。区内除寒武系下统水井沱组、石牌组、志留系上统、泥盆系下统、三迭系中上统、侏罗系和白垩系下统及老第三系外其它地层均有出露。

宜城版图呈“蝴蝶状”。整个地形变化较有规律，汉水将全境自然分割为东西两块，大部分以汉水为界，分别往东部西部呈平原、丘陵、山地变势阶梯式延伸。东西两面环山高起，中部河谷平原北高南低向南敞开。东部属大洪山余脉北端山脉呈东西走向，南端多南北走向微向西南倾斜，与襄阳、枣阳、随州交界处到汉江冲积平原为低山丘陵区，板桥店、红山大坡和讴乐乡洪山大坡海拔高程均为555m，为境内最高峰。西部包括刘猴、李挡全部及朱市、雷河、孔湾部分地区属荆山余脉，多呈南北走向为丘陵区、海拔高程162~497m。中部和西北部的岗丘地区海拔高程在50~150m之间，包括小河、朱市、龙头、郑集、雷河、璞河、南营、王集等乡镇的部分地区，璞河镇八角庙村河滩处海拔高程为44m，是境内地面最低点。境内海拔150m以上的山地面积431.08km2，海拔50~150m的丘陵面积1622.92km2，海拔50m以下的平原面积59km2。

#### 气象特征

宜城属亚热带季风性湿润气候，四季分明。春秋季短，冬夏季长。冬半年盛行偏北风，夏半年盛行偏南风。冬冷夏热，陆性率64%，有典型的大陆气候特征。年平均无霜期248天，年降水量在800~1000mm之间，年日照1800~2100h，年平均气温15~16℃，年平均相对湿度为77%。

据五年气象要素统计表明：

全年主导风向：夏季东南风，冬季北风；

五年平均气温15.7℃；

冬季平均气温4.04℃，极端最低气温-4.6℃（一月份）；

夏季平均气温26.3℃，极端最高气温36.7℃（七月份）；

年平均无霜期248天；年平均降雨量837.3mm；

年平均降雨日110天；

年平均日照时间1761.4小时；

年平均气压1008.9hpa；

年平均相对湿度为77.8%；

常年最多风向为西北风，平均风速2.3m/s，最大风速达14m/s（1988年）。

#### 水文特征

- 地表水

宜城市境内河流以汉水为主干构成“扇形状”。汉水以东主要有莺河、落花河、牌坊河、响水河、南洲河、麻雀河、连江河、黑石沟等支流汉水以西主要有蛮河、木渠沟、碑河。

汉江又称汉水。是宜城市境内最大河流，长江最大支流古称沔水。源出陕西省宁强县北蟠冢山，汉江自丹江水库坝下陈家港进入襄阳市域，流经老河口市、谷城县、襄阳区，至王集联合小冲口入宜城市境内，于璞河镇岛口村东流入钟祥县境。宜城境段俗称大河，境内河段长59km，汇纳蛮河、莺河等大小支流十余条。流域面积2113km2，水能蕴藏量达12540千瓦，最大洪峰流量达52400m3/s，为境内最大河流。沿河长班航运码头有王集、宜城、官庄、雅口、余家垴、流水沟等处是境内水上大动脉。

蛮河又称小河，境内河段长63km，汇纳大小河流24条，流域面积663.6km2，年径流量4.67亿m3，平均流量14.8m3/s，水能蕴藏量4465kw。上游建三道河水库、石门水库等，从南漳、武镇到宜城岛口，修建了百里长渠。莺河又称南泉河，境内河段长59.4km，汇纳大小河流23条，流域面积403.9km2。于上游宜城、枣阳交界处建有大型水库——莺河一库，于马头山东建中型水库——莺河二库；下游建有小（二）型水库7座。水能蕴藏量1776kw，已开发520kw。已利用面积302.6km2，占整个流域面积79.6%。

（2）地下水

境内地下水储藏面积1003平方公里，占总面积的47%，总蓄水量21.8亿m3。汉江两岸河谷平原地下水量丰富，面积为321.2km2，蓄水电12.85亿m3，占总蓄水量的58.9%。尤其在汉江西岸的平原地带，含水最多，储藏面积133.2km2，蓄水量5.3亿m3。钻孔最大可能涌水量5000吨/昼夜以上，易于开采灌溉之用。东部丘陵地区地下水较少，储藏面积50km2，蓄水量7.13亿m3。一般含水层厚7至11m，水位埋深5至25m。东、西两丘陵地区外部边缘的低山地带122km2，地下储藏量较少，每平方公里储水量约100吨左右。

地下水质较好，为重碳酸低矿化的淡水，可为人畜饮用和灌溉农田。一是丘陵利用泉水自然灌溉；二是汉江沿岸采用井灌，现有配套机电井297眼（除生活井271眼），装机2431.6千瓦，灌田3万亩左右。

#### 地震烈度

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）该项目建设地区的地震烈度为6度。

### 社会环境概况

宜城，简称宜，襄阳下辖县级市，位于湖北省西北部、汉江中游，东接随州、枣阳，南接钟祥、荆门，西邻南漳，北抵襄阳。全市总面积2115平方公里，辖八个镇、两个街道办事处、一个工业园区和一个省级经济开发区。

#### 人口及民生

2019年末，全市户籍总人口55.84万人，其中城镇人口25.69万人，农村人口30.15万人，户籍城镇化率达到46%，全市常住人口（指常住在本市半年以上人口）52.78万人，常住城镇化率达到53.5%。今年全市共出生5342人，其中两孩3021人，出生率9.12‰，出生人口性别比102.35。全年死亡人口为3465人，死亡率为6.6‰，全年人口自然增长率为2.52‰。

2019年，全体居民人均可支配收入为26242元，同比增长9.7%；其中，城镇居民人均可支配收入34836元，同比增长9.9%，城市居民人均消费支出20605元，同比增长10.8%；城市居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为32.4%。2019年农村居民人均可支配收入20154元，同比增长9.4%；农村居民人均生活消费支出15192元，同比增长11.0%；农村居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为34.1%。

#### 经济概况

根据《2019年宜城市国民经济和社会发展统计公报》，全市完成地区生产总值（GDP）367.73亿元，可比增长8.1%。其中：第一产业完成增加值55.06亿元，可比增长3.3%；第二产业完成增加值170.99亿元，可比增长9.3%；第三产业完成增加值141.68亿元，可比增长8.5%。三次产业结构由2018年的15:46.8:38.2调整为15:46.5:38.5。在第三产业中，交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、营利性服务业及非营利性服务业增加值分别增长4.1%、5.4%、6.8%、14.8%、4.1%、19.1%和7.4%。

全年居民消费价格比上年上涨2.4%，分类别看，食品烟酒价格比上年上涨7.2%，衣着价格下降1.8%，居住价格上涨0.9%，生活用品及服务价格下降2.1%，交通和通信价格下降0.8%，教育文化和娱乐价格上涨2.1%，医疗保健价格上涨2.6%，其他用品和服务价格上涨2.3%。商品零售价格比上年上涨2.3%。

全年全市农林牧渔业增加值58.19亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。全市农林牧渔业总产值96.83亿元，其中：农业产值  49.34亿元，林业产值2.03亿元，牧业产值31.12亿元，渔业产值6.66亿元，农林牧渔服务业7.68亿元。全年粮食播种面积101千公顷，谷物种植面积为97.87千公顷，经济作物播种面积50.08千公顷，油料种植面积，24.36千公顷，棉花种植面积5.91千公顷。全年粮食总产量64.94万吨，谷物总产量63.81.2万吨，棉花总产量5335吨，油料产量6.84万吨。

工业生产保持稳定增长。全市规模以上工业企业达到175家，实现总产值484.91亿元，同比增长13.1%。规模工业增加值增幅同比增长10.1%；全年规模以上工业销售产值为462.98亿元，同比增长11.3%，产品销售率为95.5%，全年规模以工业企业实现利润33.09亿元。2019年，全市农产品加工、精细化工、新能源材料、装备电子、建材等五大支柱产业共完成产值476.74亿元，占规模工业总产值的98.3%。

全年完成固定资产投资（不含农户）253.66亿元，增长12.4%，其中房地产开发投资完成32.49亿元，增长9.8%。全市商品房销售面积68.8万平方米，实现商品房销售额30.1亿元。按产业划分，全市一、二、三次产业投资分别为15.17亿元、122.1亿元和116.4亿元，第一产业同比下降12.9%，第二和第三产业分别增长14.1%和15.0%。全市5个在建重点建设项目（中车交通汉江捷运装备总部基地，万众纱业6万锭紧密纺、300台大圆织布机，宜城莱公山谷田园综合体，华润宜城喜山二期和红花堰一、二期风电，汉江雅口航运枢纽），全年完成投资15.6亿元，占固定资产投资的比重为6.1%。

全年亿元以上新开工项目45个。其中：第一、二和三产业亿元以上新开项目分别为1个、26个和18个；亿元以上新开工项目完成投资60.2亿元。

#### 产业发展特点

宜城全市产业发展特点如下：

（1）第一产业占比仍然偏大

以农业为代表的第一产业，在宜城市的经济发展中曾扮演过十分重要的角色。随着产业结构的不断调整，宜城市第一产业的增加值占GDP的比重虽然在不断下降，但占比依然偏高。从第一产业内部结构看，种植业和畜牧业比重较大，林业和渔业比重偏小。

（2）第二产业内部结构需优化

从第二产业内部结构看，宜城市第二产业是以工业为主导的，但工业经济高新产业发展不足。主要表现在一是企业组织规模小而散，竞争力不强。宜城市工业企业规模相对较小，没有形成以龙头企业为主导，小企业为支撑的产业体系，无法实现规模效益，全市规模工业数量少。二是行业集中度相对过高，结构性风险较大。宜城市的工业企业主要集中在农产品加工、化工和纺织服装行业。三是产品结构层次低，高附加值产品少。宜城市工业产品结构不合理的矛盾十分突出，大部份产品处于大众化、低档次、低附加值、竞争力差的状态。四是技术水平低，创新能力不足。宜城市企业绝大部分为民营企业，原始积累相对薄弱，起步投入相对不足，加上后续技术改造投入不足，大部分企业的设备较为落后（不少企业扩产设备购的都是大企业淘汰的设备），大部分企业没有成立自己的研发机构，建立自己的研发队伍。五是部分企业是高耗能、高污染的企业，高技术产业发展十分缓慢。

（3）第三产业新兴业态发展滞后

第三产业是产业结构优化和升级的重要标志。改革开放以来，第三产业在宜城市得到长足发展，然而仍然存在发展滞后和结构不优等问题。一是总量规模不大，发展速度滞后。宜城市的第三产业不但总量小，而且发展速度欠快。二是新兴产业发展不足，产业结构调整滞后。宜城市的第三产业仍然主要集中在批发、零售、餐饮、交通运输、邮电等传统产业，且多数经营方式落后、科技含量低、信息滞后、竞争能力弱、发展空间小。而信息传输、计算机服务和软件业、住宿业、房地产业、旅游业、文体、娱乐、租赁和商务服务等行业发展仍显滞后。虽然宜城市不断完善旅游基础设施，提升旅游文化、提高服务水平，把旅游业作为第三产业新的增长点来抓，但旅游业发展不够，知名度还不高，导致旅游业发展缓慢。

### 襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）概况

拟建项目位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）。园区规划环评于2019年04月29日获襄阳市生态环境局批复（襄环函[2019]8号）。

襄阳精细化工产业园位于宜城市市域西南部，距宜城市中心城区 13km。随着襄阳城市总体规划的修编，襄阳市中心城区空间发展战略及市域产业结构发生重要改变。为了全方位、立体式的对接襄阳中心城区，与襄阳同城发展，承接襄阳产业转移，宜城市委市政府决定在襄阳精细化工产业园现有空间及产业发展的基础上，通过挖掘自身的各项优势条件，按省级产业园区建设标准创建襄阳精细化工产业园。宜城市委市政府积极响应国家” 城镇化、产业化、农业现代化、信息化” 融合发展的要求，高度重视发展机遇，以”两型产业聚集区、城乡统筹样板区、生态文明先导区”为目标，力图通过产业园与城镇共建的模式，着力打造环境友好、生态文明型产业园；通过产业发展，带动区域城镇化、农业现代化发展，实现区域城乡统筹。

襄阳精细化工产业园规划的产业定位为“以精细化工、开发医药级、电子级磷化工产品为主导产业；以基础磷化工、汽车配套产业、现代物流为基础产业；以科技研发产业、污染治理产业为战略新兴产业；以陶瓷产业、精细煤化工产业为机遇产业”，规划的结构为” 一廊两区、双心两轴”， 一廊——规划区中部生态涵养带，作为规划区重要的生态廊道，东西向保持荆山余脉与规划区东部农业区生态链接的完整性。两区—— 北部居住综合区，南部工业区。双心——在规划区北部、南部形成两个综合服务核心： 北部核心区承担商业教育综合服务等功能，南部核心区主要满足南部规划区的办公管理及基本生活需求。

其规划的发展目标为“随着中部崛起及国家” 十二五” 提升工业化水平关键时期的到来，借自身相关优势，本着切实求进的管理方针，努力实现将规划区建设成为宜城市乃至襄阳市未来的现代化工业新区－一个以精细化工业为主，集研发、制造、高信息、高科技化、物流为一体的现代化专业性产业园。使得规划区成为襄阳经济圈整合集群化优势、促进产业经济发展的重要基地、展示新世纪对外开放新特点、新成就的重要窗口”。

襄阳精细化工产业园位于宜城市西南部，规划范围包括大雁工业区、雷河镇及孔湾镇部分用地，北至廖河村，南抵太山庙，西临荆山余脉，总用地面积为 38km2。

依据《襄阳精细化工产业园总体规划》，襄阳精细化工产业园规划定位为：

产业发展定位——以精细化工、开发医药级、电子级磷化工产品为主导产业；以基础磷化工、汽车配套产业、现代物流为基础产业；以科技研发产业、污染治理产业为战略新兴产业；以陶瓷产业、精细煤化工产业为机遇产业。

生态形象定位——保护并利用优势生态资源，展现现代新型工业园区独特的生态景观结构与品牌文化形象。

功能性质定位——襄阳经济圈南部整合产业集群优势、促进产业发展的重要经济增长极，展示新时代城镇发展新特点、新成就的重要窗口。

随着中部崛起及国家“十二五”提升工业化水平关键时期的到来，借助自身相关优势，本着切实求进的管理方针，努力实现将规划区建设成为宜城市乃至襄阳市未来的现代化工业新区——一个以精细化工业为主，集研发、制造、高信息、高科技化、物流为一体的现代化专业性产业园。使得规划区成为襄阳经济圈整合集群化优势、促进产业经济发展的重要基地、展示新世纪对外开放新特点、新成就的重要窗口。

精细化工产业组团规划区主要聚集南北两区，一处位于雷河南路以北、水晶路以南区域，用地面积 264.63ha；一处在焦柳铁路以东、雷河南路以南、孔上路以北的区域， 用地面积 472.75ha。大力发展精细磷化工，提高产品精细化率和产品附加值。精细化工总用地面积 737.38ha。

产业园规划排水体制为雨污分流制。雨水通过雨水管渠分片收集，汇入排泄渠道，就近排入蛮河；污水规划近期采用各工业企业自行处理，达到相关标准后，排放至蛮河，远期规划由各工业企业预处理，达到相关标准后，进入规划的园区污水处理站统一处理，最终进入蛮河。

根据园区地形条件，规划污水分雷河、大雁两个排水区。

雷河排水区：铁路以西污水干管布置于南北向干道，从相对低点穿越铁路汇入铁路以东污水干管，铁路以东污水干管呈东西向布置，污水由西向东汇入污水主干管，污水主干管布置于最东侧规划道路下（7#路），规划在7#路与8#路交汇处附近布置一座污水提升泵站，泵站规模为0.3m3/s，日输送量1.90万m3。采用压力流方式随7号路穿越现状水库，输送至冷泉组团，以跌水井形式汇入冷泉至大雁污水干管，最终送至规划园区污水处理厂。

大雁排水区：污水管布置形式与雷河相似，铁路以西污水干管同样布置于南北向干道，穿越铁路汇入铁路以东污水干管，铁路以东污水干管亦呈东西向布置，污水由西向东汇入污水主干管，污水主干管布置于最东侧规划道路下（33#路），最终汇集雷河及冷泉组团污水后，沿大雁至蛮河的排洪渠道汇入规划园区污水处理厂。

根据调查，目前规划区内未完全形成雨、污分流，规划的污水处理厂置在大雁组团的东侧，大雁至蛮河的排洪渠道西北侧，设计处理规模为4.5万m3/d，2010年3月1日，宜城市政府与武汉安能集团公司签订了《宜城市雷河-大雁工业园区污水处理厂BOT项目特许经营协议》，投资6612万元在宜城市孔湾镇王埫村征地100亩，建设宜城雷河-大雁工业园区4.5万吨/日污水处理工程项目，一期规模为2.5万吨/日。在建设过程中，武汉安能集团公司由于种种原因，直到2016年没有建成，经过协调宜城宜城中持水务有限公司于2016年4月8日开工，5月30日完成设备安装，6月18日建成通水。经过活性污泥培养调试实现达标排放。目前宜城中持水务有限公司设计规模为4.5万吨/日，一期规模为2.5万吨/日、近期规模1.5万吨/日；采用水解酸化+A2/O工艺进行二级生化处理。目前宜城中持水务有限公司运行正常，尾水能达标排放。

规划的雷河片污水提升泵站及输送至污水处理厂的管网已经建设完成，雷河片废水可以实现集中收集处理，以企业自行处理到排放标准后，排至宜城中持水务有限公司处理。

### 区域环境质量现状

#### 环境空气质量现状监测及评价

项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

为了解该项目所在区域环境空气质量状况，本评价选取2019年为评价基准年，项目区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境质量数据引用《宜城市2018年度的环境空气质量月报》进行统计；委托湖北慧测检测有限公司对项目区域特征污染物环境质量进行了检测，根据其实测数据进行评价，监测报告为慧测检字【2018】第545号。

##### 常规监测数据

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.1中规定，本次评价项目所在区域达标判定直接采用宜城市监测站2019年（本次大气环境影响评价基准年）监测数据判定。

宜城市在市环保局楼顶设有常规监测站，空气质量达标区判定见表5.4.1-1。

表5.4.1-1宜城市2019年度综合空气质量现状评价表

| - 时间 | - PM2.5 | - PM10 | - SO2 | - NO2 | - CO | - O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 年均值 | 60 | 85 | 11 | 32 | 1 | 136 |
| - 年均值标准值 | - 35 | - 70 | - 60 | - 40 | - / | - / |
| - 达标判定 | - 不达标 | - 不达标 | - 达标 | - 达标 | - / | - / |

从上表宜城市2019年度环境空气质量监测数据统计可以看出，宜城市区域SO2、NO2等的年均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10的年均浓度值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

项目所在区域属于不达标区。

##### 补充监测内容

（1）监测布点

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，设置2个监测点位，点位布设情况见下表和附图7。

表5.4.1-1 环境空气监测布设及位置说明一览表

| 监测点编号 | 监测点名称 | 相对于拟建项目方位 | 与厂址的距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 项目区域内 | / | / | 甲醛 |
| A2 | 下风向 | NW | 900 |  |

（2）监测时间及频次

连续7天（2021.10.25-2021.10.31）采样，监测1小时平均值。1小时平均值每次采样时间不少于45分钟。采样时间参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中对数据有效性的规定。

（3）监测分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）执行。按国家监测总站、省监测站有关技术规定，进行监测工作全过程质量控制。

##### 评价方法

采用单项标准指数法评价环境空气现状质量，即：

Iij=CijCsi

式中：Iij——第i种污染物，第j测点的指数；

Cij——第i种污染物，第j测点的监测值（mg/m3）；

Csi——第i种污染物评价标准（mg/m3）。

##### 监测数据统计结果

根据监测分析数据，环境空气现状监测统计及评价结果见下表。

表5.4.1-2 环境空气现状监测及评级按结果一览表

| 测点 | 污染物 | 浓度范围（mg/Nm3） | 平均值（mg/Nm3） | 最大浓度值（mg/Nm3） | 标准值（mg/Nm3） | 最大浓度占标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区域内（A1） | 甲醛 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  | TVOC | 0.163-0.226 | 0.191 | 0.226 | 0.6 | 37.6 | 达标 |
| 下风向（A2） | 甲醛 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  | TVOC | 0.196-0.461 | 0.307 | 0.461 | 0.6 | 76.8 | 达标 |

从上表可知，大气评价区域内各项评价指标单因子指数均小于1，浓度满足相应环境质量标准要求。因此，本项目所在区域空气质量良好，大气特征污染物环境质量符合环境功能区要求。

##### 区域环境空气质量达标规划措施

为改善环境空气质量，确保全年 PM10 目标不高于 87 微克每立方米，PM2.5 目标不高于 44 微克每立方米，空气优良率目标达到 78%以上，宜城市人民政府制定了《宜城市大气质量精准管控全面整治攻坚方案》，主要改善措施如下：

（一）扬尘污染强化管控

一是强化道路洒水保洁。扩大道路机械化清扫和洒水范围，加强道路清扫保洁扬尘控制。对环保局国控点周边重点道路按照每日两洗（路面）、十洒（水）、十喷（喷雾） 标准，加大洒水降尘频次（雨天除外），以保持路面湿润为标准；对市区其他重点道路根据扬尘和气温变化，加大机械化洒水清扫作业频次，对发现的路面渣土和积尘及时清理冲洗（责任单位：市城管执法局）。建立城市出口路（国道、省道）定时清扫洒水保洁制度。城市国道、省道（重点为 207 国道绕城路线、经济开发区道路）清扫、洒水频次至少 3 次/日（责任单位：市交通运输局）。

二是强化运输扬尘整治。建立渣土车名录管理制度，城区不断完善纳入名录管理的渣土车扬尘管控长效机制（牵头单位：市城管执法局；责任单位：市公安局、市交通运输局）。加强部门联动，联合执法，严厉打击未纳入名录管理的“黑渣土车”，规范渣土车营运环境；严厉打击渣土车超载、带泥上路和沿途撒漏等违法行为（牵头单位：市公安局；责任单位：市交通运输局、市城管执法局）。

三是强化国、省道散流体运输车辆扬尘管控。继续在重点路段设立卡点，依法严厉查处超限超载运输过程中存在的飞扬撒漏行为以及造成扬尘污染的非法运输行为，实现飞扬撒漏查处常态化（牵头单位：市公安局；责任单位：市交通运输局）。

四是强化施工扬尘治理。全市各类工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化洒水保洁、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，全面建立施工工地管理清单，逐步开展建设工地视频监控与扬尘在线监测建设。扬尘治理费用列入工程造价，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴， 严格执行“红黄绿”挂牌管理和建筑市场主体“黑名单”制度（责任单位：市住建局）。

五是强化拆迁及裸露地块扬尘污染管控。城管部门和拆迁单位要做好拆迁工程施工扬尘管控，严格落实建筑物拆除雾法作业，强化重点拆除工地扬尘管控，拆除后建筑垃圾做好覆盖抑尘措施。在保障安全的前提下，鼓励在雨天拆除、清运建筑垃圾。对市区裸露地块开展摸底造册，建立动态管理台账，实施逐一挂牌销号，确保全面复绿、覆盖到位（责任单位：市城管执法局和各拆迁单位）。

六是强化企业堆场扬尘整治。督促工业生产企业采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少物料堆放、传输、装卸等环节产生粉尘。（责任单位：市住建局）。

七是严格砂石场管理。加强堆场覆盖、道路硬化，实行湿法作业管理（牵头单位： 市水利局；责任单位：交通运输局）；加强运输车辆管理，严厉打击超载超重、不加装覆盖设备、飞扬洒漏车辆（牵头单位：市公安局；责任单位：交通运输局）。

八是在重要路口安装喷雾设施。襄荆高速雷河、麻竹高速小河两个进出口以及经济开发区、207 国道绕城路段等车辆量大的重要交叉路口，要安装喷雾设施，保证每天 10： 00—17：00 喷雾保湿（责任单位：交通运输局）。

九是加大重要路口扬尘管控。振兴路南端至燕京大道交汇处要架设喷淋水管装置， 高温天气时要进行喷淋洒水，保持道路湿润（责任单位：市住建局）；汉江大堤要铺设砂砾石并进行碾压，确保道路没有浮土（责任单位：市水利局）；汉江路上堤路段处要加强道路管理，不允许机动车辆通行（责任单位：鄢城办事处）。

十是加大园区企业烟尘排放管理和扬尘治理。园区内所有烟尘和废气排放工业企业均要规范安装降尘和废气净化装置，凡未按规定落实的一律按法律法规进行处罚（责任单位：生态环境局）。要做好园区道路清扫保洁保湿，重点对嘉施利化肥公司厂区和道路路口架设雾炮装置，厂区内要及时进行清扫保洁，对所有进出厂区车辆进行冲洗（责任单位：重点产业服务中心）。

（二）持续开展“四个清零”和餐饮油烟治理

一是加快推进“四个清零”。严格落实大气污染防治网格化监督管理要求，依照监管台账清单开展现场巡检，深入推进餐饮油烟直排、露天炭烧烤、经营性散煤使用、露天喷涂作业“四个清零”工作。2019 年 9 月底前，全面完成城区“四个清零”工作。加强日常网格化巡查，巩固已完成“四个清零”区域的清零成效（牵头单位：市城管执法局；责任单位：市市场监督管理局、市交通运输局、市生态环境局）。

二是深入开展餐饮油烟治理。严格餐饮服务单位市场准入，依法加强源头管控。禁止在居民住宅楼、未配套油烟收集装置并设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改 建、产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目（责任单位：市行政审批局）。城区范围内所有餐饮业均需安装油烟净化装置并正常运行。2019 年 8 月底前全市静电式油烟净化设施应全面完成设施有效清洗工作，清洗台账备查（责任单位：市市场监督管理局）。强化日常巡查监管，严禁露天炭烧烤，每月要对已安装的油烟净化设施进行设施运行情况检查，确保设施运行正常，油烟有效净化。重点加强对振兴广场、振兴路中段、学府路、中华路、城区北街片区、农工街及政府后门延伸道路、南环路等露天餐饮烧烤油烟污染治理。加大执法检查力度，白天和晚上按时段进行执法，凡是在规定期限内没有整改到位的，一律停水停电。（牵头单位：市生态环境局；责任单位：市城管执法局、市市场监督管理局、供水公司、供电公司）。

三是加强城区燃煤燃木材管理。从 8 月起，取缔城区 2 座散煤加工市场，取缔城区内用煤、木材作燃料的小作坊（榨油坊、豆腐坊）、小门店（牵头单位：市市场监督管理局；责任单位：市城管执法局）。

（三）强化机动车排气污染整治

一是强化重中型柴油货车禁限行管理。继续按照《关于对黄标车、无标车和重中型货车实行区域禁限行的通告》规定，强化重中型柴油货车禁限行管理，从 8 月 1 日起， 对北环路以南、燕京大道以北、滨江大道以西、襄沙路以东区域内道路严格禁限行措施。严格实行低速载货汽车入城禁限行措施，发现闯禁农用车一律查扣（牵头单位：市公安局；责任单位：市交通运输局）。

二是开展油品整治专项行动。全市范围全面供应国六标准车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油（责任单位：市发改局）。组织开展打击非法加油站（点）专项行动，取缔非法加油站点，严厉打击生产、销售和使用非标车（船）用燃料（牵头单位： 市商务局，责任单位：市市场监督管理局、市公安局）。加大加油站点管控力度，每天上午 11 时至下午 5 时严禁车辆进站卸油，全市 45 个加油站和 53 个加油点均要安装油气回收装置（牵头单位：市商务局；责任单位：市交通运输局、市公安局）。

三是加强交通疏导。强化重点路段、重点时段交通疏导，切实保障道路交通有序、畅通，减少机动车怠速尾气污染（责任单位：市公安局）。

四是强化机动车检测机构监管。做好新国标升级工作，机动车检验机构对机动车尾气排放检测执行《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB18285-2018）及《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB3847-2018）。定期对机动车检测机构进行抽检，对检测程序不规范的机构加强督办整改。（牵头单位：市公安局；责任单位：市交通运输局、市生态环境局）

五是严查尾气超标排放车辆。对燕京大道沿线所有停车场停放的大货车进行排查， 对没有加装尾气净化装置和尾气排放超标的车辆一律扣押。（牵头单位：市交通运输局； 责任单位：市公安局）

（四）实行重点工业企业错峰生产

5 家涉 VOCs 排放的重点工业企业，对其产生 VOCs 的工段实施错峰生产；安能（宜城）生物质热电有限公司、湖北禹晖化工有限公司、宜城农乐化肥有限公司 3 家涉 NOx 排放的重点工业企业，对其工业窑炉实施错峰生产。停产时间为每日 9:00-19：00，减少前体物排放，降低臭氧生成潜势（OFP）。（责任单位：市生态环境局）

（五）开展重点时段特别管控

一是加强对 45 家加油站油气回收装置运行情况的监督检查，控制加油站白天（上午 11:00——下午 17:00）装卸油作业，并强化雾化喷淋措施。（责任单位：市商务局）

二是日间（上午 9：00—下午 17：00）禁止重点区域周边 3 公里范围内沥青铺路，控制施工工地和道路喷涂作业。（牵头单位：市住建局；责任单位：市交通运输局）

三是加强农药、化肥使用监管，禁止重点区域 3 公里范围内的绿化带及树木林带喷洒农药、使用化肥或其他产生挥发性有机物的行为。（牵头单位：市住建局；责任单位： 市农业农村局）

四是白天（上午 9：00——下午 17：00）禁止高层建筑施工墙体喷涂作业。（牵头单位：市住建局）

（六）全力抓好夏秋季秸秆禁烧工作

各镇（办）按照《关于全面抓好 2019 年农作物秸秆露天禁烧和综合利用工作的通知》（宜环委〔2019〕5 号）安排，全力做好夏秋季秸秆禁烧工作，严格落实包保责任制，加强巡查，严防火点，及时清运田间地头残余秸秆，消除焚烧隐患。市直秸秆禁烧和综合利用督查组坚持驻点督查，加强检查督办，对发现的问题及时督促辖区整改落实， 共同确保不出现大面积焚烧火点。同时在城区严禁露天焚烧垃圾、枯枝败叶、建筑垃圾等。（牵头单位：市生态环境局；责任单位：各镇（办）、市直 11 个秸秆禁烧督查组按职责）

（七）加强环保联动执法

一是集中执法力量。对没有环评手续的依法停产，排放不达标的依法停产，反复出现问题两次以上的依法按上限标准处罚。对错峰生产企业，试行重点企业用电量核算， 环保、电力等部门联合开展用电量核算，依据用电量来监管企业错峰生产和其环保设施运行情况，作为环境监管执法依据。（牵头单位：市生态环境局；责任单位：市供电公司）

#### 地表水环境质量现状监测及评价

根据鄂政办发[2000]10号《湖北省地表水环境功能类别》的有关规定，蛮河宜城段为Ⅲ类水体，水质应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

本次环评利用襄阳市生态环境局发布的《2019年襄阳市环境状况公报》中对蛮河中朱市、岛口两个断面监测情况进行评价，详见下表：

表5.4.2-1  蛮河宜城段水质状况统计表

| 河流名称 | 监测断面 | 功能类别 | 2019年年度水质现状 | 2018年年度水质情况 | 超标项目（倍数） | 本年度达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛮河 | 朱市 | III | III | III | / | 达标 |
|  | 岛口 | III | IV | IV | 氨氮（0.09）、总磷（0.02） | 轻微超标 |

由上表可知，2019年宜城段蛮河水质不能满足规定的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应Ⅲ类水质标准的要求，岛口监测断面存在轻微超标情况，可能是区域内污水未能全部进入污水处理厂处理而致。

#### 环境噪声现状监测及评价

##### 现状监测

为了解拟建项目所在地声环境现状，本项目共布设了4个噪声监测点，详见附图7-1。

监测依据GB3096-2008《声环境质量标准》分昼、夜两个时段进行监测。

##### 评价方法

评价方法采用环境噪声监测数据统计的等效连续A声级Leq与所执行的环境标准相比较，评价拟建项目所在地的声环境质量。

##### 监测结果与评价

监测点于2021.3.3~2021.3.4进行了昼夜噪声监测，统计结果见下表。

表5.4.3-1  噪声环境质量监测结果汇总[LeqdB（A）]

| 序号 | 检测点位置 | 2021年3月3日检测值 Leq（A） |  | 2021年3月4日检测值 Leq（A） |  | 标准值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| △1 | 厂界北侧1m外 | 48.9 | 39.2 | 50.1 | 41.4 | 60 | 50 | 达标 |
| △2 | 厂界东侧1m外 | 56.8 | 42.3 | 57.6 | 44.7 | 65 | 55 | 达标 |
| △3 | 厂界南侧1m外 | 49.5 | 39.4 | 48.7 | 39.2 | 60 | 50 | 达标 |
| △4 | 厂界西侧1m外 | 51.2 | 40.8 | 50.9 | 39.6 | 60 | 50 | 达标 |

由上表的监测结果可见，项目所在地厂区厂界周边环境噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求。

#### 地下水现状监测及评价

##### 监测因子

水位、pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、苯、硝基苯、铅、镉、砷、汞、锰。

##### 监测时间、频次

监测频次：监测2天，每天采用一样，按《地下水环境监测技术规范》的要求进行监测；

监测时间：2021年3月3日~2021年3月4日；

监测点位：测点情况详见下表及附图6-2。

表5.4.4-1 地下水现状监测布点及监测项目表

| 点位 | 位置 | 方位 | 距离（m） | 与项目区的位置关系 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 项目所在地 | - | - | 项目区内 | 监测水质、水位 |
| W | 监测井 | NNW | 1020 | 左侧 | 监测水质、水位 |
| W | 监测井 | ENE | 400 | 下游 | 监测水质、水位 |
| W | 监测井 | S | 595 | 右侧 | 监测水质、水位 |
| W | 监测井 | WSW | 460 | 上游 | 监测水质、水位 |
| W | 监测井 | ESE | 520 | 右侧 | 监测水质、水位 |
| W | 监测井 | SW | 525 | 上游 | 监测水质、水位 |
| W | 监测井 | SW | 920 | 上游 | 监测水质、水位 |
| W | 监测井 | NW | 1150 | 左侧 | 监测水质、水位 |
| W | 监测井 | NE | 1175 | 下游 | 监测水质、水位 |

##### 监测结果及分析

常规因子监测结果、地下水八大离子监测结果及地下水位结果如下：

表5.4.4-2 地下水环境质量监测结果汇总表（单位：mg/L，pH无纲量）

| 项目 测点 | pH值 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 苯 | 硝基苯 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年3月3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1 | 6.83 | 0.056 | 4.71 | ＜0.003 | 1.4 | 30 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W2 | 6.92 | 0.071 | 5.02 | ＜0.003 | 1.1 | 31 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W3 | 6.71 | 0.058 | 4.62 | ＜0.003 | 1.3 | 29 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W4 | 7.06 | 0.077 | 5.26 | ＜0.003 | 1.4 | 30 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W5 | 6.90 | 0.061 | 6.11 | ＜0.003 | 1.5 | 33 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
|  | 2021年3月4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1 | 6.75 | 0.064 | 4.86 | ＜0.003 | 1.3 | 31 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W2 | 6.77 | 0.075 | 4.97 | ＜0.003 | 1.2 | 29 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W3 | 6.59 | 0.046 | 5.14 | ＜0.003 | 1.5 | 32 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W4 | 7.13 | 0.068 | 4.94 | ＜0.003 | 1.2 | 29 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| W5 | 6.72 | 0.083 | 5.55 | ＜0.003 | 1.3 | 31 | ＜0.0014 | ＜1.7*10-5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0003 | ＜4*10-5 | ＜0.01 |
| Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.02 | ≤3 | ≤250 | ≤0.01 | / | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.1 |

表5.4.4-3  地下水八大离子监测结果汇总表（单位：mg/L，pH无纲量）

| 监测点 | 项目 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年3月3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1 | 监测值 | 2.33 | 12.5 | 74 | 1.59 | ＜5 | 224 | 17.9 | 29.1 |
| W2 | 监测值 | 2.96 | 13.3 | 76 | 2.19 | ＜5 | 207 | 19.4 | 30.1 |
| W3 | 监测值 | 3.11 | 12.7 | 73 | 1.49 | ＜5 | 218 | 17.6 | 28.4 |
| W4 | 监测值 | 2.33 | 12.9 | 75 | 2.16 | ＜5 | 212 | 18.8 | 29.3 |
| W5 | 监测值 | 3.07 | 11.3 | 76 | 1.89 | ＜5 | 204 | 19.7 | 32.4 |
|  | 2021年3月4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1 | 监测值 | 2.49 | 11.8 | 72 | 1.44 | ＜5 | 219 | 16.6 | 30.4 |
| W2 | 监测值 | 2.74 | 12.5 | 72 | 1.92 | ＜5 | 211 | 17.5 | 28.5 |
| W3 | 监测值 | 2.86 | 10.9 | 76 | 1.64 | ＜5 | 208 | 16.9 | 31.1 |
| W4 | 监测值 | 2.75 | 13.3 | 78 | 1.89 | ＜5 | 198 | 16.4 | 28.2 |
| W5 | 监测值 | 3.14 | 10.7 | 71 | 2.33 | ＜5 | 224 | 17.6 | 30.8 |

表5.4.4-4   地下水水位

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |
| 2021年3月3日 | 水位（米） | 15 | 13 | 28 | 23 | 15 | 16 | 9 | 12 | 15 | 18 |

由监测结果可知，建设项目所在地周边地下水环境中，pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、苯、硝基苯、铅、镉、砷、汞、锰指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准要求。

#### 土壤现状监测及评价

##### 土壤环境质量现状监测

（1）监测点位及监测因子

本项目土壤现状监测共布设6个点进行土壤现状监测，具体见下表和附图7-4。

表5.4.5-1 土壤现状监测布点及监测项目表

| 点位 | 位置 | 坐标位置 |  | 距离（m） | 点位要求 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| S1 | 场地内 | 112.194415 | 31.614753 | 项目占地范围内 | 1个表层样 | pH*、总铜、总铅、总镉、总砷、六价铬、总镍、总汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷，三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、领锰、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【a】蒽，苯并【a】芘，苯并【b】荧蒽，苯并【k】荧蒽，䓛、二苯并【a，h】蒽，茚并【1，2，3-cd】芘，萘 |
| S2 | 场地内 | 112.192939 | 31.613777 |  | 各取3个柱状样 |  |
| S3 | 场地内 | 112.193137 | 31.612957 |  |  |  |
| S4 | 场地内 | 112.194379 | 31.613733 |  |  |  |
| S5 | 场地外现有场区 | 112.193046 | 3.612697 | W，30m | 1个表层样 |  |
| S6 | 场地外北侧 | 11.191938 | 31.613828 | N，30m | 1个表层样 |  |

（2）监测时间及频次

监测频次：于2021年3月3日取样监测一次。

##### 土壤环境质量现状评价

监测结果详见下表。

表5.4.5-2 土壤环境质量监测结果汇总表（mg/kg）

| 序号 | 监测项目 | 二类建设用地筛选值标准值 （mg/kg） | 一期项目用地储罐区 （S2） |  |  | 一期项目空地（S1） | 一期项目危废暂存间（S3） |  |  | 一期项目车间 （S4） |  |  | 厂区外西侧（S5） | 厂区外北侧（S6） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5m | 1.5m | 3m | 0.2m | 0.5m | 1.5m | 3m | 0.5m | 1.5m | 3m | 0.2m | 0.2m |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.59 | 6.23 | 5.94 | 6.82 | 6.48 | 6.71 | 6.85 | 6.19 | 6.32 | 6.58 | 6.64 | 6.53 |
| 2 | 六价铬 | 5.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 3 | 砷 | 60 | 16.3 | 18.5 | 19.2 | 20.5 | 19.7 | 23.4 | 21.5 | 25.1 | 23.6 | 21.7 | 18.8 | 17.2 |
| 4 | 镉 | 65 | 0.96 | 0.77 | 0.58 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.83 | 0.94 | 1.2 | 0.73 | 0.89 | 1.3 |
| 5 | 铜 | 18000 | 69 | 78 | 71 | 72 | 77 | 86 | 69 | 85 | 53 | 69 | 83 | 69 |
| 6 | 铅 | 800 | 51 | 43 | 66 | 61 | 63 | 58 | 44 | 31.4 | 56 | 66 | 54 | 47 |
| 7 | 汞 | 38 | 0.836 | 0.624 | 0.933 | 0.946 | 0.912 | 1.15 | 0.684 | 1.21 | 0.938 | 0.744 | 1.07 | 0.855 |
| 8 | 镍 | 900 | 71 | 56 | 49 | 49 | 47 | 42 | 65 | 62 | 49 | 45 | 54 | 62 |
| 9 | 氯甲烷 | 37 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 |
| 10 | 四氯化碳 | 2.8 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 |
| 11 | 氯仿 | 0.9 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 5 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 13 | 1，1-二氯乙烷 | 9 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 14 | 1，1-二氯乙烯 | 66 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 15 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 596 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |
| 16 | 反-1，2-二氯乙烯 | 54 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 17 | 二氯甲烷 | 616 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 18 | 1，2-二氯丙烷 | 5 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |
| 19 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 10 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 20 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 6.8 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 21 | 四氯乙烯 | 53 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 22 | 1，1，1-三氯乙烷 | 840 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 23 | 1，1，2-三氯乙烷 | 2.8 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 24 | 三氯乙烯 | 2.8 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 |
| 25 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 26 | 氯乙烯 | 0.43 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 27 | 苯 | 4 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 28 | 氯苯 | 270 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| 29 | 1，2-二氯苯 | 560 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 30 | 1，4-二氯苯 | 20 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 |
| 31 | 乙苯 | 28 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 |
| 32 | 苯乙烯 | 1290 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 33 | 甲苯 | 1200 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 | ＜0.006 |
| 34 | 间-对锰 | 570 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 | ＜0.009 |
| 35 | 邻二甲苯 | 640 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 36 | 硝基苯 | 76 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 |
| 37 | 苯胺 | 260 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 |
| 38 | 2-氯酚 | 2256 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 |
| 39 | 苯并【a】蒽 | 15 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 | ＜0.12 |
| 40 | 苯并【a】芘 | 1.5 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 |
| 41 | 苯并【b】荧蒽 | 15 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 |
| 42 | 苯并【k】荧蒽 | 151 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 | ＜0.11 |
| 43 | 䓛 | 1293 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.14 |
| 44 | 二苯并【a，h】蒽 | 1.5 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 |
| 45 | 茚并【1，2，3-cd】芘 | 15 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 | ＜0.13 |
| 46 | 萘 | 70 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 |

由上表可知，建设项目所在区域中各监测因子含量均符合GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）第二类用地筛选值，土壤环境质量较好。

#### 评价区内环境现状综述

大气环境：评价区域内PM10和PM2.5超标，其余污染物满足大气环境质量符合环境功能区要求相应标准要求，属于不达标区。补充监测大气评价区域内各项特征因子指数均小于1，浓度满足相应环境质量标准要求。因此，本项目所在区域大气特征污染物特征因子环境质量符合环境功能区要求。

地表水环境：根据《2019年襄阳市环境状况公报》，2019年宜城段蛮河水质不能满足规定的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应Ⅲ类水质标准的要求，岛口监测断面存在轻微超标情况，可能是区域内污水未能全部进入污水处理厂处理而致。

声环境：项目所在地厂区周边环境噪声满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求，声环境质量较好。

地下水环境：建设项目所在地周边地下水环境中，pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、苯、硝基苯、铅、镉、砷、汞、锰指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准要求。

土壤环境：建设项目所在区域中各监测因子含量均符合GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）第二类用地筛选值，土壤环境质量较好。

## 环境影响预测与评价

拟建项目除部分依托现有项目已有厂房及其他基础设施外，还将在车间西侧新建原料储罐区、厂区西北角新建污水处理站等配套设施，本次评价主要针对新增部分用地施工期的影响及项目运营期影响进行预测分析。

### 施工期环境影响分析

施工期主要包括工程用地范围内的地面挖掘、场地平整、土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动，对环境产生影响的因素主要有：施工噪声、扬尘、建筑垃圾、施工人员的污水和生活垃圾、淤泥溢出等。以下将对这些污染及其环境影响加以分析，并提出相应的防治措施。

#### 大气环境影响分析

影响大气环境的废气排放源主要为交通运输产生的道路扬尘、汽车尾气和挖掘机、推土机外排废气等。根据工程类比分析，施工期主要污染源是施工期产生的扬尘和汽车尾气。

施工期场地平整、建筑材料的装卸和车辆运输产生的悬浮微粒及施工粉尘类比同类工程实地监测结果表明，施工作业场地近地面粉尘浓度可达1.5mg/m3～30mg/m3，已超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，将对施工现场环境产生影响。考虑到施工场地机械化程度较高，施工人员较少，加之施工期间产生粉尘颗粒粒径较大，受其自然沉降作用，其污染范围一般仅限于施工现场及道路两旁附近的区域，但这类粉尘落地后在风力作用下容易再次扬起，造成二次污染，为了控制施工期的粉尘污染，应加强施工现场的合理布置，科学管理，对建筑材料分类堆放，严格将施工现场粉尘控制在最小范围。

类比有关施工期汽车尾气预测结果：由汽车尾气产生的NO2在道路两旁最大浓度值为0.013mg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，对周围环境影响不大。

为了减轻对周边环境的影响，施工单位施工期间应采取以下措施：定时洒水、按需对周边道路进行清扫冲洗；运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，洒水降尘；防范运送砂石土料的车辆超载沿途撒漏、文明施工；同时应积极做好周边居民意见收集和污染防治工作，接受环境环境管理部门的指导，加强施工过程中的环境监理和环境管理，力求使本项目对当地环境的不利影响降到最低，争取更广大民众的支持。

#### 声环境影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪声设备严禁使用，因此施工单位一定要注意各种工作的合理安排。

主要施工机械的噪声源强见表6.1.2-1。

表6.1.2-1 施工主要机械噪声值

| 序号 | 机械名称 | 声级测值dB（A） | 序号 | 机械名称 | 声级测值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锯、电刨 | 100 | 7 | 推土机 | 100 |
| 2 | 振捣棒 | 85 | 8 | 风动机具 | 95 |
| 3 | 振荡器 | 95 | 9 | 卷扬机 | 84 |
| 4 | 静压式打桩机 | 85 | 10 | 吊车、升降机 | 84 |
| 5 | 挖掘机 | 90 | 11 | 发电机组 | 100 |
| 6 | 钻孔机 | 100 | - | - | - |

从上述各噪声源特征值表可以看出，项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，本评价主要考虑噪声值较大的机械设备噪声对声环境的影响情况。

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为：

LA（r）=LAref（ro）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），

Adiv=20lg（r/ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB（A），在此取值为0；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB（A），

Aatm=α（r/ro）/100，查表取α为1.142；

Aexc——附加A声级衰减量dB（A），Aexc=5lg（r/ro）。

施工场地噪声预测结果见表6.1.2-2。

表6.1.2-2距声源不同距离出的噪声值dB（A）

| 机械名称 | 噪声预测值dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1m | 10m | 25m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 150m | 300m |
| 风动机具、振荡器 | 95 | 75 | 69 | 63 | 61 | 59.4 | 57 | 55 | 51.5 | 45.5 |
| 电锯、电刨、钻孔机、推土机、发电机组 | 100 | 80 | 74 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 56.5 | 50.5 |
| 静压式打桩机、振捣棒 | 85 | 65 | 59 | 53 | 51 | 49.4 | 47 | 45 | 41.5 | 35.5 |
| 挖掘机 | 90 | 70 | 64 | 58 | 56 | 54.4 | 52 | 50 | 46.5 | 40.5 |
| 吊车、升降机、卷扬机 | 84 | 64 | 58 | 52 | 50 | 48.4 | 46 | 44 | 40.5 | 34.5 |

项目施工过程中场界环境噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1规定的排放限值，详见表6.1.2-3。

表6.1.2-3 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

注：GB12523-2011中4.2条规定，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

从表6.1.2-2、6.1.2-3中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响是较大的。

根据上述分析和评价结果，为减轻本工程施工噪声的环境影响，建议采取以下控制措施：

①加强施工管理，合理安排施工作业时间；

②施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点；

③在高噪声设备周围设置掩蔽物；

④尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；

⑤做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

⑥施工单位组织专人在该范围负责交通组织，严格禁止来往施工车辆鸣笛；

⑦合理施工，认真研究；要求施工人员不得大声喧哗，并注意施工操作中减小噪声；

⑧钢筋加工车间及木工加工车间采用模板或其它吸声材料进行全面封闭。

采取以上措施后项目施工期施工噪声对场界外影响可得到一定程度的减弱，施工结束后该影响也将消失。施工噪声对环境的不利影响使暂时的、短期的行为。

#### 地表水环境影响分析

施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。

施工人员生活污水可排入一期项目污水处理系统，处理达标后外排，对周边水环境影响不大；施工土建时期需要用水泵外排淤水，外排的淤水中含有大量泥浆。同时，施工过程中使用的挖掘机械、运输机械和其它辅助机械在作业、维修及冲洗过程中，会有机油及含油泥浆水通过冲洗和雨水等途径流入下水道，亦会造成受纳水体CODcr、NH3-N和石油类浓度增高，DO浓度下降，造成水质污染。

为了减轻对周边环境的影响，施工单位施工期间应采取以下措施：应当在施工场区四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入水体，造成水体污染，泥沙淤积；设置简易沉淀池，泥浆水经过沉淀处理后回用于场地喷洒防尘；冲洗车辆场地加设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。施工废水造成的环境问题仅仅对现场的施工人员造成一些不利影响，一旦施工结束后，影响也就消除。

#### 固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾以及施工产生的建筑垃圾等。

本工程建设期间，施工人员生活垃圾公司现有生活垃圾暂存点，对环境影响不大。

对于施工过程中产生的建筑垃圾，主要包括施工废料和废泥浆等，建筑施工中的废物如沙石、石灰、混凝土、废砖等，这些废物不含有毒有害成份，但废料粉粒可随大风飘散，造成局部范围内大气污染。

为控制建筑废弃物堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

（1）施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境；

（2）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；

（3）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。

建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。

在采取上述措施前提下，项目施工期固体废物对周围环境影响较小。

### 营运期环境影响预测与评价

#### 大气环境影响预测分析

### 6.2.1.1 污染气象特征

（1）多年气象统计资料

表6.1-1及表6.1-2为当地主要气候要素值及风向、风速分布。图6.1-1为代表月及全年风玫瑰图。

表6.1-1   代表月及全年主要气候要素统计值

| 要素 | 项目 |  | 宜城 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 历年平均值 |  | 16.3℃ |
| 降水 | 历年平均值 |  | 915.2mm |
| 日照 | 历年平均值 |  | 1835.1h |
| 蒸发 | 历年平均值 |  | 1386.2mm |
| 相对湿度 | 历年平均值 |  | 77% |
| 风速风向 | 历年平均值 |  | 1.9m/s |
|  | 最大风速 |  | 20.0m/s/N/-7/12/2004 |
|  | 主导风向 |  | NW |
| 重要天气日数及 其历史气候概率 | ≥0.1mm降水日数 | 平均次数 | 116d |
|  |  | 历史最多 | 145d/64,82 |
|  |  | 历史最少 | 62d/09 |
|  |  | 气候概率 | 31.8% |
|  | 暴雨日数 | 平均次数 | 2 |
|  |  | 历史最多 | 7/63,07 |
|  |  | 历史最少 | 1/13年 |
|  |  | 气候概率 | 0.7% |

2）地面风速、风频

宜城年平均风速为1.93m/s，各季平均风速变化不大。全年主导风向为西北风，频率均为13%，次主导风向为NE风和S风，频率分别为12%和8%，全年静风频率为17%；冬季风频分布与全年相似，但夏季以偏S风为主，频率为22%，但静风频率低于冬季。

表6.1-2    各季节及全年风向频率和平均风速（m/s）

| 季节 |  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬 | 风速 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 3.6 |  |
|  | 频率 | 14 | 9 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 |
| 春 | 风速 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 2.4 | 3.7 |  |
|  | 频率 | 9 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 夏 | 风速 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |  |
|  | 频率 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 22 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| 秋 | 风速 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.7 |  |
|  | 频率 | 11 | 5 | 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 23 |
| 年 | 风速 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 3.1 |  |
|  | 频率 | 13 | 7 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 |

图6.1-1   宜城市近五年风向频玫瑰图

评价区大气稳定度分九段： A类、B类、B-C类、C类、C-D类、D类、D-E类、E、F。其年变化(出现频率)见表6.1-3，

表6.1-3  2019年各类大气稳定度频率（％）

| 风向 | A | B | B-C | C | C-D | D | D-E | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定度 | 0.14 | 11.03 | 0.96 | 6.85 | 0.21 | 43.84 | 0.00 | 14.52 | 22.47 |

从表6.1-3可以看出：评价区大气稳定度以D类为主，E、F类次之，这表明评价区大气处于中性和稳定状态的频率偏高，不利于污染物的扩散。

- 6.2.1.2评价因子及源强设置

#### （1）有组织排放因子及源强设置

有组织排放评价因子为排气筒排放的甲醛、VOCs。

污染物源强见下表6.1-4。正常工况下甲醛、VOCs处理效率为90%。非正常工况下有组织废气处理效率降低为50%，计算正常、非正常工况下有组织废气排放量如下表所示。

表6.1.2-1	有组织排放源强参数一览表

| 序号 | 污染源来源 | 主要污染物排放量 |  |  | 排放特征及参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 排放量 t/a | 排放速率 (kg/h) | 烟温 ℃ | H (m) | Φ (m) |
| 正常工况下 | 固化剂车间排气筒（DA005） | 甲醛 | 0.13 | 0.018 | 常温 | 25 | 0.3 |
|  |  | VOCs | 0.181 | 0.025 |  | 25 | 0.3 |
|  | 锅炉烟气排气筒（DA003） | 氮氧化物 | 0.665 | 0.091 | 230 | 8 | 0.3 |
|  |  | SO2 | 0.14 | 0.019 |  | 8 | 0.3 |
|  |  | 烟尘 | 0.084 | 0.0117 |  | 8 | 0.3 |
| 非正常工况 | 固化剂车间排气筒（DA005） | 甲醛 | 0.648 | 0.09 | 常温 | 25 | 0.3 |
|  |  | VOCs | 0.907 | 0.126 |  | 25 | 0.3 |

#### （2） 无组织排放因子及源强设置

项目甲醛、VOCs无组织排放主要来自固化剂车间及罐区。车间甲醛无组织排放量为0.039t/a，VOCs无组织排放量为0.095t/a；罐区甲醛无组织排放量为0.018t/a，VOCs无组织排放量为0.0014t/a。无组织源强见表5.1-8。

表5.1.2-2车间无组织排放源强及排放参数

| 污染物 | 主要来源 | 速率kg/h | 源高m | 源长m | 源宽m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 固化剂车间 | 0.0054 | 10 | 53.6 | 14.4 |
| VOCs |  | 0.0132 |  |  |  |
| 甲醛 | 固化剂罐区 | 0.0025 | 8 | 20 | 15 |
| VOCs |  | 0.0002 |  |  |  |

- 5.1.3AERSCREEN估算模式预测

（1）估算模型参数表见表5.1.3-1

表5.1.3-1估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -15.5 |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 R否 |
|  | 地形数据分辨率/m | - |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离 | - |
|  | 岸线方向/° | - |

（2）预测结果

有组织：锅炉废气；硫酸锰车间粉尘，硫酸雾排放占标率预测结果分别见表5.1.3-2~5.1.3-8。

无组织：硫酸锰车间无组织废气无组织排放占标率预测结果分别见表5.1.3-9~5.1.3-10。

表5.1.3-2  锅炉有组织废气排放占标率预测结果

| 序号 | 方位角（度） | 相对源高（m） | 离源距离（m） | SO2（%） | TSP（%） | NOx（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2 | 0 | 0 | 25 | 0.04 | 0.01 | 0.74 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | 0.14 | 0.05 | 2.63 |
| 4 | 0 | 0 | 75 | 0.19 | 0.06 | 3.40 |
| 5 | 0 | 0 | 100 | 0.21 | 0.07 | 3.80 |
| 6 | 0 | 0 | 125 | 0.22 | 0.07 | 4.03 |
| 7 | 0 | 0 | 150 | 0.36 | 0.12 | 6.54 |
| 8 | 0 | 0 | 175 | 0.44 | 0.15 | 8.03 |
| 9 | 0 | 0 | 200 | 0.49 | 0.16 | 8.86 |
| 10 | 0 | 0 | 225 | 0.53 | 0.18 | 9.56 |
| 11 | 0 | 0 | 250 | 0.54 | 0.18 | 9.86 |
| 12 | 0 | 0 | 265 | 0.54 | 0.18 | 9.90 |
| 13 | 0 | 0 | 275 | 0.54 | 0.18 | 9.88 |
| 14 | 0 | 0 | 300 | 0.54 | 0.18 | 9.74 |
| 占标率最大值 |  |  |  | 0.54 | 0.18 | 9.90 |

表5.1.3-5  硫酸锰车间有组织粉尘排放占标率预测结果

| 序号 | 方位角（度） | 相对源高（m） | 离源距离（m） | TSP（%） | 锰及其化合物（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.02 |
| 2 | 0 | 0 | 25 | 0.06 | 0.87 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | 0.20 | 3.08 |
| 4 | 0 | 0 | 75 | 0.26 | 3.97 |
| 5 | 0 | 0 | 100 | 0.29 | 4.45 |
| 6 | 0 | 0 | 125 | 0.31 | 4.71 |
| 7 | 0 | 0 | 150 | 0.50 | 7.65 |
| 8 | 0 | 0 | 175 | 0.62 | 9.40 |
| 9 | 0 | 0 | 200 | 0.68 | 10.37 |
| 10 | 0 | 0 | 225 | 0.74 | 11.18 |
| 11 | 0 | 0 | 250 | 0.76 | 11.53 |
| 12 | 0 | 0 | 265 | 0.76 | 11.58 |
| 13 | 0 | 0 | 275 | 0.76 | 11.56 |
| 14 | 0 | 0 | 300 | 0.75 | 11.39 |
| 占标率最大值 |  |  |  | 0.76 | 11.58 |

表5.1.3-6  硫酸锰车间有组织粉尘非正常排放占标率预测结果

| 序号 | 方位角（度） | 相对源高（m） | 离源距离（m） | TSP（%） | 锰及其化合物（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0.01 | 0.20 |
| 2 | 0 | 0 | 25 | 0.57 | 8.69 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | 2.03 | 30.78 |
| 4 | 0 | 0 | 75 | 2.62 | 39.71 |
| 5 | 0 | 0 | 100 | 2.93 | 44.46 |
| 6 | 0 | 0 | 125 | 3.11 | 47.13 |
| 7 | 0 | 0 | 150 | 5.05 | 76.49 |
| 8 | 0 | 0 | 175 | 6.20 | 93.98 |
| 9 | 0 | 0 | 200 | 6.84 | 103.67 |
| 10 | 0 | 0 | 225 | 7.38 | 111.80 |
| 11 | 0 | 0 | 250 | 7.61 | 115.29 |
| 12 | 0 | 0 | 265 | 7.64 | 115.78 |
| 13 | 0 | 0 | 275 | 7.63 | 115.62 |
| 14 | 0 | 0 | 300 | 7.52 | 113.92 |
| 占标率最大值 |  |  |  | 7.64 | 115.78 |

表5.1.3-7 硫酸雾有组织排放废气占标率预测结果

| 序号 | 方位角（度） | 相对源高（m） | 离源距离（m） | 硫酸雾（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 25 | 0.04 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | 0.25 |
| 4 | 0 | 0 | 75 | 0.29 |
| 5 | 0 | 0 | 100 | 0.39 |
| 6 | 0 | 0 | 125 | 0.58 |
| 7 | 0 | 0 | 150 | 0.69 |
| 8 | 0 | 0 | 175 | 0.75 |
| 9 | 0 | 0 | 198 | 0.77 |
| 10 | 0 | 0 | 200 | 0.77 |
| 11 | 0 | 0 | 225 | 0.75 |
| 12 | 0 | 0 | 250 | 0.73 |
| 13 | 0 | 0 | 275 | 0.71 |
| 14 | 0 | 0 | 300 | 0.68 |
| 占标率最大值 |  |  | 198 | 0.77 |

表6.1.3-8 硫酸雾有组织非正常排放废气占标率预测结果

| 序号 | 方位角（度） | 相对源高（m） | 离源距离（m） | 硫酸雾（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | 25 | 0.39 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | 2.51 |
| 4 | 0 | 0 | 75 | 2.93 |
| 5 | 0 | 0 | 100 | 3.85 |
| 6 | 0 | 0 | 125 | 5.78 |
| 7 | 0 | 0 | 150 | 6.93 |
| 8 | 0 | 0 | 175 | 7.50 |
| 9 | 0 | 0 | 198 | 7.66 |
| 10 | 0 | 0 | 200 | 7.66 |
| 11 | 0 | 0 | 225 | 7.54 |
| 12 | 0 | 0 | 250 | 7.35 |
| 13 | 0 | 0 | 275 | 7.10 |
| 14 | 0 | 0 | 198 | 7.66 |
| 占标率最大值 |  |  |  | 7.66 |

表5.1.3-10  硫酸锰车间无组织废气排放占标率预测结果

| 序号 | 方位角（度） | 相对源高（m） | 离源距离（m） | TSP（%） | 锰及其化合物（%） | 硫酸雾（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 10 | 1.55 | 21.05 | 33.67 |
| 2 | 0 | 0 | 25 | 2.05 | 27.83 | 45.48 |
| 3 | 0 | 0 | 50 | 2.66 | 36.03 | 48.49 |
| 4 | 0 | 0 | 65 | 2.73 | 37.03 | 38.89 |
| 5 | 0 | 0 | 75 | 2.72 | 36.84 | 36.27 |
| 6 | 0 | 0 | 100 | 2.57 | 34.86 | 34.82 |
| 7 | 0 | 0 | 125 | 2.36 | 32.06 | 33.34 |
| 8 | 0 | 0 | 150 | 2.15 | 29.21 | 31.89 |
| 9 | 0 | 0 | 175 | 1.96 | 26.55 | 30.53 |
| 10 | 0 | 0 | 200 | 1.79 | 24.34 | 29.20 |
| 11 | 0 | 0 | 225 | 1.65 | 22.37 | 27.93 |
| 12 | 0 | 0 | 250 | 1.52 | 20.64 | 26.74 |
| 13 | 0 | 0 | 275 | 1.41 | 19.18 | 25.61 |
| 14 | 0 | 0 | 300 | 1.32 | 17.88 | 24.53 |
| 占标率最大值 |  |  |  | 2.73 | 37.03 | 48.49 |

由以上结果可知，占标率最大为硫酸锰车间硫酸雾的无组织排放，占标率最大为48.49%，最大超标离源距离为50 m，未超出厂界范围，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级为一级。

- 6.2.4 AERMOD进一步预测模式

#### 6.2.55.1.5.2正常工况下环境影响叠加

（1）拟在建企业情况

收集建设单位附近与本项目排放污染物相关的其它拟在建企业资料如下：

表5.1.5-1   与本项目排放污染物相关的其它拟在建企业

| - 序号 | - 企业名称 | - 污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 氟化物 | - 硫酸雾 | - 颗粒物（PM10） |
| - 1 | 湖北龙祥磷化有限公司 | - 0 | - 7.129 | - 0.144 |
| - 2 | - 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | - 0 | - / | - 19.992 |

（2）区域削减和达标规划

根据宜城市2019年环境空气监测自动站的数据，区域PM2.5、PM10年均值浓度超标，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在地属于不达标区。

根据宜城市环境监测站提供的数据，建设项目建设区域目前主要是尘类物质超标（PM10、PM2.5），宜城市目前尚未制定区域削减计划，如若制定肯定是以削减尘类污染物为主。本次评价设定以下情景模式：

即PM10削减计划为达到年均值70μg/m3（年均值标准为70μg/m3），目前PM10年均值为85μg/m3，则=15μg/m3。

（3）环境影响叠加-不达标因子

按照导则8.7.2.2要求，对于不达标区需叠加大气环境质量限期达标规划的目标浓度（即“达标规划”）后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。公式如下：

式中：叠加（在t时刻，预测点（x,y）叠加各污染源及现状浓度后的环境质量浓度，μg/m3；

本项目（在t时刻，本项目对预测点（x,y）的贡献浓度，μg/m3；

区域削减（在t时刻，区域削减污染源对预测点（x,y）的贡献浓度，μg/m3；

规划（,,) ——在t时刻，预测点（x,y）的达标规划年目标浓度，μg/m3；

拟在建（在t时刻，其他在建、拟建项目污染源对预测点（x,y）的贡献浓度，μg/m3。

其中本项目预测的贡献浓度除新增污染源环境影响外，还应减去“以新带老”污染源的环境影响，计算方法见公式。

本项目（ 新增（以新带老(

式中：新增（在t时刻，本项目新增污染源对预测点（x,y）的贡献浓度，μg/m3；

以新带老（在t时刻，“以新带老”污染源对预测点（x,y）的贡献浓度，μg/m3。

但是宜城市目前尚未制定“达标规划”，因此按照8.7.2.3进行评价：对于无法获得达标规划目标浓度场或区域污染源清单的评价项目，需评价区域环境质量的整体变化情况。公式如下：

式中：k——预测范围年平均质量浓度变化率，%；

——本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3；

——区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3。

根据本表5.1.5-4对PM10浓度值的预测，预测5km范围内PM10浓度值，2km以外PM10预测浓度值过低，可忽略，仅计算2km×2km内所有网格点PM10年均值的算术平均值，

=0.00598μg/m3。

带入上述公式计算 k=（0.00598-15）/ 15×100% = -99.96% ＜ -20%

因此在落实区域削减的情景模式下，项目建设后区域环境将得到改善。

（4）环境影响叠加-达标因子

对于环境质量现状达标的因子，进行叠加污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度背景值，对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加短期浓度背景值。计算公式如下：

式中：现状（,,)——在t时刻，预测点（x,y）的环境质量现状浓度，μg/m3。

计算结果如下表所示：

表5.2-14   现状达标因子叠加背景值后预测结果    ug/m3

| - 项目 |  | - 新增 | - 以新带老 | - 区域削减 | - 拟在建 | - 现状 | - 叠加 | - 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 硫酸 - 雾 | - 1小时均值 | - 84.0 | - 0 | - 0 | - 0 | - / | - 84.0 | - 300 |
|  | - 日均值 | - 7.8 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0.02 | - 7.82 | - 100 |
| - 氟化物 | - 1小时均值 | - 4.6 | - 0 | - 0 | - 0 | - / | - 4.6 | - 20 |
|  | - 日均值 | - 0.3 | - 0 | - 0 | - 0 | 0.2 | - 0.5 | - 7 |

注：*负值无意义，此处只说明环境质量将变好，污染物浓度较现状将降低。

由上表可知，各污染物叠加值均可以满足相应环境质量标准值。

综上分析：

①在正常工况排放下，各类污染物1小时均值、日均值浓度贡献值占标率均小于100%，年均浓度占标率贡献值均小于30%。

②建设项目位于不达标区，在叠加以新带老、区域削减、拟在建项目、现状背景值的情况下，现状达标的污染因子（硫酸雾、氟化物）1小时均值、日均值、年均值的叠加值均可以满足相应环境质量标准。

③现状不达标的因子（PM10），通过情景模拟，在落实区域污染源削减的情景模式下，年平均质量浓度变化率k计算值小于-20%，因此项目建设后区域环境将得到改善。

总体来说，在正常工况下，各类污染物的排放对环境空气质量的影响可以接受。

##### 6.2.3大气环境防护区域确定

由《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）可知，大气环境防护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。

在考虑现有项目废气污染物排放情况下，计算项目各污染源的的环境防护距离。根据计算结果，本项目排放污染物在厂界外均能达标，因此无需设置大气环境防护距离。

##### 6.2.4卫生防护距离

根据项目特点，生产中存在无组织废气排放，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的规定，计算排放源与居住区之间应设置的卫生防护距离。所谓卫生防护距离系指生产有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。

污染物无组织排放速率的大小与项目的生产规模、企业的管理水平、工艺过程的自动化程度、生产设备的密闭程度、操作人员的素质等因素有关。有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离规定的公式计算：

式中：Q——污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

Cm——TJ36-79中规定的居住区污染物一次浓度限制，mg/m³；

L——工业企业卫生防护距离，m；

r——污染物无组织所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，结果如图6.2.1-28。

图6.2.1-卫生环境防护距离计算结果截图

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中7.3条规定，“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m”；7.5条规定：“无组织排放多种有害气体的工企业按QC/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或者两种以上的有害气体的QC/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。

根据现场踏勘以及建设单位提供的资料，现有试剂硫酸工程已设置200m卫生防护距离。根据计算结果，硫酸锰车间、硫酸罐区的卫生防护距离均为100m。

厂区卫生防护距离图详见附图11，卫生防护距离内无敏感点目标，并且不得新建居民点，医院、学校等环境敏感目标。

##### 6.2.5非正常工况大气影响预测及评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中关于非正常情况下主要考虑2套新建废气环保设施发生故障，非正常工况时环境空气敏感点及网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及最大浓度占标率见下表：

表6.2.1- 非正常工况下各污染预测浓度一览表

| 污染物 | 序号 | 名称 | X坐标（m） | Y坐标（m） | Z坐标（m） | 平均时间 | 出现时刻 | 预测值（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/5/29 | 1.7 | 500 | 0.34 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/11/20 | 0.55 | 500 | 0.11 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/7/1012:00 | 1.75 | 500 | 0.35 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/1/13 | 0.45 | 500 | 0.09 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/6/7 | 0.6 | 500 | 0.12 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/7/23 | 0.8 | 500 | 0.16 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/9/18 | 0.5 | 500 | 0.10 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/4/5 | 0.35 | 500 | 0.07 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/10/12 | 0.3 | 500 | 0.06 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/11/15 | 0.2 | 500 | 0.04 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/6/28 | 0.65 | 500 | 0.13 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/9/18 | 3.25 | 500 | 0.65 |
|  | 13 | 区域最大值 | 300 | 0 | 78.2 | 1时 | 2018/4/21 | 7.95 | 500 | 1.59 |
| NOX | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/9/23 | 40.25 | 250 | 16.10 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/7/12 | 23.2 | 250 | 9.28 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/7/21 | 43.9 | 250 | 17.56 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/5/28 | 19.5 | 250 | 7.80 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/4/21 | 25.95 | 250 | 10.38 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/8/11 | 31.45 | 250 | 12.58 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/9/18 | 15.45 | 250 | 6.18 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/5/912:00 | 15.15 | 250 | 6.06 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/9/1013:00 | 14.6 | 250 | 5.84 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/5/5 | 8.85 | 250 | 3.54 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/6/28 | 23.55 | 250 | 9.42 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/6/28 | 50.7 | 250 | 20.28 |
|  | 13 | 区域最大值 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/6/28 | 50.7 | 250 | 20.28 |
| PM10 | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/7/8 | 3 | 450 | 0.67 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/11/20 | 1.2 | 450 | 0.27 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/5/5 | 4.2 | 450 | 0.93 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/1/13 | 1 | 450 | 0.22 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/11/26 | 1.4 | 450 | 0.31 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/4/5 | 1.8 | 450 | 0.40 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/7/3 | 1.2 | 450 | 0.27 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/11/11 | 0.8 | 450 | 0.18 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/10/12 | 0.8 | 450 | 0.18 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/11/15 | 0.4 | 450 | 0.09 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/4/25 | 1.2 | 450 | 0.27 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/8/11 | 7.2 | 450 | 1.60 |
|  | 13 | 区域最大值 | 200 | 100 | 81.7 | 1时 | 2018/6/20 | 28.8 | 450 | 6.40 |
| TSP | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/7/5 | 4.4 | 900 | 0.49 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/7/12 | 1.85 | 900 | 0.21 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/7/21 | 4.6 | 900 | 0.51 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/5/28 | 1.4 | 900 | 0.16 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/4/21 | 2.2 | 900 | 0.24 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/8/11 | 2.95 | 900 | 0.33 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/9/18 | 1.2 | 900 | 0.13 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/10/31 | 1.1 | 900 | 0.12 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/9/11 | 0.95 | 900 | 0.11 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/5/5 | 0.55 | 900 | 0.06 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/6/28 | 1.85 | 900 | 0.21 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/6/8 | 6 | 900 | 0.67 |
|  | 13 | 区域最大值 | 300 | 200 | 78.6 | 1时 | 2018/8/1 | 48.3 | 900 | 5.36 |
| HCl | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/5/29 | 2 | 50 | 4 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/11/20 | 0.7 | 50 | 1.4 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/7/1012:00 | 2.1 | 50 | 4.2 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/1/13 | 0.5 | 50 | 1 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/6/7 | 0.8 | 50 | 1.6 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/7/23 | 1 | 50 | 2 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/6/18 | 0.6 | 50 | 1.2 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/4/5 | 0.4 | 50 | 0.8 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/10/12 | 0.4 | 50 | 0.8 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/11/15 | 0.3 | 50 | 0.6 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/6/28 | 0.8 | 50 | 1.6 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/9/18 | 3.8 | 50 | 7.6 |
|  | 13 | 区域最大值 | 0 | 0 | 76.1 | 1时 | 2018/7/21 | 9.1 | 50 | 18.2 |
| 二氯甲烷 | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/10/6 | 66.7 | 500 | 13.34 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/1/28 | 21.55 | 500 | 4.31 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/4/21 | 53.8 | 500 | 10.76 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/1/13 | 12 | 500 | 2.40 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/12/19 | 22.65 | 500 | 4.53 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/6/21 | 29.7 | 500 | 5.94 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/10/4 | 19.95 | 500 | 3.99 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/6/21 | 16.95 | 500 | 3.39 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/10/22 | 14.3 | 500 | 2.86 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/12/15 | 6.75 | 500 | 1.35 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/6/8 | 18.5 | 500 | 3.70 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/5/11 | 190.45 | 500 | 38.09 |
|  | 13 | 区域最大值 | 200 | 0 | 80.6 | 1时 | 2018/2/1 | 1143.25 | 500 | 228.65 |
| 三氯甲烷 | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/9/23 | 28.2 | 1200 | 2.35 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/5/5 | 9.25 | 1200 | 0.77 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/8/6 | 24.85 | 1200 | 2.07 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/6/22 | 6.1 | 1200 | 0.51 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/6/7 | 9.1 | 1200 | 0.76 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/7/23 | 11.95 | 1200 | 1.00 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/6/18 | 9.45 | 1200 | 0.79 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/7/7 | 4.85 | 1200 | 0.40 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/4/21 | 4.65 | 1200 | 0.39 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/7/5 | 3.15 | 1200 | 0.26 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/6/28 | 10.55 | 1200 | 0.88 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/6/8 | 58.75 | 1200 | 4.90 |
|  | 13 | 区域最大值 | 200 | -100 | 80 | 1时 | 2018/9/18 | 138.5 | 1200 | 11.54 |
| 甲醇 | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/9/23 | 50.6 | 3000 | 1.69 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/11/20 | 15.7 | 3000 | 0.52 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/4/21 | 46.85 | 3000 | 1.56 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/1/13 | 10.3 | 3000 | 0.34 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/12/19 | 16.7 | 3000 | 0.56 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/10/23 | 23.3 | 3000 | 0.78 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/10/4 | 15.25 | 3000 | 0.51 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/6/21 | 10.7 | 3000 | 37.8 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/10/22 | 8.9 | 3000 | 0.30 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/7/5 | 5.3 | 3000 | 0.18 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/6/8 | 16.95 | 3000 | 0.57 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/5/11 | 126.4 | 3000 | 4.21 |
|  | 13 | 区域最大值 | 200 | 0 | 80.6 | 1时 | 2018/10/6 | 1194.75 | 3000 | 39.83 |
| 甲苯 | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/10/6 | 3.9 | 200 | 1.95 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/11/20 | 1.1 | 200 | 0.55 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/8/6 | 3.05 | 200 | 1.53 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/1/13 | 0.7 | 200 | 0.35 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/12/19 | 1.1 | 200 | 0.55 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/10/23 | 1.65 | 200 | 0.83 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/6/18 | 1.1 | 200 | 0.55 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/6/21 | 0.75 | 200 | 0.38 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/10/22 | 0.65 | 200 | 0.33 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/7/5 | 0.4 | 200 | 0.20 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/6/8 | 1.15 | 200 | 0.58 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/6/8 | 7.15 | 200 | 3.58 |
|  | 13 | 区域最大值 | 200 | 0 | 80.6 | 1时 | 2018/1/7 | 72.95 | 200 | 36.48 |
| 锰 | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/1/21 | 6.8 | 200 | 3.40 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/1/28 | 2.1 | 200 | 1.05 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/4/21 | 4.75 | 200 | 2.38 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/1/13 | 1.15 | 200 | 0.58 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/12/19 | 2.35 | 200 | 1.18 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/10/23 | 1.9 | 200 | 0.95 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/10/28 | 1 | 200 | 0.50 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/6/21 | 0.75 | 200 | 0.38 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/10/22 | 1.2 | 200 | 0.60 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/12/15 | 0.55 | 200 | 0.28 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/6/8 | 2.15 | 200 | 1.08 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/5/11 | 15.35 | 200 | 7.68 |
|  | 13 | 区域最大值 | 0 | 0 | 76.1 | 1时 | 2018/4/21 | 183.1 | 200 | 91.55 |
| 乙醇 | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/1/21 | 40.7 | 5000 | 0.81 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/11/20 | 11.85 | 5000 | 0.24 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/4/21 | 32.3 | 5000 | 0.65 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/1/13 | 7.55 | 5000 | 0.15 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/12/19 | 11.8 | 5000 | 0.24 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/10/23 | 17.45 | 5000 | 0.35 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/10/28 | 11.35 | 5000 | 0.23 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/6/21 | 8.1 | 5000 | 0.16 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/10/22 | 6.7 | 5000 | 0.13 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/12/15 | 4 | 5000 | 0.08 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/9/7 | 12.2 | 5000 | 0.24 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/6/8 | 75.1 | 5000 | 1.50 |
|  | 13 | 区域最大值 | 0 | 0 | 76.1 | 1时 | 2018/4/21 | 763.95 | 5000 | 15.28 |
| 氨气 | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 1时 | 2018/1/21 | 3.55 | 200 | 1.78 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 1时 | 2018/11/20 | 1.1 | 200 | 0.55 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 1时 | 2018/4/21 | 2.9 | 200 | 1.45 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 1时 | 2018/1/13 | 0.55 | 200 | 0.28 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 1时 | 2018/12/19 | 1 | 200 | 0.50 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 1时 | 2018/10/28 | 1.2 | 200 | 0.60 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 1时 | 2018/6/18 | 1 | 200 | 0.50 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 1时 | 2018/6/21 | 0.85 | 200 | 0.43 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 1时 | 2018/10/22 | 0.65 | 200 | 0.33 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 1时 | 2018/7/5 | 0.3 | 200 | 0.15 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 1时 | 2018/9/7 | 0.85 | 200 | 0.43 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 1时 | 2018/6/8 | 6.55 | 200 | 3.28 |
|  | 13 | 区域最大值 | 200 | 0 | 80.6 | 1时 | 2018/10/22 | 194.1 | 200 | 97.05 |
| VOCs | 1 | 二湾 | 790.23 | -42.83 | 71.45 | 8时 | 2018/10/19 | 2.75 | 600 | 0.46 |
|  | 2 | 吕岗村 | 1273.14 | -1024.77 | 75.97 | 8时 | 2018/11/20 | 0.85 | 600 | 0.14 |
|  | 3 | 罗家湾 | -469.58 | -9.6 | 77.75 | 8时 | 2018/8/6 | 2.8 | 600 | 0.47 |
|  | 4 | 江家湾 | -1565.13 | 857.53 | 81.66 | 8时 | 2018/2/14 | 0.65 | 600 | 0.11 |
|  | 5 | 雷河镇 | -702.23 | 1191.69 | 75.56 | 8时 | 2018/1/19 | 0.9 | 600 | 0.15 |
|  | 6 | 雷河初级中学 | 871.3 | 992.89 | 72.89 | 8时 | 2018/6/21 | 1.05 | 600 | 0.18 |
|  | 7 | 竹园 | -869.54 | -1871.93 | 121.21 | 8时 | 2018/8/28 | 0.5 | 600 | 0.08 |
|  | 8 | 前锋村 | 1642.08 | 1662.38 | 59.34 | 8时 | 2018/6/21 | 0.5 | 600 | 0.08 |
|  | 9 | 廖河村 | -1493.69 | 1895.5 | 80.9 | 8时 | 2018/2/16 | 0.45 | 600 | 0.08 |
|  | 10 | 李家岗 | 2709.89 | -2180.24 | 62.26 | 8时 | 2018/11/20 | 0.2 | 600 | 0.03 |
|  | 11 | 陈家湾 | 10.28 | -1322.98 | 74.73 | 8时 | 2018/8/14 | 1 | 600 | 0.17 |
|  | 12 | 枣树岗 | 191.44 | -338.59 | 81.4 | 8时 | 2018/12/9 | 6.9 | 600 | 1.15 |
|  | 13 | 区域最大值 | 0 | 0 | 76.1 | 8时 | 2018/12/29 | 82.7 | 600 | 13.78 |

预测结果表明，在非正常工况下，将造成敏感点各污染物的最大地面小时浓度贡献值均有较大增加，但在敏感点处均未出现超标；二氯甲烷在网格点的最大地面小时浓度出现超标，超标1.29倍。

由于本次评价考虑的是车间废气的全部排气筒同时发生了非正常排放情形，一般来说，在典型小时的气象条件下遇上全部污染源同时事故性排放的概率相当低。废气非正常排放属于超标排放，其排放浓度不能达到排放标准的要求，无论是否造成环境质量超标，都必须立即处理。

##### 6.2.6 污染物排放量核算结果

根据以上结果分析，本项目环境影响可接受。本项目排污核算结果如下。

（1）正常工况下有组织排放量核算

根据工程分析，本项目有组织排气筒为新建排气筒DA005及现有排气筒DA003。其有组织排放量核算见下表。

表6.2.1-   大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒高度/ | 排气筒出口内径/m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 | m |  |  |
| 1 | DA005 | 甲醛 | 112.193611 | 31.613319 | 25 | 0.3 | 新建 |
|  |  | VOCs | 31.613319 | 31.613319 | 25 | 0.3 | 新建 |
| 2 | DA003 | NOX、SO2、TSP | 112.193339 | 31.612333 | 8 | 0.3 | 新建 |

表6.2.1-  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度限值/（mg/m³） | 核算排放速率限值/（kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
|  | DA005 | 甲醛 | 3.6 | 0.018 | 0.13 |
|  |  | VOCs | 5.05 | 0.0253 | 0.182 |
| 主要排放口合计 |  | 甲醛 |  |  | 0.13 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.182 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 3 | DA003 | SO2 | 50 |  | 0.14 |
|  |  | NOX | 150 |  | 0.655 |
|  |  | TSP | 20 |  | 0.084 |
| 一般排放口合计 |  | TSP |  |  | 0.084 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.14 |
|  |  | NOX |  |  | 0.655 |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放 总计 |  | 甲醛 |  |  | 0.13 |
|  |  | VOCs |  |  | 0.182 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.14 |
|  |  | NOX |  |  | 0.655 |
|  |  | TSP |  |  | 0.084 |

（2）正常工况下无组织排放量核算

根据工程分析，本项目无组织排放源有固化剂车间投料、反应、离心、蒸馏工序、罐区，其无组织排放量核算见下表。

表6.2.1-  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m³） |  |
| 1 | 固化剂车间 | 投料、反应、离心、蒸馏工序 | 甲醛 | 水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附+ 25m排气筒 | GB31572-2015 | 5 | 0.039 |
|  |  |  | VOCs |  |  | 60 | 0.095 |
| 2 | 储罐区 | 储存 | 甲醛 | 设置呼吸阀 | DB31/933-2015 | 0.05 | 0.018 |
| 3 |  |  | VOCs |  |  | 4.0 | 0.0014 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 甲醛 |  |  | 0.057 |
|  |  |  |  | VOCs |  |  | 0.0964 |

（3）正常工况下大气污染物年排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，具体见下表。

表6.2.1- 	大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 0.187 |
| 2 | VOCs | 0.2784 |
| 3 | SO2 | 0.14 |
| 4 | NOX | 0.655 |
| 5 | TSP | 0.084 |

##### 6.2.2.7大气环境影响评价结论

（1）本项目各污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%；各污染物的年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%；

表6.2.1- 项目正常工况浓度贡献值最大占标率

| 污染物 | 平均时段 | 最大贡献浓度（μg/m³） | 占标率（%） | 达标要求（二类区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 1.59 | 0.32 | ≤100% |
|  | 24小时平均 | 0.21 | 0.14 | ≤100% |
|  | 年平均 | 0.05 | 0.08 | ≤30% |
| NOX | 1小时平均 | 10.14 | 4.06 | ≤100% |
|  | 24小时平均 | 3.18 | 3.18 | ≤100% |
|  | 年平均 | 0.85 | 1.71 | ≤30% |
| PM10 | 24小时平均 | 1.44 | 0.32 | ≤100% |
|  | 24小时平均 | 0.25 | 0.17 | ≤100% |
|  | 年平均 | 0.05 | 70 | ≤30% |
| TSP | 24小时平均 | 3.43 | 1.14 | ≤100% |
|  | 年平均 | 0.63 | 0.32 | ≤30% |
| HCl | 1小时平均 | 0.91 | 1.82 | ≤100% |
|  | 24小时平均 | 0.09 | 0.57 | ≤100% |
| 二氯甲烷 | 1小时平均 | 228.65 | 45.7 | ≤100% |
|  | 24小时平均 | 51.66 | 30.99 | ≤100% |
| 三氯甲烷 | 1小时平均 | 27.7 | 2.31 | ≤100% |
|  | 24小时平均 | 3.11 | 0.78 | ≤100% |
| NH3 | 1小时平均 | 38.82 | 19.14 | ≤100% |
| 甲醇 | 1小时平均 | 238.95 | 7.96 | ≤100% |
| VOC | 8小时平均 | 16.54 | 2.76 | ≤100% |
| 甲苯 | 1小时平均 | 14.59 | 2.73 | ≤100% |
| 锰 | 1小时平均 | 36.62 | 18.31 | ≤100% |
| 乙醇 | 1小时平均 | 152.79 | 3.06 | ≤100% |

（3）叠加区域现状值及相关污染源后，正常工况下污染源排放的SO2、NOX、TSP预测日均浓度及年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10保证率预测日均浓度及年均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，主要是受区域背景值超标所致；硫酸雾、锰及其化合物短期预测浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值。

（4）项目区域为PM10不达标区，本项目实行“总量替代、倍量削减”政策，可极大减小本项目排放PM10的环境影响，并对区域的环境质量改进起到进一步的作用。因此，项目环境影响满足区域环境质量改善目标。

- 6.2.2.8 大气环境影响评价自查表

表 6.1.7-1  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | R一级 |  |  |  |  | □ 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 三级 |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km □ |  |  |  |  | 边长5~50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km √ |  |  |
| 评价 因子 | 废气排放量 | ≥2000 t/a £ |  |  | 500~2000 t/a £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a √ |  |  |
|  | 评价因子 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、甲醛、VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 √ |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准 □ |  |  |  |  |  | 附录D √ |  |  |  |  |  |  | 其它标准□ |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 √ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 R |  |  |  |  |  |  |  |  | 非达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源√ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  | 其它在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD √ | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型 □ | 其它 □ |  |
|  | 预测范围 | 边长≥50km □ |  |  | 边长5~50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（硫酸雾、颗粒物、锰及其化合物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 √ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% R |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% £ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%R |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%R |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均和年平均浓度叠加值 | C叠加达标√ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量整体变化情况 | k≤-20%√ |  |  |  |  |  |  |  | k＞20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：甲醛、VOCs、SO2 、NO2 、TSP |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：甲醛、VOCs、锰及其化合物 |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 不需要设置大气环境防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 有组织：甲醛0.13t/a、VOCs 0.182t/a、SO2 0.14t/a、NO2 0.655t/a、TSP 0.084t/a 全厂无组织：甲醛0.057t/a、VOCs 0.0964t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 地表水环境影响预测分析

根据《环境影响评价地面水环境》（HJ/T2.3-2018）相关要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。主要评价内容应包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。

##### 废水的种类、性质、排放量及排放规律

本项目新增28名员工，生活污水经现有化粪池处理后，排入园区。新增的生产废水主要有：即设备清洗废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水、化验室废水、初期雨水等。生产废水经新建污水处理站处理达到宜城中持水务有限公司接管标准后，排至宜城中持水务有限公司进行处理，尾水最终排入蛮河。

污水性质：生活污水、生产废水及初期雨水。

排放量：全厂污水排放量最大为2516.4t/a（含设备清洗废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水、化验室废水、生活用水、初期雨水等）。

排放规律：生产废水连续产生，污水处理站出水连续排放。

##### 水污染控制措施有效性分析

通过工程分析可知，项目废水产排情况见下表。

表6.2.2- 项目废水中污染物产排情况表

| 污水种类 | 废水量（m3/a） | 污染物 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 405 | 浓度（mg/L） | 350 | 200 | 200 | 35 | 化粪池 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.142 | 0.081 | 0.081 | 0.014 |  |
| 设备清洗废水 | 270 | 浓度（mg/L） | 300 | 200 | 400 | 70 | 污水处理站 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.081 | 0.054 | 0.108 | 0.019 |  |
| 地面冲洗废水 | 1166.4 | 产生浓度（mg/L） | 200 | 100 | 400 | 80 |  |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.233 | 0.117 | 0.466 | 0.093 |  |
| 喷淋塔废水 | 200 | 浓度（mg/L） | 600 | 300 | 500 | 120 |  |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.12 | 0.06 | 0.1 | 0.024 |  |
| 化验室废水 | 15 | 浓度（mg/L） | 600 | 300 | 400 | 80 |  |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.0012 |  |
| 初期雨水 | 460 | 产生浓度（mg/L） | 800 | 100 | 500 | 40 |  |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.368 | 0.046 | 0.23 | 0.0184 |  |
| 厂区污水处理设施 | 2111.4 | 初期雨水经过沉淀后与生产废水一起经过污水处理系统处理后外排，外排时计算混合浓度。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混合产生浓度（mg/L） | 384.1 | 133.56 | 431 | 73.7 | 宜城中持水务有限公司 |
|  |  | 预测排放浓度（mg/L） | 200 | 90 | 100 | 20 |  |
|  |  | 处理量（t/a） | 0.811 | 0.282 | 0.91 | 0.1556 |  |
|  |  | 消减量（t/a） | 0.389 | 0.092 | 0.699 | 0.1133 |  |
|  |  | 预测排放量（t/a） | 0.422 | 0.19 | 0.211 | 0.0423 |  |
| 合计 | 2516.4 | 排放浓度（mg/L） | 224.13 | 107.7 | 116.04 | 22.37 | 宜城中持水务有限公司 |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.564 | 0.271 | 0.292 | 0.0563 |  |
| 排放标准 |  |  | 500 | 300 | 400 | 45 | / |
| 是否达标 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | / |

由

##### 依托污水处理设施可行性分析

（1）厂内污水处理站处理能力可行性分析

本项目采用的废水处理工艺为“微电解+化学氧化+化学沉淀+生物厌氧法+生物接触氧化法+沉淀”，废水处理规模为300t/d。根据规划，废酸废碱项目与本项目废水排入新建污水处理站处理，废酸废碱项目废水排放量33703.94t/a，本项目废水排放量2516.4t/a，合计36220.34t/a（120.73t/d）。因此，本次新建污水处理站的规模可以满足本项目新增废水的处理要求。

（2）纳污管线分析

本项目位于宜城市雷河镇雷大工业园，湖北普星特化学试剂有限公司现有厂区内，区域内市政管网已经布置完成，本项目废水可进入宜城中持水务有限公司集中处理。项目污水管线图见附图9。

（3）宜城中持水务有限公司处理能力可行性分析

本项目废水通过厂区污水处理系统处理后，由污水管网排入宜城中持水务有限公司。其运营单位为宜城大雁水务有限公司，处理工艺采用改良型A2/O+MBBR脱氮除磷复合工艺，工业园内所有企业的工业废水均由本企业自行作初步处理，达到相应排放标准后方可进入宜城中持水务有限公司污水处理系统集中处理达标后排放。

工业园污水处理厂一期工程投资6621万元，日处理能力达到2.5万立方米，设计总处理能力为4.5万立方米/日，占地面积为100亩。目前已建成1.5万t/d的处理能力，且运营正常。

本项目新增污水排放量较小，工业园污水处理厂能够接纳和处理本项目污水，且不会改变污水处理厂出水水质。

经宜城中持水务有限公司集中处理后，主要污染物COD、BOD、SS值将分别小于50mg/L、10mg/L、10mg/L，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准后排入蛮河，对蛮河水质影响较小。

综上，本项目依托园区污水处理设施环境影响可行。

建设项目地表水评价自查表见附表2。废水排放情况见表6.2.2- ~表6.2.2- ：

表6.2.2-  废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别 | 污染物种类 | 排放 去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | COD 氨氮BOD SS | 进入宜城中持水务有限公司 | 连续 排流量不稳定，但是有周期性规律放 | TW001 | 厂内污水处理站（300t/d） | 微电解+化学氧化+化学沉淀+生物厌氧法+生物接触氧化法+沉淀 | DW001 | （是 □否 | （主要排口 |

表6.2.2-  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度° | 纬度° |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 112.194888451 | 31.614322664 | 0.25166 | 宜城中持水务有限公司 | 连续排放，流量不稳定，但是有周期性规律 | — | 宜城中持水务有限公司 | COD | 50 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD | 10 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 5 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |

表6.2.2- 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《污水综合排放标准》 宜城中持水务有限公司接管标准 |
|  | DW001 | COD | 500 |
|  |  | BOD | 300 |
|  |  | SS | 400 |
|  |  | 氨氮 | 45 |

表6.2.2-  废水污染物排放信息表（改项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 224.13 | 0.564 |
| 2 |  | BOD | 107.7 | 0.271 |
| 3 |  | SS | 116.04 | 0.292 |
| 4 |  | 氨氮 | 22.37 | 0.0563 |
| 全厂排放口合计（新增） |  | CODcr |  | 0.564 |
|  |  | BOD |  | 0.271 |
|  |  | SS |  | 0.292 |
|  |  | NH3-N |  | 0.0563 |

#### 地下水环境影响预测分析

本项目为扩建项目，利用现有厂区西侧闲置车间及空地，新增 1 条酚醛胺类固化剂生产线，年产酚醛胺类固化剂 1 万吨。运营期新增废水主要为设备清洗废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水、化验室废水、初期雨水、生活污水。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》，该项目属Ⅰ类建设项目。拟建项目不取用地下水，拟建项目所在地的附近居民生活用水全部由园区供水管网供给，水源来自蛮河，不取用地下水，生产废水不排入地下水；项目对地下水潜在污染多发生在生产运行阶段，集中在厂区废水收集管网或事故池的渗漏。本次评价主要分析项目运营期扩建车间内酚醛胺类固化剂生产线对地下水污染途径及程度。

本研究采用解析法对评价区域污染物在含水层中的扩散进行预测。使用的软件为地下水溶质运移解析解计算程序，预测方法为一维模式中的持续泄漏和瞬时泄漏。

项目场地水文地质条件和相关参数，来源于湖北普星特化学试剂有限公司委托中南勘察基础工程有限公司进对本项目进行的地下水环境影响评价专项水文地质调查工作成果。其现场调查时间为2018年8月24日。

##### 6.2.4.1区域地质资料

- 大地构造分区

襄阳市位于湖北省西北部，地处汉江中游，西部山区属荆山、武当山脉，东部丘陵属桐柏山、大洪山脉余脉，整个地势自西北向东南倾斜。宜城市横跨扬子准地台与秦岭地槽两个性质不同的大地构造单元。以房县－－襄阳－－广济深断裂为界，断裂以南的保康、南漳、宜城三县全境和谷城、襄州、枣阳等县（市）的南部边缘位于扬于准地台区，约占全市总面积的42％；断裂以北的老河口市和谷城、襄州、枣阳等县（市）的大部分地区位于秦岭地槽区，约占全市总面积的58％。

据区域地质构造资料，在大地构造上属淮阳山字型构造、秦岭构造与新华夏沉降带交汇处的南襄盆地，盆地内构造受区域构造线控制，呈近东西向、倾向北的新野大断裂和青峰-襄阳—广济大断裂及次级断裂，将南襄凹陷盆地分割成襄阳凹陷、双沟低凸、枣阳凹陷几个次级的构造单元据区域地质构造资料。

项目位置

图6.2.3- 构造纲要图

宜城市南部有隐伏的青峰-襄阳—广济大断裂、北部有隐伏的新野大断裂。晚震旦世至早三迭世，本区长期处于相对稳定阶段，其间虽经历多次地壳活动，但均未发生明显的褶皱和断裂。燕山运动是本区震旦纪以后最强烈的一次造山运动，近代无活动迹象，在大地区域构造上相对稳定。

- 区域地层岩性

区内出露地层主要为上覆第四系全新统、上更新统、中更新统冲洪积黏性土、砂类土、碎石土，震旦系灯影组（Zbdn）白云岩，西北角包子上山体有少量震旦系陡山沱组（Zbd）页岩，现由新到老简述如下：

1、第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）：分布于蛮河的河漫滩和Ⅰ级阶地，为褐色、黄褐色粉质黏土，青灰色粉细砂、灰色碎石土，厚10-30m。

2、第四系上更新统冲洪积（Q3al+pl）：分布于蛮河的Ⅱ级阶地，为褐黄色、黄褐色粉质黏土、黏土，底部为褐黄色粉细砂、灰色、杂色碎石土，厚20-40m。

3、第四系中更新统冲洪积（Q2al+pl）：分布于蛮河的Ⅲ级阶地，为褐黄色、黄褐色粉质黏土、黏土，褐黄色粉细砂、灰色、杂色碎石土，厚10-30m。

4、震旦系灯影组（Zbdn）白云岩：该地层分布于项目区西南侧的山区内，灰白色，岩质坚硬，岩体较完整。岩石表面可见刀砍纹，岩溶发育强度中等。

5、震旦系陡山沱组（Zbd）页岩：少量分布于评估区西北角的包子上山体附近，呈砖红色，层厚2~5cm，岩质较软。表层岩体多被风化呈碎石土状，未见新鲜岩体出露。

##### 6.2.4.2 区域水文地质条件

- 地下水类型及含水岩组的富水性

根据本区地层岩性与组合、含水介质类型，将评价区划分为松散岩类孔隙潜水、松散岩类孔隙承压水、裂隙岩溶水、孔隙裂隙水。

（1）松散岩类孔隙潜水（Ⅰ1）

分布于蛮河的阶地范围内，含水层主要由黏土、亚黏土构成，结构密实，渗透系数1-5m/d，属相对隔水层。单井涌水量100-500t/d，水量较少。蛮河两侧的河漫滩含水层多为亚黏土、砂土、圆砾，但其分布厚度和范围均较小。

（2）松散岩类孔隙承压水（Ⅰ2）

赋存于蛮河的Ⅱ级阶地以下的粉细砂、含砾石土内，其上部为黏土、亚黏土，透水性较差，属相对隔水层。该含水层单井用水量500-1000t/d，水量较丰富，渗透系数10-30m/d。

- 裂隙岩溶水（Ⅱ）

分布于评估区西南侧山区，含水层为白云岩、白云质灰岩，泉流量500~1000t/d，水量较丰富。

- 页岩空隙裂隙水（Ⅲ）

分布于西北侧的包子上山体附近，含水层为页岩，分布范围小，水量极少。

- 区域水文地质单元

项目区西南侧为荆山余脉，属补给区，东北侧为蛮河，属排泄基准面，该区域为一完整的小型水文地质单元。

- 地下水补给、迳流、排泄条件

松散岩类孔隙潜水的补给来源主要为大气降水入渗补给，其次是上游水库放水灌溉补给，少量近河岸地段尚有河流的侧向补给。松散岩类孔隙承压水受大气降水入渗补给和下伏含水层的越流补给，根据调查规划片区地下水位高于蛮河水位，地下水向蛮河呈渗流状排泄，流向东北。

##### 6.2.4.3地层岩性

根据调查及勘察结果，场区主要分布地层现由新到老简述如下：

1、填土（Qml）：杂色，结构松散，稍湿，主要由黏性土构成，夹建筑垃圾、砖块等，厚度1~2m，分布于厂房基础开挖地段及道路填方地段。

2、粉质黏土（Q3al+pl）：黄褐色、红棕色，硬塑，土质较均匀，刀切面较光滑，有光泽，干强度较好，韧性较好，夹少量铁锰质氧化结核，层厚 25m-30m不等，整个厂区内均有分布。本次勘察在该层土完成5次注水试验，其渗透系数为9.50×10-6～5.50×10-5cm/s。

3、圆砾（Q3al+pl）：杂色，密实，饱和，局部存在卵石夹层，母岩成分主要为石英砂岩，硅质岩，燧石，粒径一般为5-30mm，含量约占总质量65～75%，最大粒径约50mm，颗粒级配一般，泥沙充填。层厚10m-25m不等，埋深一般大于25m。

##### 6.2.4.4 水文地质概况

1、地下水赋存形式及类型

A.地下水的赋存、补给和排泄

拟建场地位于荆山东侧边缘，属蛮河冲积平原地貌，根据地层岩性及地下水的赋存条件，水动力特征，相应于各含水岩组将场区内地下水划分为松散岩类孔隙潜水（上层滞水）和松散岩类孔隙承压水两种类型，结合地貌、构造特点及参考区域水文地质资料进行划分。具体分述如下：

- 松散岩类孔隙潜水（上层滞水）:主要为赋存于填土、亚黏土、黏土中的孔隙中的潜水及上层滞水，填土赋水空间有限，该层地下水季节变化明显，枯水期水量较小，雨季相对较大，但由于地表径流排泄快，雨水下渗透补给地下水的量有限，因此富水性较差，水量贫乏。主要受大气降水补给，向东北侧蛮河排泄；黏土基本不含水，弱-微透水性，可视为隔水层。

- 松散岩类孔隙承压水：赋存于黏土、亚黏土之下的砂卵石层中，属承压水，粉砂和圆砾属强透水层，含水丰富。主要受大气降水补给，向东北侧蛮河排泄。

图6.2.3-  项目区域水位等值线图

B.地下水水位及其动态特征

区域上地下水的动态与降雨及河流有关。降雨对地下水动态起主导控制作用，表现为地下水位、流量、水质等动态要素随着大气降水的变化呈现季节性动态特征，其动态周期与降水周期基本相同。通过对场区进行水文地质勘查可知，场区丰水期（2018年8月24日统测）水位埋深2.20～14.0m不等，标高57.06～69.61m，地下水水位年变幅一般2.00～4.00m。

表6.2.3-  规划片区钻孔及附近地下水点水位统计

| 孔号、水点号 | 孔口高程 | 丰水期（2018.8.24） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水位埋深（m） | 水位标高（m） |  |
| W1 | 77.44 | 11.6 | 65.84 | 钻孔 |
| W2 | 69.964 | 12.9 | 57.064 | 钻孔 |
| W3 | 77.32 | 14 | 63.32 | 钻孔 |
| W4 | 78.242 | 11.1 | 67.142 | 民井 |
| W5 | 72.354 | 4.65 | 67.704 | 钻孔 |
| W6 | 69.837 | 5 | 64.837 | 钻孔 |
| W7 | 78.32 | 10.3 | 68.02 | 民井 |
| W8 | 74.905 | 5.3 | 69.605 | 钻孔 |
| W9 | 68.084 | 2.2 | 65.884 | 民井 |
| W10 | 69.29 | 11.9 | 57.39 | 民井 |

C.项目区水文地质单元

评价区水文地质单元处于荆山与蛮河之间，根据本次水文地质调查结果结合《1:20万综合水文地质图宜城幅》，评价区东侧、北侧以蛮河为界，西侧以荆山第一斜坡山脊为界，南侧以平行地下水流向为零通量边界，圈定一个相对独立的水文地质单元。

2、各岩土体的水文地质参数

（1）钻孔注水试验资料统计

地质勘查时对黏土层进行了钻孔注水试验（见表4.2.1），其渗透系数（K）为9.50×10-6～5.50×10-5cm/s，平均为3.27×10-5cm/s。

表6.2.3-  钻孔土层常水头注水试验成果统计

| 孔号 | 岩性 | 渗水量 | 深度范围 |  | 钻孔孔径 | 试验水头 | 实验段长度 | 渗透系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | 顶 | 底 | Φ | H | L | K |  |
|  |  | L/min | m | m | mm | cm | m | cm/s | m/d |
| W1 | 粉质黏土 | 0.738 | 1.50 | 6.00 | 130 | 450 | 4.50 | 5.50E-05 | 0.048 |
| W2 | 粉质黏土 | 0.204 | 1.50 | 6.40 | 130 | 490 | 4.90 | 1.30E-05 | 0.011 |
| W3 | 粉质黏土 | 0.496 | 1.50 | 6.00 | 130 | 450 | 4.50 | 3.70E-05 | 0.032 |
| W5 | 粉质黏土 | 0.149 | 1.50 | 6.40 | 130 | 490 | 4.90 | 9.50E-06 | 0.008 |
| W6 | 粉质黏土 | 0.795 | 1.50 | 6.50 | 130 | 500 | 5.00 | 4.90E-05 | 0.042 |

（2）简易抽水试验

地质勘查时，共施工钻孔5个，在W1、W6钻孔做了简易抽水试验。

根据选场区的水文地质边界条件、地下水的补径排特征、抽水试验孔的布置情况，按照《水利水电工程钻孔抽水试验规程》（附录B），采用承压水非完整井稳定流理论计算公式：

R=10SK

式中：Q—涌水量（m3/d）；

K—渗透系数（m/d）；

M—承压水层厚度（m）；

L—过滤器长度（m）；

Sw—水位降深值（m）；

R—抽水影响半径（m）；

r—抽水孔半径（m）。

据抽水试验成果，采用解析法计算的有关参数见下表。

表6.2.3-  钻孔简易抽水试验成果统计

| 参数 孔号 | 涌水量 | 水位 降深 | 含水层厚度 | 孔径 | 过滤器长度L（m） | 影响半径 | 渗透系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | Sw | H | r | L | R | K | K |
|  | （m3/d） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） | （m/d） | （cm/s） |
| W1 | 128 | 4.54 | 12 | 0.055 | 12 | 74.00 | 2.63 | 3.04×10-2 |
| W6 | 53 | 7.11 | 6.3 | 0.055 | 6.3 | 82.00 | 1.35 | 1.56×10-2 |

（3）水文地质参数综合建议值

据钻孔注水结果、压水试验及简易抽水试验，并结合地区水文地质勘察经验，综合确定各土岩层渗透系数，见下表。

表6.2.3-  各土岩层渗透系数建议值

| 岩性及编号 | 渗透系数K |  | 综合建议值 （cm/s） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钻孔注水试验 | 简易抽水试验 |  |
| 粉质黏土（2） | 9.50×10-6～5.50×10-5 |  | 3.5×10-5 |
| 粉细砂、圆砾（3、4） |  | 1.56×10-2～3.04×10-2 | 2.3×10-2 |

（4）地下水渗流运移参数

场区主要含水类型为松散岩类孔隙水，富水性中等-丰富。地下水溶质运移参数参照《水文地质学基础》和《水文地质手册》，结合地区经验综合确定，见下表。

表6.2.3-  地下水溶质运移渗透系数建议值

| 岩土 名称 | 垂直渗 透系数 | 水平渗 透系数 |  | 给水度 | 入渗 系数 | 水力 坡度 | 有效孔隙度 | 平均水流速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kz | KX | Ky | μ | α | I | η | ν |
|  | m/d |  |  |  |  | % | % | m/d |
| 粉质黏土 | 0.0021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.15 |  | 25 |  |
| 粉细砂 | 1.527 | 15.27 | 15.27 | 0.15 | 0.31 | 0.05 | 35 | 0.031 |
| 圆砾 | 1.527 | 15.27 | 15.27 | 0.21 | 0.38 |  |  |  |

##### 6.2.4.5 地下水污染物途径分析

污染物对地下水的影响主要是由于生产废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

根据本项目特点进行分析，可能造成的地下水污染途径有以下几种：由于项目生产过程中需要使用化学物质做为原料，在生产过程中又不可能避免存在跑、冒、滴、漏现象，如果这些化学原料渗入地下，将会对地下水产生影响。项目废水污染地下水的可能途径为：

（1）车间地面、以及生产废水收集池底面未进行防腐、防渗处理，跑、冒、滴、漏的物料渗入地下水。

（2）车间地面、收集沟道、污水处理设施、事故池底面出现因长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成废水下渗。

（3）生产废水收集池内的收集水未及时返回生产，出现外溢，可能下渗影响地下水。

本厂区为荆山东侧边缘，属蛮河冲积平原地貌地区，污染物一旦渗漏，就会通过上部土层孔隙和下伏基岩的风化或溶蚀裂隙缓慢渗流进入地下水，从而污染下游地区地下水，渗漏污染方向与地下水径流方向基本一致。

##### 6.2.4.6 地下水环境影响识别

根据建设项目生产工艺特征、场地水文地质条件等，项目对地下水的影响以车间生产废水的转移和处理过程中的渗漏为主，因此本节对可能产生废水的排放位置、场所进行分析。

在非正常工况或者事故状下，如污水处理设施泄漏等情况下，污染物和废水会渗入地下，对地下水造成污染。

项目对地下水影响途径主要包括：生产废水等发生渗漏或污水溢出，污水渗入地下造成地下水污染。

非正常工况下地下水影响途径汇总见表 4.3-1。

表 4.3-1 地下水影响途径汇总

| 潜在污染源 | 潜在污染途径 | 主要污染物 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废水 | 生产过程中发生洒漏 | pH、氨氮、COD、BOD、SS、苯酚、甲醛等 | 泄漏容易发现，且厂区区域包气带为防渗性能较好的粘性土，只要泄漏处理及时，不易造成较大范围地下水污染 |
| 物料输送管线 | 输送管线出现破损，导致污水渗入地下 | pH、氨氮、COD、BOD、SS、苯酚、甲醛等 | 管线裂缝具有隐蔽性，需要较长时间才能发现。 但由于泄漏量不会很大，且管线周边的土层为防渗性能较好的粘性土和粉质粘土，不会导致大量污水渗漏到很大区域，对地下水影响有限，仅会在泄漏点周边较小污染区域造成影响。 |

上述分析结果表明，项目对地下水可能造成的影响主要是由于出现泄漏、溢流以及事故淋洒，导致污染物进入包气带，并最终污染地下水。在非正常情况下，项目防渗膜破裂且底部混凝土破损情况下，生产废水对地下水的影响。

本项目车间内生产废水，污染因子为pH、氨氮、COD、BOD、SS、苯酚、甲醛等。地下水中污染物，除少部分是通过岩石裂隙进入地下水，大部分污染物都是随着补给地下水的水源一起进入地下水中的。因此地下水的污染途径与其补给来源有密切的联系。地下水污染途径一般分为：通过包气带渗入；由岩溶通道、塌陷坑、人工裂隙等直接渗入；通过地表水体由岩层侧向渗入等几种。

现对车间内污水处理措施底防渗破损且底部混凝土发生破损时，洗渣废水渗漏对地下水影响进行预测。生产废水水质见表 4.3-2。

表 4.3-2 项目生产废水处理前水质情况

| 污染源 | 项目 | 主要污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | SS | NH3-N | 苯酚 | 甲醛 |
| 生产废水 8.388m3/d | 产生浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 产生量 （kg/d） |  | 物料输送管线 |  |  |  |

##### 6.2.4.7 地下水环境环境影响预测分析

- （1）预测时段：

- 根据本项目工程分析，其地下水影响预测时段主要在于生产运行期阶段可能对地下水环境造成影响。依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求本项目对地下水环境的影响应从正常状况、非正常状况两种情形进行模拟预测。

- ①在正常状况下，项目对各类污染源场地及设施应进行严格的防渗措施，池体、地基及地面均经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生，按照导则的要求可不再对正常状况下的地下水环境影响进行预测。

- ②非正常状况主要是选择污染源的底部防渗磨损或其他原因从而使防渗层功能降低，污染物通过直接进入含水层中，由于逐渐积累，从而污染潜水含水层的情况。现实过程中，由于项目建设或地质环境问题，可能出现由于基础不均匀沉降、腐蚀等原因，池体结构易出现裂缝或孔洞，污染物这时会渗入地下。如果裂缝太多，出现大量渗漏，池体计量仪器会有所反应，生产单位将采取应急措施进行修复，在此状况下，污染物渗漏到含水层，从而造成对潜水层地下水的影响。因此非正常状况为本次预测的重点。

- 本项目运营期＞15 年，预测时段为污染发生后 100d、1000d、3000d 、 5000d 。

（4）预测情景：本项目正常工况下，本项目防渗措施可以有效避免地下水污染，发生泄露事故不会对地下水水质造成污染，因此预测情景选在防渗措施失效的情况下污水处理装置调节池泄露时造成的地下水污染。

- 预测源强：将事故工况地下水污染源定为厂区污水处理站混合池，混合池内收集的废水为项目混合生产废水，当池体底部发生裂缝，地下水泄漏时不易及时的发现，持续的下渗会对地下水质造成污染.

本项目污水收集池尺寸L=11.26m，B=7m。根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）：渗漏面积=池底面积=78.82m2，漏损率=5%，漏损强度=20L/m2.d（10倍于正常水平）。

假定泄漏时间为180d。按废水最大源强计，即不考虑初期雨水进入收集池的稀释作用，项目地下水评价分析源强如下：

表6.2.3-  项目地下水分析评价源强表

| 序号 | 污染物 | 泄漏面积（m2） | 漏损率 | 漏损强度L/m2.d | 泄漏浓度（mg/L） | 日均泄漏量（kg/d） | 180天总泄漏量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | COD | 78.82 | 5% | 20 | 48000 | 3.783 | 0.681 |
| - 2 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | 苯酚 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |

##### 6.2.4.8 地下水预测数学模型

（1）定浓度注入污染物的一维解析解

式中：

x-距注入点的距离；m；

t-时间，d；

c-t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

c0-注入示踪剂浓度，mg/L；

u-水流速度，m./d；

DL-纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）-余误差函数。

（2）初始浓度不为零时定浓度注入污染物的一维解析解

式中：

Ci-初始时刻多孔介质中污染物浓度；mg/L;

其余参数含义同上。

（3）含有一级化学反应问题时定浓度注入的一维解析解

污染物在迁移的同时还发生衰变反应，且符合一级反应动力学过程，反应常数为λ，则：

式中参数含义同上。

（4）短时注入污染物问题的一维解析解

在一维短时注入污染物条件下，注入条件可表示为：

式中，t0为注入污染物时间。

此问题的解为：

式中参数含义同上。

（5）瞬时注入污染物问题的一维解析解

式中：

m—注入的示踪剂质量，kg;

w—横截面面积，m2;

n—有效孔隙度，无量纲；

π—圆周率；

其余参数含义同上。

##### 6.2.4.9  预测因子

在模拟污染物扩散时，重点考虑了对流、弥散作用，不考虑吸附作用、化学反应等因素。

本项目生产废水中主要污染物类型多样，特征污染物包括COD、BOD5、SS、NH3-N、、苯酚、甲醛等。一般化学指标中CODCr、NH3-N为特别关注因子，本次评价选择COD、NH3-N、、苯酚、甲醛作为预测评价因子。

##### 6.2.4.10 预测所需水文地质参数

根据岩土工程勘察报告及相关检测结果，结合附近水文地质情况，渗透系数采用均质无限边界承压含水层潜水非完整井稳定流理论计算公式（《供水水文地质手册》（第二册）及《工程地质手册》（第四版））分析计算，确定岩土层的渗透系数建议值见下表。

表6.2.3- 岩土层渗透系数建议值表

| 地质时代 |  | 第四系全新统冲洪积（Q4al+pl） |
| --- | --- | --- |
| 岩、土层名称 |  | 粉质黏土 |
| 渗透系数K | （m/d） | 0.021 |
|  | （cm/s） | 3.5×10-5 |
| 透水性等级 |  | 弱透水 |

结合附近场地抽水试验结果，通过收集当地所做弥散试验，场区纵、横向弥散度、平均流速、给水度等参数建议值见表6.2.3- ，地下水含水层参数见表6.2.3- ，含水层弥散度类比取值见表6.2.3- 。

表6.2.3- 岩土层主要水文地质参数建议值表

| 参数名称 | 建议值 | 参数名称 | 建议值 | 参数名称 | 建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向弥散系数（m2/d） | 0.2 | 给水度（%） | 2 | 有效孔隙度（%） | 25 |

表6.2.3- 地下水含水层参数

| 项目 | 渗透系数K（cm/s）* | 水力坡度I（%） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 3.5×10-5 | 0.05 |

表6.2.3-  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | 指数m | 弥散度aL（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4~0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96×10-3 |
| 0.5~1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78×10-3 |
| 1~2 | 1.6 | 1.1 | 8.80×10-3 |
| 2~3 | 1.3 | 1.09 | 1.30×10-2 |
| 5~7 | 1.3 | 1.09 | 1.67×10-2 |
| 0.5~2 | 2 | 1.08 | 3.11×10-3 |

计算参数结果见下表。

表6.2.3-  计算参数一览表

| 项目 | 地下水实际流速 | 弥散系数D |
| --- | --- | --- |
| 含水层 | 0.084m/d | 0.2m2/d |

##### 6.2.4.11 预测内容

- 给出特征因子不同时段的影响范围、程度，最大迁移距离；

- 给出预测期内场地边界或地下水环境保护目标处预测因子随时间的变化规律。

##### 6.2.4.12 预测结果和评价

运营期污水处理装置收集池泄露评价范围内不同时段对地下水的影响程度见表6.2.3-13和图6.2.3-1~6。运营期污水处理装置收集池泄露后对下游厂界处地下水的影响程度见6.2.3-14和图6.2.3-7。

表6.2.3- 运营期污水处理装置收集池泄露不同时段对地下水的影响程度

| 时段 结果 |  | 200d | 300d | 700d | 1000d | 3000d | 5000d | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类水质标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD 最大浓度 | 最大浓度值（mg/l） | 37191.3 | 29107.2 | 17755.5 | 14863.3 | 8399.5 | 6474.3 | / | / |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 10 | 20 | 50 | 80 | 250 | 410 | / |  |
| NH3-N 最大浓度 | 最大浓度值（mg/l） | 224.7 | 175.9 | 107.3 | 89.8 | 50.7 | 39.1 | 0.2 | 超标 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 10 | 20 | 50 | 80 | 250 | 410 | / |  |
| 苯酚最大浓度 | 最大浓度值（mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大浓度出现距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲醛最大浓度 | 最大浓度值（mg/l） | 110.3 | 86.4 | 52.7 | 44.1 | 24.9 | 19.2 | 0.5 | 超标 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 10 | 20 | 50 | 80 | 250 | 410 | / |  |
| 污染物最大迁移距离（m） |  | 40 | 50 | 110 | 150 | 350 | 550 | / |  |

表6.2.3- 14 运营期污水处理装置收集池泄露对下游厂界处地下水的影响程度

| 位置（距离m） 结果 |  | 200d | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类水质标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 最大浓度值（mg/l） | 15871.3 | / | / |
|  | 最大浓度出现时间（d） | 860 | / |  |
| NH3-N | 最大浓度值（mg/l） | 95.9 | 0.2 | 超标 |
|  | 最大浓度出现时间（d） | 860 | / |  |
| 苯酚最大浓度 | 最大浓度值（mg/l） |  |  |  |
|  | 最大浓度出现距离（m） |  |  |  |
| 甲醛最大浓度 | 最大浓度值（mg/l） | 47.1 | 0.5 | 超标 |
|  | 最大浓度出现时间（d） | 860 | / |  |

由预测结果可知：

本项目运营期非正常工况下，污水收集池废水短时泄漏预测结果无法满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求，对地下水环境会产生比较严重的影响。因此，项目在运营过程中，必须要尽可能的降低事故排放发生的概率。

##### 6.2.4.13 地下水评价小结

如果发生泄露，渗漏的污水会对厂址区的地下水水质造成一定影响。污水泄漏过程中COD、氨氮、苯酚、甲醛污染物在水动力条件下不断由西南向东北方向运移。在设计运行年限内（15年），污染物超标范围不会到达下游的蛮河，也不会通过地下水途径对蛮河造成影响。

因此，在实际生产中要加强管理，严格采取相关防渗措施，只有在做好以上措施的前提下，本项目运营不会区域地下水水质产生不良影响。

#### 声环境影响预测分析

##### 预测内容

本次评价通过对项目运行期噪声源源强进行调查，预测噪声源对厂界及周边敏感点的影响程度，给出项目厂界噪声达标情况分析。

##### 评价标准和评价量

本项目评价标准和评价量见下表。

表6.2.4-1评价标准选用一览表

| 评价标准 | 适用范围 | 标准值Leq（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 声环境质量标准（GB30962008） | 厂界（3类） | 65 | 55 |
| 工业企业厂界噪声排放标准GB123482008 | 厂界（3类） | 65 | 55 |

##### 评价方法

（1）声源的分布

建设项目建成后，主要噪声源为设备、风机等工作时产生噪声，主要分布于各生产线。

（2）声源的简化

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》推荐的计算方法，并结合噪声源的空间分布形式以及预测点的位置，本次评价将各声源分别简化为若干点声源处理，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，预测等效室外源衰减至厂界处的噪声值。

##### 预测模式

采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4—2009）中工业噪声预测模式。

a．噪声源在室内的计算：

厂房内有K个噪声源时，第i个声源在室内靠近围护结构处的声级：

厂房内K个声源在室内靠近围护结构处的声级：

厂房外靠近围护结构处的声级：

把围护结构当作等效室外声源，按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级Lari（in）。

b．噪声在室外传播过程中的衰减计算公式:

式中：LA（r）—距声源r处的A声级；

Laref（r0）—参考位置r0处的A声级；

Adiv—声源几何发散引起的A声级衰减量；

Abar—声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc—附加衰减量。

室外声源有N个，等效室外声源M个，等于j个预测点的总声级为：

##### 预测分析

1）噪声源强

项目在运营期新增噪声源主要为设备噪声，新增设备噪声源强见下表。

表6.2.4-2项目主要噪声源强情况一览表

| 名称 |  | 数量 （台） | 声压级dB（A） | 运转 特征 | 治理措施 | 降噪效果dB（A） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 反应釜 | 1 | 80~90 | 连续 | 购置低噪声设备、隔声减震 | ≤65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | 离心机 | 62 | 85~90 | 连续 | 隔声罩、隔声减震 | ≤70 |  |
|  | 压滤机 | 1 | 75～80 | 间歇 | 购置低噪声设备、隔声减震 | ≤65 |  |
|  | 风机 | 5 | 75～80 | 连续 | 隔声罩、隔声减震 | ≤60 |  |
|  | 泵 | 10 | 80～85 | 连续 | 隔声罩、隔声减震 | ≤60 |  |

改项目噪声源主要在7-8＃生产厂房内，经过衰减及声源源强叠加后噪声源强为73.77dB（A）。

2）噪声源与预测点距离

各噪声源与各厂界距离见下表。

表6.2.4-3各噪声源中心与预测点位一览表

| 名称 | 单位 | 距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 生产设备噪声中心 | m | 50 | 45 | 52 | 83 |
| 距离衰减后贡献值 | dB（A） | 50.4 | 52.3 | 49.6 | 40.3 |

3）预测结果分析

根据本项目主要噪声源的声学参数、声源分布及声源防治措施，本次评价主要预测厂界外1m处的噪声值，对项目投产后的厂界噪声进行预测计算，结果见下表。

表6.2.4-4 噪声影响预测结果一览表dB（A）

| 厂界 | 贡献值 | 本底值（最大值） |  | 叠加值（最大值） |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 东厂界外1m | 50.4 | 57.8 | 46.7 | 58.5 | 51.9 | 昼间65，夜间55 | 达标 |
| 南厂界外1m | 52.3 | 56.9 | 46.5 | 58.2 | 53.3 | 昼间65，夜间55 | 达标 |
| 西厂界外1m | 49.6 | 61.6 | 51.1 | 61.8 | 53.4 | 昼间70，夜间55 | 达标 |
| 北厂界外1m | 40.3 | 55.8 | 47 | 55.9 | 47.8 | 昼间65，夜间55 | 达标 |

由以上预测结果可知，本项目投产后，项目厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类要求。且厂界周边200m内无居民点，故对周边噪声环境不会有较大的改变。

#### 固废环境影响分析

项目生产过程产生的固体废物包括滤渣、分层及蒸馏废水、废活性炭、污水沉淀池污泥、废矿物油及生活垃圾等。

表6.2.5-1建设项目固体废物产生量及处置方式

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品过滤滤渣 | 蒸馏釜过滤 | 固态 | 有机物、杂质等 | 27.469 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 分层及蒸馏废水 | 缩合反应 | 液态 | 甲醛、苯酚、二乙烯三胺等 | 3032.692 | 作为副产品外售 |
| 3 | 废活性炭 | 尾气装置 | 固态 | 有机物、碳 | 8.19 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 污水沉淀池污泥 | 污水处理 | 半固态 | 污泥 | 10.557 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 废矿物油 | 设备运转 | 半固态 | 矿物油 | 0.05 | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 废纸、废塑料等 | 1.5 | 委托环卫部门处置 |

6.2.6.1 固废收集、贮存场所对环境的影响分析

本项目依托厂区现有一般固废堆场和危险废物临时暂存间，用于暂时存放各类固体废弃物。

（1）一般工业固体废物

一般工业固废临时贮存房按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）(GB18599-2001) (2013修正) 相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存防渗系数达1.0×10-7厘米/秒和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。同时，一般工业固废临时贮存房按照《环境保护图形标志一固体废物贮存( 处置厂)》设置标志牌。

（2）危险废物

根据工程分析，本项目产生危险废物包括过滤滤渣、废活性炭、污水沉淀池污泥、废矿物油等。

危险废物暂存间按照《危险废物贮存控制标准》( GB18597-2001)  (2013修正) 建设，并按照《环境保护图形标志一固体废物贮存( 处置厂)》设置标志牌。实际操作过程中将危险废物装入容器内，不相容的危险废物不堆放在一起，并粘贴危险废物标签，同时做好相应的记录；危险废物暂存间基础采取防渗，并建造浸出液收集清除系统；危险废物暂存做到“防风、防雨、防晒”；配备照明设施、安全防护设施，并设有应急防护设施。

危废暂存由专业人员操作，单独收集和贮存，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)，避免包装过程由散落、泄漏情况的发生。

通过规范设置固废暂存场，同时建立完善厂内固废防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响减少至最低限度。

### 6.2.6.2 危险废物运输、委托处置影响分析

（1）危险废物运输过程的环境影响分析

①厂内转移

拟建项目危险废物厂内转移主要通过袋装，由于单次固体废物产生量少，采用人工搬运，进一步降低可能发生的泄漏事故，泄漏事故一旦发生后，及时对泄漏物进行回收，对周边环境影响可控。

②厂外转移

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条规定， 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。

危险废物厂外转移是需要有具有资质的专用运输车辆负责，采用密闭设施的运输装置，由危废处置单位负责申报。外部委托的废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

建议厂内建立台账管理记录包括固体废物的名称、类型编号、数量、特性以及形态；运输过程记录下运输单位、运输时间、外运目的地、运输工具等信息；企业记录下接收时间、废物处置方式等信息，将三方记录一并保存备查。转移过程中切实做好防尘防渗方洒落的工作。

（2）危险废物委托处置环境影响分析

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条  产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。

建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。项目投产后，将危险固体废物委托给有经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

建议本项目投产后，考虑将产生的危险固废交以上公司进行安全处置。采取此措施后，能使危险废物能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。

综上分析可知，厂内不同固废分别采取不同处理措施后，能使固体废物能得到合理处置。本项目产生的固体废物严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境不会造成影响，亦不会造成二次污染。

#### 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018) 附表 A.1，本项目属于―制造业化工‖行业中―化学原料和化学制品制造‖类，项目类别为 I 类。由第 1.5.5 章节可知，项目土壤环境影响评价等级为一级。

6.2.7.1 废气沉降对土壤的环境影响分析

拟建工程产生的废气主要为甲醛、VOCs，经废气处理装置进行处理后，通过排气筒排放，根据大气环境影响预测，项目新增污染物正常排放下各类大气污染物的下风向预测浓度较小，对土壤的影响较小。

本项目排放的废气会因重力沉降或降水的作用迁移至水和土壤中，颗粒的大小对沉降有明显影响。同时土壤的类型、孔隙率、含水率等均对有机物的迁移转化有很大的影响。

（1）预测时段

根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下几个关键时段：污染发生后 1 年、污染发生后 5 年、污染发生后 10 年、污染发生后 20 年、污染发生后 30 年。

（2）预测因子

根据大气污染物的特征，本次评价废气沉降对土壤环境影响预测因子选择锰。

（3）预测模式及参数的选取

土壤污染预测采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 E 中的方法。

①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

ΔS=ｎ（Is－Ls－Rs）/（ρb×A×D）

式中：ΔS－单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is－预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls－预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出量，g；

Rs－预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出量，g；

ρb－表层土壤容重，kg/m3，取 1353 kg/m3

A－预测评价范围，m2，取 1 m2；

D－表层土壤深度，一般取 0.2m，可根据实际情况适当调整；

ｎ－持续年份，a。

一般重金属在土壤中不易被自然淋溶迁移，考虑污染物输入量中自然输入量与自然淋溶迁移量的动态平衡，土壤背景值较为稳定平衡时，自然输入量等于自然淋溶迁移量。即不考虑某种物质经淋溶或径流排出量，均按 0 计算，即 Ls 和 Rs 为 0。项目重金属的累积影响最大。

污染物的年输入量 Is 的计算公式为：

Is=C×V×T×A

式中：Is－预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

C－污染物落地浓度，g/m3，评价范围内锰最大落地浓度为 1.8621×10-6g/m3；

V－污染物沉降速率，m/s，由于项目排放烟尘的粒度较细，粒度小于 1μm，沉降

速率取 0.1cm/s(即 0.001m/s)；

T－年内污染物沉降时间，s，取 24×365×3600=3.15×107s；

A－预测范围，m2；本评价取 1m2

（4）污染物进入土壤中预测

本次评价选取项目所在地土壤环境监测值作为本次评价的现状本底值。由此，公式计算苯酚、甲醛对土壤累积影响，具体见表 4.7-1。

表 4.7-1 锰及其化合物对土壤累积影响预测

| 污染物 |  | 苯酚 | 甲醛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤现状监测值（mg/kg） |  |  |  |
| 1 | 增量（mg/kg） |  |  |
|  | 预测值（mg/kg） |  |  |
| 5 | 增量（mg/kg） |  |  |
|  | 预测值（mg/kg） |  |  |
| 10 | 增量（mg/kg） |  |  |
|  | 预测值（mg/kg） |  |  |
| 20 | 增量（mg/kg） |  |  |
|  | 预测值（mg/kg） |  |  |
| 30 | 增量（mg/kg） |  |  |
|  | 预测值（mg/kg） |  |  |

*以场地内表层土监测最大值计。

根据预测结果，本项目排放的大气污染物中含有的苯酚、甲醛对周边土壤造成一定的累积影响。根据土壤环境现状监测结果可知，项目周边土壤表层背景浓度在121~1059mg/kg 之间，根据预测结果可知 30 年锰及其化合物累积量为 65.10mg/kg，因此本项目排放的苯酚、甲醛对土壤环境较小。

（5）甲醛、VOCs对土壤环境影响

根据大气预测结果可知，甲醛、VOCs最大落地浓度分别为 0.7567μg/m3、0.7567μg/m3，排放的浓度较低，并且甲醛、VOCs为气体物质，不易沉降，对土壤环境影响较小。

（6）罐区物料对土壤环境影响

本项目原料储存于罐区内，通过管道向扩建车间输送。罐区设有单独围堰并进行防渗处理，在正常情况下原料在原料罐及管道内对土壤环境不会造成影响；当发生物料泄漏时，泄漏的物料截留在围堰内，对土壤环境影响较小。

4.7.2 废水下渗对土壤的影响分析

本项目生产废水经过污水处理站处理，生活污水经化粪池预处理后排入宜城中持水务有限公司处理。厂区污水管沟及污水处理设施已进行了重点防渗，防渗性能不应低于 6.0m厚滲透系数为 1.0×10-7 cm/s 的粘土层，可有效防止污水泄露对土壤产生影响。

4.7.3 固体废物贮存对土壤的影响分析

车间内设置危废暂存间，生产中产生的危险废物暂存后，委托有资质单位处置。

根据建设单位提供的设计资料，厂区配套危废暂存间已采用单层衬层防渗层（选择 2.0mm厚的 HDPE 膜作为防渗层的上、下防渗材料），能有效防止污染物发生泄漏渗入土壤环境，发生泄漏的可能性较小。

##### 土壤环境影响识别

本项目属于酚醛胺类固化剂项目，根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。

土壤污染与大气、水体污染有所不同，它是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶、草食动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康，虽一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。

（1）本项目废水包括设备清洗废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水、化验室废水、生活用水、初期雨水等，经过污水处理站处理及化粪池后，通过园区污水管网排入宜城中持水务有限公司。因此，本项目运行期土壤通过废水泄露污染可能性很小。但若污水处理站收集池防渗破损，则会导致废液中的污染物对土壤产生影响。

（2）考虑项目固废中有机物类物质含量较高，若不规范处置或者没有适当的防渗、防漏措施，废物中的有害组分经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒液体渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，影响土壤生态系统。本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求设置和管理危废贮存库；项目产生的危险废物均使用相应容器规范化存储；在危险废物堆场满足“防风、防雨、防晒、防腐、防渗漏”等措施情况下，危险废物贮存对周边土壤环境影响较小。

（3）项目营运期产生的尾气，其中含有的甲醛、VOCs，可能沉降至项目周边土壤地面。其会在土壤中积累，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。项目采用“水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附”，去除其甲醛、VOCs等污染物，可达标排放，将其对土壤的影响降至最低。

运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物和废水污染物、等对土壤产生的影响等。

本项目对土壤的影响类型和途径见表6.2.6-1。本项目土壤环境影响识别见表6.2.6-2。

表6.2.6-1本项目土壤影响类型与途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 | / | / | / |
| 运营期 | √ | / | √ |
| 服务期满后 | - | - | √ |

表6.2.6-2本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子c | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 反应，合成、蒸馏等废气 | 大气沉降 | 烟尘、SO2、NOX、甲醛、VOCs等 | 甲醛、VOCs | 连续 |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直渗入 | COD、SS、NH3-N、苯酚、甲醛等 | 苯酚、甲醛 | 事故 |
|  |  | 其他 | / | / | / |
| 储罐区 | 储罐 | 大气沉降 | / | / | / |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直渗入 | 苯酚、甲醛等 | 苯酚、甲醛 | 事故 |
|  |  | 其他 | / | / | / |
| 污水处理站 | 污水处理 | 大气沉降 | / | / | / |
|  |  | 地面漫流 | / | / | / |
|  |  | 垂直渗入 | COD、SS、NH3-N、苯酚、甲醛等 | 苯酚、甲醛等 | 事故 |
|  |  | 其他 | / | / | / |
| a根据工程分析结果填写。 |  |  |  |  |  |
| b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 c考虑到污物中只有苯酚、甲醛有土壤环境质量标准限值，因此只考虑苯酚、甲醛等作为特征污染物。 |  |  |  |  |  |

##### 预测评价范围

项目的预测评价范围与调查评价范围一致，即项目占地范围及外扩1km。

##### 预测与评价方法

根据HJ964-2018相关要求，本次评价主要从大气沉降、垂直入渗方面进行预测分析。定性分析地面漫流。

##### 大气沉降

单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：

ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，mg/kg；

IS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb——表层土壤容重，kg/m³；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

根据土壤导则，本项目涉及大气沉降影响，在不考虑输出量的情况下，上述公式可简化为如下：

式中:

Sb--单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg;

S--单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg.

根据大气污染物扩散情况，假设甲醛、VOCs全部沉降至某一地块，设置不同的地块面积情形（分别占预测评价范围的5%、10%、20%、37%、55%和100%）和不同持续年份（分为1年、5年、10年、30年）的情形进行土壤增量预测，其预测情形参数设置见表6.2.6-。

表6.2.6-废气沉降量

| 序号 | 大气沉降污染物 | 沉降量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | 0.533 |
| 2 | VOCs | 0.252 |

表6.2.6- 甲醛预测参数设置及结果

| n（年） | ρb | A | D | Is | 甲苯背景值 | ΔS | S预测值 | 标准值 | 预测达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （g/cm³） | （m2） | （m） | （g） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） |  |  |
| 1 | 1.94 | 120000 | 0.2 | 533000 | 0 | 11.448 | 11.448 | 1200 | 达标 |
|  |  | 240000 |  |  |  | 5.724 | 5.724 |  |  |
|  |  | 480000 |  |  |  | 2.862 | 2.862 |  |  |
|  |  | 840000 |  |  |  | 1.635 | 1.635 |  |  |
|  |  | 1320000 |  |  |  | 1.041 | 1.041 |  |  |
|  |  | 2400000 |  |  |  | 0.572 | 0.572 |  |  |
| 5 | 1.94 | 120000 | 0.2 | 533000 | 0 | 57.238 | 57.238 |  |  |
|  |  | 240000 |  |  |  | 28.619 | 28.619 |  |  |
|  |  | 480000 |  |  |  | 14.309 | 14.309 |  |  |
|  |  | 840000 |  |  |  | 8.177 | 8.177 |  |  |
|  |  | 1320000 |  |  |  | 5.203 | 5.203 |  |  |
|  |  | 2400000 |  |  |  | 2.862 | 2.862 |  |  |
| 10 | 1.94 | 120000 | 0.2 | 533000 | 0 | 114.476 | 114.476 |  |  |
|  |  | 240000 |  |  |  | 57.238 | 57.238 |  |  |
|  |  | 480000 |  |  |  | 28.619 | 28.619 |  |  |
|  |  | 840000 |  |  |  | 16.354 | 16.354 |  |  |
|  |  | 1320000 |  |  |  | 10.407 | 10.407 |  |  |
|  |  | 2400000 |  |  |  | 5.724 | 5.724 |  |  |
| 30 | 1.94 | 120000 | 0.2 | 533000 | 0 | 343.428 | 343.428 |  |  |
|  |  | 240000 |  |  |  | 171.714 | 171.714 |  |  |
|  |  | 480000 |  |  |  | 85.857 | 85.857 |  |  |
|  |  | 840000 |  |  |  | 49.061 | 49.061 |  |  |
|  |  | 1320000 |  |  |  | 31.221 | 31.221 |  |  |
|  |  | 2400000 |  |  |  | 17.171 | 17.171 |  |  |

表6.2.6- VOCs预测参数设置及结果

| n（年） | ρb | A | D | Is | 背景值 | ΔS | 预测值 | 标准值 | 预测达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （g/cm³） | （m2） | （m） | （g） | （mg/kg） | （mg/kg） | （mg/kg） |  |  |
| 1 | 1.94 | 120000 | 0.2 | 252000 | 0 | 5.412 | 5.412 | 616 | 达标 |
|  |  | 240000 |  |  |  | 2.706 | 2.706 |  |  |
|  |  | 480000 |  |  |  | 1.353 | 1.353 |  |  |
|  |  | 840000 |  |  |  | 0.773 | 0.773 |  |  |
|  |  | 1320000 |  |  |  | 0.492 | 0.492 |  |  |
|  |  | 2400000 |  |  |  | 0.271 | 0.271 |  |  |
| 5 | 1.94 | 120000 | 0.2 | 252000 | 0 | 27.062 | 27.062 |  |  |
|  |  | 240000 |  |  |  | 13.531 | 13.531 |  |  |
|  |  | 480000 |  |  |  | 6.765 | 6.765 |  |  |
|  |  | 840000 |  |  |  | 3.866 | 3.866 |  |  |
|  |  | 1320000 |  |  |  | 2.460 | 2.460 |  |  |
|  |  | 2400000 |  |  |  | 1.353 | 1.353 |  |  |
| 10 | 1.94 | 120000 | 0.2 | 252000 | 0 | 54.124 | 54.124 |  |  |
|  |  | 240000 |  |  |  | 27.062 | 27.062 |  |  |
|  |  | 480000 |  |  |  | 13.531 | 13.531 |  |  |
|  |  | 840000 |  |  |  | 7.732 | 7.732 |  |  |
|  |  | 1320000 |  |  |  | 4.920 | 4.920 |  |  |
|  |  | 2400000 |  |  |  | 2.706 | 2.706 |  |  |
| 30 | 1.94 | 120000 | 0.2 | 252000 | 0 | 162.371 | 162.371 |  |  |
|  |  | 240000 |  |  |  | 81.186 | 81.186 |  |  |
|  |  | 480000 |  |  |  | 40.593 | 40.593 |  |  |
|  |  | 840000 |  |  |  | 23.196 | 23.196 |  |  |
|  |  | 1320000 |  |  |  | 14.761 | 14.761 |  |  |
|  |  | 2400000 |  |  |  | 8.119 | 8.119 |  |  |

从上述预测结果表明，在最不利的情况下（不考虑土壤淋熔排出以及全部污染物均沉降在预测场景），项目运行1年、5年、10年、30年各个污染物进行累积影响预测值及叠加背景值未出现超标，均满足GB36600-2018中第二类建设用地筛选值。

##### 地面漫流

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业设置废水三级防控，设置围堰拦截事故水，进入事故缓冲池，当事故缓冲池储满，事故水进一步进入厂内污水处理站，此过程由各阀门等装置等控制。同时根据地势，设置小挡坝，保证可能受污染的雨排水截留至雨水管网，经初期雨水池进入应急事故池。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

##### 垂直入渗

本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。项目生产废气的主要污染因子为各类有机污染物，不涉及重金属污染因子；项目厂区采取“三级防控”体系，可有效防止厂区废水的水平扩散； 且地面均采用相应的防渗措施。在全面落实分区防渗的要求，并加强管理，少量风险物质的垂直入渗对土壤环境的影响较小。

##### 土壤环境保护措施与对策

- （1）源头控制

- 从污染物源头控制排放，采用经济可行且效率高的大气污染防治措施，确保设施政策运行，故障后立刻停工整修。

- （2）过程防控措施

- 在项目占地范围及厂界周围种植较强吸附能力的植物，做好绿化工作，利用植物吸附作用减少土壤环境影响。

- （3）跟踪监测

- 建立土壤环境监测管理体系，包括制定土壤环境影响跟踪监测计划、建立土壤环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

- 土壤环境跟踪监测遵循重点污染防治区加密监测、以重点影响区和土壤环境敏感目标监测为主、兼顾场区边界的原则。建议充分利用项目前期场地勘察等工作过程建立的监测点进行跟踪监测。土壤监测项目参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，由专人负责监测或者委托专业的机构监测分析。

- 监测点：按照当地风向，分别在项目厂区内、厂址上风向（背景值监测点）、下风向（污染扩散监测点），敏感点分别布设土壤监测点。

- 土壤监测因子为：甲苯、锰、二氯甲烷、三氯甲烷，监测频率为每1年检测一次。如发现异常或发生事故， 应加密监测频次，改为每年监测一次，并分析污染原因，确定污染源，及时采取应急措施。

- 建设单位监测计划应向社会公开。

##### 土壤环境预测评价结论

本项目通过定量与定性相结合的办法，从大气沉降、地面漫流和垂直入渗三个影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。在最不利的情况下（不考虑土壤淋熔排出以及全部污染物均沉降在预测场景），企业运行1、5、10、30年，土壤中甲醛、VOCs的大气沉降对土壤的影响较小。工程对外排废气采取了严格的治理措施，做好三级防控和分区防渗措施的情况下，地面漫流和垂直入渗对土壤的影响降至最低，本项目土壤环境影响可接受。

根据现场监测数据，拟建项目场地各检测点土样监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地管制值标准限值。

项目为酚醛胺类固化剂行业，原料涉及化学品，不涉及砷、铜铬等重金属。

考虑到项目特点，建设单位需对生产车间、罐区等位置进行重点防渗，地面防渗要求达到《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）5.1条的相关规定，即重点防渗区防渗性能不低于 6.0m 厚渗透系数为 1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能，一般防渗区等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s。

## 环境风险评价

事故风险是指由自然活动或人类活动的叠加引起的，通过环境介质传播的，对人类与环境产生破坏、损失乃至毁灭性作用等不利后果的事件发生的概率。事故风险具有不确定性和危害性。不确定性是指人们对事件发生的概率、发生的时间、地点、强度等事先难以准确预见；危害性是指风险事件对其承受者所造成的损失或危害，包括人身健康、经济财产、社会福利和生态系统带来的损失或危害。事故风险评价主要是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

针对本项目生产过程中存在的主要危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169－2018）要求，从环境保护方面进行本项目环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理。

### 7.1 现有项目环境风险状况及防范措施回顾

#### 7.1.1 现有项目环境风险状况

公司目前主要有1个硫酸储存罐区、1个试剂硫酸生产车间，1个20t/h的污水处理站，涉及到的环境风险物质主要为硫酸，无重点监管工艺，环境风险不大。

#### 7.1.2 现有项目环境风险防范措施

（1）编制了突发环境事件应急预案

公司成立了专门的应急预案编制小组，在风险分析和应急能力评估的基础上，针对公司可能发生的环境事件的类型和影响范围，编制了切实可行的应急预案，对应急机构职责、人员、技术、装备、设施（备）、物资、救援行动及其指挥与协调等方面均预先做出了具体安排，同时充分考虑了在应急能力不足时，可以借用及可提供帮助的园区及社会资源。

该预案明确了各部门及各相关人员在应急事件中的职责并任务分工，明确了预防和预警的方式方法，制定了信息报告与通报制度，规定了预案的启动程序，进行了通讯联络和交通工具、应急资源等的准备，针对厂内环境风险事故危险源制定了详细的应急程序，制定了详细的应急监测方案；另外，在环境风险应急预案中还规定了与园区以及政府部门具体的联系方式，已在必要时请求园区和政府等上一级环境风险应急部门的支援。

综合应急预案编写完成后，经过专家评审。在进行了相应的修改完善后，由主管领导发布实施，并于2019年4月11进行了备案（见附件13）。

（2）风险防范具体措施

1）从选址、总图布置和建筑安全防范措施方面，通过对危险源的规划布局、强化工艺控制系统的设计、加强对危险化学物质的监控、采取电气安全措施、完善消防措施、建立环境风险监测系统、以及制定切实可行的环境风险应急预案等加强对潜在风险事故的管理。

2）针对不同环境风险均采取了相应的防范措施，如：生产过程采用先进的控制系统，对反应系统及关键设备的操作温度、操作压力、液位高低均能自动监控及安全报警，在紧急情况下可及时启动应急预案。在有可能泄漏可燃气体的部位均设置可燃气体检测器。凡禁火区均应设置明显标志牌。建立完善的消防设施，包括火灾报警系统等。

3）根据生产装置的特点以及卫生特征，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

4）具有自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。在储罐区及生产装置区内设置可燃气体检测器，储罐设置液位监测装置。物料输送管线尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率。定期试压检漏。贮罐要设置报警器等设施，当超压报警、降温降压，仍阻止不了超压，设备内气体可由安全阀泄压，至高空排放。特别是有害有毒物质防止泄漏。

5）建立了一整套的危险化学品管理、储存、使用、运输中的防范措施。

6）针对生产过程中的燃烧爆炸、引发泄漏物料和产生的消防水污染外部水环境的风险事故，采取的风险防范措施主要有：按相关规范进行生产装置和储存区围堰和防火堤的建设；建设接收火灾事故消防液和泄漏物料的应急池，及将泄漏物料、消防液送往应急池的管道；清净下水和雨水排水系统在排出厂区前设置切换设施，设置雨污分流排放管，杜绝事故废水直接进入地表水体。

基于现有项目所采取的上述各种防范措施，使得其环境风险保持在可接受的水平，也即能够确保风险事故产生的污水不直接流出厂区，以及将泄漏或挥发出的有害气体的影响控制在可接受水平。

（3）应急救援物资配备情况

湖北普星特化学试剂有限公司已建成年产 2.8 万吨试剂硫酸生产线及相应的辅助生产装置、配套的公用工程装置。生产现场设置了各种安全标志，按规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。厂区现有应急物资配备情况见下表。现有厂区内设有1座500m3消防水池及独立稳高压消防给水管网，完全可以满足厂区消防用水。厂区内现设有1座800m3的事故池，事故池配有水泵，可以及时将废水抽至厂内污水处理站，确保事故废水进行有效收集处理。

表7.1-1厂区现有应急物质一览表

| 类型 | 物资名称 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防物资 | 泡沫灭火器 | 60 | 生产车间、罐区、原料库 |
|  | 干粉灭火器（3kg） | 4 |  |
|  | 干粉灭火器（4kg） | 2 |  |
|  | 干粉灭火器（8kg） | 61 |  |
|  | 干粉灭火器（35kg） | 20 |  |
|  | 干粉灭火器（50kg） | 1 |  |
|  | 干粉灭火器（70kg） | 4 |  |
|  | 二氧化碳灭火器（7kg） | 8 | 配电室 |
|  | 消防沙池 | 4 | 生产车间 |
|  | 消防锹 | 8 | 生产车间 |
|  | 消防桶 | 8 | 生产车间 |
|  | 室外地上式消防栓 | 10 | 室外 |
|  | 室内消防栓 | 4 | 生产车间 |
| 其他 | 便携式防爆型手电灯 | 3 | 库房 |
|  | 正压式空气呼吸仪 | 1 | 库房 |
|  | 长管式防毒呼吸器（10m） | 2 | 库房 |
|  | 带防毒面罩自吸管（25m） | 1 | 库房 |
|  | 自吸式过滤防毒面罩 | 5 | 库房 |
|  | 线盘（30m） | 1 | 库房 |
| 监视 | 摄像头 |  | 罐区、生产区、贮存区 |

### 7.2 扩建项目风险调查

#### 7.2.1 风险源调查

- （1）主要原料

- 项目固化剂车间西侧新建3个原料原料及1个副产品储罐，苯酚储罐50m3，甲醛储罐80m3，二乙烯三胺储罐100m3，项目最大储存量分别为40t、64t、80t。

根据项目原辅材料、产品情况，筛选出项目原辅料、产品中的危险物质见表 7.2-1。

| 危险物质 名称 | CAS 号 | 贮存位置 | 危险性类别 | 最大存储量（t） | 内部温度 | 内部压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯酚 | 108-95-2 | 项目罐区 | 第 8.1 类酸性腐蚀品 | 40 | 50℃ | 常压 |
| 37%甲醛 | 50-00-0 | 项目罐区 | 其他腐蚀品 | 64 | 常温 | 常压 |
| 二乙烯三胺 | 111-40-0 | 项目罐区 | 第 8.2 类危险品 | 80 | 常温 | 常压 |

表 7.2-1 危险物质调查表

（2）生产工艺

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116 号）中附件 1 以及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（国家安监总管三〔2013〕3 号）的规定对本项目采用的工艺进行辨识，本项目化学反应工艺不属于上述危险化工工艺。

（3）危险物质理化性质及危险特性

本项目涉及到的主要危险品的理化特性和危险特性见下表(理化性质及危险特性表是依据化学工业出版社（1997 年7月第1版；2002年6月北京第4次印刷）出版的《危险化学品安全技术全书》编制）：

- 苯酚

| 标识 | 中文名： |  |  | 苯酚 |  |  |  |  |  |  |  | 英文名： |  |  |  | Phenol；Carbolic acid；Hydroxybenzene |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： |  |  | C5H6O3 |  |  |  |  |  |  |  | 相对分子质量： |  |  |  | 94.11 |  |  |  | CAS号： | 108-95-2 |  |  |
|  | 危险性类别： |  |  | 类别3 |  |  |  |  |  |  |  | 化学类别： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要组成与性状 | 有害物成分： |  |  | 苯酚 |  |  |  |  |  |  |  | 外观与性状： |  |  |  | 白色晶体，有特殊气味 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途： |  |  | 苯酚为消毒防腐剂。苯酚类药物均为原浆毒，可使蛋白质凝固沉淀而发挥抗菌作用，对组织穿透力强。在低浓度(0.0125%～0.02%)时呈抑菌作用，在高浓度(1%～2%)有杀灭细菌和真菌作用，但对细菌芽胞和病毒无效。在酸性条件下能充分发挥作用，在碱性条件或有机物存在下，效力较差。低浓度对皮肤粘膜有刺激性和局麻作用，高浓度有腐蚀作用。其水溶液抗菌作用最强，油及甘油溶液抗菌作用和刺激性均减弱。临床常用于器械、用具和房屋的消毒，但对金属器械有腐蚀性。也用于皮肤止痒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径： |  |  | 吸入 、食入 、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害： |  |  | 苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，可拟制中枢神经或损害肝、肾功能。急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤，出现烧灼痛，呼出气带酚味，呕吐物或大便可带血液，有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝肾损害，出现急性肾功能衰竭，可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性肾功能衰竭。慢性中毒：可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐，严重者引起蛋白尿。可致皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触： |  |  | 立即脱去污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇与酒精混合液（7:3）抹洗。或用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，呼吸困难时给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触： |  |  | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 食入： |  | 立即给饮植物油15~30ml，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃爆危险： |  |  | 可燃 |  | 闪点（℃）： |  |  | 79 |  |  |  | 爆炸上限（%）： |  |  |  | 8.6 |  | 爆炸下限（%）： |  |  | 1.7 |  |
|  | 自燃温度（℃）： |  |  | 715 |  | 有害燃烧产物： |  |  | CO、CO2 |  |  |  | 最小点火能(mJ)： |  |  |  |  |  | 最大爆炸压力(Mpa)： |  |  |  |  |
|  | 危险特性： |  |  | 遇明火、高温易燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法及灭火剂： |  |  |  | 消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。 灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理： |  |  |  | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。 少量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 |  | 熔点（℃）： |  |  | 40.6 |  |  | 沸点（℃）： |  |  | 181.9 |  |  | 相对密度 (水=1)： |  |  |  | 1.07 |  | 相对蒸气密度 (空气=1)： |  |  | / |
|  |  | 饱和蒸气压（kpa）： |  |  |  |  |  | 0.13（40.1℃） |  |  | 辛醇/水分配系数： |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧热(KJ/mol)： |  |  |  |
|  |  | 临界温度（℃）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 临界压力（Mpa）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 溶解性： | 可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和 反应活性 |  | 稳定性： | 稳定 |  |  |  | 聚合危害： |  |  | 不 聚合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避免接触的条件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 禁配物： |  |  |  |  | 强酸、强碱、强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 |  | 急性毒性： |  |  |  |  | LD50: 317 mg/kg（大鼠口服）；LD50: 270 mg/kg（小鼠口服） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 致突变性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 致癌性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）甲醛

| 标识 | 中文名：甲醛；福尔马林 |  |  |  | 英文名：formaldehyde |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCHO |  |  | 分子量：30.03 |  |  | CAS号：50－00－0 |
|  | 危规号：944 |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－92 |  | 沸点（℃）： －19.4 |  |  | 相对密度（水＝1）：0.82 |  |
|  | 临界温度（℃）：137.2 |  | 临界压力（MPa）：6.81 |  |  | 相对蒸气密度（空气＝1）：1.07 |  |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：2345.0 |  | 辛醇/水分配系数的对数值： |  |  | 饱和蒸汽压（KPa）：13.33（-57.3℃） |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物： |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：50（37%） | 聚合危害： |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：7.0 | 稳定性： |  |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：73.0 | 最大爆炸压力（MPa）： |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：430 | 禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱 |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国MAC（mg/m3） 3 前苏联 MAC（mg/m3） 0.5 美国TVL－TWA OSHA 3ppm，7.5〔上限值〕；美国 TLV－STEL ACGIH 0.3ppm，0.37mg/m3 急性毒性：LD50：800mg/kg（大鼠经口）；270mg/kg（兔经皮）LC50：590mg/m3（大鼠吸入） 刺激性：人经眼：1ppm/6分钟（非标准接触），轻度刺激。人经皮：150μg/3天（间歇），轻度刺激 |  |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 健康危害：本品粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液ke 引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。慢性影响：长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、甲软化等。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用1%碘化钾60mL灌胃。常规洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭，提供充分的局部排风，提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其蒸气时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。冻季应保持库温不低于10℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |

#### 7.2.2 敏感目标调查

本次评价期间分别调查了大气环境敏感目标、地表水环境敏感目标与地下水环境敏感目标：

（1）大气环境敏感目标调查主要包括：项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数量与周边500m范围内人口数量。

（2）地表水环境敏感目标调查主要包括：项目污水受纳水体水环境功能类别、受纳水体水文参数以及环境风险受体。

（3）地下水环境敏感目标调查主要包括：项目周边纳入《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区，以及所在区域的水文地质资料。

具体环境保护目标见表 1.6-1。

表2.5-1项目评价范围内主要环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 与本项目位置关系 |  | 规模 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 大气环境（边长为5km的矩形区域）/风险环境（半径5.0km的圆形区域） | 罗家湾 | NW | 32 | 居民点30户 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 二塆 | SE | 650 | 居民点62户 |  |
|  | 南畈西岗 | NE | 1477 | 居民点30户 |  |
|  | 大塆 | S | 510 | 居民点16户 |  |
|  | 枣树岗 | S | 273 | 居民点5户 |  |
|  | 夏湾 | S | 625 | 居民点42户 |  |
|  | 陡山坡 | W | 1596 | 居民点29户 |  |
|  | 范家园子 | NW | 1155 | 居民点35户 |  |
|  | 罗家冲 | N | 1199 | 居民点126户 |  |
|  | 长岗 | NE | 1392 | 居民点23户 |  |
| 声环境 | 厂界外200m范围内 |  |  | 无居民分布 | - |
| 地表水环境 | 蛮河 | N | 4500 | 中型 | GB3838-2002的Ⅲ类标准 |
|  | 汉江 | NE | 17.5km（最近处） | 大型 | GB3838-2002的Ⅱ类标准 |
| 土壤环境 | 项目及周边1km范围内 | / | / | / | GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）风险筛选值、 |
| 地下水环境 | 项目及周边6.15km2范围内 | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

#### 7.2..3 风险潜势初判

7.2.3.1 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

分析建设项目生产、使用、贮存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）、按照对应的危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

①项目涉及风险物质及临界量情况

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区内的同一种物质，按照其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，其计算物质的总量与其临界量比值，即 Q；

当存在多种危险物质时，则按按照下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，···qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，···Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当 1≤Q 时，将 Q 值划分为 1≤Q≤10、10≤Q≤100、Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目涉及风险物质及临界量比值见表 7.2-5。

表7.2-5  风险物质量与临界量比值

| 序号 | 风险物质名称 | 储存方式 | 储存量t | 临界量t | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 原料储罐 | 40 | 5 | 8 |
| 2 | 甲醛 | 计量罐 | 23.68（折纯） | 0.5 | 47.36 |
| 合计 |  | / | 63.68 | 1.5 | 55.36 |

②所属行业及生产工艺特点（M）判断

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况，具体多套工艺单元项目，对每套生产工艺分别评分并求和，将 M 划分为：M＞20；10＜M≤20；5＜M≤10；M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。

表7.2-6  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目属“26化学原料和化学制品制造业-44涂料、油墨、颜料及类似产品制造”，根据项目所在行业及工艺特点，涉及涂料、粘合剂、油漆等产品的常压条件生产工艺不再列入“聚合工艺”。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1评估生产工艺情况，将M划分为M>20、10<M≦20、5<M≦10、M=5，分别用M1、M2、M3、M4表示。本项目主要涉及“危险物质贮存罐区”一套，本项目行业及生产工艺M分值为5，以M4来表示。

- ③ 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

- 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P5、P2、P3、P4表示。

表7.2-8  行业及生产工艺（M）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P5 | P5 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P5 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综合上述，项目Q=55.36，M=15，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P2。

7.2.3.2 环境敏感程度（E）的分级

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表表7.3-6。

表7.2-9 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

项目位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园），周边主要为工业生产企业，项目周边 500m 范围内人口主要为南面 270m 枣树岗居民及本厂区职工，周边 500m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人。大气环境敏感程度属于 E2 为环境中度敏感区。

- （2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7.2-10。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7.2-11和表7.2-12。

表7.2-10 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表7.2-11 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表7.2-12 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目生产废水经污水处理站处理后排至宜城中持水务有限公司处理，且项目设有初期雨水池、事故应急池，事故废水不会外排至地表水体，因此，功能敏感程度为低敏感F3，敏感目标分级为S3。地表水环境敏感程度属于环境中度敏感区E3。

- （3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表表7.3-10。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7.2-13和表7.2-14。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表7.2-13 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表7.2-14 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表7.2-15包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

本项目位于工业园区，附近无地下水集中式饮用水水源和分散式饮用水源，属于不敏感区G3；根据项目水文地质勘察报告，“本项目地下水类型主要为松散岩类孔隙水，富水性中等，场区包气带（②层粉质黏土）渗透系数为9.50×10-6～5.50×10-5cm/s，平均为3.5×10-5cm/s，主要含水层（③层）的渗透系数范围值1.56×10-2m/d～3.04×10-2cm/s，地下水埋深为2.20～14.0m，水位标高为57.06～69.60m，场区地下水流向从西南向东北，排泄于蛮河，地下水水位年变幅约2.00-4.00m”。项目区域包气带防污性能分级为D3。因此地下水环境敏感程度为E3。

经上述判断，本项目大气环境敏感程度为E2，地表水环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E3。

表7.2-16 项目环境敏感程度分级结果

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 蛮河 | III |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | / | 无 | / | / |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | / | 无 | / | / | / | / |
|  | 地下水敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

#### 7.2.3.3 环境风险潜势划分

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，将建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+ 级，环境风险潜势划分见表7.4-13；

表7.4-13   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+ 为极高环境风险。 |  |  |  |  |

通过以上分析，本项目大气环境风险潜势为Ⅱ，地表水和地下水环境风险潜势为Ⅰ。

#### 7.2.4 评价工作等级及范围

7.2.4.1 评价等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和和所在地的环境敏感性确定风险潜势，按照表 7.2-17确定项目风险评价工作级别。

表 7.2-17  环境风险评价工作级别判定一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目风险综合潜势为II，环境风险等级为三级，各要素环境风险等级详见下表。

表7.2-18  风险评价等级

| 环境要素 | 大气 | 地表水 | 地下水 | 综合等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险潜势划分 | II | I | I | II |
| 评价工作等级 | 三级 | 简单分析 | 简单分析 | 三级 |

7.2.4.2 风险评价范围

根据项目风险评价等级，确定项目大气、地表水、地下水风险评价范围为与各要素评价范围一致，详见表 7.2-19。

表 7.2-19  风险评价范围

| 序号 | 项目 | 风险评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 项目场地外 3km 范围内 |
| 2 | 地表水环境 | 与本项目地表水评价范围一致 |
| 3 | 地下水环境 | 与本项目地下水评价范围一致 |

### 7.3 风险识别

#### 7.3.1 环境风险识别范围

环境风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别和危险物质向环境转移的途径识别。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

危险物质向环境转移的途径识别：分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径。

7.3.2 风险物质识别

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B”识别出的危险物质，以图表的方式给出其易燃易爆、有毒有害危险特性，明确危险物质的分布，健康危害急性毒性物质分类依照《化学品分类和标签规范》（GB30000.18）。

表7.8-1    危险物质识别结果

| 物质名称 | 有毒物质识别 |  | 易燃物质识别 |  | 爆炸物质识别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特性 | 判定 | 特性 | 判定 | 特性 | 判定 |
| 苯酚 | LD50 317mg/kg（大鼠经口） | 否 | 不可燃 | 否 | 无 | -- |
| 二乙烯三乙胺 | LD50 10810mg/kg（大鼠经口） | 否 | 沸点207℃ | 易燃液体 | 无 | -- |
| 37%甲醛 | LD50 800mg/kg（大鼠经口） | 否 | 沸点-19.5℃ | 易燃液体 | 无 | -- |

7.3.3 生产系统危险性识别

根据生产项目生产区域存在的风险主要在于以下方面：1、火灾、爆炸、灼伤。2、急、慢性中毒。3、机械伤害。该项目生产过程中主要危险、危害部位及特征详见表7.3-2。

表7.3-2  生产过程中主要危险、危害部位及特征

| 序号 | 作业场所 | 危险有害因素 | 危险性等级 | 危险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 | 火灾、爆炸 | 显著危险 | 苯酚、二乙烯三乙胺、37%甲醛等 |
|  |  | 中毒 | 比较危险 | 苯酚、甲醛等 |
|  |  | 触电 | 比较危险 | 电 |
|  |  | 灼烫 | 稍有危险 | 高温 |
|  |  | 机械伤害 | 稍有危险 | 运行机械设备 |
| 2 | 危险化学品储存 | 火灾、爆炸 | 比较危险 | 苯酚、二乙烯三乙胺、37%甲醛等 |
|  |  | 中毒 | 比较危险 | 苯酚、甲醛等 |
| 3 | 设备检修 | 火灾、爆炸 | 显著危险 | 苯酚、二乙烯三乙胺、37%甲醛等 |
|  |  | 触电 | 比较危险 | 带电设备 |
|  |  | 机械伤害 | 稍有危险 | 运行机械设备 |
|  |  | 高处坠落 | 稍有危险 | 高空检修 |
|  |  | 中毒 | 比较危险 | 苯酚、甲醛等 |
| 4 | 厂内运输 | 火灾 | 比较危险 | 苯酚、二乙烯三乙胺、37%甲醛等 |
|  |  | 车辆伤害 | 比较危险 | 车辆 |

（1）火灾、爆炸、灼伤

公司在生产过程中，贮存和使用的危化品数量不多，通过对该公司危化品的分析，其主要风险体现在易燃(可燃)，易爆上，因此该公司首要的安全工作体现在防火、防爆方面。

可能导致火灾、爆炸、灼伤事故的原因主要有以下各方面：

a、公司职工违反安全管理规定，如吸烟等将明火带入贮存或生产场所，或者穿着化纤类服装、钉鞋等上班由此引起静电火花或撞击(磨擦)火花，从而诱发事故的发生。

b、在设备停车检修过程中，一旦违反动火作业管理程序，有可能导致事故的发生。

c、存在易燃品场所中，如果动力或照明线路老化，或冲击电流过大，散热不良等原因导致电器短路、着火，从而导致事故的发生。

d、公司在生产过程中，有机物料常常被长时间搅拌，一旦导除静电网失效，则可能导致物料的闪爆、燃烧，从而导致事故的发生。

e、雷击。一旦避雷设施失效，则可能由于直击雷引起事故的发生。

f、夏季危险化学品仓库温度过高，致使易聚合类危险化学品发生聚合反应，从而导致火灾、爆炸事故的发生。

g、其它火灾波及危险化学品仓库，致使易聚合类危险化学品发生聚合反应，及其它易燃、易爆危险化学品，从而导致火灾、爆炸事故的发生。

h、安全检查工作人员在检查易聚合类危险化学品包装时，未能及时发现聚合反应，从而导致火灾、爆炸事故的发生。

（2）急慢性中毒

公司所使用的原材料中，有些物质除易燃、易爆危险特性外，也常伴有毒副特性，且多数能经口经皮对人体造成伤害，特别是苯酚、甲醛，可导致急性中毒事故的发生，另外在公司正常生产、检修过程中，由于有毒介质的挥发，再加上防护措施不力(通风不良，劳保用品穿戴不全)则有可能导致慢性中毒事故的发生，事实上，慢性中毒事故由于一时不易被人察觉，故较易被公司管理人员和职工所忽视，而其危害则更为现实、深远。

（3）机械伤害

公司存在传动设备，一旦这些传动设备防护有差错，且操作工违反操作规程或工作不经心，不留意，则有可能导致机械伤害事故的发生。

（4）电器伤害

a、雷电伤害。该公司生产装置有一定的高度，具有雷击危害的可能。雷击危害可能导致火灾、爆炸、设备损坏、人员触电伤亡等事故。

b、静电危害。危化品物料在生产过程中易产生和积聚静电，静电火花有引起火灾、爆炸危险，人体也可能因静电电击引起精神紧张、摔倒，造成二次事故。

c、漏电伤害。春夏之际多雨，潮湿，高温，有可能造成人员触电事故。特别在检修时，因安全组织措施或安全技术措施不完备而造成触电事故。

d、违章作业触电事故。如防护设施缺陷或未严格遵守安全操作规程操作，有触电的危险。

### 7.4风险事故情景分析

1、危险物质泄漏事故情形

表7.6-1 危险物质泄漏风险事故情形

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固化剂生产线 | 反应釜 | 苯酚、甲醛 | 泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水 |
| 2 | 储罐区 | 储罐 | 苯酚、甲醛 | 泄漏 | 大气、地表水、地下水 |

2、火灾/爆炸事故

本项目在投入生产或使用后，可能的火灾爆炸事故为可燃物质甲醛可与空气混合形成爆炸性混合物，遇到明火、高热引起燃烧与爆炸。

爆炸事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气以及燃烧过程产生的伴生/次生污染物进入大气，对大气环境造成影响，事故产生消防废水可能对地表水及地下水产生污染影响。

3、风险事故筛选

本次主要考虑甲醛泄漏事故造成的影响，由于苯酚、二乙烯三乙胺的饱和蒸气压较低，泄露后质量蒸发基本可以忽略。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

根据导则附寻E，泄漏概率如下表所示。

7.6-2  	泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4 /a 5.00×10-6 /a 5.00×10-6 /a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为 10 mm 孔径 10 min 内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4 /a 5.00×10-6 /a 5.00×10-6/ a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为 10 mm 孔径 10 min 内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4 /a 1.25×10-8 /a 1.25×10-8 /a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8 /a 5.00×10-6 /（m·a） 1.00×10-6 /（m·a） |
| 内径≤75mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 |  |
| 75mm＜内径≤150mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6 /（m·a） 3.00×10-7 /（m·a） |
| 内径＞150mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大 50 mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6 /（m·a）* 1.00×10-7 /（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4 /a 1.00×10-4 /a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为 10%孔径（最大50 mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7 /h 3.00×10-8 /h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大 50mm） | 4.00×10-5 /h 4.00×10-6 /h |
|  | 装卸软管全管径泄漏 |  |
| 注：以上数据来源于荷兰TNO紫皮书（Guidelines for Quantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments；*来源于国际油气协会（International Association of Oil &Gas Producers）发布的 Risk Assessment Data Directory(2010，3)。 |  |  |

结合上表，以及上述风险识别、分析和事故分析的基础上，本工程风险评价的最大可信事故如下表。

7.6-3  用于重大危险源定量风险评价的泄漏概率表

| 最大可信事故 | 泄漏模式 | 事故概率 |
| --- | --- | --- |
| 反应釜或容器泄露 | 全管径泄漏（内径20mm） | 1.00×10-6/（m·a） |

### 7.5、源项分析

7.5.1 泄漏事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），泄漏时间应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。一般情况下，设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min。

7.5.2 泄漏量计算

7.5.2.1泄漏量计算公式

（1）液体泄漏

液体泄漏速率QL用伯努利方程计算（限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发）：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

P—容器内介质压力，Pa；（本项目为101325）

P0—环境压力，Pa，101325Pa；

ρ—泄漏液体密度， kg/m3；

g—重力加速度，9.81m/s2；

h—裂口之上液位高度，m；（本项目取10m）

Cd——液体泄漏系数，按表7.7-1取值。

A—裂口面积，m2；

7.7-1  液体泄漏系数（Cd）

| 雷诺数Re |  | 裂口开关 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 圆形（多边形） |  | 三角形 |  | 长方形 |
| ＞100 | 0.65 |  | 0.60 |  | 0.55 |  |
| ≤100 | 0.50 |  | 0.45 |  | 0.40 |  |

（2）两相流泄漏

两相流泄漏速率QLG按下式计算：

式中：QLG——两相流泄漏速率，kg/s；

Cd——两相流泄漏系数，取0.8；

PC——临界压力，Pa，取0.55Pa；

P——操作压力或容器压力，Pa；

A——裂口面积，m2；

ρm——两相混合物的平均密度，kg/m3；

ρ1——液体蒸发的蒸汽密度，kg/m3；

ρ2——液体密度，kg/m3；

FV ——蒸发的液体占液体总量的比例；

Cp——两相混合物的定压比热容，J/(kg·K)；

TLG——两相混合物的温度，K；

TC——液体在临界压力下的沸点，K；

H——液体的汽化热，J/kg。

当FV＞1时，表明液体将全部蒸发成气体，此时应按气体泄漏计算；如果FV很小，则可近似地按液体泄漏公式计算。

（3）闪蒸蒸发估算

液体中闪蒸部分：

F=Cf×(TL−Tb)H

过热液体闪蒸蒸发速率可按下式估算：

Q1=F×WTt1

式中：Fv——泄漏液体的闪蒸比例；

TT——储存温度，K；

Tb——泄漏液体的沸点，K；

Hv——泄漏液体的蒸发热，J/kg；

Cp——泄漏液体的定压比热容，J/(kg·K)；

Q1——过热液体闪蒸蒸发速率，kg/s；

QL——物质泄漏速率，kg/s。

（4）热量蒸发估算

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而汽化，其蒸发速率按下式计算，并应考虑对流传热系数。

式中：Q2——热量蒸发速率，kg/s；

T0——环境温度，K；

Tb——泄漏液体沸点；K；

H——液体汽化热，J/kg；

t——蒸发时间，s；

λ——表面热导系数（取值见表5.7-2），W/（m·K）；

S——液池面积，m2；

α——表面热扩散系数（取值见表7.7-2），m2/s。

7.7-2  某些地面的热传递性质

| 地面情况 | λ/［W/（m·K）］ | α/（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 1.1 | 1.29×10-7 |
| 土地（含水 8%） | 0.9 | 4.3×10-7 |
| 干涸土地 | 0.3 | 2.3×10-7 |
| 湿地 | 0.6 | 3.3×10-7 |
| 砂砾地 | 2.5 | 11.0×10-7 |

（5）质量蒸发估算

当热量蒸发结束后，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。其蒸发速率按下式计算：

R ——气体常数，J/（mol·K）

T0——环境温度，K；

M ——物质的摩尔质量，kg/mol；

u ——风速，m/s；

r ——液池半径，m；

α，n——大气稳定度系数，取值见表7.7-3。

表7.7-3 液池蒸发模式参数

| 大气稳定度 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

（6）液体蒸发总量的计算

Wp——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸液体蒸发速率，kg/s；

Q2——热量蒸发速率，kg/s；

Q3——质量蒸发速率，kg/s；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

t2——热量蒸发时间，s；

t3——从液体泄漏到全部清理完毕的时间，s。

（7）火灾爆炸事故有毒有害物质释放比例

火灾爆炸事故中未参与燃烧有毒有害物质的释放比例取值见表7.7-4。

表7.7-4  火灾爆炸事故有毒有害物质释放比例	单位：%

| Q | LC50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＜200 | ≥200，＜1000 | ≥1000，＜2000 | ≥2000，＜10000 | ≥10000，＜20000 | ≥20000 |
| ≤100 | 5 | 10 |  |  |  |  |
| ＞100，≤500 | 1.5 | 3 | 6 |  |  |  |
| ＞500，≤1000 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |  |
| ＞1000，≤5000 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| ＞5000，≤10000 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| ＞10000，≤20000 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 |
| ＞20000，≤50000 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |
| ＞50000，≤100000 |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 注：LC50 为物质半致死浓度，mg/m3；Q为有毒有害物质在线量，t。 |  |  |  |  |  |  |

7.5.2.2 预测评价标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录H，选择苯酚、甲醛的大气毒性终点浓度值作为预测评价标准，具体标准值如下表。

表7.8-2  各危险物质大气毒性终点浓度值

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1 （mg/m3） | 毒性终点浓度-2 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酚 | 630-08-0 | 380 | 95 |
| 2 | 甲醛 | 50-00-0 | 69 | 17 |

7.5.2.3 预测内容

预测内容从以下两个方面表述：

a）给出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围。

b）给出各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况，以及关心点的预测浓度超过评价标准时对应的时刻和持续时间。

最不利气象条件下和最常见气象条件下，下风向不同距离处污染物最大浓度分布情况见表7.8-3，污染物下风向浓度距离曲线图见图7.8-1~4，各敏感目标处污染物浓度随时间变化情况见表7.8-4~9，污染物浓度超过阈值范围的最大影响范围图见图7.8-7~12。

表7.8-3 	下风向不同距离处污染物最大浓度情况表（mg/m³）

| 污染物 | 苯酚 |  | 甲醛 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离 | 最不利气象条件 | 最常见气象条件 | 最不利气象条件 | 最常见气象条件 |

图 7.8-1 最不利气象条件下苯酚下风向浓度距离曲线图

图 7.8-2 最常见气象条件下苯酚下风向浓度距离曲线图

图 7.8-3 最不利气象条件下甲醛下风向浓度距离曲线图

图 7.8-4 最常见气象条件下甲醛下风向浓度距离曲线图

### 7.6 水环境影响风险影响分析

厂区污水处理站发生的事故多为操作运行不当，或污染物浓度突然变化，致使污水处理效果下降。此外，在发生重大泄漏或火灾事故时的消防废水等可能在事故状态下通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入水体，可能成为主要的事故水环境污染隐患。应将事故废水截留在事故池内，以切断事故情况下雨水系统排入外环境的途径。当企业火灾事故时，应关闭雨水管网排放口的阀门并打开事故池的阀门，使厂区事故时的雨污水流入事故池，保证事故时的雨污水不外流。

整个厂区雨水排放采取雨水口、雨水检查井、雨水管道及雨水沟相组合的排放方式。室外以及道路雨水经雨水口收集，由雨水管道排入雨水井。前  25min初期雨水进入初期雨水池，后期雨水排入雨水管网。在厂区末端雨水井处设置两处雨水管，一处接入雨水收集池，一处接室外雨水管网。另外在雨水收集池内设置有电动闸门及液位计测量装置等， 25min 后雨水作为后期雨水，在初期雨水收集池闸门自动关闭后，后期雨水直接排入雨水管网，进入市政污水系统。初期雨水池经提升加压泵送至污水处理系统进行处理。

厂区西北角设置一个共计3000m³的事故池后，规模满足本项目事故废水容积需求。

厂区西北角设置一个1500m³的初期雨水池，可满足全厂初期雨水需求。

综上，全厂事故池、初期雨水池设置合理。事故状态下事故废水进入事故池，使厂区废水不外流。

### 7.7 危险废物风险分析

本项目产生大量的危险废物。企业应制定严格的管理制度对危险固废在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。所有危险固废应委托给具有处理资质的单位进行处理处置。项目处置危险固废的措施应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。

当项目危险固废处置过程正常进行时，对周围环境影响不大。如果危险固废处置出现异常时，将对周围环境造成较大影响。

### 7.8 环境风险防护措施和管理

#### 7.8.1 事故风险管理

本项目通过对污染事故的风险评价，拟加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。

风险管理方面的主要措施有：

① 强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。

② 储罐区应设立管理岗位，严格领用制度，防止危险品外流。各类危险物品应计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。

③ 设置事故池，在出现故障后立即检修，以防止污水的事故排放。若一天内仍无法维修好，则必须停产，待废水治理设施恢复正常营运后方可投产。

④ 设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

⑤ 废气净化设施一旦出现事故，厂房必须立即停产检修，确保不发生污染事件。

#### 7.8.2 运输过程中的事故防范措施

由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

- 合理规划运输路线及运输时间。

- 危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽（罐）车不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

- 被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

- 在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

- 运输有毒和腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

#### 7.8.3 操作过程中的环境风险防范措施

突发性污染事故，特别是有毒化学品的重大事故将对生态环境造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

因此，对突发性污染事故的防治对策，应严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议作好以下几个方面的工作：

- 严格把好工程设计、施工关只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。

- 在工艺设计中应注意对特别危险及毒害严重的作业选用自动化和机械化操作或遥感操作，并注意屏蔽。减少避免环境风险事故的发生。

- 在总图设计中应注意合理进行功能分区，并有一定的防护带和绿化带，严格符合安全规范的要求。

针对本项目特点，本评价建议考虑下列环境风险防范措施，以避免环境风险事故的发生。

a、设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和反应过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏。

b、仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。防止雷击造成的火灾爆炸等次生污染事故。

c、按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。防止设备爆炸火灾产生的次生污染。d、在厂房内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。

e、对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。f、在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

g、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

h、在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴碰头等设施。

- 提高认识、完善制度、严格检查。

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。该项目企业建立有安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的环保设施的正常运转情况。对环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

- 加强技术培训，提高职工安全意识

职工生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工环保意识。

- 提高事故应急处理的能力

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

#### 7.8.4 贮存过程中的环境风险防范措施

##### 7.8.4.1 装卸过程的环境风险防范措施

- 在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。

- 化学危险物品撒落在地面、车板上时，应及时扫除，对易燃易爆物品应用松软物经水浸湿后扫除。

- 在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。

- 晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。

- 在现场须备有清水、苏打水或醋酸等，以备急救时应用。

##### 7.8.4.2 储存过程的环境风险防范措施

本项目设立专门的化学品罐区，由于该项目所使用的某些化学品属于危险品，具有腐蚀或爆炸的风险，必须按照《常用化学危险品贮存通则（GB15603-1995）》进行化学品存储的管理以及贮存的安排。根据规定，本项目包括隔离和隔开两种储存方式，其中隔离储存是指在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定的距离，非禁忌物料间用通道保持空间的贮存方式；而隔开贮存是指在同一建筑或同一区域内，用隔板或墙，将其与禁忌物料分离开的贮存方式。对于这两种存放方式，通则中规定了储存限量。

表7.14-1化学品贮存量限值

| 贮存类别 | 隔离贮存 | 隔开贮存 |
| --- | --- | --- |
| 平均单位面积贮存量，t/m2 | 0.5 | 0.7 |
| 单一贮存区最大贮量，t | 200-300 | 200-300 |
| 通道宽度，m | 1-2 | 1-2 |
| 墙距宽度，m | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| 与禁忌品距离，m | 不得同库贮存 | 不得同库贮存 |

此外，还应做到以下几点：

- 化学品罐区及气瓶库应为阴凉、通风仓间，远离火种、热源，防止阳光直射。

- 贮存罐区及气瓶库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，

- 管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

- 原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

- 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器。

- 储存间内的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储必须有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花和机械设备工具。

- 装卸和使用危险化学品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。分装和搬运作业要注意个人保护，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，不可将包装容器倒置。

- 使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

- 加强有毒有害物质的管理，有毒有害物质必须有专人管理，制定严格的制度，存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。

- 应对所使用的危险化学品挂贴危险化学品安全标签，填写危险化学品安全技术说明书。

- 储罐工作人员应进行培训，熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和安全知识，掌握设备维护保养方法，并经考核合格后持证上岗。

- 配置沙土箱和适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。

- 加强车辆管理，车辆进出仓库应严格限速，并划定路线，避免发生意外事故。

- 厂区总排口设置截断阀门，发生泄漏时关闭以阶段污染物外排途径，杜绝发生泄

- 漏事故时污染物直接排入污水管道，避免对蛮河的污染。

- 仓库四周设置环型事故沟，联结事故收集池，一旦发生泄漏，通过事故沟进行收集，防止外流。仓库出入口设缓坡式围堰，可以有效防止液体泄露时进入外部环境。

- 设置事故应急池（容积为3000m3），一旦储罐区发生火灾，将消防废水控制在围堰内，并引入事故应急池，确保蛮河水质安全。

- 应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。

#### 7.8.5 储罐区风险防范和应急措施

##### 7.8.5.1 风险防范措施

- 储罐应按规范要求做好防腐蚀措施，储罐外部涂层具有良好耐水性、耐油性及耐候性，储罐内壁的涂层具有良好的耐油性、耐磨性及稳定的导电性。并定期进行检查和维修保养。

- 为防止罐底板外壁与地下水接触，罐底铺沥青砂垫层，罐地板除涂有防腐性能良好的涂层外，还要做阴极保护。

- 罐区与各建筑物之间的距离符合设计规范的安全距离，并设置明显警告标志，标明储存的物质、化学性质等。

- 储罐储存液体化学品专罐专用，并设置了储罐液位超高报警系统，防止储罐充装过量导致化学品外溢。

- 员工上岗前接受培训，在装卸时严格按照操作规程来进行操作，避免因操作失误造成物料的泄漏。

- 在物料装卸过程中，员工应正确穿戴防护用品，防止危险有害物料造成人身伤害。

- 强化设备日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏，对现场漏下的物料应及时清除。维护设备卫生，加强设备完好管理。

- 对储罐及附件定期检查。主要包括检查各密封点、焊缝及罐体有无渗漏，储罐基础及外形有无变形，罐前进出口阀门、阀体及连接部位是否完好。检查底板、罐底、圈板腐蚀情况；检查罐底的凹陷和倾斜。

- 泵等和阀门等设备采用为密闭性能好、无泄漏的设备。

- 项目的化学品管线除根据工艺需要设置切断阀门外，还设置便于操作的紧急切断阀；储罐进出管设双阀，以避免储罐跑冒滴漏。

- 采取防雷和防静电措施，建筑物、设备的防雷设计符合《建筑物防雷设计规范》

- （GB50057-94，2000年版）要求，所有金属设备、工艺管道均设置了静电接地。

##### 7.8.5.2 应急措施

- 泄漏应急措施

- 停止周边所有热源作业，禁止周边车辆发动；

- 关闭储罐的进出阀门或者泵的进出阀门；

- 关闭雨水总阀，打开事故池阀门；

- 利用沙土、吸油毡进行堵漏，防止泄漏物扩大；

- 必要时向泄漏现场喷洒雾状消防水，减少有害气体的挥发；

- 储罐内的物料不再泄漏后，维修更换损坏的阀门和储罐。

- 火灾爆炸应急措施

- 发现火灾人员第一时间以对讲机或电话方式向中控室报告，并按下事故罐区的消防报警按钮；

- 关闭雨水总阀，打开事故池阀门；

- 启动储罐区内消防泵；

- 打开相邻罐的固定喷淋系统进行冷却保护；

- 同时用消防水喷洒水雾，控制火灾或爆炸过程中产生的浓烟。

- 围堰的工程防范措施

围堰是为了防止泄漏而设施的构筑物，设计应满足一定的要求：

- 本项目储罐区围堰是闭合的，高1.2m；

- 围堰内设有排水设施，围堰内地面坡向排水设施，坡度不小于3‰；

- 围堰能承受所容纳液体的设计静液柱压力；

- 管线穿过围堰处用非燃烧材料填实密封；

- 在围堰不同周边上设置不少于两处的人行台阶；

- 围堰内侧基脚线至储罐的净距，不小于储罐高度的一半；

- 设在围堰下部的雨水排出口，设置可启闭的截流设施；

- 相邻储罐组防火堤外侧基脚线之间的净距，不小于7m。

#### 7.8.6 装卸区风险防范和应急措施

##### 7.8.6.1 风险防范措施

- 装卸区配备专门的装卸管道，物料装车过程中不会混合；

- 装卸区设置15cm高围堰，并设置有收集渠，收集的废水、废液通向事故应急池；

- 装卸区配置手提式灭火器（干粉及机械泡沫）；

- 泵等和阀门等设备采用为密闭性能好、无泄漏的设备。

##### 7.8.6.2 应急措施

- 泄漏应急措施

- 立即停止装卸作业，切断发生事故的阀门；

- 组织人员实施现场警戒，疏散无关人员，严防火种入内；

- 利用吸油毡、沙子等对已泄漏的物料及时进行覆盖和吸收，并将吸收后的污染物作为危险废物收集；

- 严格控制外来人员进入，及时疏散无关人员。

- 火灾爆炸应急措施

- 发现火灾时第一时间以对讲机或电话方式向中控室报告；

- 发现火情，应立即关阀停止输送危险化学品，用消防毡、湿棉被等盖在起火位置上，压紧盖好；

- 关闭雨水总阀，打开事故池阀门，保证消防废水进入事故池；

- 用消防水喷洒水雾，控制火灾或爆炸过程中产生的浓烟；

- 负责严格控制外来人员进入，疏散其他车辆及无关人员离开现场。

#### 7.8.7 仓库区风险防范与应急措施措施

- 风险防范措施

- 项目主要配套丙类仓库等为依托仓库。根据化学品的性质分开存放。仓库的隔墙为实体防火墙。

- 各类仓库尤其甲类仓库符合建筑结构的防火要求，仓库与各建筑物之间的距离符合防火间距要求，其结构符合所使用、储存危险化学品的要求，并根据危险化学品的性状、火灾危险性、养护和灭火措施等特点建造。

- 仓库门口设置墁坡高于室内地面150mm，防止液体流散。仓库周围设置收集消防废水的管道，并做好防渗漏措施。

- 仓库内通风设施的设计及安装符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018修订）的有关规定，做好通风措施，避免仓库内湿度、温度过高，通风、换气不良等。

- 仓库需根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定，设置防雷装置。仓库做好防静电措施。

- 使用、储存易燃危险化学品的建筑物地面为不燃烧、撞击不发火花地面，并采取防静电措施。

- 仓库内化学性质相抵触及禁忌的物料分开存放，并设置好带有化学品名称、性质、存放日期等的标志，化学品不直接落地存放，存放在支架上，并做好防潮管理。

- 仓库内设置安全警示标志，并张贴危险化学品MSDS。

- 应急措施

- 泄漏应急措施

- 报告发泄泄漏的地点、物料名称和泄漏范围；

- 组织人员实施现场警戒，疏散无关人员，严防火种入内；

- 打开仓库门，开启抽风；

- 关闭雨水总阀，打开事故池阀门，保证消防废水进入事故池；

- 用沙袋堵高仓库门槛，防止消防废水的外流；

- 利用吸油毡、沙子等对已泄漏的物料及时进行覆盖和吸收，并将吸收后的污染物作为危险废物收集；

- 对挥发气味大、毒性大液体时，可使用雾状水稀释周边环境气味，但水不得喷洒到纸质包装物品，以免反应扩大事态；

- 严格控制外来人员进入，及时疏散无关人员。

- 火灾爆炸应急措施

- 发现火灾时第一时间以对讲机或电话方式向中控室报告；

- 发现火情，用消防毡、湿棉被等盖在罐口上，压紧盖好；

- 打开消防灭火泡沫产生器控制蝶阀，对着火位置进行灭火；

- 关闭雨水总阀，打开事故池阀门，保证消防废水进入事故池；

- 用消防水喷洒水雾，控制火灾或爆炸过程中产生的浓烟；

- 负责严格控制外来人员进入，疏散其他车辆及无关人员离开现场。

#### 7.8.8 设计、建设和运行过程中减少环境风险防范措施

为了预防事故和减少风险损失，项目主要装置必须采取切实可行的风险防范措施。

- 安全设计

加工、储存、输送危险物料的设备、容器、管道采取安全设计，各项设备、管线等慎选最适合的材质及型式，采取防火、防爆措施，对危险物质或污染物采取防泄漏、溢出措施。

- 工艺过程事故自诊断和连锁保护

建立工艺控制及报警、停车连锁和紧急停车系统，对工艺过程事故诊断和连锁保护。采用DCS集散控制系统。除了常规控制及检测外，在危险和关键部位设置完整的自动报警、联锁控制系统。安全仪表系统（SIS）能与DCS进行通信，在DCS操作站和辅助操作台上报警显示。SIS系统按故障安全型设计。SIS系统设有时序事故记录（SER）。对于安全或可靠性要求比较高的重要场合，检测仪表冗余，采用“三取二”或“三取中”。SIS系统的中央处理单元、电源单元、通信接口单元是双重化或三重化（TMR）配置。重要设备双回路供电（例如DCS、UPS等）。

- 危险源的规划布局

项目危险源的规划布局应遵循以下几个原则

- 系统的功能和风险优化组合原则

区域危险源的规划布局是一项安全系统工程，要根据本项目区的环境条件、系统间的相互依赖和制约关系，优化布局。主要危险源分布在储罐、合成车间生产装置，独立成系统是合理的。

- 对环境创设的风险尽可能小原则

项目风险是不可避免的，要发展经济必须要付出，代价和利益分析是以尽可能小的代价获取最大的利益为目标。代价不仅是项目区内本身的损失，而且要充分考虑到周围环境的损失，两者应同时尽可能小为原则。

- 保护人、以人为本的原则

项目危险源规划布局，要充分考虑到保护厂区和周围居民安全，一旦出现突发事件时，对人员造成的伤害最小。集中危险源应规划在远离人群位置，规划在非主导风向。

- 危险物质监控和贮量限制

- 危险源的监控和限值

根据物质风险识别，项目化学品包括属于易燃易爆、有毒有害物等多种类型，对这些物品的分布、流向、数量必须加以监控和必要的限制，建立动态管理信息库，区域内联成网络。

对危险物质的监控和限制，在加工量、贮量、流向各方面均要予以重点关注。根据贮存、转运、加工等过程作预危险性评价。

- 严防危险和有毒物质泄漏进入环境

防止事故污水向环境转移防范措施主要为：在围堰的排水口设置切换阀，当发生火灾或泄漏等事故时，产生的事故污水切换至事故收集池（或罐），严防泄漏至清下水、雨水系统而直排环境水体，造成环境污染事故。

如果污染物一旦进入环境，则需启动环境污染应急预案，控制、减少和消除毒物对环境的危害。

- 危险装置和设施的监控与限制

- 控制贮存量，减少贮存和工艺过程中堆存的危险品；

- 改进密封和辅助遏制措施

- 采用自动封闭系统和辅助系统，以限制气体排放。

- 环境风险事故决策支持系统

为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生产财产和人身安全，项目有必要建立风险事故决策支持系统。该系统内容主要包括：事故源查询系统，事故实时防真系统和应急系统等，详见图7.14-1。

图7.14-1 环境风险事故决策支持系统

- 建立项目事故应急监测技术支持系统

- 建立应急监测队伍，配备应急监测设施，提高应急监测水平。

- 建立完整的环境监测系统

项目区应建立完整的环境监测系统，通过监测，可以起到发现事故，及早报警的作用。在罐区、棚区、生产装置区设置自动监测及报警系统，联机中央控制室指示及警报实时监视厂区状况一旦气体有泄漏异常能及时侦测快速处理。

- 事故应急监测技术支持系统

实施应急监测是做好突发性环境污染事故处理、处置的前提和关键。只有对突发事故的类型、污染危害状态提供了准确的数据资料，才能为正确决策事故处理、处置和善后恢复等提供科学依据。因此，项目区应建立事故应急监测技术支持系统。应急监测技术支持系统包括组织机构、应急网络、方法技术、仪器设备等，见图7.14-2。

图7.14-2	应急监测技术支持系统

#### 7.8.9 事故气态污染物向大气环境转移的防范措施

##### 7.8.9.1 风险监控信息平台

在突发事件情况下，通过监控信息平台与应急管理系统，辅助应急指挥人员全面掌握事故现场的整体态势，快速获取企业周边人口、道路、救援资源等信息，快速匹配应急资源、应急预案，分配救援任务，控制事件进一步恶化，提高应急指挥的效果效率，为应急抢险救援赢取宝贵时间。

- 模型建立

建立厂区气体扩散模型，环境风险评价模型和环境风险预警模型、模型库。

- 风险分析

应用环境统计、地理统计、数据挖掘、回归分析、相关性分析等手段进行环境风险的分析。

- 防真模拟

在突发事件时应用污染源扩散模型进行仿真模拟，在专家知识支持的基础上，应用环境应急联动方案选择和指挥调度功能进行最优化处置。

- 平台建设

建设厂区环境监测与评价平台、业务管理平台、辅助决策支持平台、数据发布与宣传平台等。

##### 7.8.9.2 风险预警

建立信息收集、传输、反馈、区域安全监控、事故和灾害预警、协调指挥、处置于一综合信息处理系统。系统在GIS地理信息的基础上，融合了信息采集系统，包括大气、水环境监测、环境污染事件应急监测、火灾自动报警和区域图像监控，利用有害气体扩散数学分析软件模型，预测在事故状态下有害气体的扩散区域，及时发布预警信息，为污染事故应急决策提供依据。

在装置、储罐或管道发生火灾爆炸或泄漏事故情况下，有毒有害气态污染物或易燃易爆物质可能外溢、扩散到环境。为了防止这种转移，首先要切断泄漏源、火源，并在堵漏、灭火的同时，对临近的设备及空间必须采用水幕、喷淋措施进行冷却保护，对某些可通过物理、化学反应中和或吸收的泄漏气体，可喷相关雾状水幕进行中和或吸收降低其浓度等，采用这些措施切断气态污染物向环境转移的途径。

装置防止有毒有害物质泄漏进入大气环境的防范措施主要为：

- 积极响应迅速切断事故源；

- 建立移动式水幕喷淋系统，配备对毒物的消除剂，事故时进行喷淋，减少进入大气系统毒物；

- 在火灾爆炸和泄漏事故情况下，均可能出现气态污染物向环境转移，可根据物料性质，选择采取以下措施：

- 发生物料泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。

- 合理通风，加速扩散。

- 喷雾状水稀释，构筑围堤，切换废水至收集池。

- 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

- 大量泄漏：围堤收集，切换至收集池，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

- 对某些可通过物理、化学反应中和或吸收的气体发生泄漏，可喷相关雾状液进行中和。

#### 7.8.10 事故液态污染物向水环境转移的防范措施

从项目总体出发，建立有效的生产污水、清净下水、雨水（初、后期）及事故水等的切换、收集、排放系统，防止事故水向环境转移。

##### 7.8.10.1 生产废水系统

根据工程分析可知，项目生产废水排入厂区污水处理系统处理。废水收集系统设置有切换设施，正常情况下，生产废水有序地进入污水处理站进行处理；事故状态下，废水进入事故池暂存，事故池除满足生产中正常工况和非正常工况的水量波动要求外，还具有应付突发事故产生的高污染废水的贮存调节能力，事故结束后，将事故池的污水有序地提升至污水处理站处理。生产废水（事故水）经污水处理站处理合格后进入排放系统，排放口设置监控池和回流管、回流阀，当水质出现超标时废水回流，确保出水达标排放。

##### 7.8.10.2 清净下水系统

清净废水主要包括循环冷却系统污排水，属清净下水直接进入雨水管网。

##### 7.8.10.3 雨水调节系统（含事故状态）

- 概况

雨水调节系统主要任务：一是日常雨水收集及监护合格排放；二是“三防”季节的雨水排放通畅；三是装置事故处理时排放事故水的收集和储存。本项目雨水调节（含事故状态）系统构筑物设置情况如下：

- 围堰/防火堤

生产装置区：凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围设置125mm的围堰。

罐区：设置防火堤、隔堤，罐区防火堤内有效容积均按罐组内一个最大罐的容积考虑，防火堤设计高度为1.2m；隔堤一般按0.5m考虑。

装置围堰及罐区防火堤内设置集水沟槽、排水口作为导流设施；围堤外设置分流井，受污染的水经分流井排入事故收集池，初期雨水进入初期雨水池，清净雨水切换至清净雨水管网。

- 装置或罐区的事故池/污染雨水池

厂区设置有污水收集池，用于收集装置或罐区的污水，事故时也可用为事故池使用，污水收集池不能够满足要求后，后续污水排入全厂终端事故池。装置或罐区的初期雨水在正常工况下进入初期雨水收集池。

- 全厂公共事故池

本项目计划配套设置有3000m3的事故应急池，用于接收突发事故的事故消防水、污水处理站不合格出水等，另设有1500m3的初期雨水池用于接收初期雨水、特大暴雨时还可暂时储存不能及时外排的雨水。

- 雨水收集排放（正常情况）

①雨水收集排放原则

收集污染区前 25min初期雨水切入初期雨水收集池，后期雨水监控达标后外排，不合格雨水切换进入事故池。

雨水收集排放工艺流程

当降雨时，片区内各装置围堰和罐区防火堤内的雨水首先通过堤内的集水沟槽汇集后通过排水口排出围堰/防火堤，进入厂区排水沟，前 25min雨水通过分流井阀门排入厂区初期雨水收集池。后期雨水在雨水监控合格后，开启合格雨水外排阀门，雨水监控池和事故池的联通阀门为关闭状态；若检测不合格，则开启雨水监控池与终端事故池的联通阀门，不合格雨水进入终端事故池暂存，限量泵入污水处理站达标后外排或回用。

- 雨水收集排放（事故状况）

①事故状态下，事故水（泄漏物料、消防废水、污染雨水等）收集原则

事故状态下，事故水首先收集在装置区围堰/罐区防火堤内。当装置围堰或罐区防火堤内容积不能满足储存要求时，事故水由堤内的导流设施经管道排至污水收集池。当污水收集池不能满足储水要求时，将事故水切入应急事故池。

②事故水的收集处理工艺流程

正常情况下，装置围堰和罐区防火堤的排水口关闭。当事故水很少，围堰/防火堤能够满足储存要求时，一旦发生事故，事故水首先收集在围堰/防火堤内。

当事故水不能控制在围堰/防火堤内，开启围堰/防火堤排水口阀门，将事故水引入污水收集池。

当事故水水量较大，污水收集池容积不能满足要求时，待污水收集池满后，将事故水接入应急事故池。

事故结束后，对各事故缓冲设施（围堰/防火堤、污水收集池、事故池（兼初期雨水收集池））的事故水进行检测，合格水由泵提升外排，不合格水进入事故水处理系统。对于含大量物料的事故水应回收物料，尽量就地处理，将易于收集分离的物料收集后再进行处理，如含油品的事故池应分层收油后再进入污水处理站处理。

围堰/防火堤内、污水收集池、初期雨水池、事故池内事故水适时适量地由泵提升至全厂污水处理站处理，对于污水处理站不能接收的事故水考虑外委处理。污水处理站合格出水外排，不合格水回流至事故池。

##### 7.8.11 全厂事故水污染的三级防控体系

本项目在装置区设置围堰、罐区设置防火堤作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微泄漏造成的环境污染；污水收集池、初期雨水收集池、事故应急池作为二级预防与控制体系，防止单套生产装置（罐区）较大生产事故泄漏物料、污染消防水及污染雨水造成的环境污染源；宜城中持水务有限公司作为三级预防与控制体系，防止重大生产事故泄漏物料、污染消防水及污染雨水等造成的环境污染。

- 一级防控—装置围堰/罐区防火堤

本项目一级防控体系设置情况如下：

装置围堰：设置125mm的围堰。

罐区防火堤：防火堤内有效容积按罐组内一个最大罐的容积考虑，防火堤高度最高1.2m，隔堤0.5m。

根据相关规范，装置围堰及罐区防火堤内设置集水沟槽、排水口作为导流设施，正常情况下排水口关闭，发生事故时首先将事故水收集在围堰/防火堤内。

根据装置围堰/罐区防火堤内储存物料的特性，按照相关规范的要求采取必要的防渗、防腐措施。

- 二级防控——污水收集池、事故应急池

当无法利用装置围堰/罐区防火堤控制事故水时，开启装置围堰/罐区防火堤内的排水口，事故水排入污水收集池及事故应急池，初期雨水进入初期雨水池，即进入二级事故缓冲设施。事故结束后，事故水由泵提升至污水处理站调节池，逐步进入污水处理装置，防止冲击污水处理系统，确保达标排放。污水处理尾水设监控池并设置回流阀，当处理尾水不合格时回流至事故池，之后进行再处理，确保达标排放。

- 三级防控——宜城中持水务有限公司调节池

第三级防控措施是在进入江、河、湖、海的总排放口前或污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。装置较少或装置较集中的企业，第二级和第三级防控措施可以合并实施。

本项目废水经厂区污水站处理达园区宜城中持水务有限公司进水水质要求后，再进入宜城中持水务有限公司作进一步处理，污水厂调节池作为区域的终端防控设施。

综上，项目应建立完善的事故水收集及处理系统：装置围堰/罐区防火堤→污水收集池→事故应急池→事故水处理系统→污水管网→宜城中持水务有限公司调节池→宜城中持水务有限公司处理达标→蛮河。

##### 7.8.11.1 事故废水收集的有效性分析

为避免消防废水漫流而对蛮河产生影响，须将消防废水收集至消防废水池。参照中石化集团《水体污染防控紧急措施设计导则》（2006年3月），火灾发生时事故状态下的事故排水需收集，应设置能够储存事故排水的储存设施（包括事故应急池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等）。

本项目与废酸废碱项目共用一套事故应急系统，本次风险评价内容将对本项目与废酸废碱项目工程共同考虑分析。

公司事故储存设施总有效容积计算如下：

V总=（V1+V2—V3）max+V4+V5

V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组的物料量，m3；本项目罐区设3个有效容积分别为50m3--100m3的储罐，生产车间设备最大容积为5000L。

V2---发生事故储罐或装置的消防水量，m3；根据《建筑设计防火规划》（GB50016-2014，2018年修订），生产区消防用水量为30L/s，灭火时间按持续3小时计算，则有324m3的消防废水产生；参照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），本项目储罐区采用固定式冷却系统，当罐体着火时，着火罐和邻近罐的供水强度均按2.0L/min•m2计算，可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间为4h，则有216m3的消防废水产生。

V3---发生事故可以转到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目储罐区有备用罐，按50m3计。

V4---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目生产过程中的生产废水进入污水处理站处理，发生事故时将进入事故池暂存，按1日生产废水计，全厂约为V4=49.3m3。

V5---发生事故时系统的可能进入该收集的降雨量，m3；根据4.5.2.8章节，V5==433.8m3。

经由上述分析可知，发生风险事故时V总=100+324+216-50+49.3=639.3m3。根据废酸废碱项目环评报告，废酸废碱项目V总=1000m3。扩建项目设置1座容积为3000m3的事故应急池，发生事故时可以有效容纳项目的所有事故废水，是可行的。

##### 7.8.11.2 废水事故性排放防范措施

本项目废水的出水应采取严格的措施进行控制管理，以防止废水的超标排放及事故性排放。

- 工艺设计过程尽可能采用自动化控制系统，使系统更加易于控制，同时应在出水口设自动监控仪表，当自控仪表监测到废水站的出水不符合排放标准时，污水将被送回调节池重新处理，如果出水长期不能达到排放标准，应对整个污水处理系统进行检查整改。检查整改期间应与生产线联合进行，防止污水站整改期间废水得不到妥善处理。

- 设专职环保人员进行管理及保养废水处理系统，使之能长期有效地处于正常的运行之中；重要工段的泵件及风机等设备均设置备用，以降低事故发生的机率。

- 设置应急事故池确保废水处理系统出现事故时，有足够的容量接纳废水，发生事故时，应立即组织人员进行事故分析，及时进行维修，经事故分析在维修期间不能继续再接纳废水时，应立即停止生产，确保未达标废水不会出现直排现象。

- 污水处理站出水口设置截断阀，当污水处理站运转不正常时立刻关闭，切断污水事故性排放时整个污水处理和收集系统与厂内排水系统的联系，杜绝事故排放直接排入市政管网，避免对纳污水体的冲击。

- 做好事故池、库区围堰防渗层的检修，确保泄漏废液均进入事故池，且不发生泄漏后外流。

- 雨水排放口处均设置有2个截止阀。当正常情况下通向雨水外排口的截止阀是常开的，收集初期雨水或者有泄漏事故发生时，外排口截止阀关闭，通向雨水收集池的截止阀打开，雨水池收集的废水排向污水处理站处理。

储罐区消防废水收集情况如下图所示。

1

储罐区

污水处理站

4

2

事故应急池

雨水排放口

3

图7.14-5储罐区消防废水收集措施

正常情况下，阀门1、2、3、4处于常闭状态。

- 当出现降雨时。打开阀门1，关闭阀门2，初期雨水通过管道流至污水处理站； 25min后，关闭阀门1，打开阀门2、3，清洁雨水从雨水排放口排出。

- 当发生事故时，关闭阀门1，打开阀门2、4，消防废水通过管道流至事故应急池。

- 当事故应急池存满时，关闭阀门1、2，剩余消防废水暂存于罐组围堰内。

阀门处于常闭状态，通过阀门切换控制，能够保证消防废水得到有效收集，不会通过雨水排放口排放至周边水体。因此收集方式及收集量都是可行的。

- 仓库及生产区消防废水收集措施

仓库消防废水收集情况如下图所示。

1

仓库及生产区

污水处理站

4

2

事故应急池

雨水排放口

3

图7.14-6仓库消防废水收集措施

正常情况下，阀门1、2、3、4处于常闭状态。

①当出现降雨时。打开阀门2、3，由于仓库外路面没有管线阀门等有可能泄漏的设备，因此清洁雨水直接从雨水排放口排出。

②当发生事故时，关闭阀门1，打开阀门2、4，消防废水通过管道流至事故应急池。阀门处于常闭状态，通过阀门切换控制，能够保证消防废水得到有效收集，不会通过雨水排放口排放至周边水体。

#### 7.9 事故现场的安全控制

根据确定的初始安全距离，可以疏散现场的人员，禁止人员进入隔离区。然则，应急处置人员到达现场后，应进一步细化安全区域，确定应急处置人员、洗消人员和指挥人员分别所处的区域。在该区域明确应急处置人员的工作，应有利于应急行动和有效控制设备进出，并能够统计进出事故现场的人员。典型的应急事故现场的3个区域划分，见下图所示：

图7.14-7化学品泄漏事故现场管制示意图

- （1）热区（红区，限制区）：该区域是直接接近危险化学品现场的区域，其范围应足以防止危险化学品泄漏对该区域以外人员造成不利的影响。只有受过正规训练和有特殊装备的应急处置人员才能够在热区作业。所有进入这个区域的人员必须在安全人员和指挥者的控制下工作，还应设定一个可以在紧急情况下得到后援人员帮助的紧急入口。

- （2）暖区（黄区，除污区）：是进行人员和设备洗消及对热区实施支援的区域。该区域设有进入热区的通道入口控制点，其功能是减少污染物的传播扩散。只有受过训练的净化人员和安全人员才可以在该区工作。净化工作非常重要，排除污染的方法必须与所污染的物质相匹配。

- （3）冷区（绿区，支援区）：冷区内设有指挥所，并具有一些必要的控制事故的功能。该区域是安全的，只有应急人员和必要的专家才能在这个区域。该区在其他文件中也称为清洁区或者支持区。在有仪器检测或根据计算机扩散模型的情况下，热区、暖区、冷区的划分原则如下：

- （4）热区：侦测或评估数值超过毒性化学物质浓度1/2IDLH值或ERPG-3值。

- （5）暖区：侦测或评估数值超过毒性化学物质浓度TWA值，低于1/2IDLH值或ERPG-3值。冷区：侦测或评估数值低于毒性化学物质浓度TWA值。

- （6）有毒有害化学物质在不同气象条件下ERPG-2下风向的扩散距离，侧风处则以毒性化学物质之ERPG-2可能扩散距离的1/4，则面积为1/4×（ERPG-2扩散距离）2的长方形做为发布管制区范围，严格限制、禁止民众进入并进行居家避难或疏散撤离。公式及疏散范围示意图如下所示：

图7.14-8	疏散范围示意图

#### 7.9.1 避难场所设置

设置室内和室外两类避难场所。室内避难场所主要躲避暴雨、危险化学品泄漏等灾害；室外避难场所主要结合空地、绿地等。

室外避难场所划分为紧急避难场所、固定避难场所和中心避难场所三类。结合项目周边环境特点，建议在附近安全处设置一个固定避难场所。

1、疏散通道设置

本项目厂区内沿主要运输道路就近向厂区外疏散。

2、疏散组织

疏散组织为现场工作组，由建设单位环境突发事件应急指挥部指派，有关部门、相关单位有关人员及专家组成。

3、指挥机构

指挥机构为环境突发事件应急指挥部。

4、疏散范围

根据不同化学的理化特性和毒性，结合气象条件，由现场紧急会议确定疏散距离。

5、疏散方式人员疏散，包括撤离和就地保护两种。撤离是指把所有可能受到威胁的人员从危险区域转移到安全区域。在有足够的时间向群众报警，进行准备的情况下，撤离是最佳的保护措施。一般是从上风向侧离开，必须有组织、有秩序地进行。应地保护是指人进入建筑物或其他设施内，直至危险过去。当撤离比就地保护更危险或撤离无法进行时，采取此项措施。指挥建筑物内的人，关闭所有门窗，并关闭所有通风、加热、冷却系统。

应急人员的安全防护。根据危险化学品事故的特点及其引发物质的不同以及应急人员的职责，采取不同的防护措施；应急救援指挥人员、医务人员和其他不进入污染区域的应急人员一般配备防护服、防毒手套、防毒靴等；工程抢除、消防和侦检等进入污染区域的应急人员应配备密闭型防毒面罩、防酸碱型防护服等；同时做好现场毒物的洗消工作（包括人员、设备、设施和场所等）。

群众的安全防护。根据不同危险化学品事故特点，组织和指挥群众应地取材（如毛巾、湿布、口罩等），采用简易有效的防护措施保护自己。

6、疏散线路

组织人员撤离危险区域，选择安全的撤离路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染的衣物，防止继发性伤害。人员疏散方向以危险源为圆心，其下风向扇形区域内人员向扇形应近边缘垂直方向撤离，其上风向人员沿风向的逆向撤离。撤离区域范围根据灾害性质和严重程度由现场紧急会议确定。

7、疏散人员照顾

有毒有害物质容易对人体造成大面积伤害。采取现场救治措施对现场及时、有效的急救，挽救患者生命，防止并发症及后遗症。医务人员要根据患者病情，迅速将病者进行分类，作出相应的标志，以保证医护人员对危重伤员的救治；同时要加强对一般伤员的观察，定期给予必要的检查和处理，以免贻误救治时间。医务人员在进行现场救治时，要根据实际情况佩戴适当的个体防护装置。在现场要严格按照区域划分进行工作，不要到污染区域。

8、疏散注意事项

- 事故现场人员的撤离

当发生重大事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有人员必须执行紧急疏散、撤离命令。指挥部治安保卫组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的人员有序离开。警戒区域内负责人员应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人员滞留后，向治安保卫组汇报撤离人数，进行最后撤离。

当操作人员在接到紧急撤离命令后，如情况允许，应对生产装置进行紧急停车，进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点集合。操作工作人员在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，应憋住呼吸，用湿毛巾捂住口、鼻部位，朝指定的集中地点撤离。疏散集中点应急指挥部根据当时气象情况确定。总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。人员在安全地点集合，清点人数后，向应急救援指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

- 非事故现场人员紧急疏散

当污染事故影响区域扩大时，事故应急指挥部负责报警，发出撤离命令，接命令后，各单位有序组织人员收散，接到通知后，自行撤离到上风口处安置场所。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后，向总指挥汇报。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

- 周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法

当事故危急周边单位、村庄时，由应急指挥部向周边单位发送警报。事故严重紧急时，由应急指挥部指挥、联系周边相关单位负责人，有序组织撤离或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出步行或者使用车辆运输等疏散方式。

- 抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责抢险和救护的人员在接到指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴出场，等待调令。同现场工作组组织分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，必须向指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。

抢险（或救护）队完成任务后，应向现场工作组报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，现场工作组根据事故控制情况，做出撤离或继续抢险（或救护）的决定。

- 隔离事故现场，建立警戒区

事故发生后，启动预案，根据化学品泄露的扩散情况和所涉及的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

- 现场控制

针对不同事故，开展现场控制工作。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，采取不同的防护措施。

- 接警

接警时就明确发生事故单位的名称、地址、危险化学品种类、事故简要情况、人员伤亡情况。必要时请部队和武警参加应急救援。

#### 7.9.2 事故终止后的处理措施

##### 7.9.2.1 消防废水的处理处置

在处置事故过程中，由于大量使用水进行灭火，冷却、稀释、洗消等措施，这些水落地后与泄漏的原料、产品混合后形成消防废水，通过事故水收集管网收集至事故池。

- 厂内处理

若污水处理站有效运行且可接纳消防废水：事故终止后，首先对消防废水进行检测，根据消防废水中污染物的组成，有计划的排入污水处理站处理。

- 外委有资质单位

如果污水处理场不能有效运行或不能接纳事故废水；应进一步收集后交由有资质的单位进行处置，同时将转移联单回执复印留档。

##### 7.9.2.2 受污染的土壤处理处置

一旦物料泄漏至土壤后发生污染，要及时处理。在污染的初期，污染物主要是集中在土壤中，分布深度小，工程处理较易。随着时间的推移，污染物不断向下扩散，污染范围不断增大，治理难度逐渐增大，治理费用和治理时间增大。

环评建议，一旦发生事故，企业应及时联系有资质的污染场地修复单位，对于小面积的污染土壤，可以采用开挖的方式进行治理，将被污染的土壤全部取出，进行现场处理或委托有资质的单位处置，这也是一种最彻底的办法，杜绝了对地下水的污染；对于大面积的土壤污染，建立由有资质的污染场地修复单位对场地进行调查与评价，根据场地污染事故，进行现场采样，确定场地污染程度和范围，最终确认污染物修复目标及修复范围，并给出场地修复技术建议。

目前常用的土壤修复技术可以分为原位修复技术和异位修复技术。原位修复技术是指采用相应的物理、化学和生物方法对污染土壤在污染现场进行处理；异位修复技术则是指受污染的土壤按照危险废物的要求，运离污染现场、送至专门的处理场地进行处理。

- 原位修复技术

通过采用相应的物理、化学和生物方法对污染土壤在污染现场进行处理，使其恢复到污染前的状态。

- 萃取法——利用有机溶剂来萃取土壤中的有机物质，然后对有机相内的物质进行分离，回收有机物，适合于面积小且污染浓度高的情况。

- 土壤洗涤法——利用表面活性剂和水混合而成的洗涤液，浸泡破碎的污染土壤，从而在水相中富集了含有污染物的表面活性剂，将经过洗涤的土壤回填至原地。

- 原位化学修复技术——在污染区的不同深度钻井，然后利用井中的泵将氧化剂注入土壤中，通过氧化剂与污染物混合反应，使污染物降解或导致形态的变化。

- 生物修复技术——在受污染的地区直接采用土著微生物，通过投加营养氧源，利用微生物的代谢作用对土壤中的有机物进行分解净化，有时根据处理效果还需要加入经过驯化和培养的微生物，以提高处理速度。

- 植物修复技术——对污染土壤可根据污染物的种类，选择对该污染物具有降解和转化能力的植物。

- 异位修复技术

采用异位修复技术首先需要将受污染土壤挖掘，使其与未受污染的原土层分离，然后再运输至专门的处理场地对其进行处理。

主要处理方法有：

- 预制床法——将受污染的土壤平铺在不渗漏的平台上，向土壤中加入营养液和水，定期翻动充氧，将处理过程中产生的溶液回灌去除污染物；

- 堆肥法——将受污染的土壤与其它物质，如树皮等，混合堆肥，在堆肥过程中，污染物可以通过与其它物质的共代谢作用得到去除，难降解有机物与易降解有机物堆料比在1：3时，可取得较好的降解效果；

- 生物反应器法——将受污染的土壤制成泥浆，并使其维持在适合生物降解的条件下，使得泥浆中的污染物质被清除。

##### 7.9.2.3 受污染的地下水处理处置

环评建议，一旦发生地下水污染，企业应及时联系有资质的污染场地修复单位对场地进行调查，根据场地污染事故资料、地下水分布及流向，水质检测数据，确定污染程度及范围，进一步确认污染物修复目标及修复范围，制定场地修复计划。企业应及时采取最为有效的方法进行处理，如抽出处理方法（P&T）、原位修复技术（加药法、渗透性处理床、土壤改性等）等。

- 抽出处理法

将污染的地下水抽出后，根据水质情况进行简单处理（吸附法、重力分离法、过滤法、气吹法和焚烧法等）或送厂区污水处理站处理。受污染地下水抽出后的处理方法与地表的处理相同，在受污染地下水抽出处理中，井群系统的建立是关键，井群系统要能控制整个受污染水体的流动。地下水处理后根据水质情况回注或进入项目外排废水管网。

- 加药法

通过井群系统向受污染水体灌注化学药剂，如灌注中和剂以中和酸性或碱性渗滤液，添加氧化剂降解有机物或使无机化合物形成沉淀等。企业应根据污染事故释放的污染种类有针对性的选择药剂。

- 渗透性处理床

在污染羽流的下游挖一条沟，该沟挖至水层底部基岩层或不透水粘土层，然后在沟内填充能与污染物反应的透水性介质，受污染地下水流入沟内后与该介质发生反应，生成无害化产物或沉淀物而被去除。常用的填充介质有：灰岩，用以中和酸性地下水；活性炭，用以去除非极性污染物。

- 土壤改性法

利用土壤中的粘土层，通过注射井在原位注入表面泩性剂及有机改性物质，使土壤中的粘土转变为有机粘土。经改性后形成的有机粘土能有效吸附地下水中的有机污染物。

- 冲洗法

对于有机烃类污染，可用空气冲洗，即将空气注入受污染工域底部，空气在上升过程中，污染物中的挥发性组分会随空气一起溢出，再用集气系统将气体收集后用活性炭吸附或火炬焚烧。

- 生物渗透墙技术

污染区域内垂直于地下水流向建一道渗透墙，先将渗透墙内的水抽出，添加营养物后再回灌入渗透墙。这时，添加营养物的渗透墙就成了一个营养物扩散源，在渗透墙下游应会形成一个生物活跃区，从而强化了生物降解过程。

#### 7.9.2.4 环境风险防范设施统计

本项目防范环境风险的设施见表7.14-2。

表7.14-3防范环境风险的设施一览表

| 环境风险 | 防范设施 |
| --- | --- |
| 泄漏 | - 在装卸区设置围堰，高1.2m，将泄漏出来的物料控制在围堰内； - 仓库四周设置环型事故沟，联结事故收集池，一旦发生泄漏，通过事故沟进行收集，防止外流。 - 仓库出入口设缓坡式围堰，可以有效防止液体泄露时进入外部环境； - 在罐区设置围堰，高1.2m，将泄漏出来的物料控制在围堰内； |
| 火灾 | - 仓库必须按照《常用化学危险品贮存通则（GB15603-1995）》进行化学品存储的管理以及贮存的安排； - 仓库必须采取妥善的防雷措施； - 在厂房内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器； - 在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器； - 在厂区内设置消防水池； - 在厂区雨水管网汇入市政雨水管网的节点上安装隔断措施，将消防水控制在厂区范围内，而后用泵抽入污水处理站处理。 |
| 废水事故排放 | - 建设事故应急池，容积（3000m3）。 |

### 7.10 突发环境风险事故应急预案

根据《环境风险评价技术导则》的要求，本项目必须制定风险事故应急预案，以便事故发生时，通过事故鉴别，能及时分别采取针对性措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度。

本报告结合项目的实际情况和相关法律法规，编写事故应急预案，供建设单位参考。

环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等），单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施（备）布置图等。

具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见表7.15-1。

表7.15-1突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 生产装置区、原辅材料储存区、邻区 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂：成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理； |
| 3 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 4 | 应急设施、设备与器材 | 生产装置：a 防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为 消防器材 b 防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备 |
| 5 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量 控制规定，撤离组织计划及救护。 |
| 9 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 人员培训及演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。 |
| 11 | 公众教育信息纪录和报告 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 |

#### 7.10.1 预案设立目的

由于项目存在危化品泄漏事故和危险品仓库和原辅料仓库火灾爆炸事故，从而造成环境污染等突发事件，为了在发生突发环境事件情况下，减少人员伤害、财产损失和环境污染，公司制定了具体的事故应急预案。

#### 7.10.2 适用范围和工作原则

- 适用范围

本预案适用于在项目危险品仓库、仓库、厂房设备等泄漏和火灾事故，引起的突发环境污染事件的应急处理。

- 工作原则

①体现“以人为本，安全第一”的理念，保障公司员工健康与生命安全。

②注重“以防为主，防救结合”，保持常态危机意识，常备不懈。

③公司统一领导指挥，各级单位直接负责。公司各所属单位职责范围对各所属单位内发生的突发环境污染事件实行统一协调、分级处理。公司应急响应是场外协调为主，一旦启动公司应急预案，则所有的应急救援活动必须在公司应急领导小组的统一组织协调下行动，有令则行，有禁则止，统一号令，步调一致；依据所发生的突发环境污染事件的危害程度、影响范围和各级单位控制事态能力，实行分级应急响应。

④突发环境污染事件发生时，实行二十四小时值班制度，保证信息及时传递，及时采取快速、有效的行动。

⑤坦诚面对突发环境污染事件和公众，主动联系上级单位和政府，必要时依靠外部力量共对危险。

#### 7.10.3 重大环境突发事件界定

项目突发环境污染事件是指造成了重大环境影响或者性质特别严重的事故。

根据本公司的实际情况，公司组织应急处理的突发环境污染事件界定为以下事件：

- 项目危险品仓库、罐区等化学品泄漏和火灾事故；

- 项目原辅料仓库发生的火灾爆炸事故；

- 公司认为需要实施应急处理的其他突发环境污染事件。

#### 7.10.4 应急组织机构

项目应急组织机构有应急救援指挥部、安全技术组、消防灭火组、现场保卫组、生产指挥组、现场救护组、现场抢修组、通讯联络组。详见组织机构如图7.15-1所示。

图7.15-1  事故应急救援队伍

在发生事故时，应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。

#### 7.10.5 事故发生后应采取的处理措施

（一）发生重大火灾、爆炸事故的处理措施

- 根据灾情发生地点，所有人员选择疏散路线进行疏散，疏散人员到指定集合地点集中清点。

- 灾情发生后，各当值门卫按应急部署表要求，打开各门，指挥疏散人员到指定地点集合并负责人员清点工作。

- 当日应急反应队员到指定地点集中，领取专业灭火装备。当日后勤组集合，并由联络员拨打119火警电话，请求支援。联络员同时要联络化工厂消防领导小组成员及当日不在岗的应急反应队员到厂支援。同时上报应急领导小组。

- 应急反应队成员根据应急部署表中的安排，分别按照应急反应部署图及现场负责人的指示，对配电站，消防应急泵，照明，冷冻站，原料储罐等相关关键部位进行布控。

（二）发生大面积可燃化学品泄漏时的应急方案

- 当危险品仓库和原辅料仓库发生大量泄漏时，发现人立即通报该区的安全责任人或当日应急反应队成员。该区安全责任人下达疏散指令。安全责任人即刻召集当日应急反应组，并通知后勤保障组集合，并由后勤保障组将救护专用设备送达现场应急反应组。后勤保障组应及时转告化学品生产中心应急处理领导小组并上报应急事件处理小组。

- 各部室车间人员疏散前，切断火源并将生产设备、办公设备调整至安全模式；然后依据疏散路线沿上风向转移至预定集合处，进行人员清点。

#### 7.10.6 人员紧急疏散、撤离

- 首先对事故现场的人员进行清点，将事故现场无防护措施的人员撤离至安全地带，撤离方式：由现场职务最高的人员指挥有序撤离；

- 非事故现场人员视泄漏的化学品决定是否需要撤离，如还需要撤离，则由现场职务最高人员指挥有序进行撤离；

- 如遇人员中毒或伤害，抢救人员在撤离前、后必须作详细报告；

- 如果化学品泄漏造成区域内空气中化学物质浓度较高，对周边区域产生影响，则周边地区人员也必须进行撤离，撤离工作由公司应急中心统一调度。

#### 7.10.7 危险区的隔离

- 危险区的设定：发生公司危险化学品泄漏时，受危险化学品液体污染区和受化学品挥发出的气体严重污染的区域为危险区；

- 事故现场的隔离区由事故处理小组的最高职务人员进行确定，确定方法主要是依据可能造成人员中毒或伤害区域，并结合应急处理的需要而设定。

- 事故现场的隔离一般派保安人员到现场维护，危险性较高的区域必要时采取障碍物隔离开；

- 事故现场周边区域的道路或交通要安排保安人员进行维护和疏导。

#### 7.10.8 救援及控制措施

- 现场救援人员必须有防护措施，无防护措施的一律不派入现场；

- 公司化学品泄漏事故的应急救援队伍的调度必须由公司应急中心统一指挥调度；

- 公司发生危险化学品火灾爆炸事故的应急救援由公司应急中心统一调度；

- 控制事故扩大的措施包括用沙袋堵住泄漏液体，防止流出公司外环境中，火灾爆炸时启动消防系统进行消防；

- 事故可能扩大后，必须采用应急药剂进行处理，防止事故进一步扩大。

#### 7.10.9 现场保护与现场撤消

- 公司发生泄漏和火灾事故后，公司应急中心必须及时派保安人员到现场进行保护；公司发生危险化学品火灾爆炸事故时，事发部门必须派人员进行保护，并向公司应急中心汇报和请示支援。

- 对现场的保护必须进行隔离设置

- 事故现场处理后应进行撤消，撤消时所有隔离物必须拆除；

- 事故现场保护和撤消人员必须进行培训或训练，并具备一定安全防护知识。

#### 7.10.10 应急保障措施

- 确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员；

- 公司应急中心必须备有公司内危险化学品使用量、存放点、存放介质、厂区平面图、厂内消防设施配置图、危险化学品安全技术资料；

- 公司应急中心与公司应急保障小组之间有24小时有效的应急通讯系统，保证应急时能最短时间内应急保障小组提供保障措施；

- 公司事故潜在区域必须有事故应急电源和照明设施；

- 公司的应急水泵、沙袋等必须按规定放置，并定期检查，保证有效可用；

- 运输车辆的安全、消防设备、器材及人员防护装备也要按规定配备。

#### 7.10.11 应急响应

突发环境事件应急指挥中心启动，立即启动相关应急预案。并按下列程序和内容响应：

- 开通与现场调查处理小组、应急支持保障小组、应急技术咨询小组、以及公司其它部门的通信联系，随时掌握事件进展情况；

- 立即向公司总（副）经理报告，必要时成立现场环境应急指挥部；

- 及时向当地政府、环保部门报告突发环境事件基本情况和应急救援的进展情况；

- 通知有关人员组成应急技术咨询小组，分析情况。根据技术咨询小组的建议，通知相关应急救援力量随时待命；

- 请求有关部门派出相关应急救援力量和专家赶赴现场参加、指导现场应急救援。需要其他应急救援力量支援时，向当地政府提出请求。

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，地方各级人民政府按照有关规定全面负责突发环境事件应急处置工作，上一级有关部门根据情况给予协调支援。

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特别重大、重大、较大、一般四级。超出本应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

#### 7.10.12 应急终止

（一）应急终止的程序

- 现场处理组确认终止时机，或事件责任单位提出，经指挥中心批准；

- 应急指挥中心向所属各专业应急队伍下达应急终止命令；

- 应急状态终止后，环境事件应急指挥中心应根据政府有关指示和实际情况，协助继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

（二）应急终止后的行动

（1）环境应急指挥中心指导有关企业及突发环境事件单位查找事件原因；防止类似问题的重复出现。

- 有关环境事件专业小组负责编制环境事件总结报告，于应急终止后15天内，将总结报告上报政府和有关部门。

- 应急过程评价。协助由政府和有关单位组织有关专家、技术人员组织应急过程评价实施。

- 根据实践经验，有关类别环境事件专业主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

- 参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

#### 7.10.13 演练计划

- 演习类别

应急演习分为单项演习、部分演习、综合演习、联合演习四个类别。

- 单项演习通讯演习，每年进行6次以上；医疗救护演习，每年进行1次以上；应急组织的人员到位演习；其他单项演习。

- 部分演习

部分演习是几种基本操作或几种任务的组合演习，常常包括对通讯能力的检验。

- 综合演习

综合演习是为全面检验应急预案，提高综合响应能力和水平而进行的各应急组织的演习，也叫全面演习。

- 联合演习

参与政府有关部门联合进行的演习为联合演习。

### 7.11 环境风险评价结论

（1）小结

项目涉及的危险化学品主要为甲醛，最大可信事故为甲醛储罐泄漏。

当项目储罐发生泄漏时，泄漏液先后通过罐区围堰、事故应急池进行收集，收集的泄漏液作为原料回用。此外，项目位于工业区，园区设置完善的雨污排水管网，储罐泄漏出的甲醛不直接排入地表水环境。因此，如果厂区发生储罐泄漏事故，泄漏的甲醛污染物对周围河流的影响很小。

当罐区发生泄漏事故，污水以平面瞬时点源注入地下含水层中，从而造成地下水污染，污染因子随时间沿地下水径流方向及周边弥散运移，污染影响面积随时间的增加而扩大，由于受地下水稀释作用，污染因子浓度则随时间的增加而降低。

企业应针对本项目的风险源，制定防范措施及应急预案，一旦发生泄漏、爆炸、火灾事故，企业可采取相应的应急措施，将事故控制在生产区范围内，及时、有效的处理，可把事故对环境的风险降到最低程度。因此，项目环境风险为可接受水平。

5.8.2 建议

（1）应在后续的运行过程中，严格按照国家、行业和地方的法律法规和相关标准、规范的要求，健全、完善、落实和保持项目风险源的安全控制措施和设施；

（2）建立、完善和落实事故预防措施和应急预案，进一步提高项目安全运行的水平，保障人员和财产的安全，将环境风险降低到合理可行的最低水平上。

## 污染防治措施及可行性论证

### 施工期污染防治措施

#### 环境空气污染物防治

（1）定时洒水、按需对周边道路进行清扫冲洗；

（2）运送散装物料的车辆要用篷布遮盖，洒水降尘；

（3）防范运送砂石土料的车辆超载沿途撒漏、文明施工；

（4）做好周边居民意见收集和污染防治工作，接受环境环境管理部门的指导，加强施工过程中的环境监理和环境管理。

#### 废水污染防治措施

（1）在施工场区四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入水体，造成水体污染，泥沙淤积；

（2）设置简易沉淀池，泥浆水经过沉淀处理后回用于场地喷洒防尘；

（3）冲洗车辆场地加设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。

#### 噪声污染防治措施

建设期噪声主要来源于运输车辆、各种钻机、切割机、电锯等机械噪声。噪声防治对策主要包括：

①加强施工管理，合理安排施工作业时间；

②施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点；

③在高噪声设备周围设置掩蔽物；

④尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；

⑤做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

⑥施工单位组织专人在该范围负责交通组织，严格禁止来往施工车辆鸣笛；

⑦合理施工，认真研究；要求施工人员不得大声喧哗，并注意施工操作中减小噪声；

⑧钢筋加工车间及木工加工车间采用模板或其它吸声材料进行全面封闭。

#### 固体废物污染防治措施

本项目场地平整无弃方，不设置弃渣场，因此不产生废弃土石方影响。施工人员生活垃圾集中堆放，由环卫部门统一处理。施工废弃建材分类回收，集中收集，及时清运。

### 营运期污染防治措施

#### 废气污染防治措施

##### 废气产生情况

本项目废气排放源主要为缩合釜、高位槽、储罐、放料桶、过滤器（敞口或密闭）、干燥器、真空泵（立式无油泵及水环泵）以及污水处理站废气。排放废气主要包括工艺废气（主要为各种甲醛和VOCs），天燃气锅炉燃烧废气、污水处理站的硫化氢、氨等以及无组织甲醛和VOCs。

##### 废气处理原则

- 对设备尽可能密闭，各工艺产气环节采用集气罩进行负压收集，尽可能保证废气进入废气处理系统。

- 分质处理。对于工艺气体采用水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附处理，达标排放。

- 本项目废气治理加强预处理回收技术。尤其是对高浓度废气预先多级冷凝工艺，回收部分有机物，高浓度废气主要为反应釜放空气、真空泵尾气、蒸馏釜（减压或常压）尾气、高位槽及储罐呼吸气，走循环经济道路，结合末端治理。

##### 有组织排放废气防治措施

本项目各有组织废气拟采取的治理措施见下。

表8.2.1-1项目有组织废气种类及治理措施一览表

| 序号 | 所在 部位 | 产生工段 | 污染物 | 拟采取的治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固化剂车间 | 计量槽、缩合釜、蒸馏釜等 | 甲醛、VOCs | 水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附+25m高排气筒（5#） | 新建水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附+25m高排气筒（5#） |
| 2 | 储罐区 | 储罐 | 甲醛、VOCs |  |  |
| 3 | 锅炉房 | 天燃气燃烧废气 | 烟尘、NOX、SO2 | 通过8m排气筒（8#）外排 | 新建 |

##### 计量槽、缩合釜、蒸馏釜处理措施

本项目计量槽、缩合釜、蒸馏釜产生的甲醛和VOCs经收集后全部进入水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附处理达标后，尾气经 1 根内径为 0.5m、高度为 25m 的排气筒排放，设备设计风量为5000m3/h，去除率可达 90%以上。

水喷淋塔是液体在重力作用下沿壁下降形成薄膜并与气体进行逆流或并流接触的一种吸收反应器。沿壁面下降的液膜可在平板面上或圆管的内、外壁形成，一般是圆管内形成，具有以下特点：

- 气膜和液膜互相不贯透，设备压降小，允许有较高的气体负荷；

- 降膜很薄并能在膜的表面产生特殊的波动，且气相和液膜的返混均小，传热传质效率高，单位能耗产生的流体传递总量大；

③ 沿壁下降的液膜可用间壁冷却，适用于有高热效应的吸收过程，并可使过程在近于等温下进行。

##### 方案论证

目前，国内常用的有机废气治理控制技术主要有吸收、吸附、冷凝、燃烧、生物、光催化法和低温等离子等，上述几种有机废气治理技术原理如下：

吸收法：工业生产中多采用物理吸收法，就是将废气引入吸收液中进行吸收净化，吸收液饱和后进行加热、解析、冷凝等处理，回收余热。在浓度低、温度低、风量大的情况下可采用吸收法，但需要配备加热解析回收装置，投资额大。

吸附法：通过活性炭吸附废气，当吸附饱和后，活性炭脱附再生，是目前我国对工业有机废气使用最多的净化处理技术。该方法设备简单、投资少，但需要经常更换活性炭，频繁的装卸、更换等程序增加运行费用。

冷凝法：将废气直接引入到冷凝器中，经过吸附、吸收、解析、分离等环节的作用和反应，回收有价值的有机物，回收废气的余热，净化废气，使废气达到排放标准。当有机废气浓度高、温度低、风量小时，可采用冷凝法进行净化处理，一般应用于制药、石化企业。通常还会在冷凝回收装置后面再加装一级或多级的其他有机废气净化装置，以做到达标排放。

燃烧法：包括直接燃烧法和催化燃烧法。直接燃烧法是利用燃气等辅助性材料将废气点燃，促使其中的有害物质在高温燃烧下转变成无害物质，该方法投资小，操作简单，适用于浓度高、风量小的废气，但其安全技术要求较高；催化燃烧是将废气加热经催化燃烧后转变成无害的二氧化碳和水，该方法适用于温度高、浓度高的有机废气净化处理中，其具有燃烧温度低、节能、净化率高、占地面积少等优点，但投资较大。

生物法：将废气由气态转移到液态或固态表面的液膜上，利用微生物的新陈代谢作用对其进行降解转变为无害的无机物（CO2、H2O）、有机小分子以及自身细胞组成物质，进而使废气得以净化。相比于传统方法，生物法处理低浓度有机废气具有易操作、维护方便、净化效率高、运行费用低、安全性高、二次污染小等优点。

光催化法：通过紫外线光束在催化剂纳米级二氧化钛（TiO2）的作用下，使有机废气分子链降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等，从而达到净化废气的过程。

低温等离子：通过电晕或介质阻挡放电产生的低温等离子体中存在的大量氧化性极强的自由基（OH*、 HO2*）、臭氧（O3）等，这些具有极高化学活性的粒子与气体分子发生非弹性碰撞并将能量转换成基态分子的内能，使很多需要很高活化能的化学反应能够发生，使复杂大分子污染物原有化学键发生断裂，生成单一无害原子气体，达到净化目的。

##### 推荐方案

结合本项目的生产特点、设备的运行方便程度、污染物处理效率、《合成树脂工业污染物排放标准》( GB16297 -1996)要求以及经济性等方面进行综合考虑，本项目甲醛和VOCs的治理方法选用“吸收法”进行处理，经过水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附，达到处理目的，较适合本项目。

##### 水喷淋塔

固化剂车间产生的甲醛和VOCs通过管道运输至水喷淋塔，利用甲醛溶于水的特点，在喷淋塔顶部设有喷淋装置，将水形成水雾由上至下喷出，甲醛从喷淋塔底部进入，由下至上运动，在多孔填料物质的表面与雾状喷淋液充分接触，使甲醛充分吸收，达到去除甲醛的目的。水喷淋吸收塔的工作原理见图7.2-4。

图7.2-4  水喷淋吸收塔示意图

单级水喷淋吸收塔对甲醛处理效率可达90%以上，喷淋塔内水循环使用，定期排入厂区污水处理站处理。

##### UV光解+活性炭吸附

①收集装置

在固化剂生产中，反应釜均使用了冷凝回流装置，尾气可以直接引入到废气处理装置进行处理，基本上不存在无组织排放，收集效率可达100%。

②UV光解净化设备

等离子体净化区：等离子发生器放电过程中，电子从电场中获得能量，通过碰撞将能量转化为污染物分子的内能或动能，这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团，同时空气中的氧气和水分在高能电子的作用下也可产生大量的新生态氢、臭氧和羟基氧等活性基团，这些活性基团相互碰撞后便引发了一系列复杂的物理、化学反应。从等离子体的活性基团组成可以看出，等离子体内部富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、自由基和激发态分子等。废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的。

等离子体化学反应过程大致如下：

ⅰ.电场+电子→高能电子

ⅱ.高能电子+污染物→受激原子/受激基团/游离基团（活性基团）

ⅲ.活性基团+氧气→生成物+热

ⅳ.活性基团+活性基团→生成物+热

从以上反应过程可以看出，电子先从电场获得能量，通过激发或电离将能量转移到污染物分子中去，那些获得能量的污染物分子被激发，同时有部分分子被电离，从而成为活性基团。然后这些活性基团与氧气、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。

UV光解净化区：

ⅰ.紫外线是由电磁波组成，其本身所带有的能量与波长直接关系，波长越短，能量越大。本产品采用特制的高能高臭氧UV光束（波长范围170~184.9nm），照射恶臭气体及有机气体（如氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC，苯、甲苯、二甲苯），当这些气体吸收了这类紫外线光后，紫外线光本身带有的能量，使有机气体或恶臭气体分子内部发生裂解，化学键断裂，形成游离状态的原子或基团。

ⅱ.利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧不稳定需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+·O(活性氧)·O+O2→O3(臭氧)。同时，混合气体中的水气被紫外线光裂解产生羟基（UV+H2O→H+-OH(羟基)），众所周知，这些生成的臭氧和羟基对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。

ⅲ.净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行分解氧化反应，使恶臭气体物质被降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。

ⅳ.利用高能UV光束破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。

光催化氧化区：

通过紫外光照射在纳米光触媒催化剂上产生电子空穴对， 与废气中的水分子和氧气分子反应生成氧化性很活波的羟基自由基（-OH）和超氧阴离子（·O），能够把各种有机、无机恶臭气体，如醛类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物以及其他VOC在光催化氧化作用下生成二氧化碳、水和其他无臭无害物质。

协同处理区：

废气在UV光离子设备中的氧化降解主要有以下几个过程：

ⅰ.在高能电子的作用下产生氧化性极强的自由基、-OH、-HO2；

ⅱ.在高能紫外线照射下产生O3及-OH；

ⅲ.在光触媒催化剂上产生的空穴电子对作用下产生（-OH）和·O；

ⅳ.废气分子受到高能电子碰撞，被激发及原子健断裂形成小碎片基团和原子；

ⅴ.废气分子被高能紫外线裂解使其化学键断裂，形成游离的原子和基团；

ⅵ.O3、·O、-OH、-HO2与激发的废气分子，破碎的分子基团，自由基等一系列反应。处理过程中，等离子体、 高能光子、光触媒催化剂三者协同作用，其氧化性能远大于三者作用之和。

（二）活性炭纤维有机废气净化处理装置的技术特点：

（1）吸附容量大：对有机气体恶臭、腥臭物质（SO2、H2S、NH3、CO2）吸附量比颗粒和粉状活性炭大2-3倍。

（2）吸附速度快：对气体的吸附一般在数十秒至数分钟达到吸附平衡，比GAC（颗粒活性炭）高2-3个数量级。

（3）脱附速度快、易再生：用120℃-150℃热空气加热10-30分钟即可完全脱附。在多次吸附过程中，仍然保持原有的吸附性能。

（4）耐温性能好：在惰性气体中耐高温1000℃以上，空气中着火点达500℃。

（5）运行能耗低、费用低。由于活性炭纤维的脱附、再生能耗低，再加上活性炭纤维缠绕芯的气流阻力小、风机功率小，所以在运行中活性炭纤维有机废气净化处理装置的汽耗和电耗均比较低。

（6）可靠性好、操作简单、便于维护。

（7）但是活性炭纤维如果不及时更换，其吸附能力会随着使用时限的加长而导致其对有机废气的处理能力降低。

本项目生产过程中产生的有机废气主要为低浓度非甲烷总烃废气，拟设置UV光催化+活性炭吸附装置处理废气，整套系统处理效率达到90%，满足环境保护部《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）中“对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放” 的要求。

且本项目产生的有机废物分子结构单一，种类简单，使用UV光催化+活性炭吸附装置处理废气是完全可行的。

##### 达标可行性分析

本项目采用水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附吸收，能满足本项目预定的90%要求。

论证：根据工程分析及厂区内现有工程监测结果，甲醛、VOCs经水喷淋塔处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 3 大气污染物排放限值，因此，甲醛和VOCs经水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附处理后排放，治理措施在技术上是可行的。

#### 大气污染控制措施技术可行性论证

##### 无组织排放废气防治措施

本项目无组织废气主要包括装置区无组织废气（主要为生产装置的逸散）、罐区逸散废气和污水处理站产生的无组织废气。生产单元无组织排放由于分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，但无组织排放在生产和存放过程中却又无法避免，因此针对无组织排放本次环评建议采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放污染物对环境的影响。

（1）生产区无组织废气防治措施

项目采用真空泵移料、反应釜生产的方式，在生产区产生真空泵废气和装置废气，项目生产中移料量较大，产生的无组织废气量对车间环境影响较大，拟采取以下废气治理措施进行治理：

- 工艺设计

① 采用先进输送设备。优先采用设有冷却装置的水环泵、液环泵、无油立式机械真空泵等密闭性较好的真空设备，真空尾气应冷凝回收物料，鼓励泵前、泵后安装缓冲罐并设置冷凝装置。

② 提升介质传输工艺。设备之间输送介质应采用气相平衡管技术，涉及危险化学品的介质输送宜采用氮气保护措施。一般应采用密闭机械泵和管道输送液态物料，因特殊原因使用压缩空气、真空压吸等方式输送易燃及有毒、有害化工物料的，应对输送排气进行统一收集、处理。鼓励间歇生产企业安装氮封自动控制系统，对存在恶臭污染的企业应强制配套该系统。

③ 优化进出料方式。鼓励反应釜采用底部给料或使用浸入管给料，顶部添加液体宜采用导管贴壁给料，投料和出料均应设密封装置或设置密闭区域，不能实现密闭的应采用负压排气并收集至尾气处理系统处理。使用剧毒物品的区域，设备布置应相对独立。

④ 采用密闭生产工艺。涉及易挥发有机溶剂的固液分离不得采用敞口设备，鼓励采用隔膜式压滤机、全密闭压滤罐、“三合一”压滤机和离心机等封闭性好的固液分离设备。物料的洗涤应采用逆流工艺，鼓励污水串级使用。石化企业可燃性废气宜集中处理。

- 操作规范

无论是原辅材料的存放、转移还是生产操作一定按照相关规范进行，尽可能减少跑、冒、滴、漏现象存在，设备维修可以集中定期进行，以减少无组织排放的几率，同时在维修应尽可能选在一个流程完成、设备中无存料的时段进行。原辅材料特别是密闭存放。

- ① 生产厂房设可燃气体检测报警系统，可以预防有机溶剂气体超标；

- ② 车间内运行的生产设备全部密闭，废气通过收集系统收集后处理后排放。

- ③ 加强车间通风，降低污染物在车间或仓储的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响；

- ④ 物料在从槽或釜转移过程中，对生产过程中产生的废气经吸风收集后送废气处理系统，提高收集率，尽量减少废气无组织排放量；

- ⑤ 生产系统尽可能封闭，工艺设备放空、冷凝器不凝性尾气分别接入相应废气管线，集中处理，集中排空，避免多点无组织排放；

- ⑥ 被有机溶剂污染的地面，尽快采取措施将污染物清除干净。

（2）储罐区无组织废气防治措施

根据厂家提供资料和平面布置图可知，项目车间西侧罐区新建7个储罐。项目储罐区物料储存量较大，储罐在物料储存和进料过程产生废气的大、小呼吸无组织排放对周围环境存在影响，拟采取下列措施减少无组织废气的排放：

① 储罐隔热：对储罐采取各种隔热措施，也能有效的降低罐内的小呼吸损耗。隔热层有多种形式，如在罐顶和罐壁挂上两层波浪形的水泥板，内外均涂上白色涂料，由于板间的空气对流及白色涂料的反射作用，可有效地降低储罐的“小呼吸”损耗；

② 改进操作管理：加强储罐附属设备的维修、保持储罐的严密性、改进储罐的操作管理，对阻火器、液封油、机械呼吸阀瓣、消防泡沫玻璃室每年应彻底检查两次，保证气密性符合要求；

③ 做好原料储罐、管道和生产设备密封，移料和存储过程中因密闭处理，移料管使用完后尽快处理，减少移料管放置产生的无组织废气；

④ 在呼吸阀上方采用氮封，罐内充氮0.1kg，达到压制保护作用，减少废气无组织外排。

⑤ 设置无组织废气收集处置系统，将及引至新建的水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附装置进行处理。

综上所述，项目各类储罐经采取以上措施进行综合治理，因“大呼吸”及“小呼吸”产生的无组织废气可得到有效的控制。经预测分析，各污染物厂界浓度均可达到相应的无组织排放监控浓度限值要求。

3）污水处理站恶臭处理措施分析

项目废水处理依托新建污水处理站，本项目为化工生产，生产废水中COD产生浓度较大，在废水处理处理过程因微生物作用会产生挥发性恶臭，对周围环境产生一定的影响。项目废水处理站采用了厌氧工艺，因此废水站在运行时会产生部分恶臭。

为减少现有污水处理站恶臭等废气无组织排放对周围环境的影响，建设单位应采取以下措施：

（1）加强污泥废弃物暂存库通风，脱水后的污泥含有大量有机物，易腐败发酵产生恶臭，所有应及时清运，减少在厂区的滞留时间，污泥贮存场所要定期用漂白粉喷洒，消除异味；

（2）污水处理站各主体构筑物要加盖，减少恶臭的无组织排放；

（3）在废水处理站周边种植黄杨、夹竹桃等除臭效果较好的树种以及其它花草等，通过植物吸收减少污水站废气对周边环境的影响；

（4）运送污泥车间采取封闭运输方式，减少恶臭四处扩散；

（5）对污泥贮存场所定期喷洒除臭剂除臭。有组织排放废气预处理措施。

##### 采样口设置

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。

采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/（A+B），式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2~1.3m。

##### 非正常排放废气处理措施

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）规定，“非正常排放，是指非正常工况下的污染物排放，如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。”参考可靠性指标管理方法，可将非正常排放进一步分为计划异常排放、非计划异常排放和一般性污染事故排放。计划异常排放指生产中由于设备设施维护、检修等需要而进行的，经过预先计划并受到控制的，可能产生或将会产生的污染物排放；非计划异常排放是由于认为、设备故障或其他因素造成的，非预先计划或未受到控制的，但未造成排放超标或污染事故的污染物排放；造成污染物超标排放或污染事故的为污染事故排放。

针对以上非正常工况下的废气排放，应采取不同的处理对策措施：

对于计划异常排放，要求企业生产管理部门在制定生产设备或环保设备等大、小修、定修、临修和设备维护计划及拟定相关作业文件时，应对相关检修、维修项目开展环境风险评估，根据评估的结果制定相应的环境管理方案，内容应包括污染物排放种类、数量、风险控制措施等。环境管理方案必须列入相关作业文件包或项目说明书，经审批后执行。对于环境影响不大的项目可批准执行，但必须加强监控，防止超标排放。对涉及重大环境因素的计划异常排放，可参照安全工作制度设立环境风险控制工作票，以确保控制环境风险措施到位、责任到人。在正常开车前、停车后均要确保废气处理措施已正常运行一定时间；在对工艺设备进行检修时，一般应在停车状态下，在对不同工艺设备进行检修时应先开启相应连接的废气处理设备；在对废气处理设备进行检修时，应确保在停车状态下，一般每次仅检修一台设备，因此对其内部残余的废气可导入其它正常运行的吸收塔内进行处理。

对于非计划异常排放，其发生的概率相对污染事故排放更大，也不容易控制，员工容易疏忽，稍不注意还容易引发污染事故，因此必须加强控制和管理。企业生产管理和运行部门应加强对生产过程的环境风险评估，对环境治理设施、有关管路、关系排放的设备、存在隐患的生产工艺环节加强管理和检查，减少非计划异常排放的发生。非计划异常排放发生后，生产管理和运行部门应及时采取有效措施进行处理，对设备缺陷造成的非计划异常排放，可通过加强设备维护、加强监控巡查、进行技术改进等措施予以改进和消除。在项目工艺生产正常运行的情况下，如某台废气处理设备突发故障或失效（全部同时发生的概率极小，可不考虑），则应迅速、及时进行抢修至恢复正常或更换吸收液，短时间内无法恢复正常的需停止生产；对于工艺设备或有关管路出现异常，造成废气泄漏异常排放的，应迅速、及时的进行抢修直至恢复正常，短时间内无法恢复正常的需停止生产，无组织排放的废气通过车间内配置的通风设备进行稀释、对流扩散，以确保不对车间内操作工人造成健康危害。

对于污染事故排放，包括车间排气筒事故性有组织排放和车间事故性无组织排放，对于有组织排放，应迅速的查明事故源，及时进行抢修直至恢复废气达标排放，短时间内无法恢复正常的需停止生产；对于事故性无组织排放，企业应建立事故性排放的防护措施，在车间内备有足够的通风设备，在非露天的生产车间四侧装足量的排风机，对车间进行换气，降低车间废气浓度，保护职工的身心健康。生产期间要防止管道和收集系统的泄漏，避免事故性无组织排放。

只要企业重视环境保护工作，生产中配置了必要的和有效的污染治理设施，并确保其正常运行，非正常排放的概率极小，一般情况下排放的污染物能够得到较好的控制。

##### 废气处理措施可行性分析小结

新增废气处理设施费用约143万元，占总投资占项目投资总额（2000万元）的7.15%，在建设单位可承受范围内，此外采用上述治理措施后可有效治理废气污染，降低对周围环境的影响。因此本项目废气治理措施在经济上是可行的。

根据以上的分析，在正常运行情况下废气经过相应的废气处理措施处理后能达到相应的排放标准后排放。因此，本项目采取的废气处理措施在技术上是可行的。

#### 废水污染防治措施

##### 废水收集与处理简介

本项目为扩建项目，产生的废水包括生产废水、生活污水。项目污水中主要污染物为COD、氨氮、BOD5、SS等，年排放量为2516.4t/a。经现有污水处理站处理及化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—96）三级标准和宜城中持水务有限公司接管标准后，排至宜城中持水务有限公司。

公司全厂“雨污分流、清污分流”排水系统分为三个部分：生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统。

(1)雨水排水系统

初期雨水经经厂区雨水管网控制阀导入初期雨水池收集，全部排入厂内污水处理站处理后，通过园区雨水管网系统进入雷河宜城中持水务有限公司深度处理后排放到蛮河。

为了进一步完善雨水系统的风险防范措施，避免污染物随雨水外排污染环境，建议建设单位在雨水总排放口设置在线监测设施，主要监测水量、pH值等，并安排专人负责雨水排口的关闭及在线监测管理工作。

(2)生产废水排水系统

本项目车间废水新增的生产废水（地面冲洗废水、初期雨水）收集后进入厂区污水处理站处理后，通过园区污水管网进入雷河宜城中持水务有限公司深度处理后排放到蛮河。

生产车间污水应通过明管输送至污水处理站，保证污水管网可视化。

(3)生活污水排水系统

本项目生活废水经化粪池处理后通过总排口外排至园区污水处理厂。

图7.1.4-1  项目雨水、污水分类收集处理及排放路径图

目前，园区“一企一管”建设工程已于2021年元月投入运行。本项目建设完成后，废水经厂内污水处理站处理，可通过污水管网排入园区污水处理厂，进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A后排入蛮河。

进行处理，尾水最终排入蛮河。

##### 项目污水处理站工艺简介

本项目生产废水通过现有硫酸罐区西侧新建的污水处理站处理，污水处理站采用的废水处理工艺为“深度电解氧化+A/O生化处理+斜板沉淀+BAF”。废水处理工艺流程详见下图。

图8.2.2-1废水处理工艺流程图

本项目采用“深度电解氧化+斜板沉淀+BAF”处理工艺，废水处理流程说明如下：

（1）电解氧化：主要通过电解氧化的作用分解废水中难降解有机物、提高水的可生化性

（2）A/O生化处理：通过缺氧，好氧，二沉处理过程降低COD和氨氮。

（3）斜板沉淀器：用于分离水中的悬浮物、油分和重金属。

（4）曝气生物滤池（BAF）：曝气生物滤池一种生物反应装置，用多孔介质陶粒作为生物载体，填充在废水处理构筑物中，用人工培养的方法使陶粒表面长满微生物，形成生物膜，当废水流过时，生物膜将吸收废水中的有机物（污染物），将其作为食物摄入体内进行分解。从而使污水中大部分的有机物得到降解，反应所需氧气由罗茨风机机提供，用微孔曝气器将氧气扩散到污水中同时搅拌水质均匀。

（5）深度电解氧化+斜板沉淀+BAF：

BAF出水COD小于300mg/l，需要经过深度电解氧化+斜板沉淀+BAF进一步处理，达到回用水标准。

浮渣池及浮渣脱水气浮机产生的浮渣排入浮渣槽，并由潜污泵打到浮渣浓缩槽，经浓缩后的浮渣含水率降到95-97%，由压缩空气加压后压入到板框压滤机脱水，经压滤机的压滤液流至调节池，返回到污水处理系统进行处理。压滤机用于固体和液体的分离。在过滤的过程中可同时结合对过滤泥饼进行有效的洗涤。从而有价值的物质可得到回收，并且可以获得高纯度的过滤泥饼。

##### 废水处理依托可行性分析

本项目废水处理站在设计初期，已经根据公司发展规划，考虑了后期扩建的处理需求，废水设计处理能力为150m3/d，根据废水水量水质特点结合实际情况，采用“深度电解氧化+A/O生化处理+斜板沉淀+BAF”的工艺进行处理。

从处理水量分析，根据建设单位提供资料，现有项目在已生产产品及规模下，生产废水产生量约为7124t/a（23.75t/d），依托现有厂区污水处理站处理；本扩建项目产生的生产废水2516.4t/a（8.388 t/d），依托新建污水处理站处理，其处理能力300m3/d，因此新建污水处理站有足够的容量可以本项目产生的生产废水。

从处理工艺分析，污水处理站的微电解反应工艺，微电解反应池能够分离废水中的各类有机物，将大分子有机物质分解为小分子的有机物质，并通过后续的化学氧化，进一步氧化部分水中的有机物质，有利于后续工序的处理，提高对有机物去除效率，从而达标排放。从以上分析可以看出，污水处理站可以处理本项目废水中含有的、氨氮、BOD5、SS，故本项目废水可以得到有效处理。

因此，本项目生产废水可依托新建污水处理站进行处理。

##### 废水处理效果分析

根据本项目特点，并类比同类项目，经废水处理站处理后各工艺环节的处理效率见下表。

表8.2.2-厂内污水处理站预处理效果表

| 污染源 | 主要处理工艺 | 污染因子处理效率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| 生产废水 | 微电解+氧化 | 90% | 80% | 5% | 5% |
|  | 生化池 | 90% | 90% | 60% | 80% |
|  | 二沉池 | 40% | 10% | 80% | 0 |
|  | 合计排放量（t/a） | 0.422 | 0.19 | 0.211 | 0.0423 |
|  | 进水浓度（mg/L） | 384.1 | 133.56 | 431 | 73.7 |
|  | 出水浓度（mg/L） | 200 | 90 | 100 | 20 |

注：表中进水浓度为全年平均值。

由此可见，车间废水通过污水处理站处理后，处理设施排口处浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和满足宜城中持水务有限公司接管要求，能够保证废水具有良好的处理效果。

##### 园区污水处理厂依托可行性分析

园区污水处理厂采取“水解酸化预处理+ A2/O+沉淀+消毒”工艺，该工艺不仅适用于生活废水也能处理工业有机废水，处理流程图见图7.1.4-2。

本项目污水经厂内污水处理站处理后，排放浓度低于园区污水处理厂进水要求COD≤ 500mg/L、氨氮≤ 45 mg/L，进水水质满足污水处理厂接管标准要求。

规模可行性：本项目扩建后全厂废水排放量为152.35m3/d（主要是废酸废碱项目废水及本项目废水），园区污水处理规模一期为25000 m3/d，远期工程规模为45000 m3/d。目前污水处理厂日均进水量不足3000 m3/d，富余足够的处理能力，能够接纳本项目废水。因此，拟项目生产废水可依托园区宜城中持水务有限公司处理设施进行处理。

图7.1.4-2 襄阳精细化工产业园大雁污水处理流程图

#### 地下水污染防治措施

##### 防渗原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，需从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并设置事故应急池，将泄露在地面的污染物收集起来，集中处理。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

##### 防渗区划分

（1）防渗区域划分

重点防渗区：地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域。现有厂区重点防渗区主要包括固化剂生产区、污水管网及污水处理站、储罐区、事故应急池等。

一般防渗区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域。现有厂区一般污染防治区主要包括成品仓库、初期雨水池等。

简单防渗区：指没有污染物泄漏或泄漏物不会对地下水环境造成污染的区域或部位。现有厂区主要包括办公生活区、辅助用房区域、厂区道路等。

根据以上分区情况，对全厂防渗分区情况进行统计，地下水污染防控分区表见下表：

表 6.2-3  扩建后厂区地下水污染分区防渗一览表

| 区域 | 污染防控类别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 罐区 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行 |
| 固化剂生产车间 |  |  |
| 污水管网及污水处理站 |  |  |
| 初期雨水池 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行 |
| 成品仓库 |  |  |
| 厂区道路、办公生活区、辅助用房 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

为防止污水、物料等污染地下水，本项目采取的防渗措施如下：

（1）重点防渗区域

储罐区、生产区地面和危废暂存间等区域地面进行防腐、防渗处理，采用防渗混凝土防渗，并铺设不低于2mm环氧树脂地坪漆，确保防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。

（2）一般防渗区域

厂区空地、道路进行防腐、防渗处理，地基之上采用20cm-30cm厚、压实度0.90以上的压实土壤，上覆土工布，最后采取耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，达到不渗水、不吸水、防腐的目的，渗透系数小于1×10-7cm/s。

（3）简单防渗区域

本项目不新增办公区、门卫室、车棚、食堂，无新增简单防渗区（采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化）。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

同时，工程防渗设计还应满足如下规定：

- 防渗层可由单一或多种防渗材料组成，干燥气候条件下，不应采用纳基膨润土防水毯防渗层，当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具有耐腐蚀性能或采取防腐蚀措施；

- 防渗层材料的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，且应与所接触的物料或污染物相兼容；

- 防渗设计应保证在设计使用年限内不对地下水造成污染，当达到设计使用年限时，应对防渗层进行检测和鉴定合格后方可继续使用；

- 地下管道应符合下列规定：

  - 一级地管、二级地管宜采用钢制管道，三级地管应采用钢制管道；

  - 当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管，当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤；

  - 管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐；

  - 管道的外防腐等级应采用特加强级；

  - 管道的连接方式应采用焊接。

通过以上措施可有效控制厂内污染物等下渗，避免污染地下水和土壤。

##### 其他措施

- 项目厂区计划设置事故应急收集池，保证事故泄露废液可以得到及时收集；

- 项目事故应急收集池、废液贮存容器均采用防腐性能良好的材料；

- 严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水；

- 水泥土施工过程中特别加强含水量、施工缝、密实度的质量控制，在回填时注意按规范施工、配比，错层设置，加强养护管理，及时取样检验压路机碾压或夯实密实度，若有问题及时整改；

- 混凝土地面在施工过程中加强质量控制管理，确保混凝土的抗渗性能、抗侵蚀性能。每一步工序严格按规范、设计施工，同时加强中间的检查验收，确保施工质量。在运营中，加强现场巡查，特别是在卫生清理时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

综上所述，采取以上污染防治措施后，建设项目对地下水和土壤环境的影响可得到有效控制。

#### 噪声污染防治措施

项目生产过程中不存在大型机械设备，多使用低噪声设备，主要噪声设备为反应釜、搅拌机、风机、各类泵等，具体噪声防治措施如下：

（1）优化设备选型

在设备选型时选用满足国际标准的先进低噪声、低振动设备。

（2）加强建筑物隔声措施

建设项目生产设备和公辅设备（废气处理装置除外）大多安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播。

（3）强化生产管理

确保各类防止措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。加强设备维护与保养，及时淘汰落后设备。

（4）合理布局

在厂区总图布置中尽可能将噪声源集中布置在远离厂界处，以减轻对外界环境的影响。通过厂房隔声，可以达到较好的降噪效果。

根据预测，本项目噪声设备采取工程降噪措施降噪，设备噪声经距离衰减、设备减震、厂房隔声后，厂界噪声可确保达标，建设单位采用噪声污染防治措施可行，噪声控制措施可行。

#### 固体废物污染防治措施

##### 固废处置情况

- 固体废物防治措施

表8.2-1  固体废物防治措施一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品过滤滤渣 | 蒸馏釜过滤 | 固态 | 有机物、杂质等 | 27.469 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 分层及蒸馏废水 | 缩合反应 | 液态 | 甲醛、苯酚、二乙烯三胺等 | 3032.692 | 作为副产品外售 |
| 3 | 废活性炭 | 尾气装置 | 固态 | 有机物、碳 |  | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 污水沉淀池污泥 | 污水处理 | 半固态 | 污泥 | 10.557 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 废矿物油 | 设备运转 | 半固态 | 矿物油 | 0.05 | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 废纸、废塑料等 | 1.5 | 委托环卫部门处置 |

本项目产生的危险废物依托现有项目中部的危废暂存间贮存；分层及蒸馏废水依托项目罐区储罐收集；生活垃圾采取垃圾桶等。因此，本项目各类固体废物均可得到合理、有效的处理和处置，固废处置措施可行。

##### 固废的暂存

根据建设单位提供资料，拟项目一般工业固废暂存间和危险废物暂存间均可依托现有项目已建成设施。项目一般工业固废暂存间和危险废物暂存间分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（GB18599-2001）及2013年修改单及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设计，具体要求如下：

①设置防渗措施：应进行地面硬化处理，并按照相关要求设置防渗层，可选用天然或人工材料构筑防渗层。危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；一般工业固废暂存间应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

②设置防风、防晒、防雨措施：车间外临时堆放点应设置遮阳棚、雨棚等设施，周边应设置导流渠，防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，渗滤液应导入废水处理站进行处理；

③设置环境保护图像标志：按GB15562.2规定设置环境保护图形标志；

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙，设置液体泄漏应急收集装置，设置通风设施；

⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，按GB15562.2设置环境保护图形标志。

【一般工业固废贮存管理要求】

1）禁止危险废物和生活垃圾混入；

2）建立检查维护制度：定期检查维护各类设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；

3）建立档案制度：应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；

4）环境保护图形标志维护：应按GB15562.2规定进行检查和维护；

【危险固废贮存管理要求】

1）禁止一般工业固废和生活垃圾混入；

2）危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内、加上标签、容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；

3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；

4）每个堆放点应留有搬运通道；

5）作好危险废物情况的记录。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年；

6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换；

7）应按GB15562.2规定对环境保护图形标志进行检查和维护。

上述危险废物的收集和管理，建设单位需委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订版）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，有效防止临时存放过程中二次污染。

对于危废暂存间的建设应满足以下要求：

- 危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；

- 危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；

- 危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理。（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）；

- 不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写；

- 建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名；

- 危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以他的其他物品。

##### 危险废物申报相关规定

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条，产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。

本条规定的申报事项或者危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。

根据鄂环发[2011]11号《关于印发<湖北省固体（危险）废物转移管理办法>的通知》，第八条初次申请危险废物跨省（市）转移申报材料须包含以下内容：

（一）《湖北省危险废物转移申请表》。

（二）危险废物接收受单位《危险废物经营许可证》正本复印件，交验《危险废物经营许可证》副本核对。

（三）危险废物产生单位的申请报告，内容包括危险废物的主要成份与特性、危险废物的包装与运输方案，危险废物处置（利用）单位的生产能力与主要工艺流程、污染防治设施情况等。

（四）提交转移处置合同或协议原件，符合国务院交通主管部门核发的危险货物道路运输经营许可证及承担运输驾驶人员、押运人员的相关证件的复印件。

再次申请危险废物跨省（市）转移申报材料须包含以下内容：

（一）上年度跨省（市）转移、处置或利用危险废物的总结。

（二）上年度危险废物经营台帐。

（三）本年度跨省转移处置计划（经所在地环保局初审）。

##### 危险废物转移相关规定

根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、原国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

（1）危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

（2）危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

（3）危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

（4）危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送环境主管部门。

（5）联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。

（6）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

（7）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（8）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

（9）一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

根据鄂环发[2011]11号《关于印发<湖北省固体（危险）废物转移管理办法>的通知》和《湖北省固体（危险）废物转移管理办法》有关规定，在危险废物外运至处置单位时还必须严格遵守以下要求。

①本省有条件利用或处置的危险废物，应采取就近处置的原则交由本省有资质的危险废物经营单位利用（处置）；

②危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，必须向所在地环境保护行政主管部门提出申请，跨省转移，须向省环境保护厅提出申请。

③危险废物跨省转移，危险废物产生单位应在转移前3日内将转移计划（计转移的时间、种类、数量、运输车辆车牌号等）报告省环境保护厅，省环境保护厅并函告转移途经的省级环保部门。

④危险废物移出者、运输单位和接收单位必须建立危险废物管理档案，并将从事的危险废物经营活动按季度填写《湖北省危险废物经营活动报告表》并附带电子版，于每一季度结束后10日内报省固管中心备案。

⑤凡参与危险废物转移的直接管理及操作人员应经省级环保部门培训合格后方可上岗作业。

##### 建立危险废物监管物联网系统

按照湖北省环境保护厅办公室文件鄂环办[2014]63号《关于印发<湖北省危险废物监管物联网系统（一期）建设项目实施方案>的通知》，对危险废物处置单位项目和危险废物产生量较大（10吨/年）、种类较多（列入国家危险废物名录3种类别以上的）新、改、项目，要求按照省厅统一建设标准建设危险废物物联网监管系统，并与环保部门联网，作为该项目“三同时”验收的依据之一。

信息化管理系统包括8个子系统：危险废物产生单位管理系统、危险废物处置经营单位管理系统、危险废物转移管理系统、进口废物管理系统、监控中心综合管理系统、公众互动平台管理系统、数据处理平台系统和基础软硬件支撑系统。其中，危险废物产生单位管理子系统包括基础信息管理分系统、在线申报管理分系统、转移计划申报管理分系统、视频监控分系统、RFID管理分系统、污泥监控数据分系统。

通过建立图像采集传输系统，配置RFID智能手持终端设备，对出入场的运输车辆、容器电子标签进行关联绑定查询和验证，通过视频监控系统对危险废物的贮存情况进行实时视频监控。

##### 日常管理要求

建设项目正常运行阶段所产生的固废主要以危险固废、一般工业废物和生活垃圾为主，企业应建立检查维护制度，并建立档案制度，将固废的种类和数量详细记录在案，长期保存，以供查阅。

综上所述，以上固废全部做到妥善处置，实现了无害化。

#### 非正常排放污染防治措施

本评价主要针对项目污水及废气的非正常排放进行相应的防范措施分析。

（1）废水非正常排放

废水非正常排放主要指污水处理站运行异常导致污水处理效率下降的情况。建议采取如下防范措施：

①建设单位需事故应急池，容积为1000m3，可满足废水排放需求。

②完善各项监控方案及其设施要求，按操作规范定时检测各处理单元水质参数，发现水质异常必须及时采取处置措施。风机、污水泵、提升泵等主要关键设备应有备用，确保污水处理站的运行效率。

③加强对污水处理站技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理、运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。

（2）废气非正常排放

项目废气发生非正常排放主要指水喷淋装置、处理装置运行异常。一旦发生故障或异常，此时，应合理调度、及时暂停相关设备的运行并查找故障原因，待修复后才能恢复相关生产。

项目产生的废气和废水均存在非正常排放的可能性，且非正常排放的污染物对环境具有一定不良影响。在采取上述相应的预防、控制措施后，项目非正常排放的可能性可以得到有效降低，同时其影响也可控制在最低程度。建设单位应建立环境应急机制，以防止突发性事件导致环境污染事故。

#### 土壤环境保护措施及可行性分析

土壤污染主要来自废气、废水、固废污染，重在预防，污染后的修复成本十分高昂。为有效防治土壤环境污染，项目运营期应采取以下防治措施：

（1）生产中严格落实废水收集、治理措施。车间内利用备用储罐作为事故应急水池，车间内若废水处理设施故障，将废水转移至备用储罐暂存，故障、事故解除后妥善处理，禁止将未经有效处理的废污水外排。

（2）严格落实废气污染防治措施，加强废气治理设施检修、维护，使大气污染物得到有效处理，减少废气污染物沉降。

（3）原料及产品转运、贮存等各环节做好防风、防水、防渗措施，避免有害物质流失，禁止随意弃置、堆放、填埋。

（4）厂区分区防渗，加强地下水环境跟踪监测，一旦发现地下水发生异常情况，必须马上采取紧急措施。

按照有关的规范要求采取上述污染防渗措施，可以避免项目对周边土壤产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。

## 产业政策和选址符合性分析评价

###### 厂址的选择是决定建设项目发展前途的关键问题，也是保护环境、防患于未然的重要前提。根据工程建成后污染物的影响范围、程度及厂址周围居民等敏感点的分布情况，结合当地土地总体利用规划、城市发展总体规划、环境保护规划及评价区功能区划等，综合评价该项目厂址的合理性。

###### 产业政策符合性分析

产业政策是国家实施宏观调控的重要手段，是树立和落实科学的发展观，促进经济增长方式转变，推进产业结构优化升级，提高经济增长质量，切实解决当前部分行业低水平盲目扩张和信贷增长过快，产业结构失衡的保障，是项目建设的依据。

《产业结构调整指导目录（2019年本）》的项目分为鼓励类、限制类和淘汰类。不属于上述三类，但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录。

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关条款，本项目类型不属于《产业结构调整指导目录》中所列出的三种类型，为允许类建设项目，符合国家产业政策相关要求的。

根据市场准入负面清单（2019年版），本项目产品及生产工艺均不属于禁止准入和许可准入事项，可依法平等进入。

项目目前已取得宜城市发展和改革局项目备案证：2108-420684-04-01-499620，详见附件3。

因此，该项目符合国家产业政策要求。

###### 与《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》（发改环资【2016】370号）相符性分析

该项目与《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》的相符性分析见表9.2-1。

表9.2-1  项目与《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》的相符性分析

| 序号 | 《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》（发改环资【2016】370号） | 项目相关内容分析 | 相符 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化沿江产业空间布局：落实主体功能区战略，实施差别化的区域产业政策。科学划定岸线功能分区边界，严格分区管理和用途管制。坚持“以水定发展”，统筹规划沿江岸线资源，严控下游高污染、高排放企业向上游转移。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。 | 该项目属于酚醛胺类固化剂生产项目，不属于新建石油化工和煤化工项目范畴，且项目距离长江一级支流汉江最近距离为17.5km，距离蛮河最近距离为4.5km。 | 相符 |
| 2 | 加快沿江产业结构调整：实施创新驱动发展战略，推动战略性新兴产业和先进制造业健康发展，发展壮大服务业，有序开发沿江旅游资源。大力发展低耗水、低排放、低污染、无毒无害产业，推进传统产业清洁生产和循环化改造。制定实施分年度落后产能淘汰方案，2016年底前，全面取缔“十小”企业。在三峡库区等重点水功能区，加快淘汰潜在环境风险大、升级改造困难的企业。 | 项目生产过程中产生的污染物经处理后能达标排放。项目不属于“十小”企业。 | 相符 |
| 3 | 严格沿江产业准入：加强沿江各类开发建设规划和规划环评工作，完善空间准入、产业准入和环境准入的负面清单管理模式，建立健全准入标准，从严审批产生有毒有害污染物的新建和改项目。强化环评管理，新建、、重点行业项目实行主要水污染物排放减量置换，严控新增污染物排放。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。 | 项目位于襄阳精细化工园（原襄阳雷河大雁工业园）内，该园区2019年4月29日取得了襄阳市生态环境局的审查意见。项目不属于空间准入、产业准入和环境准入的负面清单的项目。 | 相符 |
| 4 | 推进沿江产业水循环利用：加大火电、钢铁、造纸、化工、纺织等行业节水改造力度，开展园区废水循环综合利用试点。到2020年，长江经济带万元工业增加值用水量比2015年下降30%以上。建设雨水收集利用设施，加大再生水利用力度。推广节水灌溉技术，提高农业灌溉用水效率，开展设施渔业养殖废水综合利用。 | 项目采用节水节能措施。 | 相符 |

由上表9.2-1可知，本项目与《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》相符。

###### 与《关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项整治行动的通知》（鄂办文[2016]34号）相符性分析

该项目与《关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项整治行动的通知》（省委办公厅、省政府办公厅，鄂办文[2016]34号）相符性分析见表9.3-1。

表9.3-1 项目与鄂办文[2016]34号相符性分析一览表

| 序号 | 鄂办文[2016]34号 | 项目相关内容分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迅速对长江、汉江、清江及其主要支流沿江15km范围内重化工及造纸行业企业开展专项集中整治，严格控制工业水污染源，推进水生态环境持续改善，促进湖北长江经济带生态保护和绿色发展。 | 该项目不属于重化工及造纸行业企业，且项目距离汉江最近距离为17.5km，距离蛮河最近距离为4.5km。 | 相符 |
| 2 | 沿江所有工业园区和集聚区要按规定建成污染集中处理设施；已建成污水处理设施的，应在本通知下发之日起三个月内安装自动在线监控装置，实施24小时在线监控 | 项目位于襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）内，该园区按规定建设有宜城中持水务有限公司。同时污水处理站应设置24小时在线监控装置。 | 相符 |

由表9.3-1知，项目与省委办公厅、省政府办公厅《关于迅速开展湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项整治行动的通知》（鄂办文[2016]34号）相符。

###### 与《湖北长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析

为贯彻落实《长江经济带发展负面清单指南（试行）》，根据相关法律法规，按照国家推动长江经济带发展领导小组办公室要求，结合我省实际，制定本实施细则。本实施细则自发布之日起施行，所涉事项，法律法规及国家和省规范性文件有更加严格或明确规定的从其规定。相关条款由各责任单位根据实际情况适时提出动态调整。《细则》规定：

表9.4-1  项目与《湖北长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析

| 序号 | 《细则》规定 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，依法依规开展项目前期论证并办理相关手续。过长江干线通道项目应列入《长江干线过江通道布局规划》，在《长江干线过江通道布局规划》出台前禁止建设未纳入《长江经济带综合立体交通走廊规划（2014-2020年）》的过江通道项目。 | 本项目主要生产酚醛胺类固化剂，不属于上述码头项目、过长江通道项目、长江干支流基础设施项目等，符合该条要求。 | 符合 |
| 二 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围的投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围得投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止建设污染环境、破坏生态的宾馆、招待所、疗养院等建筑物。 | 本项目建设地点位于襄阳市精细化工产业园，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内，不建设宾馆、招待所、疗养院等建筑物，符合该条要求。 | 符合 |
| 三 | 禁止在饮用水水源一级保护区的的岸线和河段范围内新建、、与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、、畜禽养殖、住宿、餐饮、娱乐等排放污染物的投资建设项目。禁止设置有毒有害废弃物、化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的暂存和储存场所。禁止建设危险化学品、固体废物等装卸运输码头。 | 本项目建设地点位于襄阳市精细化工产业园，不在饮用水水源一级及二级保护区的的岸线和河段范围内，不属于装卸运输码头项目，符合该条要求。 | 符合 |
| 四 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围垦占用、围湖造田等投资建设项目。 | 本项目主要生产酚醛胺类固化剂，且位于襄阳市精细化工产业园内，废水通过污水处理站处理后，可以排入已有的园区污水处理厂处理，不需新建排污口，不涉及围垦占用、围湖造田等，本项目符合该条要求。 | 符合 |
| 五 | 禁止在国家湿地公园岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及从事房地产、度假村等任何不符合主体功能定位的投资建设项目，禁止开（围）垦、填埋、排干或截断水资源，禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道等破坏湿地及其生态功能的活动。 | 本项目主要生产酚醛胺类固化剂，且位于襄阳市精细化工产业园内，不涉及上述活动，符合该条要求。 | 符合 |
| 六 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国主要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目主要生产酚醛胺类固化剂，且位于襄阳市精细化工产业园内，不属于上述建设项目，符合该条要求。 | 符合 |
| 七 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘察项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线范围内的开发活动必须确保生态保护红线的保护性质不改变、生态功能不降低、空间面积不减少。除《自然资源部关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》（自然资规【2018】3号）确定的六类重大建设项目，以及深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、异地扶贫搬迁、民生发展等建设项目外，各类非农建设项目严禁占用永久基本农田。 | 本项目位于襄阳市精细化工产业园内，不在生态保护红线和永久基本农田范围内，符合该条要求。 | 符合 |
| 八 | 禁止在长江及主要支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆城纵深1公里范围内新建、化工园区和化工项目，重点管控流域面积在10000平方公里以上的河流（根据实际情况，适时对重点管控的河流进行动态调整）。禁止在合规的园区外新建、钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 宜城市内长江主要支流为汉江、蛮河，而本项目位于襄阳市精细化工产业园（为合规的园区）内，距离汉江宜城段约17.5km，，距离蛮河最近距离为4.5km。符合该条要求。 | 符合 |
| 九 | 禁止新建、不符合国家石化（炼油、乙烯、PX）现代煤化工（煤制油、煤制烯烃、煤制芳烃）等产业布局规划的项目。 | 本项目为酚醛胺类固化剂生产，不属于上述项目，符合该条要求。 | 符合 |
| 十 | 禁止新建、法律法规和相关政策明令禁止的落后产能（落后产能项目清单以国家和省发布的权威目录为准）。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能，符合该条要求。 | 符合 |
| 十一 | 禁止新建、不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目（严重过剩产能行业项目以国家和我省确定的为准）。煤化工、多晶硅、风电制造、平行玻璃、钢铁、水泥等六大行业被列入国家产能过剩行业，湖北省规定的产能严重过剩行业为钢铁（炼钢、炼铁）、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃行业。 | 本项目为酚醛胺类固化剂项目，不属于上述严重过剩产能行业项目，符合该条要求。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《湖北长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的要求。

###### 与《关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业专项集中整治后续有关工作的通知》（省10号文）的相符性

该项目与《关于做好湖北长江经济带沿江重化工及造纸行业专项集中整治后续有关工作的通知》（省推动长江经济带发展领导小组办公室文件第10号，以下简称《省10号文》）符合性见表9.5-1。

表9.5-1  项目与省10号文符合性表

| 省10号文 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 1、沿江1公里以内的项目：禁止新建重化工园区，不在审批新建项目。已批复未开工的项目停止建设，在建项目经原批复单位在论证合格后，按审批权限报本级人民政府批准后继续建设。改项目，对其中采用先进生产工艺或改进现有工艺流程，减少污染物排放量和排放强度，符合污染物总量控制要求且区域环境质量满足目标要求的，按程序批复后实施。 | 项目距离汉江最近距离为17.5km，，距离蛮河最近距离为4.5km，大于1km，不属于沿江1公里以内的项目。 | 符合 |
| 2、超过1公里的项目：新建和改项目必须在园区内，按程序批复后准予实施。已按34号文暂停建设的已批复未开工项目和在建项目，经原批复单位再论证评估，提出准予建设、整改后准予建设、停止建设的明确意见。 | 项目为酚醛胺类固化剂，位于襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）。 | 符合 |

###### 与《省大气污染防治行动计划的实施意见》（鄂政发[2014]6号）符合性分析

为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），进一步加强大气污染防治工作，不断改善全省大气环境质量，结合湖北省实际，省政府办公厅2014年01月21日签发了《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》（鄂政发[2014]6号）（以下简称《实施意见》），对湖北省范围内实施大气污染防治行动计划提出了相关实施意见。《实施意见》指出，“加强燃煤锅炉整治和改造。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉”，该项目运行期燃气锅炉燃料均采用天然气，满足《实施意见》相关要求。

因此，项目建设符合《省人民政府关于贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的实施意见》相关要求。

###### 与《宜城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的符合性分析

根据《宜城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：

“做强二产业。抢抓工业4.0和中国制造2025机遇，大力实施工业强市战略，调结构、提层次、增总量，以农产品深加工（纺织服装）、精细化工、机械电子、新能源新材料、水晶制造等优势产业为重点，开展产业链招商，打造产业集群，加快新型工业化进程。加大优势产业、骨干企业的扶持力度，加快企业转型升级步伐，提高产业整体竞争力，融入襄阳产业分布体系。”

“进主导产业升级发展：发展农产品深加工（纺织服装）、精细化工、机械电子、水晶制造、新能源新材料等五大主导产业。”

本项目属于酚醛胺类固化剂，符合《宜城市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的相关规定。

###### 与《襄阳市汉江流域水环境保护条例》相符性分析

根据《襄阳市汉江流域水环境保护条例》规定，重点保护区包括以下区域：（一）汉江干流岸线两侧外各二千米；（二）纳入断面水质考核的汉江支流岸线两侧为平地的向外延伸一千米，为山地的向外延伸至第一重山脊；（三）鱼梁洲和有行政建制村的汉江干流洲滩。在重点保护区内严禁新建、工业企业、畜禽养殖场（区）及其他可能污染水环境的项目，严禁设置垃圾填埋场等有毒有害物质贮存场所。

该项目位于襄阳精细化工产业园，厂内废水污水处理站预处理达标后，由园区管网排入宜城中持水务有限公司处理后排放蛮河。该项目选址距离蛮河直线距离为4.5公里，距离汉江17..5公里，不在《襄阳市汉江流域水环境保护条例》重点保护区范围内，因此，满足《襄阳市汉江流域水环境保护条例》规定。

###### 与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知（国发【2018】22号）相符性分析

根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求如下：目标指标。经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。

该项目为采用天燃气为燃料，产生的废气污染物均得有效治理，处理效率达到90%以上，同时排放总量指标都进行了倍量替代，因此，该项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的通知（国发【2018】22号）中的相关要求。

###### 与《市政府办公定关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案》的通知（襄政办【2018】22号）相符性分析

根据《市政府办公定关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》（襄政办【2018】22号），该项目属于执行大气污染物特别排放限值范围，锅炉和燃气锅炉颗粒物、NOX和SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气特别排放限值标准。

因此，该项目落实了《市政府办公定关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案》的通知（襄政办【2018】22号）。

###### 与《襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（襄环函【2019】8 号）相符性分析

根据《关于襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（襄环函[2019]8号）：襄阳精细化工产业园位于宜城市西南部，规划范围包括大雁工业区、雷河镇及岛口镇部分用地，北至廖河村，南抵太山庙，西临荆山余脉，总用地面积38km2。总体用地布局结构规划为“一廊两区、双心两轴”，产业定位为“合理发展磷精细化工，硝基化工、新能源材料，依托园区现有煤化工产业适度发展煤化工，构建以煤、磷化工为基础，新能源材料与精细化工并重发展的产业格局及现代物流业产业”。规划区共发展形成四大产业片区，包括基础化工产业组团、精细化工产业组团、化工产业研发组团、陶瓷产业组团。本环评针对项目的运行与环境保护规划符合性进行对比分析：

（一）鉴于宜城市环境空气颗粒物存在超标，环境空气质量已不能满足环境功能质量要求，地表水环境敏感程度较高，园区管委会须严守 “环境质量底线要求”，按照 “只能变好、不能变坏”原则，积极开展区域环境综合整治，切实保护和改善区域环境质量。在区域环境质量达标前，须严格控制园区内新增大气、 水污染物排放的建设项目，入园新增大气、水污染物排放总量项目，须从本地现有企业污染治理工程或企业关闭削减量中“倍量替代”。

（二）园区各类开发活动应严格遵循园区规划确定的各功能区用地要求。区域内农田在取得有关部门许可后方可开发。

（三）进一步优化园区空间布局及组团结构。结合宜城市总体规划确定的城市发展格局，统筹考虑园区空间布局，确保环境安全。各组团之间、生态敏感区周边应设置合理的防护绿化隔离带；园区企业应落实防护距离控制要求，做好规划控制，防护距离内禁止建设居民住宅等环境敏感点。优化物流方式，采取严格的污染控制措施，确保区域环境质量稳定达标。

（四）园区建设和入园企业应严格遵循园区规划和 “三线一单”要求，严禁违反国家产业政策及不符合园区规划的建设项目入园。在入园企业审批过程中切实落实《报告书》确定的《襄阳精细化工产业园区环境准入负面清单》及化工园区企业准入条件，严格环境准入。建议将《襄阳精细化工产业园总体规划》中园区定位由“以精细化工、开发医药级、电子级磷化工产品为主导产业；以基础磷化工、汽车配套产业、现代物流为基础产业；以科技研发产业、污染治理产业为战略新兴产业；以陶瓷产业、精细煤化工产业为机遇产业”调整为“合理发展磷精细化工，硝基化工、新能源材料，依托现有园区煤化工产业适度发展煤化工、构建以煤、磷化工为基础，新能源材料与精细化工并重发展的产业格局及现代物流业产业”。

（五）贯彻循环经济理念，采取中水回用等措施减少水资源消耗量、降低废水排放量， 提高区域水资源利用率，减小园区污染物排放总量。加大水污染控制和水环境治理投入。明确新建项目水资源重复利用率、单位产品新鲜水消耗量等清洁生产指标要求，对不符合清洁生产指标要求的项目禁止入园。

（六 ）按照环保基础设施先行的原则，优先建设园区雨污管网、园区污水处理厂及垃圾转运站等环保基础设施。园区所有企业的生产废水、初期雨水、生活污水应全部经园区污水处理厂处理达标后排放。依据 《宜城市热电联产规划 （2018-2030 年）》，加快推进园区集中供热工程。垃圾转运站应充分做好站址比选，避免扰民。

（七 ）加强入园企业环境管理，园区企业污水实行 “一企一管”管理，达到园区污水处理厂接管标准后，方可接入；园区相关企业排放的废水应设置在线、视频监控系统及自控阀门；园内企业应加强对废气的污染治理，尤其是严格控制挥发性有机物及恶臭气体的排放，配备相应的废气污染源控制装置，确保实现稳定达标排放并满足总量控制要求；园区内企业工业固体废物和危险废物应具备符合国家规范的暂存场所，危险废物必须送具有相应资质的危险废物处理机构集中处理处置。

（八）园区应推广使用清洁能源，在园区集中供热实施后，禁止新建燃煤供热锅炉或使用其他高污染燃料。加强园区燃气管道建设，优先使用天然气等清洁能源。

（九）按照“优先保障生态空间，合理安排生活空间，集约利用生产空间”的原则， 切实做好园区的生态环境保护和生态建设，划定生态保护控制区 （铁路沿线生态屏障、工业生态防护带、河渠生态岸线、雷河镇区）。

（十）园区规划实施中新增大气污染物、水污染物、重金属污染物的排放总量应严格执行国家及地方有关污染物排放总量控制要求。

（十一 ）强化园区环境风险防范措施与管理体系建设，完善相应的应急联动机制。应针对性建设、落实突发环境事件应急处置与防范系统。入园各工业企业必须设置有足够容量、规范的事故排放收集应急池；园区必须建立健全三级应急防范体系和应急响应系统。应制定园区重污染天气应急预案，落实重污染天气应急措施。

根据园区产业布局、产业结构、规模及环境风险源分布情况，制定各环境要素突发环境事件应急预案、防范措施和跟踪监测计划并报环保部门各案；定期开展环境风险应急防范预案演练。

（十二）完善园区内环境监测体系，在园区内、园区边界、重点企业厂界、周边环境敏感目标处，建设大气预防预警监控点并与环保部门联网。编制年度环境质量报告。

本项目属于酚醛胺类固化剂，符合国家产业政策及园区规划，对照《襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（襄环函【2019】8 号）中对襄阳精细化工产业园提出的环境保护规划，本项目严格落实各项环保措施及环境管理要求，因此建设项目符合《襄阳精细化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》中相关要求，与工业园环保规划相符合。

###### 与《宜城市城乡总体规划（2017-2035）》的相符性

根据《宜城市城乡总体规划（2017-2035）》市域城镇职能结构规划，雷河镇规划为工业型城镇，依托良好的化工产业基础和众多水晶工艺制品企业，是襄阳大都市区精细化工产业示范区，未来主打精细化工和水晶产业。

拟建项目属酚醛胺类固化剂项目，位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，项目的建设与宜城市城乡总体规划相符。

###### 项目“三线一单”相符性分析

（1）与鄂政发[2020]21号文符合性分析

省人民政府于2020年12月1日颁布了《省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》鄂政发[2020]21号文，对湖北省生态环境实行分区管控，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，本项目位于重点管控单元，与鄂政发[2020]21号文符合性分析如下：

表9.13-1   与鄂政发[2020]21号文符合性分析

| 管控类型 | 管控要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 总体： 1.优化重点区域、流域、产业的空间布局，对不符合要求的既有项目，依法依规实施整改、搬迁、退出等分类治理方案。 2.坚决禁止在长江及主要支流暗线边界想向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，重点管控流域面积在10000平方公里以上的河流。 3.新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊、湿地的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 工业园区《集聚区》 4.严格执行相关行业企业及流域规划环评空间布局选址要求，优化环境防护距离设置，防范工业园区《集聚地》及重点排污单位涉生态环境“邻避”问题。 5.禁止在合规园区新建、扩建钢铁《炼钢、炼铁、焦化、烧结、球团、铁合金》、炼油、化学原料及化学品制造、建材、《水泥熟料、平板玻璃和陶瓷类窑炉生产线，人造石板材加工》、有色金属和稀土冶炼分离项目。 6.禁止新建、扩建不符合国家石化《炼油、乙烯、PX》、现代煤化工《煤制油、煤制烯烃、煤制芳烃》等产业布局规划的项目。 | 项目距离长江一级支流—汉江17.5km、距离蛮河4.5km，项目选址位于襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园），该化工园属于合规园区，不在生态红线及基本农田范围内。本项目属于固化剂生产项目，不属于禁止项目。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 总体： 1.严格落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。对于上一年度环境质量未达到相关要求的区域和流域，相关污染物进行倍量削减替代，未达标区县要制定并实施分阶段达标计划。 2.武汉市、襄阳市、宜昌黄石市、荆州市、荆门市、鄂州市等重点城市，涉及火电、钢铁、石化、化工、有色《不含氧化铝》、水泥、炼焦化学等行业及锅炉，严格执行大气污染物特别排放限值。阳新县、大冶市等2个矿产资源开发利用活动集中的县《市》水污染中重金属执行相应的特别排放限值。 工业园区《集聚区》 3.加强工业企业全面达标排放整治，实施重点行业环保设施升级改造，深化工业废气污染综合防治，未达标排放的企业一律限期整治。 4.加强工业企业无组织排放管控，加快钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等行业和燃煤锅炉等物料《含废渣》运输、装卸、储存、转移与输送和工艺过程等无组织排放深度治理。 5.重点推进石化、化工工业涂装、包装印刷、橡胶塑料制品、医药、电子信息、印染、焦化等行业挥发性有机物污染防治。新建、改扩建项目一律实施VOCs排放等量或减量置换，并将替代方案落实到排污许可证中。 6.工业园区入园企业应在达到国家或地方的排污标准及相应的接管标准后接入集中式污水处理设施处理。加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 本项目位于襄阳市宜城市，必须执行相应的特别排放限值，已向当地生态环境主管部门申请了主要污染物控制指标。废水和废气经过处理后，可以达标排放。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 总体： 1.制定湖北省环境风险防控协调联动工作机制。建立全省大气污染防治联防联控机制以及跨区域的重点水体和涉及饮用水水源的流域、区域上下游联防联控协调机制，实行联防联控。建立健全地下水污染风险防范体系、检测体系及信息共享平台。 工业园区《集聚区》 2.强化工业园区《集聚区》企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设及应急演练。 | 本项目开始生产后，及时做好应急演练工作。 | 符合 |
| 资源利用效率 | 1.推进资源能源总量和强度“双控”，不断提高资源能源利用效率。严守区域能源、水资源、土地资源等资源控制指标限制。大力发展低耗水、低排放、低污染、低风险、高附加值产业，推进传统产业清洁生产和循环化改造。 2.高污染燃料禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。 3.水利水电工程建设应保证合理的生态流量，加强汉江水资源调度及用水总量控制，建立水资源保护跨区联动工作机制，在保障居民生产生活用水的前提下，优先保障生态用水需求。 | 本项目使用园区电及天然气作为原料。 | 符合 |

（2）与宜城市环境管控单元相符性分析

宜城市共划定环境管控单元11个管控单元，分为优先保护单元，重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目位于宜城市襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园），属于重点管控单元，本项目与重点管控单元的符合性分析如下：

表9.13-2  与宜城市环境管控单元符合性分析

| 一 | 重点管控单元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管控类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| 空间布局约束 | 1.执行全省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 2.襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）新建、改扩建项目应符合园区规划，并执行园区规划环评（跟踪评价）的准入要求。 3.单元内农业农业种植禁止使用剧毒、高残留的农药、兽药。水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、湖库、输入渠等水体进行围栏围网养殖、投肥（粪）养殖. | 项目为固化剂生产项目，符合产业政策；距离长江支流汉江约17.5km、蛮河4.5km，满足1km内不得新建化工项目的要求；本项目符合园区环评准入要求。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》G（ GB18918-2002）一级A标准。 2.长江埠街道污水处理率达到85%。 3.若上一年度应城市PM2.5年均浓度超标，单元内建设项目排放二氧化碳、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 4.单元内限养区，适养区现有畜禽养殖场进行限期治理，确保污染物达标排放.新建、改扩建畜禽养殖项目污染物排放不得超过排放标准和总量控制要求。 | 项目已严格落实污染物总量控制制度；甲醛、VOCs的收集率可以达到90%以上。也申请了主要污染物控制指标 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1. 襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 2. 襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）生产、储存危险化学品及产生大量废水的精细化工企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及 因事故废水直排污染地表水体。 3. 襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的精细化工企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 | 园区正在建立大气、水、土壤环境风险防控体系，也要求企业编制环境风险应急预案 | 符合 |
| 资源利用效率 | / | / | 符合 |

- （3）根据《湖北襄阳精细化工产业园（襄阳雷河大雁工业园）环境影响跟踪评价报告书》，园区“三线一单”具体情况如下：

- ① 环境质量底线符合性分析

根据本项目环境质量现状监测分析结果可知，项目区域环境空气和地下水个别监测因子不能满足相应标准要法庭，其余声环境、地面水环境、土壤环境监测因子均均能满足相应环境质量标准要求。通过项目环境影响预测分析结果可知，项目建成后污染物排放量与各环境要素质量现状叠加值也能满足相应环境质量标准要求，不会超过所在区域环境质量底线。同时通过倍量削减，进一步改善区域环境质量。

- ② 资源利用上限符合性分析

本项目生产用水由市政管网提供，项目营运过程中消耗一定量的电能、天然气、水，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

- ③ 生态保护红线符合性分析

本项目位于湖北省襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，该园区为化工工业园，周边无自然保护区、饮用水源保护区等。根据与宜城市生态保护红线范围分析结果，本项目不在宜城市生态保护红线范围内，符合区域生态保护红线管控要求，详见附图8。

- ④ 环境准入负面清单符合性分析

项目位于湖北省襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，襄阳精细化工产业园环境准入负面清单见下表。

表9.13-3 襄阳精细化工产业园环境准入负面清单

| 分类 |  | 行业清单 | 工艺清单 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 精细磷化工 | 新建三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、饲料磷酸氢钙、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化锰、普通级碳酸钙、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑（气相法除外）、氯化胆碱生产装置。 | - |
|  |  | 新建黄磷 | 起始规模小于3万吨/年、单线产能小于1万吨/年氰化钠（折100%），单线产能5千吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂，单线产能2万吨/年以下无水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置。 |
|  |  | - | 新建以石油（高硫石油焦除外）、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺。 |
|  |  | - | 建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置。 |
|  |  | 新建氟化氢（HF）（电子级及湿法磷酸配套除外）。 | 新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10万吨/年以下（有机硅配套除外）和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，全氟辛基磺酰化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOA），六氟化硫（SF6）（高纯级除外）生产装置。 |
|  |  | 新建染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（不包括鼓励类的染料产品和生产工艺） | - |
|  | 医药化工 | 新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12（综合利用除外）、维生素E原料生产装置 | - |
|  |  | 新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置。 | 化学法生产7-氨基头孢烷（7-ACA） |
|  |  | 新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外） | 植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置。 |
|  |  | 新开办无新药证书的药品生产企业。 | - |
|  |  | 新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置。 | - |
| 禁止类 | 配套产业（污染治理业） | 用地红线宽度（包括绿化带）超过下列标准的城市主干道路项目：小城市和重点镇40m，中等城市55m，大城市70m（200万人口以上特大城市主干道路确需超过70m的，城市总体规划中应有专项说明）。 | - |
|  |  | 用地面积超过下列标准的城市游憩集会广场项目：小城市和重点镇1公顷，中等城市2公顷，大城市3公顷，200万人口以上特大城市5公顷 | - |
|  |  | 危险废弃物（放射性废物、核设施退役工程、含重金属废弃物）安全处置技术设备开发制造及处置中心建设 | - |
| 限制类 | 精细磷化工 | - | 单台产能5000吨/年以下和不符合准入件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置（2013年），单线产能3000吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量6.5％以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置（2015年），氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺。 |
|  |  | - | 单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置。 |
|  | 医药化工 | 劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置 | 铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）。 |

由上表可知，本项目符合园区产业准入条件，不在该功能区的负面清单内。

综上所述，本项目符合园区“三线一单”管理要求，符合性分析详见下表。

表9.13-4 园区 “三线一单”相符性分析一览表

| 内容 | 符合性分析 | 整改措施及建议 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，周边无自然保护区、饮用水源保护区。项目不在生态保护红线范围内。 | — |
| 资源利用上限 | 本项目为酚醛胺类固化剂生产项目，项目能源为电、天然气、自来水，符合资源利用上限要求。 | — |
| 环境质量底线 | 项目区域内除大气、地表水和地下水环境质量个别因子超标，基本均能满足相应环境质量标准要求。项目通过倍量替代，建成后对区域大气、地表水、地下水等环境质量影响较小，且有进一步改善的可能性。 | — |
| 环境准入负面清单 | 项目位于工业园内，符合园区产业准入条件，不在该功能区的负面清单内。 | — |

###### 环境功能规划相符性分析

根据宜城市环境功能区划，项目所在地地表水蛮河水环境功能区划为Ⅲ类；项目所在地环境空气质量目标为满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；项目所在区域声环境质量分区为3类功能区。

根据本次环评对项目在建设期和运行期间可能造成环境影响的预测分析结果，项目实施后不会对大气、地表水及声环境等造成明显的影响，区域各项环境功能质量指标可以满足功能区划的要求，拟建项目符合当地环境功能区划要求。

###### 选址合理性分析

（1）从城市总体规划、用地性质方面分析

本项目选址在湖北省宜城市雷河镇襄阳精细化工产业园（原襄阳雷河·大雁工业园）内，根据《宜城市城乡总体规划（2017~2035年）》，项目所在雷河镇规划为工业性城镇，依托良好的化工产业基础和众多水晶工艺制品企业，是襄阳大都市区精细化工产业示范区，未来主打精细化工和水晶产业。同时，项目所在园区规划用地性质为工业用地，项目的建设符合宜城市总体规划要求。

本项目拟利用现有厂区内已有的部分厂房、办公、供水、供电等设施，在现有厂区内进行建设，现有厂区和二期新增用地均已获得规划许可，分别为鄂规用地420684201000012号和鄂规用地420684201200113号，同意该项目地块为工业用地。

综上，拟建项目建设符合当地土地利用总体规划要求。

（2）从交通运输方面分析

该项目位于园区内，北抵宜城市25.8km，南至荆门市56.4km，距焦枝铁路线上大堰站1~5km，距207国道孔湾镇3km。项目所在地交通便利，有利于生产所需原料和产品的运输。

（3）从给排水、供气方面分析

该项目实施后，用水来自于园区供水管网。设备冷却水循环使用，生产废水及生活污水经处理达标后，经厂区污水总排口排入园区污水管网内。

项目用气来自园区天然气管网，集中供应。

（4）防护距离分析

根据预测结果，本项目无需设置大气环境防护距离，需设置100m卫生防护距离。

###### 厂址总体平面布局可行性

该项目为在年产1万吨酚醛胺类固化剂项目，与厂区新增年产1.2万吨硫酸锰、年4.9万吨废酸综合处置利用项目进行整体规划、合理布局。

各项目单元的平面间距布置严格按照有关设计规范要求进行设计。在满足符合国家颁布防火、防爆安全规范要求的前提下，尽可能的使工艺流程顺畅，管线短。在流程顺畅合理的前提下，装置独立布置，并充分利用空间。

    - 总平面布置的原则

项目总体布局要适应气象、地形、水文、地质等自条件和城市规划的要求。符合消防、安全、环境保护和卫生规划要求。考虑到日后企业的发展及厂内外运输的要求。具体如下：

①坚持科学合理、环保的原则；

②在满足基本功能需要的同时，适当考滤未来发展；

③通道宽度满足道路、人行道、管线占地、排水沟，以及消防、绿化、采光、通风等要求；

④总平面布置应与厂外运输相适应，满足人流、贷流和消防安全要求，做到人行便捷、贷流畅通、内外联系方便；

⑤严格遵守《工业项目建设用地控制指标》规定。

    - 厂区平面布置

根据项目平面设计参照《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等，本次评价项目总平面布置分为生产区、储罐区等。满足生产人流、物流分离、互不交叉干扰的原则。力求做到方便生产，物流顺畅，传送路线短，便于协调，

厂内道路通顺，有利管理，方便生产，安全可靠，用地合理，力求做到减少投资，有利生产经营，符合国家要求，环境优美的总体布置原则，故平面布置严格按照国家规范执行，相互之间保持一定的安全间距，以避免发生火灾事故时影响到相邻的建构筑物。为了保证消防车通道的畅通，在主要生产装置之间设置了6m的循环通道，转弯半径 25m。

该项目总图布置严格遵守现行设计规范，功能分区明确，各分区联系方便，布置紧凑，节约用地并留有发展余地，能满足工厂总体规划要求；物流顺畅，物料输送短捷，充分考虑与其它装置的衔接，满足生产工艺要求；整个生产流程呈环状布置，方便生产、生活、维修和管理，同时注意环境保护，绿化；道路、竖向布置合理，尽量节省土石方工程量；在满足国家有关防火等工程技术规范的要求下，布置紧凑，节约用地，力求整体协调、美观。

    - 竖向布置

厂区内坚向布置根据生产工艺流程、运输要求、场地排水等条件进行合理安排；由厂区入口处进入至综合楼、厂房、仓库分区域布置，设置厂区道路围绕，通道宽度合理，能满足厂区内外运输装卸的要求。

工艺布置尽量做到方便紧凑，各生产装置按物料流向布置，缩短物料输送，尽量避免产品的二次倒运。兼顾各专业特点，根据地域不同，充分利用冬日照，夏季通风，使工程设计科学合理，环保节能。

厂区的路面东高西低，地质条件好，对西侧场地进行平整后，能满足建筑公用辅助工程管道铺设的需求；交通流向能满足生产工艺流程和物料流向要求，符合防火、通风、安全、环境保护和卫生规划的要求。消防通道主要利用厂区主道路，同时设有防火通道，消防车可直达每一个可能发生火灾的地点，满足相关规范的要求。

由此可见，本项目总平面布置较为合理。

## 总量控制

### 污染物总量控制

实施污染物排放总量控制，将有利于城市污染综合防治进行总体优化，有利于推动城市污染源合理布局，从而有计划、有目标地控制环境污染。总量控制的最终目的是实现项目所在区域的环境保护目标。

总量控制是一个区域性概念，在单个建设项目的环评中进行总量控制分析与评价，无论从评价范围、时间、资金、技术等方面，都难以达到区域总量控制的深度。对于建设项目的总量控制，企业的总量控制指标就是企业污染物排放的最大允许排放量。根据我国的环境管理要求，对单一的污染物排放源，除要求其排放的污染物必须达到污染物排放浓度标准外，还必须使其产生的污染物总量达到环境质量标准要求。

《建设项目环境保护管理条例》第三条：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。“十二五”期间，国家确定了4项污染物排放总量控制指标，即SO2、NOX、COD、NH3-N；《重点区域大气污染物防治“十二五”规划》（国函﹝2012﹞146号）要求重点区域工业烟粉尘也需实施总量控制。《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发﹝2016﹞65号）提出，“在细颗粒物和臭氧污染较严重的16个省份实施行业挥发性有机物总量控制”和“在56个沿海地级及以上城市或区域实施总氮总量控制”，本项目属于该规划中所列明的城市。

根据工程分析，在建设项目正常运行，满足环境质量要求、污染物达标排放及清洁生产的前提下，按照节能减排的原则给出主要污染物排放量。拟对本项目下述污染物施行总量控制：

大气污染物控制指标：颗粒物、NOX、SO2、VOCs；

水污染物控制指标：COD、NH3-N；

#### 水污染物总量控制建议指标

本项目投产后，废水经新建污水处理站处理后与化粪池处理后的生活污水一起排入宜城中持水务有限公司处理，项目废水中污染物总量按照宜城中持水务有限公司排放标准进行核算，即COD：50mg/L，氨氮5mg/L。企业现有项目污水排放量为43189.94t/a（含现有试剂硫酸项目及拟建年产1.2万吨硫酸锰生产项目、拟建年4.9万吨废酸废碱综合处置利用项目的废水）。由于现有一期试剂硫酸项目部分内容没有建设，同时，现有总量按污水处理站直排数据申请的。扩建后，污水处理站和生活污水全部进入宜城中持水务有限公司处理，一起申请总量指标。

本项目新增生产废水及生活污水排水量为2516.4t/a，根据工程分析，本次新增外排污染物排放量为COD 0.126t/a、NH3-N 0.0126t/a，本项目扩建后全厂废水合计45706.34t/a。

剔除现有项目已申请总量，本次扩建完成后全厂污染物排放量按污水处理厂排放标准计算，为COD 2.081t/a、NH3-N 0.181t/a。因此，本次扩建完成后废水需申请总量为COD 2.081t/a、NH3-N 0.181 t/a。

表10-1  本项目废水排放总量

| 排污口 | 污染物 | 现有排放量 （t/a） | 原有总量指标 （t/a） | 项目新增排放量 （t/a） | 新增总量指标 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目工业废水排污口 | 废水量 | 43189.94 | / | 2516.4 | 45706.34 |
|  | CODCr | 1.955 | / | 0.126 | 2.081 |
|  | 氨氮 | 0.168 | / | 0.0126 | 0.181 |

#### 大气污染物总量控制建议

本项目的大气污染物控制指标包括：颗粒物、NOX、SO2、VOCs；根据三本账核算，本次扩建项目废气新增总量为：颗粒物0t/a、二氧化硫0.14t/a、氮氧化物0.655t/a、烟尘0.084t/a。本次扩建完成后全厂总量为：颗粒物1.888t/a、二氧化硫0.399t/a、氮氧化物1.212t/a。目前企业现已批复的总量为：氮氧化物0.5 t/a。

因此，企业废气需新增申请总量为：颗粒物1.888t/a、二氧化硫0.399t/a、氮氧化物1.367t/a、VOCs 0.5354t/a。

表10-2  大气污染物总量指标

| 种类 | 污染物 | 现有总量指标 （t/a） | 新增排放量 （t/a） | 新增总量指标 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | SO2 | 0.259 | 0.14 | 0.399 |
|  | TSP | 1.804 | 0.084 | 1.888 |
|  | NOX | 0.712 | 0.655 | 1.367 |
|  | VOCs | 0.257 | 0.2784 | 0.5354 |

### 项目总量建议控制指标来源

根据襄阳市环保局《关于明确建设项目审批中大气污染物两倍削减替代适用区域的复函》，项目排放的大气污染物须实施2倍削减量置换。

本项目的新增污染总量控制指标已由襄阳市生态环境局宜城分局调配完成（见附件12-2），COD、氨氮和SO2、氮氧化物等污染物总量指标须通过湖北省排污权交易平台进行交易获取。

## 环境管理与监测计划

### 环境管理概述

#### 环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，并尽相应的职责。

#### 环境管理机构的设置

环境管理机构是体现环境管理体制要求的职能部门，要求在厂长领导下设置专门的环境管理机构，并配备专职人员1-3人，负责全厂的环保宣传、教育、监督检查，污染源监测资料整理归档等各项环保管理工作，定期向厂长汇报环保工作情况，及时解决存在问题，完善工厂环保工作。

各主要车间、工段应设环保员（兼职）配合协调厂环保科工作。对车间工段环保设施运行情况进行监督检查。

鉴于项目的环保治理设施较多，建议在环保科下设一个专职维修组负责全厂环保设施的检查维修工作，保证环保设施正常运行。

#### 环境管理机构的职责

（1）监督项目环保治理措施、管理措施的实施；

（2）监督检查工厂各个环保设施的运行，并提高全体职工的环保意识；

（3）负责全厂职工的环保教育工作，以提高全体职工的环保意识；

（4）定期向上级环保部门汇报工厂的环保工作情况。

#### 环境管理内容

1、建立环境管理专业机构

按照国家《建设项目环境保护设计规定》，建设项目必须设置专业环保机构，并配备环保专业管理人员和技术人员。环境管理人员和技术人员应具备一定的环境管理水平和专业技术知识，熟悉国家的环保法律、法规。环保机构的职责必须明确，既能向企业领导提出环境管理的设想和规划，又能承上启下组织实施各项环保管理和监督工作，同时还应加强与当地政府环保职能部门的工作和业务联系。

2、加强环保宣传，提高环境意识

加强对全厂职工环保法律、法规宣传，提高全厂职工的环保意识，在实际生产中都能自觉遵守国家有关的环保法律、法规和企业内部制定的环保管理制度。

3、建立健全环保管理规章制度和监督机制

建立健全有约束力的、奖惩分明的环保管理规章制度，完善环保指标的监督和考核机制。要做到有规必行，违规必罚。

4、严格遵守环保“三同时”规定

建设项目环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。环保设施必须按《环境影响评价报告书》中提出的要求进行设计、施工，项目竣工投产阶段必须报请当地环保部门进行环保设施竣工验收及监测。

5、加强对环保设施的运行管理

项目在生产过程中应定岗定职，培训上岗。要严格按操作规程进行操作，必须保证污染治理设施的正常运行，从而确保污染物浓度及总量达标排放。

定期对污染治理设施进行检修和维护，以保证污染处理设施的正常运转。

6、环境风险管理

对重点环境风险单元加强管理，防患于未然，坚决杜绝泄漏、火灾爆炸事故的发生。

### 环境监测机构及监测计划

#### 环境监测机构及职责

本项目不需要设立环境监测机构，项目的常规监测委托有资质的环境监测机构进行监测，监测数据提交当地环保部门审核，切实搞好监测质量保证工作。

主要职责是：

1）建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度；

2）对全厂的废气、废水及噪声污染源进行定期监测和统计；

3）定期（季、年）进行监测数据的综合分析，掌握污染源控制情况及环境质量状况，为决策部门提供污染防治的依据。

#### 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），并参考《 排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ853-2017）等文件和行业标准的要求，提出本项目环境监测计划。

#### 污染源监测

厂区污染源监测计划一览表见表11-1。

表11-1  拟建项目建成后全厂污染源监测计划一览表

| 类别 | 污染源 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 甲醛、VOCs | DA005 | 1次/每季 | 拟建 |
|  | 锅炉废气 | NOX | DA003 | 1次/月 |  |
|  |  | 林格曼黑度、SO2、TSP |  | 1次/年 |  |
|  | 无组织废气 | 甲醛、VOCs | 厂界四周 | 1次/半年 | 全厂 |
| 废水 | 废水总排放出口 | pH值、COD、氨氮、流量、SS、BOD等 | / | 1 次/每季 | 全厂 |
|  | 污水处理站出口 | 苯酚、甲醛 |  | 1 次/半年 |  |
|  | 雨水排口 | pH值、COD、氨氮 | 雨水排放口 | 1次/日* |  |
| 噪声 | 厂界布设4个点 | 连续等效A 声级 | 四周厂界 | 1次/半年 |  |

注：*雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测，如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时按日监测。

#### 环境质量监测

环境质量监测内容包括地下水、大气和土壤等，依照HJ2.2-2018、HJ964-2018、HJ610-2016、HJ18598-2019等相关要求，结合项目实际情况制定具体监测方案。

- 大气环境质量监测

表11-2  大气环境质量监测布点

| 点位编号 | 监测点位名称 | 方位及距离 | 设置依据 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | 枣树岗 | SE280m | 最近敏感点 | 甲醛、VOCs | 1次/年 |
| 2# | 雷河镇 | N800 | 居民集中区 |  |  |

- 地下水跟踪监测

综合考虑建设项目特点和环境水文地质条件等因素，结合模型模拟预测结果以及《地下水导则》、《监测技术规范》和《地下水监测站建设技术规范》的要求，拟在项目场内及周边布设3个跟踪监测点，用于监测场区地下水环境，参数见表下表。监测点点位在实际施工时可作相应微调。

表11-3  地下水跟踪监测点参数一览表

| 编号 | 点位 | 类型 | 井深 | 井结构 | 监测 层位 | 功能 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场区东南侧上游 | 监测井 | 揭穿潜水含水层 | 水文地质孔 | 浅层孔隙水 | 跟踪监测点 背景值对照点 | 每年一次 |
| 2 | 污水处理站北侧下游 | 应急井/监测井 | 揭穿潜水含水层 |  |  | 应急抽水井 跟踪监测点 污染物扩散监测点 |  |
| 3 | 污水处理站北侧下游厂界处 | 应急井/监测井 | 揭穿潜水含水层 |  |  |  |  |

- 土壤监测

综合考虑建设项目特点和环境条件等因素，结合模型模拟预测结果以及《土壤环境影响评价导则》、《监测技术规范》的要求，拟在项目场内及周边布设3个跟踪监测点，用于监测场区土壤环境，参数见表下表。监测点点位在实际施工时可作相应微调。

表11-3  土壤定期跟踪监测点参数一览表

| 编号 | 点位 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东南侧办公区 | 基本45项及PH | 3年1次 | 新建 |
| 2 | 厂区中部 |  |  |  |
| 3 | 厂区西南侧 |  |  |  |

### 排污口设置要求

根据国家环保总局环发[1999]24号文件及湖北省环保局鄂环监[1999]17号文件的要求，为进一步强化对污染源的现场监督管理，更好地落实国务院提出的实施污染物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。

排污口规范化整治技术要求主要体现在以下几个方面：

（1）合理准确地确定排污口位置，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，安装可以监测排放的主要污染物在在线监测仪器设备；

（2）按照GB1556.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化的排污口应设置相应的环境保护图形标志牌；

（3）按要求填写由国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并根据登记证的内容建立排污口档案；

（4）规范化整治排污口的有关设施属于环境保护设施，公司应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专、兼职人员对排污口进行管理。

图11.3-1 环境保护图形标志示例

### 竣工环保验收

项目申请竣工环保“三同时”验收前提条件如下：

- （1）项目按照环保部门的批复，配备污染防治设施；

（2）各项环保处理设施达到设计要求；

（3）完善的环境管理制度、环境监测制度、修订后的环境应急预案。在该项目运营前，须对项目进行环保竣工验收。

### 排污许可管理要求

按照《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）和《排污许可证管理暂行规定》中第三十二条的规定：排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：

- 排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

- 落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

- 按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

- 按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

- 按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

- 法律法规规定的其他义务。

### 信息记录和报告

（一）信息记录

（1）手工监测的记录

① 采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。

② 样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

③ 样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。

④ 质控记录：质控结果报告单。

（2）自动监测运维记录

包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。生产和污染治理设施运行状况记录监测期间企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）运行状况（包括停机、启动情况）、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料 主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

（3）固体废物产生与处理状况

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。

- 信息报告

应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

（1）监测方案的调整变化情况及变更原因；

（2）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数， 各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

（3）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

（4）自行监测开展的其他情况说明；

（5）实现达标排放所采取的主要措施。

- 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据公司特点，建设单位应在本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

（1）项目基础信息，主要内容见表9.3-7。

表9.3-7 企业基础信息一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖北普星特化学试剂有限公司年产1万吨酚醛胺类固化剂项目 |
| 2 | 建设单位 | 湖北普星特化学试剂有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 湖北普星特化学试剂有限公司现有场地内 |
| 4 | 法定代表人 | 杨选锋 |
| 5 | 联系人及联系方式 | 杨久明13907273775 |
| 6 | 项目的主要内容 | 本项目位于襄阳精细化工产业园区，占地面积2.33公顷。厂区呈矩形布置，办公区位于厂区东侧，与生产区用隔离带分隔开。厂区主干道将生产区分成南、中、北三部分，北侧建构筑物从西向东依次为初期雨水池及消防池区、硫酸储罐区、试剂硫酸车间、试剂硫酸成品仓库、办公大楼；中部建构筑物从西向东为固化剂车间及硫酸锰车间、综合楼；南侧建构筑物从西向东依次为备用厂房、废酸废碱项目车间、锅炉房、物流场地。 |
| 7 | 产品及规模 | 年产1万吨酚醛胺类固化剂 |

（2）排污信息

包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

### 污染防治措施及“三同时”一览表

本项目环保措施及“三同时”竣工验收见表8.2.7-1。

本次环评提出将环境风险防范措施和应急预案列入“三同时”检查内容，具体详见下表。

表8.2.7-1 建设项目环保措施及“三同时”验收一览表

| 类别 |  | 污染点位 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果及验收执行标准 | 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织（5#排气筒） | 计量罐、配料釜、缩合釜、罐区大小呼吸 | 甲醛、VOCs | 新建“水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附+ 25m排气筒” | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5大气污染物特别排放限值 | 60 | 项目验收前 |
|  | 有组织（3#排气筒 | 锅炉间 | SO2、NOX、颗粒物 | 新建8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值 |  |  |
|  | 无组织（厂界） | 车间、储罐区、污水站等部分无组织排放 | 甲醛、VOCs、硫化氢、氨 | 加强车间通风、罐区设置废气收集系统、污水处理站加盖密封、定期喷洒除臭剂 | VOCs达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢的排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB4554-93）中表2二级标准限值。 |  |  |
| 废水 |  | 生产废水 | pH、COD、SS | 新建污水处理站处理后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1196）三级标准和宜城中持水务有限公司接管标准 | 10 |  |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、BOD | 化粪池预处理后排入市政污水管网 |  |  |  |
| 噪声 |  | 生产设备、公辅设备等 | 设备噪声 （声源控制） | 高噪声设备安装时加装减振垫、消音器，风机、废气处理装置采取基座固定、减振 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求 | 10 |  |
|  |  |  | 设备噪声 （声传播途径控制） | 生产设备在厂房内合理布局，强噪声设备远离厂界设置；风机单独加设隔声罩；厂房采用混钢结构围护。 |  |  |  |
| 固废 |  | 生产 | 一般工业固废 | 临时收集存放设施，设置暂存点 | 固废达到“零排放” | 5 |  |
|  |  |  | 危险固废 | 依托原有危废暂存区 |  |  |  |
| 土壤及地下水 |  | 事故废水 | — | 仓储场地硬化，防渗处置 | 废水全部收集，不渗漏 | 5 |  |
| 绿化 |  | 对空白地区进行绿化 |  |  | / | 3 |  |
| 事故应急措施 |  | 应急预案编制，配备消防、应急材料等 |  |  | / | 5 |  |
|  |  | 800m3应急故池（依托一期），1000m3初期雨水池（依托一期） |  |  | 在厂区西北角重建 | 10 |  |
| 环境管理（机构、监测、科研） |  | 环境监测 |  |  | — | 10 |  |
| 清污分流、排污口规范化设置 |  | 规范化排污口 |  |  | — | - |  |
|  |  | 清污分流管网 |  |  | — | 15 |  |
| 运行维护 |  | 各污染防治设施日常运行维护 |  |  | — | 10 |  |
| 总量平衡具体方案 |  | 总量在宜城市内平衡 |  |  |  |  |  |
| 总投资 |  |  |  |  |  | 143 |  |

### 污染物排放清单

表9.2-1 项目主要污染物排放清单及环境管理要求

| 类别 | 污染源 |  | 污染因子 | 污染物排放浓度mg/m3 | 污染物排放量t/a | 总量控制指标t/a | 采取的环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 设备清洗废水、地面冲洗废水、喷淋塔废水、化验室废水、生活用水、初期雨水 |  | pH | / | / | / | 生活污水经化粪池处理，地面冲洗水、初期雨水经厂区新建污水处理站处理后，排入市政污水管网， | 满足宜城中持水务有限公司纳管标准 |
|  |  |  | COD | 50mg/L | 0.126 | 0.126 |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 mg/L | 0.0126 | 0.0126 |  |  |
| 废气 | 5#-排气筒 |  | 甲醛 | 3.6 | 0.13 | / | “水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附（新建）+ 25m排气筒（新建）” | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  | VOCs | 5.05 | 0.182 |  |  |  |
|  | 3#排气筒 |  | SO2 | 29.3 | 0.14 | / | 新建8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值 |
|  |  |  | NOX | 137.3 | 0.655 | / |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 17.6 | 0.084 | / |  |  |
|  | 无组织废气 | 生产车间 | 甲醛 | / | 0.039 | / | ①加强生产管理、按相关技术导则和规范合理安装集气装置，将集气罩尽可能包围并靠近污染源，减小吸气范围，保证生产过程中废气的收集效率，以减少无组织废气的排放；②选用高质量的设备，提高安装质量，加强生产设备的密闭性，尽量减少废气从设备缝隙中无组织排放，须定期进行检修维护，保证废气的收集效果；③加强对操作工的培训和管理，规范操作流程，以减少人为造成的废气无组织排放；④加强车间通风性，降低无组织排放浓度：当车间内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在车间的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。⑤设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好；⑥在车间外侧合理设置绿化，降低无组织排放废气的影响。 | 无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表 3 厂界大气污染物监控点浓度限值 |
|  |  |  | VOCs | / | 0.095 | / |  |  |
|  |  | 罐区 | 甲醛 | / | 0.018 | / |  |  |
|  |  |  | VOCs | / | 0.0014 | / |  |  |
| 噪声 | 噪声 |  | 等效连续A声级 | / | / | / | 基础减振、隔声、消声器 | / |
| 固废 | 蒸馏釜过滤 |  | 产品过滤滤渣 | / | 0 | / | 交有危废处理资质的单位处理 | / |
|  | 缩合反应 |  | 分层及蒸馏废水 | / | 0 | / | 收集后作为副产品销售 | / |
|  | 尾气装置 |  | 废活性炭 | / | 0 | / | 交有危废处理资质的单位处理 | / |
|  | 污水处理 |  | 污水沉淀池污泥 | / | 0 | / |  | / |
|  | 设备运转 |  | 废矿物油 | / | 0 | / |  | / |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 | / | 0 | / | 交环卫部门定期清运 | / |
| 地下水 | 源头控制、分区防控。设置地下水监控井，定期取样监测。制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划。制定应急响应预案。重点防渗区：危废暂存间地面做好防渗、防流失措施，地面采用水泥硬化，采用沥青进行防腐防渗处理，保证其渗透系数≤10-10cm/s；设置在室内，可防风防雨。废水化粪池、污水处理站地面及围堰为钢混构造，水泥硬化，采用沥青进行防腐防渗处理，保证其渗透系数≤10-10cm/s。厂区内排水收集系统，采用密闭管道输送，各污水输送管道均进行防腐、防渗处理。一般防渗区：防风防雨设置，地面采用水泥硬化，采用沥青进行防腐防渗处理，保证其渗透系数≤10-7cm/s。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境作出总体评价。环境影响经济损益分析的重点，是对项目的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响费用—效益总体分析评价。

### 社会经济效益分析

#### 经济效益

根据本项目建设单位提供的相关资料，本项目的主要技术经济指标见表12.1-1。

表12.1-1  建设项目主要技术经济指标

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目总投资 | 2000万元 |
| 2 | 投产后年产值预测 | 20000万元 |

由上表可知，本项目计划总投资额为2000万元，投产后年产预测值约20000万元，从国民经济效益看，各项效益指标均满足要求，从经济角度出发，该项目的是可行的。

#### 社会效益

项目建成投产后，将给本地区的居民带来新的就业机会，对维护社会稳定、繁荣当地的经济有一定的贡献，有利于地区经济的持续发展。

另外，本项目采用的生产工艺、设备等均属国内先进工艺和生产设备，可为当地同类企业起到示范作用，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。

总之，本项目的建设具有良好的发展前景和社会经济效益。

#### 运营期环保投资分析

（1）环境保护设施建设费用

本项目的环保直接投资主要是废水、废气、噪声治理和固废处理处置等方面，此外还包括厂区绿化、人员教育培训等费用。由前章分析可知，其环保直接投资估算约143万元，占总投资的7.15%。

（2）环境保护设施运转费用

项目营运期间的环保运转费用主要是废水、废气治理、事故风险防范方面。根据目前同类工程措施的运行费用情况，本项目环保设施运转费用在25万元左右。

（3）环境补偿性损失

环境补偿性损失主要包括排污费、污染赔偿费、事故处理费和罚款等。

### 环境经济损益分析

#### 资源损失

本项目的资源损失主要是土地资源、原材料、能源等方面的损耗。

#### 环境影响损失

（1）施工期环境影响损失

本项目施工期主要因工程开挖、建设施工等活动对周围环境造成短期影响，该影响是可恢复的。

（2）正常运营环境影响损失

本项目建设后营运期间的环境影响主要有以下几个方面：项目所在地的地表水环境、大气环境和声环境。从本评价的环境影响预测评价的结果可知，在各项治污措施正常运行的情况下，项目对区域各主要环境要素影响较小。

#### 环境效益分析

项目采取的废水、废气、噪声等污染治理及清洁生产等措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）本项目废水经污水处理站处理后排入宜城中持水务有限公司处理，经预测项目废水对评价段蛮河水环境影响较小，不会影响其水质。

（2）废气治理环境效益：对于大气污染物采用相对应的防治措施，可以大量的减少废气的排放量，减轻区域内污染负荷。

（3）噪声治理的环境效益：噪声治理措施落实后可确保厂界噪声达标，同时改善工作环境。

（4）固废处置的环境效益：本项目的各类固废都得到妥善的处置，不产生二次污染。

（5）绿化建设的环境效益：本项目在控制污染、治理污染的同时，绿化起到净化空气、降噪等作用，同时美化了厂区环境，为企业职工提供良好的厂区环境。

由此可见，本项目在设计中严格执行各项环保标准，针对生产中排放的“三废”采取了有效的处理措施，实现达标排放，污水处理、废气处理、噪声治理、固废处置处理措施可行，环保工程投入的环境效益显著，体现了国家环保政策，贯彻了“总量控制”、“达标排放”的污染控制原则，达到保护环境的目的。

总之，本项目不仅采用了成熟的生产工艺和设备，降低各污染物的排放量；同时本项目对各类污染物采用了可靠的处理技术，使污染物在达标排放的基础上，控制在较低水平，通过预测可知本项目对附近地区的环境污染影响相应较小。因此，本项目所产生的环境效益较明显，实现了既发展生产又保护环境，达到环境、经济、社会三者的统一。

### 小结

本项目建成投产后，对项目所在地水体、声环境和大气环境的负面影响均较小，采取有效的防控措施后，完全可以控制在当地环境容量可以接受的范围内。社会经济效益显著，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。总之，从环境和社会经济方面来看，该项目具有良好的综合效益，其建设是可行的。

## 环境影响评价结论

### 13.1 项目基本情况

湖北普星特化学试剂有限公司成立于2009年12月25日，是一家集化工产品和化工原料生产、贸易、储存、运输为一体的“投资管理型、现代型、多元化发展”的化工企业。公司现有2.8万吨试剂硫酸生产项目运行正常。1万吨试剂盐酸、1万吨工业氨水、0.5万吨试剂硝酸生产项目暂无生产计划。

因业务发展需要，湖北普星特化学试剂有限公司拟利用厂区内西侧已有的一个闲置厂房及周边厂地，投资2000万元，建设年产1万吨酚醛胺类固化剂项目，项目占地面积5100m2，建设内容包括生产车间、原料和成品仓库、配套化验室及相关环保设施、消防、绿化等辅助设施；淘汰原有300m3初期雨水池，重新建设初期雨水池、应急事故池、污水处理站。

项目管理人员（包括厂部、车间、辅助装置管理人员）实行白班八小时在岗、24 小时负责的工作制；其它与生产相关的人员实行三班倒工作制。共需人员约 10名。

### 13.2 项目区域环境现状评价结论

- 地表水环境

《2019年襄阳市环境状况公报》表明，2019年宜城段蛮河水质不能满足规定的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应Ⅲ类水质标准的要求，岛口监测断面存在轻微超标情况，可能是区域内污水未能全部进入污水处理厂处理而致。

- 大气环境

根据《2018年襄阳市环境状况公报》，评价区域内PM10和PM2.5超标，其余基本污染物满足大气环境质量符合环境功能区要求相应标准要求，属于不达标区。

环境空气质量现状补充监测表明，该评价区内2个监测点的甲醛浓度均满足相应环境质量标准要求。

- 地下水环境质量现状

地下水环境质量现状监测与评价表明，pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、硫酸盐、苯、硝基苯、铅、镉、砷、汞、锰指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准要求。

- 声环境质量现状

声环境质量现状监测与评价表明，项目厂区周围边界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

- 土壤环境质量现状

土壤环境质量现状监测表明，项目所在地土壤质量可达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中第二类用地标准限值要求。

### 13.3 项目污染物产排情况与环境保护措施

13.3.1施工期环境影响及保护措施

（1）施工废气

项目车间内设备拆除、施工机械废气、装修废气、运输车辆尾气等对周围环境的影响，施工过程中采取了洒水抑尘，合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间；选用尾气排放符合国家标准的车辆和设备等措施，施工期废气对周围环境影响不大。

（2）施工废水

项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和少量施工废水，施工期间少量施工废水，经隔油、沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘。施工期间不设置施工营地，施工人员产生的生活污水经现有化粪池处理后排入市政污水管网，施工期废水对周围环境影响较小。

（3）施工噪声

项目施工时，施工机械、运输车辆产生的噪声会对周围居民、单位、团体的生活工作造成影响，施工噪声主要对周围 200m 范围内造成影响。项目施工期间采取选用低噪声的施工机械，并加强施工机械的维修、管理，在施工场地周边设置围挡隔声降噪等措施，保障施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态，施工噪声对周围环境影响不大。

（4）施工固体废物

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、淘汰设备和施工人员生活垃圾。项目对施工期固体废物实行分类收集，生活垃圾由环卫部门清运，建筑垃圾、淘汰设备分类处理，能回收的尽量回收，不能回收的运至当地管理部门制定处置场所，施工期间产生的各类固体废物均得到合理处置。

13.3.2 营运期环境影响及保护措施

- 废水

本项目新增职工10人，本项目废水不直接外排，车间及设备清洗废水、化验室废水、初期雨水排入厂区污水处理站处理，再与化粪池处理后的生活污水一起，由废水总排口排至宜城中持水务有限公司处理，尾水最终排入蛮河。污水中主要污染物为COD、氨氮、BOD5、SS、等。污水排放量最大为2516.4t/a（含初期雨水）。

- 废气

- 有组织废气

项目新增有组织废气类型包括工艺废气（主要为甲醛和VOCs），天燃气锅炉燃烧废气、污水处理站的硫化氢、氨等以及无组织排放的甲醛和VOCs。

生产过程中，在主要废气产生工序设置废气抽排装置进入废气净化装置。同时，通过废气净化系统风机的抽吸作用，保持各产气装置微负压状态，以提高废气收集率。

本项目计量槽、缩合釜、蒸馏釜产生的甲醛和VOCs经收集后全部进入水喷淋塔+UV光解+活性炭吸附处理达标后，尾气经 1 根内径为 0.5m、高度为 25m 的排气筒（5#）排放，设备设计风量为5000m3/h，去除率可达 90%以上。

项目依托硫酸锰生产项目的1台4t/h燃气锅炉，燃料为园区天然气，燃气废气通过新增的锅炉排气筒（3#）排放。

此外，罐区的大小呼吸排放废气收集至项目新建的“水喷淋塔+除雾+UV光解+活性炭吸附吸附”装置进行处理，尾气通过 25m高排气筒（5#）排放。

污水处理站产生的恶臭经过加盖、定期喷药等措施，减少其影响。

本项目拟采取的废气处理方案简便易行，经过处理后，5#排气筒中排放的甲醛和VOCs满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求；无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表 3 厂界大气污染物监控点浓度限值。3#排气筒的锅炉污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值。

- 无组织废气

本项目无组织排放废气主要是固化剂车间产生的甲醛和VOCs、罐区大小呼吸废气以及污水处理站恶臭。

通过加盖、密闭和通风，以及设置储罐无组织废气收集系统，可将无组织排放的影响降至最低。

- 噪声

本项目主要噪声源为反应釜、搅拌机、风机、各类泵等，其噪声值为 75～90dB(A)。选用低噪声设备，采取基础减震、隔声、消声、加强维护管理、合理布局等噪声防治措施。项目建成后各厂界昼夜预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。对周围环境产生的噪声影响不大。

- 固体废物

本项目产生的固体废物包括产品过滤滤渣、分层及蒸馏废水、尾气处理产生的废活性炭、污水处理站污泥、废矿物油、生活垃圾等。滤渣、废活性炭、污水处理站污泥、废矿物油属于危险废物，在危废暂存间暂存后，交由有资质单位进行处置。生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

### 13.4 环境影响评价预测分析

- 水环境

本项目产生的生产废水经过厂区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》三级标准和宜城中持水务有限公司接管标准后，通过园区污水管网排入宜城中持水务有限公司处理，尾水排放蛮河，对蛮河的水环境影响不大。

- 大气环境

根据“5.1.3AERSCREEN估算模式预测”，占标率最大为硫酸锰车间硫酸雾的无组织排放，占标率最大为48.49%，最大超标离源距离为50 m，未超出厂界范围，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级为一级。

① 在正常工况排放下，各类污染物1小时均值、日均值浓度贡献值占标率均小于100%，年均浓度占标率贡献值均小于30%。

② 建设项目位于不达标区，在叠加以新带老、区域削减、拟在建项目、现状背景值的情况下，现状达标的污染因子（硫酸雾）1小时均值、日均值、年均值的叠加值均可以满足相应环境质量标准。

③ 现状不达标的因子（PM10），通过情景模拟，在落实区域污染源削减的情景模式下，年平均质量浓度变化率k计算值小于-20%，因此项目建设后区域环境将得到改善。

- ④ 根据大气环境防护距离计算结果，无需设置大气环境防护距离，需设置100m卫生防护距离。卫生防护距离无环境敏感点。

终上所述，正常排放情况下本项目对评价范围内的环境空气影响可以接受。

- 声环境

声环境质量影响评价表明，本项目建设后，采取减震、隔声、消声、加强维护管理措施后，在主要声源同时排放噪声时，昼间和夜间边界达标。综上所述，在采取降噪措施后，本项目噪声对各边界影响较小。

- 地下水环境

在正常工况且人工防渗有效下，在建设项目运行时间内，场区产生的污染物不会进入地下水环境，不会对地下水造成影响。

在非正常情况下，由于储罐都建设在地面上，储罐底部设有立架，管线的布置都为明线，且有围堰防护，一旦发生破损泄露，很容易就会被发现并及时处理，对地下水环境产生影响微乎其微。在污水处理站收集池防渗失效时，泄漏点周围小范围内有超标情况发生，对地下水的有一定的影响。

因此，在实际生产中要合理安排生产，严格采取相关防渗措施，加强运营管理，本项目运营不会对防护距离外的地下水水质产生不良影响。

- 土壤环境

本项目为酚醛胺类固化剂行业，原料涉及化学品，不涉及砷、铜铬等重金属。正常生产情况下，本项目生产过程苯酚、甲醛泄漏量很小，因此本项目对土壤环境的影响较小。

考虑到项目特点，建设单位需对生产车间、罐区等位置进行重点防渗，采取严格的治理措施，做好三级防控和分区防渗措施，保证地面漫流和垂直入渗对土壤的影响降至最低，本项目土壤环境影响可接受。

- 固体废物

- 本项目产生的固体废物包括产品过滤滤渣、分层及蒸馏废水、尾气处理产生的废活性炭、污水处理站污泥、废矿物油、生活垃圾等。滤渣、废活性炭、污水处理站污泥、废矿物油属于危险废物，交由有危险废物处理资质的单位集中收集处置，本项目按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求设立一个危废暂存库，地面采取水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗防腐，设有废滤液收集系统（均做好防腐防渗）。

- 生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

经上述措施处理后，对环境影响较小。

### 13.5 环境风险

项目涉及的危险化学品主要为苯酚、甲醛，最大可信事故为苯酚、甲醛储罐泄漏。

当项目储罐发生泄漏时，泄漏液先后通过罐区围堰、事故应急池进行收集，

收集的泄漏液作为原料回用。此外，项目位于工业区，园区设置完善的雨污排水管网，储罐泄漏出的硫酸不直接排入地表水环境。因此，如果厂区发生储罐泄漏事故，泄漏的苯酚、甲醛污染物对周围河流的影响很小。

当罐区发生泄漏事故，污水以平面瞬时点源注入地下含水层中，从而造成地下水污染，污染因子随时间沿地下水径流方向及周边弥散运移，污染影响面积随时间的增加而扩大，由于受地下水稀释作用，污染因子浓度则随时间的增加而降低。

企业应针对本项目的风险源，制定防范措施及应急预案，一旦发生泄漏、爆炸、火灾事故，企业可采取相应的应急措施，将事故控制在生产区范围内，及时、有效的处理，可把事故对环境的风险降到最低程度。

因此，项目环境风险为可接受水平。

### 13.6 污染物总量控制

- 水污染物总量控制

本项目新增废水量2516.4t/a，污染物排放量CODCr0.126t/a，氨氮0.0126t/a。本项目涉及生产废水总量指标，新增污染总量控制指标由襄阳市生态环境局宜城分局调配。

- 大气污染物总量控制指标

根据本项目污染物排放的特征，本项目大气污染物新增排放总量如下：颗粒物1.888t/a、NOX 1.367t/a、SO2 0.399t/a、VOCs 0.5354t/a。本项目的新增污染总量控制指标由襄阳市生态环境局宜城分局调配完成。

### 13.7 公众参与调查结论

建设单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，在项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作：建设单位于2021年4月10日在“宜城市人民政府网站”进行了首次公示，公开本项目环境影响评价信息情况；于2021年06月24日-2021年7月10日再次通过“宜城市人民政府网站”进行网上公示，并在项目周边区域公告栏张贴通告，同时在《长江商报》上进行了报纸公示等形式进行了第二次公示，充分收集公众意见。期间无反馈意见。详细情况请见本项目公众参与报告。

### 13.8 项目与相关政策、规划符合性以及与选址合理性分析结论

本项目建设内容符合国家及地方产业政策；选址符合所在地块土地利用规划；符合相关法律法规的要求；项目的选址具有规划合理性和环境可行性。

### 13.9 综合结论

本评价对项目周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价，对项目的排污负荷进行了估算，分析项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，提出了相应的污染防治措施及对策。在落实各项环境保护措施的前提下，本项目建设和运营对周围环境造成的影响处于可接受范围内；在落实环境风险防范措施、完备风险事故应急预案的前提下，本项目的环境风险处于可接受范围。

本项目属于酚醛胺类固化剂生产项目，项目在运行期间会产生一定的废气、废水、固体废物和噪声等污染。综合环境影响预测结果，根据项目所在区域环境质量状况和要求，需有效地进行治理和管理，积极落实本评价报告书中所提出的有关污染防治措施建议，强化环境管理和污染监测制度，保证污染防治设施长期稳定达标运行，杜绝事故排放，落实对工艺废气的处理措施，确保不对周围环境产生较大影响，则从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。